Overvågnings-program for søer

Teknisk anvisning fra DMU, nr. &&

2004

Torben Lauridsen, Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen og Erik Jeppesen (red.)

Indhold

Forord 7

1	Overvågning af søer 9

1.1	Overvågningsprogrammet 9

2	Stations- og oplandsbeskrivelse 13

2.1	Kort 13

2.1.1	Oversigtskort 1:25.000 13

2.2	Morfometriske forhold 13

2.3	Hydrauliske forhold 14

2.3.1	Opholdstid 14

2.4	Oplandsbeskrivelse 15

2.4.1	Oplandsgrænser 15

2.4.2	Jordbundsforhold 15

2.4.3	Oversigt over arealudnyttelsen 15

2.4.4	GIS-baserede analyser og besigtigelse 16

2.4.5	Kortlægning af kilder til belastning af søen 17

2.5	Punktkilder 17

2.6	Diffuse kilder 18

2.7	Databehandling 18

2.8	Generelt i forbindelse med leverance af digitale GIS data 19

3	Vandkemiske og fysiske målinger i søen 21

3.1	Tid 23

3.2	Sted 23

3.3	Prøvetagningsudstyr 24

3.4	Prøveudtagning 24

3.4.1	Prøvetagning i ikke lagdelte søer 24

3.4.2	Prøvetagning i lagdelte søer 25

3.5	Behandling af prøver i felten 25

3.6	Feltmålinger 26

3.7	Behandling af prøver i laboratoriet 26

3.7.1	Opbevaring af prøver inden måling 26

3.7.2	Kemikalier 27

3.7.3	Filtrering 28

4	Målinger i tilløb/afløb, stoftilførsel 31

4.1	Tid og sted 31

4.1.1	Prøvetagningsfrekvens 31

4.1.2	I afløbet 32

4.1.3	I tilløbet 32

4.2	Prøvetagningsudstyr/måleudstyr 32

4.3	Prøveudtagning 32

4.3.1	Manuel prøvetagning 32

4.4	Behandling af prøver i felten 33

4.5	Behandling af prøver i laboratoriet 33

4.5.1	Opbevaring af prøver inden måling 33

4.5.2	Kemikalier 34

4.5.3	Filtrering 34

4.6	Kvalitetssikring 34

5	Vand og stofbalancer 37

5.1	Opland 37

5.1.1	Definition af umålte oplande 37

5.2	Stoftilførsel fra umålte søoplande 37

5.3	Opgørelse af kvælstof og fosfor i ind- og udsivende vand for søer. 38

5.3.1	Impirisk belastningsmodel 39

5.4	Metode til kildeopsplitning af nærings-stoftransport 39

5.4.1	Immissioner af næringsstoffer til søer 39

5.4.2	Emissioner af næringsstoffer til vandløb og søer 40

5.4.3	Særlige forhold vedrørende søer 41

5.5	Opgørelse af de enkelte kilder 41

5.5.1	Atmosfærisk deposition 41

5.6	Tidsopløsning 41

5.7	Vandbalance 42

5.8	Kvalitetssikring 43

6	Planteplankton 45

6.1	Tid 45

6.2	Sted 45

6.2.1	Prøvetagning fra søer uden springlag 46

6.2.2	Prøvetagning fra søer med springlag 46

6.3	Prøvetagningsudstyr 47

6.4	Prøveudtagning 47

6.5	Behandling af prøve i felten 47

6.5.1	Konservering 47

6.6	Behandling af prøver i laboratoriet 47

6.6.1	Opbevaring af prøver 47

6.7	Artsbestemmelse 48

6.8	Prøvetælling 49

6.8.1	Opsætning af prøver til tælling og sedimentationsprocedure 49

6.8.2	Tælleprocedure 50

6.8.3	Omregning fra tælletal til antal/ml 50

6.8.4	Usikkerhed ved tællingen 51

6.9	Biomasseberegning 51

6.10	Kvalitetskontrol 52

7	Dyreplankton 53

7.1	Tid 53

7.2	Sted 53

7.3	Prøvetagningsudstyr 54

7.4	Prøveudtagning 54

7.5	Behandling af prøve i felten 55

7.6	Behandling af prøve i laboratoriet 55

7.6.1	Udtagning af delprøve (90 m filtreret) 55

7.6.2	Udtagning af delprøve (sedimentationsprøve) 56

7.7	Bestemmelse af dyreplankton 56

7.7.1	Optælling og opmåling 57

7.7.2	Behandling af data 57

7.7.3	Beregning af populationsstørrelse 57

7.7.4	Bestemmelse af dyreplanktonbiomasse 57

7.7.5	Beregning af dyreplanktonets græsning 58

7.8	Kvalitetssikring 58

8	Makrofyter 59

8.1	Tid 59

8.1.1	Generelt 59

8.2	Sted 60

8.3	Prøvetagningsudstyr 61

8.4	Registrering i felten 62

8.4.1	Undervandsvegetation herunder også trådalger 62

8.4.2	Flydebladsvegetation 63

8.4.3	Rørskov (rørskoven registreres ikke i ekstensiv-1 og -2 søer) 63

8.4.4	Artsliste (registrering af artsrigdom) 63

8.4.5	Undervandsvegetation herunder også trådalger 64

8.4.6	Rørskoven 65

8.4.7	Flydebladsvegetation 65

8.4.8	Artsliste (registrering af artsrigdom) 65

8.5	Behandling af prøver i felten 65

8.6	Databehandling 65

8.6.1	Undervandsvegetation 65

8.6.2	Flydebladsplanter 66

8.6.3	Rørskov (kun intensiv søer) 67

8.6.4	Undervandsvegetation 67

8.6.5	Flydebladsplanter 67

8.6.6	Rørskov 67

8.7	Kvalitetskontrol 67

9	Bunddyr 69

9.1	Tid 69

9.2	Sted 69

9.3	Prøvetagningsudstyr 70

9.4	Prøvetagning 70

9.5	Behandling af prøver i felten 70

9.6	Behandling af prøver i laboratoriet 71

9.6.1	Prøveoparbejdning 71

9.7	Databehandling 72

9.8	Kvalitetskontrol 72

9.9	Referencer 72

10	Fisk 73

10.1	Tid og sted 73

10.2	Prøvetagningsudstyr 73

10.3	Prøvetagning 74

10.3.1	Garn ved overflade og bund 74

10.3.2	Garn mellem overflade og bund (kun i søer > 10 m’s dybde) 76

10.3.3	Elektrofiskeri, rusefiskeri (kun i brakvandssøer) 77

10.4	Behandling af prøver i felten 77

10.5	Behandling af prøver i laboratoriet 78

10.6	Databehandling 78

10.7	Kvalitetskontrol 79

11	Fugle 81

11.1	Tid og sted 81

11.1.1	Ynglende fugle 81

11.1.2	Rastende fugle 81

11.2	Observationsudstyr 82

11.3	Registrering i felten 82

11.3.1	Ynglefugle 82

11.3.2	Rastende fugle 82

11.4	Behandling af data 83

11.4.1	Ynglefugle 83

11.4.2	Rastende fugle 83

11.5	Kvalitetskontrol 83

12	Tungmetaller og miljøfremmede stoffer (endnu ikke afklaret, stoflister ikke klar) 85

13	Padder 87

13.1	Tid 87

13.2	Sted 91

13.3	Prøvetagningsudstyr 91

13.4	Prøvetagning og registrering i felten 93

13.5	Behandling af prøver i felten 96

13.6	Behandling af data 96

13.7	Kvalitetskontrol 97

13.8	Referencer 97

14	Sediment 99

14.1	Tid og sted 99

14.2	Prøvetagningsudstyr 99

14.3	Prøvetagning 99

14.4	Behandling af prøver i felten 100

14.5	Behandling af prøver i laboratoriet 100

14.5.1	Analyser 100

14.6	Databehandling 101

14.7	Kvalitetssikring og validering af data og dataudveksling 101

Referencer 103

Bilag 108

Bilag 2.2 Morfometri 108

Bilag 3.7 Bestemmelse af opløst reaktivt silicium 110

Bilag 4.1 Bestemmelse af total jern 111

Bilag 5.2.1 Stoftilførsel fra umålt opland 113

Bilag 5.5.1 Eksempel på kildeopsplitning 113

Bilag 5.7.1 Vandbalance 116

Bilag 6.4.1 Fremstilling af Lugol-opløsning 117

Bilag 6.5.1 Bestemmelseslitteratur til planteplankton 117

Bilag 6.5.2 Vedrørende ultralydsbehandling af blågrønalgeprøver 118

Bilag 6.5.3 Udregning af algekoncentration 119

Bilag 6.5.4 Volumen beregning af planteplankton 119

Bilag 7.1.1 Eksempel på placering af dyreplankton prøve-tagningsstationer. 159

Bilag 7.2.1 Dyreplanktonfilter 160

Bilag 7.4.1.Behandling af prøver 161

Bilag 7.4.1.1 Særlige karaktertræk hos forskellige dyreplankton- 161

grupper 162

Bilag 7.5.1 Biomassebestemmelser ud fra flademålinger 165

Bilag 7.6.1 Konstanter til brug ved bestemmelse af dyreplankton tørvægt 168

Bilag 7.6.2 172

Bilag 7.6.3 Beregning af græsning 181

Bilag 7.6.4 Artskodeliste 184

Bilag 8.2.1 Vegetationsundersøgelser 203

Bilag 8.3.1 204

Bilag 8.4.1 Bearbejdning af data fra transektundersøgelsen 205

Bilag 8.4.2 Skemaer til vegetationsundersøgelser 206

Bilag 8.6.1 Kodeliste for vegetation 213

Bilag 9.5.1 Bunddyr, feltskema 219

Bilag 9.6.1 Bunddyr, bestemmelsesniveau 220

Bilag 10.2 NY-NORDISK-norm garn (modificeret) 222

Bilag 10.4 Fiskeundersøgelse 223

Bilag 10.6 Databehandling 227

Bilag 11.1 229

Bilag 11.2 230

Bilag 13.1 Padder 232

Bilag 14.1 Metode til supplerende næringsstofanalyse i sediment 239

Bilag 14.2 Standardskema til sediment data 242

- Forord

Indtil 2003 har den tekniske anvisning til ferskvandsøer bestået af adskillige anvisninger, som i tidens løb er revideret og opdateret indtil flere gange. I forbindelse med revisionen af det nationale overvågningsprogram NOVA-2003 er der udført en revision af de tilhørende tekniske anvisninger, så disse nu er sammenskrevet i nærværende anvisning. Anvisningen omfatter derfor nu alle undersøgelser, og beskriver prøvetagnings- og prøvebehandlingsmetodikken i det reviderede program NOVANA.

I kombination med de regionale tilsyn opfylder prøvetagningen og behandlingen ikke blot kravene til NOVANA, men også kravene til Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. Anvisningen vil ligge som en web-baseret udgave. Det vil således være muligt til ethvert tidspunkt at hente en aktuel udgave. Ændringer i den tekniske anvisning kræver godkendelse i Styringsgruppen og Aftaleudvalget for Ferskvand.

Anvisningen er redigeret og skrevet sammen af Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsøkologi. Den er efterfølgende kommenteret af amter og konsulenter. Anvisningen er skrevet på baggrund af erfaringer fra OVP og NOVA-2003 programmet samt de hertil anvendte tekniske anvisninger (Rebsdorf et al., 1988; Kristensen et al., 1989; Mortensen et al., 1990; Svendsen og Rebsdorf, 1994; Kristensen et al., 1990; Olrik, 1991; Hansen et al., 1992; Jensen og Søndergaard, 1994; Moeslund et al., 1996 og Jensen et al., 1996). NOVANA-anvisningen indeholder derfor i større eller mindre grad uddrag fra de tidligere anvisninger. Den nye fiskeanvisning er, ud over Mortensen et al. (1990), også skrevet på baggrund af Appelberg (ed.) (2000).

Anvisningen indeholder tre nye biologiske elementer: fugle, bunddyr og padder. Fugleanvisningen (kapitel 11) er skrevet på baggrund af ”afsnit 9.1 Fugle” af J. Madsen i Hoffmann et al. (2002) og efterfølgende kommenteret af amterne. Til udarbejdelse af bunddyr-anvisningen (kapitel 9) blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kjeld Sandby Hansen (Fyns Amt), Torben Jørgensen (Århus Amt), Kim Michelsen (Kbh. Kommune), Klaus Brodersen (FBL, Kbh. Univ.), Simon Leonhardt (Bioconsult A/S), Erik Jeppesen (DMU) og Torben Lauridsen (DMU). Anvisningen er desuden kommenteret af amterne og Fiskeøkologisk Laboratorium. Paddeanvisningen (kapitel 13) har taget udgangspunkt i ’udkast til tekniske anvisninger for artsovervågning’ udarbejdet af Amphi consult. Til udarbejdelse af anvisningen blev desuden nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Bjarke Huus (Nordjyllands Amt), Erich Wederkinch (Vestsjællands Amt), Marian Wurtz (Vejle Amt), Kjeld Sandby Hansen (Fyns Amt), Torben Jørgensen (Århus Amt), Liselotte W. Andersen (DMU), Bjarne Søgaard (DMU) og Torben Lauridsen (DMU).

# Overvågning af søer

## Overvågningsprogrammet

I NOVANA udgør søovervågningen ét af flere overvågningsprogrammer, som til sammen har til formål at karakterisere og beskrive den danske natur. Baggrunden for overvågningen er såvel nationale som internationale forpligtelser. Blandt andet kræves det fra EU, at Danmark opfylder kravene i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.

Søovervågningen omfatter både en intensiv og en ekstensiv del, som sammen med amternes regionale søovervågning betyder, at Danmark vil være i stand til at opfylde de krav, som stilles i de førnævnte direktiver. I det intensive program undersøges den enkelte sø hvert år, mens søerne i det ekstensive program undersøges hvert 3. eller 6. år, afhængigt dels af program og dels søstørrelsen. Hovedindholdet af programmet er undersøgelse af en række biologiske og fysisk/kemiske parametre. Gennemgående for alle programmer er en vegetationsundersøgelse og nogle få fysisk/kemiske nøglevariable. Herudover suppleres der med en fiske- og en bunddyrsundersøgelse i de store søer, fugletælling i de store intensive søer, sedimentundersøgelse i de store søer, en paddeundersøgelse i småsøerne og vandhullerne samt en række programafhængige fysisk/kemiske variable. Prøvetagningsfrekvensen varierer ligeledes med programmet.

Det intensive overvågningsprogram indeholder elementerne beskrevet i tabel 1.1. Det ekstensive overvågningsprogram for større søer (>5 ha, ekstensiv 1-søer), mindre søer (>0,1-5 ha, ekstensiv 2-søer) og småsøer og vandhuller (0,01-0,1 ha, ekstensiv 3-søer) indeholder elementerne beskrevet i hhv. tabel 1.2, tabel 1.3 og tabel 1.4.

| Tabel 1.1 Det intensive program for større søer (>5 ha). Oversigt over måleprogrammet for søer i det intensive søovervågningsprogram, herunder årlige prøvetagningsfrekvenser. Der udtages prøver hver 14. dag fra 1. april til 31. oktober, i den resterende periode udtages månedlige prøver. Hypolimnion-prøver tages kun ved springlagsdannnelse, og frekvensen angiver et ca. gennemsnit for alle søer, i de enkelte søer er den aktuelle frekvens mellem 0 og 15. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Søvand |  | Tilløb/afløb |
|  | Epilimnion | Hypolimnion |  |
| Vandkemiske og fysiske analyser: pH Alkalinitet Nitrit+nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Total kvælstof Total fosfor Opløst fosfor Klorofyl a Totaljern Silikat+silicium Suspenderet stof Glødetab af susp. stof Sigtdybde1 Ilt- og temperaturprofil1 Vandstand1 Ledningsevne(1) Farvetal Kationer2, Mg, Na, Ca, K Måling af vandføring1 Sedimentkemi Tungmetaller og miljøfremmede stoffer3 Biologiske analyser: Planteplankton: sammensætning, antal og biomasse Dyreplankton: sammensætning, antal og biomasse Bunddyr Fugle Vandplanter Fiskeundersøgelse | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 eller kontinuert 19 19 1 1/6 (hvert 6. år) 1/6 19 19 1 1 1 1/6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 12-26 12-26 12-26 12-26 12-26 12-26 eller kontinuert |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofil for ilt og temperatur. Ledningsevne må også måles i laboratoriet 2) Måles kun på en vinterprøve 3) Program ikke klar, gennemføres i perioden 2007-2009 |  |  |  |

| Tabel 1.2 Det ekstensive program for større søer (>5 ha). Oversigt over parametre, frekvens (år), antal af prøver pr. år. De 7 prøver tages månedligt fra 1. april til 30. september, og der tages en enkelt vinterprøve i november. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametre | Frekvens |  | Antal prøver pr. år |  |
| Vandkemiske og fysiske analyser: |  |  |  |  |
| Ledningsevne(1) | 1/3 (hvert 3. år) |  | 7 |  |
| Salinitetet1 | 1/3 |  | 7 |  |
| Ilt- og temperaturprofil1 | 1/3 |  | 7 |  |
| Vandtemperatur1 | 1/3 |  | 7 |  |
| pH | 1/3 |  | 73 |  |
| Alkalinitet | 1/3 |  | 73 |  |
| Total kvælstof | 1/3 |  | 73 |  |
| Total fosfor | 1/3 |  | 73 |  |
| Farve | 1/3 |  | 7 |  |
| Klorofyl a | 1/3 |  | 7 |  |
| Sigtdybde1 | 1/3 |  | 7 |  |
| Sulfat | 1/3 |  | 12 |  |
| Biologiske prøver: |  |  |  |  |
| Planteplankton |  |  |  |  |
| Slægtssammensætning | 1/3 |  | 1 |  |
| Biomasse | 1/3 |  | 1 |  |
| Dyreplankton |  |  |  |  |
| Gruppesammensætning | 1/3 |  | 1 |  |
| Vandplanter |  |  |  |  |
| Dybdegrænse | 1/3 |  | 1 |  |
| Dominerende art/arter | 1/3 |  | 1 |  |
| Bunddyr | 1/3 |  | 1 |  |
| Fisk | 1/6 |  | 1 |  |
| Belastning og trusler (GIS mv.) |  | 1/3 |  | 1 |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofiler for ilt og temperatur. Ledningsevne må også måles i laboratoriet 2) Måles kun på vinterprøve 3) Ved lagdeling analyseres også på hypolimnionprøve |  |  |  |  |

| Tabel 1.3 Det ekstensive program for mindre søer (0,1-5 ha). De 5 prøver tages månedligt fra 1. maj til 30. september. Oversigt over parametre, frekvens pr. år og antal af prøver pr. år. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre | Frekvens | Antal prøver pr. år |
| Vandkemiske og fysiske analyser: |  |  |
| Ledningsevne(1) | 1/6 (hvert 6. år) | 5 |
| Salinitetet1 | 1/6 | 5 |
| Ilt- og temperaturprofil1 | 1/6 | 5 |
| Vandtemperatur1 | 1/6 | 5 |
| pH | 1/6 | 52 |
| Alkalinitet | 1/6 | 52 |
| Total kvælstof | 1/6 | 52 |
| Total fosfor | 1/6 | 52 |
| Klorofyl a | 1/6 | 5 |
| Sigtdybde1 | 1/6 | 5 |
| Biologiske prøver |  |  |
| Vandplanter | 1/6 | 1 |
| Dybdegrænser | 1/6 | 1 |
| Dominerende arter | 1/6 | 1 |
| Belastning og trusler (GIS/skema) | 1/6 | 1 |
| 1) Feltmålinger inkl. ilt og temperaturprofil. Ledningsevne må også måles i laboratoriet. 2) Ved lagdeling analyseres også på hypolimnionprøve |  |  |

| Tabel 1.4 Det ekstensive program for småsøer og vandhuller (0,01-0,1 ha). Oversigt over parametre, frekvens (år), antal af prøver pr. år. Prøven tages i juli eller august. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre | Frekvens | Antal prøver pr. år |
| Vandkemiske og fysiske analyser: |  |  |
| Ledningsevne(1) | 1/6 (hvert 6. år) | 1 |
| Salinitetet1 | 1/6 | 1 |
| Ilt- og temperaturprofil1 | 1/6 | 1 |
| Vandtemperatur1 | 1/6 | 1 |
| pH | 1/6 | 1 |
| Alkalinitet | 1/6 | 1 |
| Total kvælstof | 1/6 | 1 |
| Total fosfor | 1/6 | 1 |
| Klorofyl a | 1/6 | 1 |
| Sigtdybde1 | 1/6 | 1 |
| Miljøfremmede stoffer2 | 1/6 | 1 |
| Vandplanter | 1/6 | 1 |
| Dominerende arter | 1/6 | 1 |
| Padder | 1/6 | 1 |
| Belastning og trusler (GIS mv) | 1/6 | 1 |
| 1) Feltmålinger inkl. ilt og temperaturprofil (hvis muligt). Ledningsevne må også måles i laboratoriet. 2) Program ikke fastlagt. Gennemføres i perioden 2007-2009. |  |  |

# Stations- og oplandsbeskrivelse

Dette kapitel beskriver, hvorledes den enkelte sø og dennes opland skal beskrives. Formålet med en god stations- og oplandsbeskrivelse er at kunne vurdere sammenhænge mellem oplandsanvendelsen og belastningen til den enkelte sø. Desuden skal oplandsbeskrivelsen anvendes til at vurdere eventuelle trusler i forhold til den aktuelle tilstand.

## Kort

Intensiv og ekstensiv-1 søer

### Oversigtskort 1:25.000

Der udarbejdes et oversigtskort i ca. 1:25.000 over søen, hvor søen og oplandet til søen, tilløbene og afløbene fremhæves. Navnene på vandløbene angives. Grænsen for det topografiske opland markeres med en stiplet linie. I tilløbene markeres de væsentlige forureningskilder, eksempelvis spildevandsanlæg, dambrug, større regnvandsudløb og overfaldsbygværker.

## Morfometriske forhold

Intensiv søer

For de morfometriske forhold i søen angives følgende række standardparametre:

- et søkort med isolinier for vanddybder i forhold til normalvandstand i søen. På kortet angives placering af tilløb, afløb og de stationer, hvor der i forbindelse med NOVANA udtages prøver.

- en tabel med søareal, middeldybde, største dybde, volumen og kystlængde. Kystlængden opgøres for sammen med hypsograferne at få indtryk af littoralzonens udbredelse.

- en figur med hhv. dybdefordelingen i forhold til areal og vandvolumen (hypsografer).

Såfremt søen er opdelt i flere bassiner, opgøres de morfometriske parametre både for de enkelte bassiner og for søen som helhed.

I Lars Håkanson’s ”A manual of lake morphometry” (1981) er det vist, hvorledes de enkelte morfometriske parametre kan opgøres. For en kort definition og metodebeskrivelse se bilag 2.2.

Ekstensiv-1, -2 og –3 søer

Der udarbejdes en tabel med søareal, middeldybde, største dybde, volumen og kystlængde. Eksisterer data ikke, udregnes dette på baggrund af dybdemålingerne foretaget i forbindelse med vegetationsundersøgelsen. I ekstensiv-3 søer vil det dog ikke altid være muligt at få en middeldybde, største dybde og volumen. I de mindste søer kan arealet variere meget i takt med vandstanden ændres. Derfor defineres søarealet som værende arealet i maj måned (flyfotos er normalt optaget i maj). Hele rørskoven medregnes i søarealet.

Hydrauliske forhold

Figur 1 Oversigtskort over Gjern å-systemet.

### Opholdstid

Intensiv søer

På baggrund af søvolumen og data på vandtilførsel og fraførsel beregnes den hydrauliske middelopholdstid for følgende perioder:

- året

- sommerperioden (1/5 – 1/10)

- vinterperioden (1/10-31/3)

- de to måneder med hhv. mindst og størst opholdstid.

I søer med meget lang opholdstid (>2 år) opgøres opholdstiderne ikke for delperioder.

Svingninger i søvandstanden vurderes. Det har især betydning i de lavvandede søer: Eksempelvis er vanddybden i Søbygaard Sø i sommerperioden op til 20 cm mindre end i vinterperioden, og dermed er middeldybden reduceret med 20 %.

## Oplandsbeskrivelse

Intensiv søer

Oplandsbeskrivelsen består af en opgørelse af det topografiske opland til søen (gælder også for ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer). Derudover af en beskrivelse af jordtype og arealudnyttelse i oplandet samt en registrering af de vigtigste punktkilder i oplandet.

Følgende ting skal som minimum opgøres:

### Oplandsgrænser

Topografisk opland

Det samlede topografiske opland (se bilag 2.4.1) for søen, dvs. oplandene for de enkelte tilløb samt oplandet direkte til søen. Der foretages en korrektion for de drænoplande, der ændrer betydeligt på det topografiske opland. Dog er en opgørelse af grundvandsoplandene ønskelig i oplande med et stort grundvandsbidrag.

I forbindelse med opgørelse af jordtypen og arealudnyttelsen i oplandet skal det vurderes, om den fundne forskel mellem størrelsen af det topografiske opland og grundvandsoplandet har væsentlig betydning.

### Jordbundsforhold

Jordbundforholdene bestemmes på baggrund af “Den landsomfattende jordklassificering, jordtyper” fra Statens Jordbrugsforskning. Jordklassifikationen har følgende jordtyper:

- grovsandet

- finsandet

- lerblandet sandjord

- sandblandet lerjord

- lerjord

- svær lerjord

- humus

- kalkrig jord

### Oversigt over arealudnyttelsen

På basis af det topografiske opland foretages en opgørelse af arealudnyttelsen vha. Markblokkort fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt TOP10DK fra Kort og Matrikelstyrelsen. Der aggregeres arealer til klasserne beskrevet i tabel 2.1.

Bemærk, at da der kan forekomme overlap mellem Markblokkort og KMS data, vil den procentvise fordeling ikke nødvendigvis være 100 %. Trafikarealer er heller ikke medtaget i tabel 2.1.

| Tabel 2.1 Beskrivelse af arealudnyttelsesklasser og tilhørende kilde objekter. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasse | Kilde | KMS Objekter |
| Befæstet / bebygget areal | TOP10DK | 2237 – Parkeringsareal 2543 - Start- og Landingsbane 2700 - Teknisk areal 3113 – Bykerne 3116 – Industri 3117 - Lav bebyggelse 3118 - Høj bebyggelse |
| Potentielt landbrug | Markblok kort |  |
| Skov | TOP10DK | 6119 – Skov |
| Naturarealer | TOP10DK | 6139 – Hede 6142 - Sand /klit 6159 – Vådområde |
| Grønne områder | TOP10DK | 3119 – Rekreativt område 5500 – Sportsanlæg 6329 – Kirkegård |
| Ferskvand | TOP10DK | 7219 – Sø 7425 – Dambrug |

Ekstensiv-1 og 2 søer

Der gennemføres ikke egentlige målinger af næringsstoftilførslen, men der gennemføres en opgørelse af belastning og trusler baseret på besigtigelse og GIS-analyser (dvs. det er nødvendigt med en identifikation af det topografiske opland). Besigtigelsen udføres i forbindelse med en prøvetagning.

### GIS-baserede analyser og besigtigelse

På baggrund af TOP10DK og Markblokkort foretages en %-fordeling af søens/vandhullets opland på naturtyperne beskrevet i tabel 2.1.

På baggrund af “Den landsomfattende jordklassificering, jordtyper” fra Statens Jordbrugsforskning laves en %-fordeling af jordbundsforholdene jf. ovenfor.

De GIS-baserede analyser og en besigtigelse i juni eller juli måned af til- og afløbsforhold (dvs. grøfter og vandløb man ikke i forvejen har kendskab til) bruges til en vurdering af, om der med den pågældende arealanvendelse eksisterer en trussel i forhold til søens/vandhullets aktuelle tilstand. I ekstensiv 1 søer påregnes maksimalt 2 timer og minimalt 0,5 time til denne besigtigelse, i ekstensiv-2 søer påregnes det halve. Har man kendskab til væsentlige punktkilder (specielt i ekstensiv-1 søerne og de store ekstensiv-2 søer), skal disse indgå i vurderingen.

Ekstensiv-3 søer

På baggrund af en besigtigelse i forbindelse med prøvetagningen i juli eller august måned beskrives arealanvendelsen i oplandet jf. tabel 2.1, ligesom til- og afløbsforhold vurderes. I ekstensiv-3 søerne består beskrivelsen primært i at vurdere om oplandet er et naturareal eller et dyrket areal med eller uden dyrkningsfri bræmme omkring søen/vandhullet. Der påregnes maksimalt 1 time og minimalt 0,25 time til denne besigtigelse. Besigtigelsen anvendes i en vurdering af, om der med den pågældende arealanvendelse eksisterer en trussel i forhold til søens/vandhullets aktuelle tilstand.

### Kortlægning af kilder til belastning af søen

Intensive søer

Kortlægningen skal omfatte en registrering af alle betydende kilder til belastningen af søen. Der skal både ske opgørelse for det samlede opland og for deloplandene (de vigtigste tilløb). Detaljeringsgraden af kortlægningen afhænger af de enkelte kilders betydning for den samlede stoftransport til søen.

## Punktkilder

Intensive søer

For alle søerne udarbejdes en oversigt over alle betydende punktkilder.

Ved kommunale spildevandsanlæg angives oplysninger om de enkelte anlæg. Følgende oplysninger skal som minimum angives:

- antal tilsluttede PE til anlægget

- antal PE, som anlægget er dimensioneret til

- rensningstype (fx mekanisk, mekanisk/biologisk, basisanlæg, biologisk/kemisk, andet) og -effektivitet

| Datagrundlaget, som findes til beregning af udledte mængder af kvælstof, fosfor, organisk stof og ferskvand, angives. Tabel 2.2 kan anvendes som udgangspunkt. Tabel 2.2 Datagrundlag til beregning af udledte mængder. Tabellen skal forstås på følgende måde: Eksempelvis ved type 3 kan belastningen fra anlægget beregnes ud fra antal PE og erfaringstal eller ud fra data fra afløbskontrol, som kan danne grundlag for beregning af årlige transporter af kvælstof, fosfor, organisk stof og ferskvand. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | PE | NPO Q Årlige data | NPO Q Årlige data |
| 1 | X |  |  |
| 2 | X | X X |  |
| 3 | X | X X X |  |
| 4 | X | X X X |  |
| 5 | X | X X X | X X X |

Andre punktkilder kan være:

- Industrier med direkte udledning (kap. 5-virksomheder) – der angives tilladte og målte udledningsmængder af NPO.

- Dambrug med angivelse af årsproduktion og udledningsmængder af NPO.

- Overfaldsbygværker og regnvandsudløb registreres, og en evt. belastning fra disse vurderes. Denne aktivitet skal koordineres med overvågningsaktiviteterne i spildevandsafdelingerne, således at de oplande, hvor det vurderes, at belastningen fra overfaldsbygværker og regnvandsudløb er stor, undersøges først.

## Diffuse kilder

Intensive søer

Spredt bebyggelse uden for kloakerede områder.

I de oplande, hvor fosforbelastningen fra spredt bebyggelse har væsentlig betydning (>20%) for den samlede belastning, skal følgende opgøres:

- Antallet af huse opgøres, og spildevandspotentialet i oplandet vurderes ud fra den generelle fordeling af “anlægstyper” i de kommuner, der ligger i oplandet. Eksempelvis vil spildevandspotentialet være forskelligt i kommuner uden og med tømningsordning af septiktanke, ligesom fordelingen på nedsivningsanlæg og direkte udledning vil variere kommunerne imellem.

## Databehandling

Intensiv søer

På baggrund af data udarbejdes følgende:

- et oversigtskort med sø og dennes oplandsgrænse indtegnet.

- et søkort med isolinier for vanddybder i forhold til normalvandstand i søen. På kortet angives placering af tilløb, afløb og de stationer, hvor der i forbindelse med NOVANA udtages prøver.

- en tabel med søareal, middeldybde, største dybde, volumen og kystlængde. Kystlængden opgøres for sammen med hypsograferne at få indtryk af littoralzonens udbredelse.

- en figur med hhv. dybdefordelingen i forhold til areal og vandvolumen (hypsografer).

- en tabel med en jordbundskarakteristik.

- en tabel med arealanvendelsen fordelt på klasserne skov, naturarealer, grønne områder, befæstet/bebygget areal, ferskvand og landbrugsareal.

- en tabel med angivelse af punktkilder og diffuse kilder.

Ekstensiv-1, -2 og –3 søer

På baggrund af data og besigtigelse udarbejdes følgende:

- en tabel med søareal, middeldybde, største dybde, volumen og kystlængde. I ekstensiv-3 søer kan det ikke forventes at få en middeldybde, største dybde og volumen.

- en tabel med arealanvendelsen fordelt på klasserne skov, naturarealer, grønne områder, befæstet/bebygget areal, ferskvand og landbrugsareal (i ekstensiv-3 søerne på baggrund af besigtigelse).

- en tabel med en jordbundskarakteristik.

## Generelt i forbindelse med leverance af digitale GIS data

GIS data leveres enten som MapInfo eller ArcView shapefiler. Ved levering skal det altid klart fremgå af et tekstdokument, hvad de enkelte filnavne dækker over.

Ved aflevering af GIS-data benyttes altid UTM-koordinater og zone 32, med undtagelse af Bornholm, hvor data afleveres i zone 33.

Specielt omkring datum: Der benyttes enten ED-50 eller System-2000 som datum, afhængigt af lagringen i amtet. Benytter amtet UTM som koordinatsystem, leveres data i samme datum som i amtets egen lagring. Benyttes derimod et andet koordinat system, fx System-34, konverteres data til UTM med System-2000 som datum.

Dokumentation af det anvendte koordinat-system og datum sker for MAPINFO gennem .TAB filen. Afleveres data i ArcView shapefil format, skal der medfølge en .prj fil til hvert enkelt shapefil til dokumentation af koordinatsystem, projektion og datum.

# Vandkemiske og fysiske målinger i søen

I de intensive søer og ekstensiv-1 søerne er formålet med disse undersøgelser at beskrive dels en årstidsvariation og dels en tidslig udvikling i de vandkemiske og fysiske data. I ekstensiv-2 søerne er formålet med prøverne at beskrive variationen i de vandkemiske og fysiske data i sommerhalvåret samt tilstanden i søen, mens formålet i ekstensiv-3 søerne er at give et øjebliksbillede af søens tilstand såvel fysisk som kemisk. Desuden skal den ene prøve, sammen med de øvrige undersøgelser i søen/vandhullet, bidrage til at give et samlet billede af søens/vandhullets tilstand.

| Undersøgelsen af vandkemiske og fysiske målinger i søvandet omfatter variable, som måles i felten, og andre som måles i laboratoriet (tabel 3.1 – tabel 3.4). Til laboratorieanalyse udtages en vandprøve fra søens overfladelag (epilimnion), og hvis søen er lagdelt, tages en prøve fra bundlaget (hypolimnion). Tabel 3.1 Det intensive program for større søer (>5 ha). Oversigt over vandkemiske og fysiske parametre, herunder årlige prøvetagningsfrekvenser. Der udtages prøver hver 14. dag fra 1. april til 31. oktober, i den resterende periode udtages månedlige prøver. Prøver fra hypolimnion tages kun, hvis der er springlagsdannnelse, og frekvensen angiver et ca. gennemsnit for alle søer. I de enkelte søer er den aktuelle frekvens mellem 0 og 15. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Søvand |  |  |
|  | Epilimnion | Hypolimnion |  |
| Vandkemiske og fysiske analyser: pH Alkalinitet Nitrit+nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Total kvælstof Total fosfor Opløst fosfor Klorofyl a Totaljern Silikat+silicium Farvetal Suspenderet stof Glødetab af susp. stof Sigtdybde1 Ilt- og temperaturprofil1 Vandstand1 Ledningsevne(1) Måling af vandføring1 Kationer, Ca, Mg, Na, K | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 eller kontinuert 19 19 12 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofil for ilt og temperatur. Ledningsevne kan også måles i laboratoriet 2) Måles på en vinterprøve |  |  |  |

|  | Tabel 3.2 Det ekstensive program for fysisk/kemiske målinger i større søer (>5 ha). Oversigt over parametre, frekvens (år), antal af prøver pr. år. De 7 prøver tages månedligt fra 1. april til 30. september og der tages en enkelt vinterprøve i november. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametre | Frekvens | Antal prøver pr. år |
|  | Vandkemiske og fysiske analyser: Ledningsevne(1) | 1/3 (hvert 3. år) | 7 |
|  | Salinitetet1 | 1/3 | 7 |
|  | Ilt- og temperaturprofil1 | 1/3 | 7 |
|  | Vandtemperatur1 | 1/3 | 7 |
|  | pH | 1/3 | 73 |
|  | Alkalinitet | 1/3 | 73 |
|  | Total kvælstof | 1/3 | 73 |
|  | Total fosfor | 1/3 | 73 |
|  | Klorofyl a Farvetal | 1/3 1/3 | 7 7 |
|  | Sigtdybde1 | 1/3 | 7 |
|  | Sulfat2 | 1/3 | 12 |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofil for ilt og temperatur. Ledningsevne kan også måles i laboratoriet 2) Måles kun på vinterprøve 3) Ved lagdeling analyseres også på hypolimnionprøve |  |  |  |

| Tabel 3.3 Det ekstensive program for fysisk/kemiske målinger i mindre søer (0,1-5 ha). Oversigt over parametre, frekvens (år) og antal af prøver pr. år. De 5 prøver tages månedligt fra 1. maj til 30.september. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre | Frekvens | Antal prøver pr. år |
| Vandkemiske og fysiske analyser: Ledningsevne(1) | 1/6 (hvert 6. år) | 5 |
| salinitetet1 | 1/6 | 5 |
| Ilt- og temperaturprofil1 | 1/6 | 5 |
| Vandtemperatur1 | 1/6 | 5 |
| pH | 1/6 | 52 |
| Alkalinitet | 1/6 | 52 |
| Total kvælstof | 1/6 | 52 |
| Total fosfor | 1/6 | 52 |
| Klorofyl a | 1/6 | 5 |
| Sigtdybde1 | 1/6 | 5 |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofil for ilt og temperatur. Ledningsevne kan også måles i laboratoriet 2) Ved lagdeling analyseres også på hypolimnionprøve |  |  |

| Tabel 3.4 Det ekstensive program for fysisk/kemiske målinger i småsøer og vandhuller (0,01-0,1 ha). Oversigt over parametre, frekvens (år) og antal af prøver pr. år. Vandprøven tages i forbindelse med makrofytundersøgelsen (se kap. 8), dvs. juli eller august måned. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametre | Frekvens | Antal prøver pr. år |
| Vandkemiske og fysiske analyser: Ledningsevne(1) | 1/6 (hvert 6. år) | 1 |
| Salinitetet1 | 1/6 | 1 |
| Ilt- og temperatur1 | 1/6 | 1 |
| Vandtemperatur1 | 1/6 | 1 |
| pH | 1/6 | 1 |
| Alkalinitet | 1/6 | 1 |
| Total kvælstof | 1/6 | 1 |
| Total fosfor | 1/6 | 1 |
| Klorofyl a | 1/6 | 1 |
| Sigtdybde1* | 1/6 | 1 |
| 1) Feltmålinger inkl. dybdeprofil for ilt og temperatur (hvis muligt). Ledningsevne kan også måles i laboratoriet *) Hvis muligt |  |  |

## Tid

Intensiv søer

Vandprøver udtages med 14 dages interval i perioden april til november (første prøve midt i april, sidste prøve midt i oktober). Resten af året udtages prøver én gang pr. måned, såfremt forholdene tillader det, dvs. i alt 19 prøvetagningsdatoer pr. år.

Ekstensiv-1 søer

Vandprøver udtages med en måneds interval i perioden 1. april til 1. oktober (første prøve midt i april, sidste prøve midt i september) plus én vinterprøve medio november.

Ekstensiv-2 søer

Vandprøver udtages med en måneds interval i perioden 1. maj til 1. oktober (første prøve midt i maj, sidste prøve midt i september).

Ekstensiv-3 søer

Vandprøven udtages i forbindelse med gennemførelsen af makrofyt-undersøgelsen i juli eller august måned (se kap. 8).

## Sted

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Feltmålinger og udtagning af vandprøver til laboratorieanalyse sker på én fast station på den største vanddybde i søen. I lavvandede søer med ringe horisontal dybdeforskel placeres stationen så vidt muligt midt i søen. For at kunne genfinde stationen markeres den med en bøje, eller stationens placering defineres vha. en UTM position og genfindes efterfølgende vha. GPS. Vanddybden på prøvetagningsstationen registreres hver prøvetagningsdato. Hvis søen er opdelt i bassiner, der adskiller sig væsentligt i morfometrisk eller belastningsmæssig henseende, etableres der en målestation i hvert bassin.

Ekstensiv-2 søer

Feltmålinger og udtagning af vandprøver til laboratorieanalyse sker på én fast station på den største vanddybde i søen. I lavvandede søer med ringe horisontal dybdeforskel placeres stationen så vidt muligt midt i søen. For at kunne genfinde stationen markeres den med en bøje, eller stationens placering defineres vha. en UTM position og genfindes efterfølgende vha. GPS. Vanddybden på prøvetagningsstationen registreres hver prøvetagningsdato.

Ekstensiv-3 søer

Feltmålinger og udtagning af vandprøver til laboratorieanalyse sker så vidt muligt fra midten af søen, ellers fra en bro eller størst mulig dybde ved vadning kombineret med en stangvandhenter. Stationens placering defineres vha. en UTM position og markeres på et kort. Hvis muligt registreres vanddybden på prøvetagningsstationen.

## Prøvetagningsudstyr

Intensiv, ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer

Vandprøver udtages med en Hjerteklap-vandhenter, Ruttner-vandhenter eller Limnos-vandhenter. Den enkelte vandhenter skal testes mindst én gang årligt for at sikre, at den er fuldt funktionsdygtig. Vandhenteren testes i en dyb sø. Den mest enkle testmetode er at sammenligne vandtemperaturen i den ophalede prøve (aflæses på termometeret monteret i vandhenteren) med vandtemperaturen målt i forbindelse med registrering af temperatur- og iltprofilen (kalibreret udstyr). Til måling af sigtdybde anvendes en hvid Secchi-skive med en diameter på 30 cm. Temperatur måles i felten med kalibreret termistor eller med kviksølvtermometer med en målenøjagtighed på mindst 0,2 oC. Iltkoncentration måles i felten med kalibreret elektrometrisk iltelektrode med en nøjagtighed på mindst 0,1 mg O2 l-l. Ledningsevne måles i felten eller laboratoriet med en ledningsevnemåler med en nøjagtighed på 1 S cm-1. Salinitet (gælder ikke i intensiv søer) måles i felten med en nøjagtighed på 0,5 promille.

Ekstensiv-3 søer

Tages vandprøven fra båd eller en bro udtages prøven med vandhenter (Hjerteklap-vandhenter, Ruttner-vandhenter eller Limnos-vandhenter). Hvis der vades ud efter prøven, tages denne vha. en stangvandhenter (en glasfiber- eller kulfiberstang hvorpå prøvetagningsflasken er monteret). Til måling af sigtdybde anvendes en hvid Secchi-skive med en diameter på 30 cm. Sigtdybde kan kun måles fra båd eller en bro. Temperatur måles i felten med en kalibreret termistor eller med et kviksølvtermometer med en målenøjagtighed på mindst 0,2 oC. Iltkoncentration måles i felten med en kalibreret elektrometrisk iltelektrode med en nøjagtighed på mindst 0,1 mg O2 l-l. Salinitet måles i felten med en nøjagtighed på 0,5 promille.

Hvis pH<6 (alle søer)

Hvis pH < 6 suppleres pH-målingen i laboratoriet med en pH måling i felten. Dette gøres med et felt-pH-meter med en nøjagtighed på 0,2 pH-enheder.

## Prøveudtagning

Intensiv, ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer

Vandprøver udtages som delprøver der puljes og blandes. Fra ikke-lagdelte søer udtages én blandingsprøve og fra lagdelte søer to blandingsprøver.

### Prøvetagning i ikke lagdelte søer

I søer uden springlag gælder følgende to muligheder:

A: Vanddybde <1,5 m. Der udtages delprøver fra 0,2 og 1,0 m, som puljes. Prøven fra 1,0 m udelades, hvis det ikke er muligt at udtage prøven uden ophvirvling af sediment.

B: Vanddybde >1,5 m. Der udtages delprøver fra 0,2 m, sigtdybde og 2 x sigtdybden i det omfang, dybdeforholdene tillader det. Hvis sigtdybden er større end 2 m, udtages delprøver for hver 2 m (0,2; 2,0; 4,0; 6,0 …) ned til 2 x sigtdybden.

Udtagning af prøver tæt ved bunden (<1 m over bunden) foretages kun, hvis det sikres, at der ikke kommer ophvirvlet bundmateriale med.

### Prøvetagning i lagdelte søer

I søer med springlag (defineret som søer med vandlag, hvor temperaturændringen er større end 1 oC pr. m) udtages to blandingsprøver: én fra epilimnion, og én fra hypolimnion.

A: Blandingsprøven fra epilimnion. Der udtages delprøver fra 0,2, sigtdybden og 2 x sigtdybden, dog højst til overkanten af springlaget. Hvis sigtdybden er større end 2 m, udtages delprøver for hver m (0,2; 2,0; 4,0; 6,0 …), ned til 2 x sigtdybden, dog højst til overkanten af springlaget.

B: Blandingsprøven fra hypolimnion. Der udtages delprøver i 2-5 dybder afhængig af hypolimnions udstrækning, som angivet i tabel 3.2. Udstrækning af hypolimnion defineres som laget fra underkanten af springlaget til søbunden.

| Tabel 3.5. Prøvetagningsdybder fra hypolimnion. |  |
| --- | --- |
| Hypolimnions udstrækning | Prøvetagningsdybder meter under springlaget |
| 3 m | 1 og 2 m |
| 4 m | 1 og 3 m |
| 5 m | 1; 2, 5 og 4 m |
| 6 m | 1; 3 og 5 m |
| 7 m | 1; 2,5; 4,5 og 6 m |
| 8 m | 1; 3; 5 og 7 m |
| 9 m | 1; 3,5; 5,5 og 8 m |
| 10 m | 1; 4; 6,5 og 9 m |
| 11 m | 1; 3,5; 6; 8 og 10 m |
| 12 m | 1; 4; 6,5; 9 og 11 m |
| 13 m | 1; 4; 7; 9,5 og 12 m |
| 14 m | 1; 4; 7; 10 og 13 m |
| 16 m | 1; 5; 8; 11 og 14 m |
| 18 m | 2; 6; 10; 13 og 16 m |
| 20 m | 2; 6; 10; 14 og 18 m |
| 22 m | 3; 8; 12; 16 og 20 m |

Ekstensiv-3 søer

Vandprøver udtages som en enkelt prøve i 0,5 m’s dybde. Hvis prøven udtages ved vadning, tages prøven direkte i prøveflasken ved at denne føres ned i vandsøjlen, hvor den fyldes. Vades der ud i søen/vandhullet, kan sigtdybden ikke måles.

## Behandling af prøver i felten

Vandprøverne opbevares i polyethylenflasker, der umiddelbart inden prøvetagningen skylles i søvandet. Flasken skal fyldes helt op under prøvetagningen, så der ikke er luft i flasken, når låget er skruet på. Indtil analyse opbevares vandprøven mørkt, tildækket og køligt i køletaske i felten og kølerum efter hjemkomst. Angående opbevaringstid for de enkelte analyser henvises der til Dansk Standard og tabel 3.3.

Prøvetagningsprogrammet skal koordineres med det laboratorium, der skal analysere prøverne. Alle forhold af betydning for en entydig og klar tolkning af analyseresultaterne skal noteres, fx om den tid, der kan tillades at gå, inden analysen påbegyndes, om prøven skal opbevares i kølerum eller dybfryses, samt om analysen skal foretages på ufiltreret eller på en filtreret prøve. Såfremt enkelte af prøverne formodes at afvige væsentligt fra det “normale”, fx unormalt højt/lavt fosforindhold, skal laboratoriet orienteres herom.

Et analyseresultat kan aldrig blive bedre end den prøve, som skal analyseres. En “dårlig” prøve, som man ikke er i stand til at kassere som fejlagtig, fordi man mangler oplysninger, kan således i sidste ende gøre datatolkningen langt mere usikker.

## Feltmålinger

Vejrforholdene på prøvetagningstidspunktet registreres (skønnede værdier): skydække (0 – 8/8), vindhastighed (-styrke) (m/sek), og -retning samt evt. istykkelse (cm).

Sigtdybde måles i m med en hvid Secchi-skive i bådens skyggeside. Secchi-skiven sænkes ned, til den ikke kan ses, herefter hives den op, indtil den kan skimtes – denne dybde er sigtdybden. Sigtdybden angives til nærmeste hele centimeter. Der må ikke anvendes vandkikkert i forbindelse med måling af sigtdybden.

Vandstanden måles i m på et eller flere vandstandsbrædder i søen.

Temperatur: Vandets og luftens temperatur måles med en kalibreret termistor eller med et kviksølvtermometer. Målenøjagtigheden skal være mindst 0,2 oC. Vandtemperaturen måles i dybdeprofil for hver meter (start: 0,2 m).

Iltkoncentration eller –mætning: Iltkoncentrationen måles med en kalibreret elektrometrisk iltelektrode med en nøjagtighed på mindst 0,1 mg O2 l-l. Målingen udføres for hver anden meter i epilimnion og for hver meter i meta- og hypolimnion.

Ledningsevne: Ledningsevnen måles som temperaturkompenseret ledningsevne (referencetemperatur, 20oC) med en nøjagtighed på 1 S cm-1. Ledningsevnen må også gerne måles i laboratoriet i stedet for i felten.

Salinitet: Saliniteten måles i alle ekstensive brakvandsøer med en nøjagtighed på 0,5 promille. Brakvandssøer defineres som en sø med en salinitet  0,5 promille.

## Behandling af prøver i laboratoriet

### Opbevaring af prøver inden måling

I de fleste tilfælde kan man ved hurtig nedkøling og transport til analyselaboratoriet undgå at konservere prøverne, forudsat at prøverne kan analyseres så hurtigt, at der ikke sker væsentlige ændringer i deres kemiske sammensætning, inden analysen foretages.

Vandprøverne skal afleveres på analyselaboratoriet så tidligt, at der samme dag kan foretages en forbehandling såsom filtrering, evt. konservering (ifølge DS 203) og start af ammoniumanalysen. pH-måling og eventuelt ledningsevne skal også foretages, så snart prøverne er ankommet.

De filtrerede og ufiltrerede delprøver anbringes i kølerum (0-4°C) natten over. Næste dag påbegyndes eller fortsættes analyserne.

På grundlag af holdbarhedsforsøg anbefales det at følge retningslinierne i tabel 3.3. Generelt gælder det naturligvis, at analyserne bør foretages hurtigst muligt. De ustabile variable er: pH, ammonium, opløst uorganisk fosfat og BOD, de mere robuste er fx. nitrat, total N og total P.

Ved analyse af prøver, der er taget i felten med automatisk prøvetager i løbet af fx en uge, kan man ikke i alle tilfælde overholde tabellens krav om henstandstid, men ved at have køling på prøvetagerne nedsættes risikoen for større ændringer i mængden af fx nitrat, total N og total P.

| Henstand skal altid ske mørkt og afkølet til 0-4°C. Dybfrysning og efterfølgende optøning kan anvendes ved analyse af total N og nitrat, men må frarådes ved analyse af andre variable. Tabel 3.6 Prøvetagning, opbevaringsforhold og maksimale henstandstider i timer (h) eller døgn (d) for et udvalg af variable. Angivelserne er baseret på en eller flere referencer (Dansk Standard DS203, ISO/DIS 5667/3 og Standard Methods (1989)). P=Polyethylen eller tilsvarende plastictyper, G=glas, BG=borsilikatglas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Flasketype | Opbevaringsforhold | Maks. henstand før analyse |
| pH Alkalinitet | P, G P, G | 0 - 4° 0 - 4° | 2-6 t(1) 24 t(2) |
| Ledningsevne | P, G | 0 - 4° | snarest muligt |
| Opløst ilt, Winkler Farvetal | G P, G | fiksering i felt(1) 0 - 4° | 3 d snarest muligt |
| Ammonium- N | P, G | 0 - 4° | højst 24 t |
| Nitrit + nitrat-N | P, G | 0 - 4° | 3 d |
| Total nitrogen OpI. uorg. fosfat – P Total fosfor | P, G P, BG P, BG | 0 - 4° 0 - 4° 0 - 4° | 3 d 24 t 24 t |
| Silikat - Si | P | 0- 4° | snarest muligt |
| Total jern | P, BG | syrekonservering | 1- 2 d |
| Susp. stof, tørstof Susp. stof, glødetab Klorofyl a | P, G P, G P, G | 0- 4° 0- 4° 0- 4° | 24 t 24 24 t |
| (1) DS 287 foreskriver 2 h, mens andre tillader længere opbevaringstider, alt afhængig af en vurdering af den aktuelle prøves stabilitet med hensyn til pH. (2) dog højst 2 t, hvis der er risiko for udfældning eller der er stor biologiske aktivitet. |  |  |  |

### Kemikalier

Alle kemikalier til fremstilling af reagenser skal være af høj renhed (pro analysi). Vand til fremstilling af opløsninger skal være destilleret eller demineraliseret. Når der i teksten kun er anført ”vand”, betyder det derfor altid destilleret eller demineraliseret vand. I nogle tilfælde, fx ved siliciumanalyse, kan demineraliseret vand indeholde generende mængder af enten silicium eller organisk stof. I de tilfælde kan det være nyttigt at efterbehandle vandet ved en ekstra rensning. Der findes systemer i handelen, der består af ionbytterkolonner og filtre med aktivt kul, til efterbehandling af demineraliseret eller destilleret vand.

### Filtrering

Til generel brug skal anvendes den filtertype der er  beskrevet i de angivne analysemetoder – iøvrigt henvises til referencelaboratoriets metodedata blade (www.refence-lab.dk). Ved anvendelse af 0,45 m membranfiltre på søprøver er det nødvendigt at foretage en forfiltrering på et Whatman GF/C eller GF/D glasfiberfilter med en porestørrelse mellem 1 og 3 m.

Laboratorieanalyser

For at sikre et landsdækkende ensartet datamateriale skal de anbefalede analysemetoder følges. På analyseblanketter og ved indberetning af data på edb-medie skal den anvendte analysemetode angives.

Ammonium-kvælstof måles efter DS 224 (indobenolblåtmetoden). Metodedatabladene foreskriver at analysen skal foretages på en ufiltreret prøve, men pga. meget suspenderet stof i søvand kan det være nødvendigt med en centrifugering. Analyseresultatet opgives i mg N l-l. Detektionsgrænse 10 g l-1 .

Farvetal måles i laboratoriet på 0,45 m membran filtreret prøve efter DS 289 eller DS/EN ISO 7887 - del 4. Detektionsgrænse 1 Pt.

Klorofyl a måles efter DS 2201. Ekstraktionen skal foretages umiddelbart efter filtreringen (GF/C filter), når der er tale om ferskvandsprøver. Analyseresultatet opgives i mg klorofyl a l-l. Detektionsgrænse 1 g l-1 .

Nitrit+nitrat-kvælstof måles efter DS 223 på 0,45 m membran filtreret prøve, idet nitraten reduceres til nitrit, som derefter måles spektrofotometrisk. Analyseresultatet opgives i mg N l-l . Detektionsgrænse 20 g l-1.

Opløst fosfat-fosfor måles efter fx. DS 291 på en 0,45 m membran filtreret prøve. Analyseresultatet opgives i mg P l-l. Detektionsgrænse 5 g l-1 .

pH måles i laboratoriet på ufiltreret prøve ved 25 oC efter DS 287. Det er vigtigt, at pH måles hurtigt efter ankomsten/indleveringen til laboratoriet. Der bør anvendes laboratorie-pH-meter, og der skal tilstræbes en målenøjagtighed på 0,02 pH-enheder. I næringsrige søer, hvor pH ændrer sig meget hurtigt som følge af kraftig fotosynteseaktivitet eller respiration og i søer med pH < 6, vil det være en fordel at måle pH i felten. Det er imidlertid diskutabelt, om feltmålinger giver bedre og sikrere resultater end laboratoriemålinger. I de fleste situationer vil man derfor få mere pålidelige pH-værdier ved hurtig transport til laboratoriet, hvor prøverne måles samme dag efter hurtig temperering til 25°C.

Silikat-silicium: Bestemmelse af opløst reaktivt silicium foretages på en GF/C filtreret prøve efter metoden i Rebsdorf et al. (1988). Analyseresultatet angives i mg Si l-l. Da visse laboratorier anvender enheden mg SiO2 l-l, skal disse ændres til Si (1 mg SiO2 =  0,4674 mg Si). Metoden er også beskrevet i  bilag 3.7.

Sulfat (ekstensiv 1)måles efter DS/EN 10304 på en 0,45 m membran filtreret prøve. Analyseresultatet opgives i mg SO4 l-1. Detektionsgrænse 0,5 mg l-1.

Suspenderet stof og evt. glødetab af suspenderet stof måles DS 207. Vigtigt: Der anvendes GF/C filter i stedet for GF/A filter, som anbefalet i DS 207. Analyseresultatet opgives i mg tørstof l-l og mg glødetab l-l. Detektionsgrænse 2 mg l-1 .

Totalalkaliniteten bestemmes efter DS 253. Såfremt søen er sur (pH <5,5), anvendes Gran’s titrering (ECE, 1987). Herved fås et ca. mål for koncentrationen af stærk syre (aciditeten). Måleresultaterne opgives i mmol l-l (meq l-l). Detektionsgrænse 0,05 mmol l-1.

Kationerne Ca, Mg, Na og K måles på en 0,45 m membran filtreret prøve og bestemmes efter DS/EN ISO 11885/ICP med en detektionsgrænse på 5 mg l-1 for Ca og en detektionsgrænse på 1 mg l-1 for de øvrige ioner. Måleresultatet opgives i mg l-1.

Totalfosfor måles efter DS 292 på ufiltreret prøve. Detektionsgrænse 10 g l-1 . Analyseresultatet opgives i mg P l-l.

Totaljern måles på ufiltreret prøve efter DS 219, men med bipyridyl som farveudviklende reagens. Analyseresultatet opgives i mg Fe l-l. Detektionsgrænse 0,05 mg l-l.

| Totalkvælstof måles på ufiltreret prøve efter oxidation til nitrat med peroxodisulfat efter DS 221. Analyseresultatet opgives i mg N l-l. Detektionsgrænse 60 g l-1 . Tabel 3.7 Analysemetoder for fysisk-kemiske variable. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Normalt måleområde (1) | Anbefalet metode | Detektions-grænser (DL) | Antal betydende cifre(2) |
| Temperatur |  |  |  |  |
| pH | 4 –11 | DS 287 | - | 2-3 |
| Farvetal, |  | DS 289 eller DS/EN ISO 7887 – del 4 | 1 | 1-2 |
| Alkalinitet, mmol l-1 | 0,1 – 6 | DS 253 | 0,05 | 3 |
| Alkalinitet, mmol l-1 | -0,1 - 0,2 | Gran-titrering | 0,005 | 3 |
| Calcium, mg l-1 Ca |  | DS/EN ISO 11885/ICP | 5 | 1 |
| Magnesium, mg l-1 Mg |  | DS/EN ISO 11885/ICP | 1 | 1 |
| Kalium, mg l-1 K |  | DS/EN ISO 11885/ICP | 1 | 1 |
| Natrium, mg l-1 Na |  | DS/EN ISO 11885/ICP | 1 | 1 |
| Ammonium, mg l-1 N | 0 – 2 | DS 224 | 0,01 | 3 |
| Nitrit + nitrat, mg l-1 N | 0 – 25 | DS 223 | 0,02 | 3 |
| Total nitrogen, mg l-1 N | 0 – 25 | DS 221 | 0,06 | 3 |
| Opl. uorg. fosfat, mg l-1 P | 0 – 2 | Fx. DS 291 | 0,005 | 3 |
| Total fosfor, mg l-1 P | 0 – 2 | DS 292 | 0,01 | 3 |
| Silikat, mg l-1 Si | 0 – 10 | Rebsdorf m.fl. (1988) | 0,05 | 2 |
| Sulfat, mg l-1 SO4 |  | DS/EN 10304 | 0,5 | 1 |
| Total jern, mg l-1 Fe | 0 – 10 | DS 219 | 0,05 | 3 |
| Suspenderet stof, mg l-1 | 2 – 80 | DS 207 | 2 | 3 |
| Susp. stofs glødetab, mg l-1 (3) | 2 – 40 | DS 207 | 2 | 3 |
| (1) Denne kolonne beskriver vejledende grænser. Såfremt de overskrides væsentligt, er der højst sandsynligt tale om fejl, herunder fx faktorfejl eller enhedsfejl. (2) Ved lave koncentrationer kan antal betydende cifre nedskæres, så der er overensstemmelse med det antal decimaler, som standardafvigelsen er angivet med. Af hensyn til databehandlingen ønsker DMU i nogle tilfælde et større antal betydende cifre og decimaler, end metoden berettiger til, og som DS angiver. (3) Suspenderet stofs glødetab kan også angives som % af suspenderet stof. |  |  |  |  |

# Målinger i tilløb/afløb, stoftilførsel

Intensiv søer

Undersøgelsens formål er at beskrive stoftransporten til og fra søen samt at beskrive, hvorvidt der over tid sker en ændring i belastningen til søen. Dette sker ud fra punktmålinger af kemiske og fysiske variable samt kontinuert måling af vandføringen i tilløb og afløb fra søen. Enkelte variable måles direkte i felten. De øvrige måles i laboratoriet på en vandprøve.

| Feltmålingerne består af vandtemperatur og vandføring (l/sek). I laboratoriet analyseres for variable, som angivet i Tabel 4.1. Tabel 4.1 Laboratorieanalyser, tilløb/afløb. Oversigt over vandkemiske og fysiske prøver og analyser i det intensive søovervågningsprogram, herunder årlige prøvetagningsfrekvenser. |  |
| --- | --- |
| Afløb/tilløb | prøvetagningsfrekvens |
| pH ved 25 oC | 12-26 |
| Totalkvælstof | 12-26 |
| Opløst fosfat-fosfor | 12-26 |
| Totalfosfor | 12-26 |
| Totaljern | 12-26 |

Ekstensiv-1, -2 og -3 søer

Som udgangspunkt skal der ikke måles stoftransport til og fra de ekstensive søer. Ønskes det at måle stoftransport følges anvisningen for intensive søer.

## Tid og sted

### Prøvetagningsfrekvens

Intensiv søer

Vandføringen måles kontinuert i de vigtigste tilløb til søen og i afløbet fra søen. Det anbefales, at der i sommerperioden ved lille afstrømning og i forbindelse med store afstrømningshændelser foretages manuelle målinger af vandføringen i forbindelse med prøvetagning i til- og afløb, da det specielt er store og små vandføringer, som bestemmes dårligst ud fra Q-H sammenhænge.

Derudover skal vandføringen måles manuelt i de mindre tilløb. Frekvensen af de manuelle vandføringsmålinger i de mindre tilløb uden vandstandsskriver vurderes ud fra de enkelte tilløbs betydning for den samlede stoftransport til søen, således at der tilstræbes nogenlunde samme absolutte nøjagtighed på opgørelsen af stoftransporten fra de enkelte tilløb. I nye intensiv søer foretages inden for det første år en kortlægning af samtlige tilløb til søen, hvorefter der på en eller to prøvetagningsdatoer foretages manuelle vandføringsmålinger og udtages vandprøve til laboratorieanalyse i alle tilløb. Herefter vurderes betydningen af de enkelte tilløb for den samlede transport til søen, og de vigtigste mindre tilløb udvælges. I disse mindre tilløb foretages der så i de efterfølgende år forholdsvis hyppige målinger (6-18 gange årligt) af vandføring og stofkoncentration. Derefter vurderes, om der kan opstilles rimelige Q-q-sammenhænge for tilløbet med en referencestation med vandstandsskriver, og om stoftransporten fra oplandet er opgjort med den forventede nøjagtighed.

### I afløbet

Vandprøver i afløbet udtages med samme prøvetagningsfrekvens som i søen. Det vil sige, at der udtages prøver med 14 dages interval fra 1. april og til 31. oktober, herefter én gang pr. måned frem til 1. april. I alt 19 prøvetagningsdatoer pr. år. Såfremt prøvetagning på søen er umulig, udvides antallet af analysevariable med totalalkalinitet, ammonium-kvælstof, nitrit+nitrat-kvælstof, suspenderet stof og klorofyl a.

### I tilløbet

Prøvetagningsfrekvensen i de vigtigste tilløb til søen fastlægges efter en analyse af afstrømningsmønstret i det vandløb, der ønskes undersøgt. I tilløb med nogenlunde konstant vandføring tages 12-18 prøver, mens der i tilløb med store svingninger i vandføringen tages 26 prøver om året.

## Prøvetagningsudstyr/måleudstyr

Intensiv søer

Til manuel vandføringsmåling anvendes en vingemåler. pH måles med pH-meter med en målenøjagtighed på 0,02 pH-enheder i laboratoriet. Anvendelsen af vingemåleren er beskrevet i ’Teknisk anvisning for gennemførelse og beregning af vandføringsmålinger. DMU april 2003’.

## Prøveudtagning

Intensiv søer

Feltmålinger og udtagning af vandprøver til laboratorieanalyse sker på faste stationer i tilløb og afløb. Prøvetagningsstedet vælges, hvor vandløbet har et vist fald (stryg), således at det sikres, at vandmassen er vertikalt opblandet. Vandstanden på prøvetagningsstationen registreres hver prøvetagningsdato.

### Manuel prøvetagning

Udtagning af vandprøver sker med polyethylenflasker, som umiddelbart inden prøvetagningen skylles i vandløbsvandet. Flasken holdes for strømrenden, væk fra vandløbsbredden og under overfladen for at undgå flydende partikler. Under prøvetagningen fyldes flasken helt op, således at der ikke er luft i flasken, når låget er skruet på.

Prøvetagning i perioder med grødeskæring opstrøms for en målestation skal undgås, da der her findes kortvarigt forhøjede koncentrationer af N og især P.

I de specielle tilfælde, hvor transporten af N og især P i vandløbet overvejende udgøres af punktkildebelastninger, er det vigtigt at tage hensyn til døgnvariationer i koncentrationen. Sådanne situationer vil hyppigst optræde om sommeren i stærkt spildevandsbelastede vandløb. I disse tilfælde bør prøvetagningen baseres på en puljet døgnprøvetagning, eksempelvis udtagelse af en vandprøve hver time med en automatisk prøvetager. Herved sikres det, at en repræsentativ koncentration af N og P indgår i transportberegningen for den pågældende periode.

## Behandling af prøver i felten

Intensiv søer

Indtil analyse opbevares vandprøverne mørkt, tildækket og køligt (max. 4oC) i en køletaske i felten og i kølerum efter hjemkomst.

## Behandling af prøver i laboratoriet

Intensiv søer

### Opbevaring af prøver inden måling

I de fleste tilfælde kan man ved hurtig nedkøling og transport til analyselaboratoriet undgå at konservere prøverne, forudsat at prøverne kan analyseres så hurtigt, at der ikke sker væsentlige ændringer i deres kemiske sammensætning, inden analysen foretages.

Vandprøverne skal afleveres på analyselaboratoriet så tidligt, at der samme dag kan foretages en forbehandling såsom filtrering og evt. konservering (ifølge DS 203). pH-måling skal også foretages, så snart prøverne er ankommet.

De filtrerede og ufiltrerede delprøver anbringes i kølerum (0-4°C) natten over. Næste dag påbegyndes eller fortsættes analyserne.

På grundlag af holdbarhedsforsøg anbefales det at følge retningslinierne i tabel 4.1. Generelt gælder det naturligvis, at analyserne bør foretages hurtigst muligt.

Ved analyse af prøver, der er taget i felten med automatisk prøvetager i løbet af fx en uge, kan man ikke i alle tilfælde overholde tabellens krav om henstandstid, men ved at have køling på prøvetagerne nedsættes risikoen for større ændringer i mængden af fx nitrat, total N og total P.

Henstand skal altid ske mørkt og afkølet til 0-4°C. Dybfrysning og efterfølgende optøning kan anvendes ved analyse af total N og nitrat, men må frarådes ved analyse af andre variable.

| Kemikalier Tabel 42. Prøvetagning, opbevaringsforhold og maksimale henstandstider i timer (h) eller døgn (d) for et udvalg af variable. Angivelserne er baseret på en eller flere referencer (Dansk Standard DS203, ISO/DIS 5667/3 og Standard Methods (1989)). P=Polyethylen eller tilsvarende plastictyper, G=glas, BG=borsilikatglas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Flasketype | Opbevaringsforhold | Maks. henstand før analyse |
| pH | P, G | 0 - 4° | 2-6 t(1) |
| Total nitrogen OpI. uorg. fosfat – P Total fosfor | P, G P, BG P, BG | 0 - 4° 0 - 4° 0 - 4° | 3 d 24 t 24 t |
| Total jern | P, BG | syrekonservering 0 - 4° | 1- 2 d |
| (1) DS 287 foreskriver 2 t, mens andre tillader længere opbevaringstider, alt afhængig af en vurdering af den aktuelle prøves stabilitet med hensyn til pH. |  |  |  |

Alle kemikalier til fremstilling af reagenser skal være af høj renhed (pro analysi). Vand til fremstilling af opløsninger skal være destilleret eller demineraliseret. Når der i teksten kun er anført ”vand”, betyder det derfor altid destilleret eller demineraliseret vand.

### Filtrering

Til generel brug skal anvendes den filtertype der er  beskrevet i de angivne analysemetoder. Ved anvendelse af 0,45 m membranfiltre vil det være nødvendigt at foretage en forfiltrering på et Whatman GF/C eller GF/D glasfiberfilter med en porestørrelse på 1-3 m. Laboratorieanalyser

For at sikre et landsdækkende ensartet datamateriale skal de anbefalede analysemetoder følges. På analyseblanketter og ved indberetning af data på edb-medie skal den anvendte analysemetode angives.

pH måles i laboratoriet på ufiltreret prøve ved 25 oC efter DS 287. Det er vigtigt, at pH måles hurtigt efter ankomsten/indleveringen til laboratoriet. Der skal anvendes laboratorie-pH-meter, og der skal være en målenøjagtighed på 0,02 pH-enheder.

Totalkvælstof måles efter oxidation til nitrat med peroxodisulfat efter DS 221 på ufiltreret prøve. Analyseresultatet opgives i mg N l-l. Detektionsgrænse 60 g l-l.

Opløst fosfat-fosfor måles efter DS 291 på 0,45 m membranfiltreret prøve. Analyseresultatet opgives i mg P l-l. Detektionsgrænse 5 g l-l.

Totalfosfor måles efter DS 292 på ufiltreret prøve. Analyseresultatet opgives i mg P l-l. Detektionsgrænse 10 g l-l.

Totaljern måles på ufiltreret prøve efter DS 219, men med bipyridyl som farveudviklende reagens. Detektionsgrænse 0,05 mg l-l.

## Kvalitetssikring

Intensiv søer

Beregning af transport af N og P (se afsnit 5) er ikke afhængig af, at vandføringsmålingen sker samtidig med prøvetagningen. Det skal dog pointeres, at det er vigtigt med hyppige vandføringsmålinger, således at hele spektret, specielt også perioder med stor vandføring, er dækket ind. Sammenhænge mellem antallet af vandførings målinger og sikkerheden på beregning af døgnmiddelvandføring er nærmere beskrevet i rapport fra Fagdatacenter for Hydrometriske Data (Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser, 1990).

# Vand og stofbalancer

Intensiv søer

Formålet med denne del er på baggrund koncentrationsmålinger i tilløb, afløb og søen, samt vurderinger af bidrag fra det umålte opland at opstille dels en vandbalance og dels en stofbalance for den enkelte sø.

Ekstensiv-1, -2 og –3 søer

Som udgangspunkt skal der ikke måles vand og stofbalancer på de ekstensive søer. Ønskes det alligevel henvises til anvisningen for intensive søer.

## Opland

Intensiv søer

Det er nødvendigt med standardiserede og dokumenterede opgørelsesmetoder fra umålt opland.

### Definition af umålte oplande

Arealer inden for oplandet til søer, der ikke ligger i det topografiske opland til stoftransportstationer, defineres som umålt opland. Opland til ikke-målte tilløb er således også omfattet af det umålte land.

Andelen af det umålte opland i forhold til det målte opland bør naturligvis være så lille som muligt, men vil ofte være på mere end 10 % af det samlede opland. Der skal derfor anvendes dokumenterede og standardiserede metoder til opgørelsen af vand- og stoftilførslen fra det umålt opland.

Kendskabet til det umålte opland med hensyn til størrelse, samt en karakteristik i form af arealanvendelse, jordtyper, mv. er væsentlige baggrundsinformationer ved beregning af vand- og stoftilførslen herfra.

## Stoftilførsel fra umålte søoplande

Intensiv søer

Næringsstoftilførslen fra det umålte opland beregnes som summen af bidrag fra det åbne land (inkl. spredt bebyggelse) og bidrag fra egentlige punktkilder i oplandet.

Ved beregning af næringsstoftilførslen fra det åbne land benyttes en repræsentativ vandføringsvægtet koncentration for henholdsvis total kvælstof og total fosfor. Hvis det målte og det umålte opland er rimelig ens, hvad angår især jordtype og arealanvendelse, anvendes de vandføringsvægtede koncentrationer (fraregnet eventuelle punktkilder) fra det målte opland for det umålte opland.

Hvis opgørelser af den månedlige fosfortilførsel fra det åbne land efter ovenstående metode giver urealistisk lave eller endog negative totale fosfortilførsler fra det umålte opland, se bilag 5.2.1.

Den samlede stoftransport fra det umålte opland beregnes ved at addere udledninger fra punktkilder til estimatet for næringsstoftilførslen fra det åbne land, som er beregnet ud fra den estimerede vandføring og de vandføringsvægtede koncentrationer. For vurdering af beregnede koncentrationer se bilag 5.2.1

Det er vigtigt, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem målingerne af de vandføringsvægtede koncentrationer og den periode, for hvilken stoftransporten ønskes beregnet. Opgøres stoftilførslen således månedsvis, skal der selvklart anvendes estimerede vandføringsvægtede koncentrationer, der er specifikke for de enkelte måneder. Der må således ikke anvendes en vandføringsvægtet koncentration beregnet på årsbasis til at beregne de månedlige stofbidrag fra det umålte opland.

## Opgørelse af kvælstof og fosfor i ind- og udsivende vand for søer.

Intensiv søer

Opgøres vandbalance detaljeret med en estimeret månedsvis netto grundvandsudveksling (se afsnit 5.7), skal det ind- og udsivende vand også tildeles realistiske koncentrationer for at estimere stofudvekslingen ved denne nettoudveksling. Det udsivende vand (Qudsivning) må antages at have søvandets koncentration. Det indsivende vand (Qindsivning) kan umiddelbart have tre oprindelser: en egentlig grundvandsindsivning eller et restled, der relaterer sig til oplandets vandafstrømning eller en reel grundvandsudveksling. I sidstnævnte tilfælde skal der vælges en repræsentativ stofkoncentration målt i grundvand i nærheden (kildemålinger er ofte anvendelige).

Herefter kan søens samlede stofbalance (for stoffet S) beregnes månedsvis:

Til_S - Ssøretention= Afl_S + magasin_S  (2)

hvor

Til_S =Til_Smålt +Til_Sumålt + Til_Sdirekte + Atm_S + Indsiv_S  (3)

og

Afl_S = Afl_Smålt + Udsiv_S  (4)

magasin_S er ændringen i stofindhold i søen over måneden. Til_S er den samlede stoftilførsel fra det målte opland (Til_Smålt), umålt opland (Til_Sumålt), direkte spildevandstilledninger (Til_Sdirekte), atmosfærisk deposition (Atm_S) og beregnet udsivning (Udsiv_S). Samlet stoffraførsel (Afl_S) er summen af målt fraførsel i afløbet (Afl_Smålt) og beregnet udsivning (Udsiv_S). Retentionen af stof i søen (Ssøretention) er dermed eneste ubekendte led og kan beregnes ud fra (2).

### Impirisk belastningsmodel

I forbindelse med overvågningsprogrammet for vandløb er der udviklet empiriske belastningsmodeller til beregning af næringsstoftabet fra det åbne land i mindre vandløbsoplande. Disse modeller kan anvendes såvel på månedsbasis som på årsbasis. Det diffuse tab af kvælstof og fosfor beregnes på månedsbasis ved brug af en model, der indeholder følgende variable:

Log (Nij)= i+j+1log(Qij)+2D+3S+4H+5V

hvor Log (Nij) er logaritmen til det diffuse tab af N eller P, i står for år og j for måned.

Som forklarende variable indgår de naturgivne forhold: D er procenten af det dyrkede areal, S er procenten af sandjord i det dyrkede areal, H er procenten af organogene jorde, og V er procenten af vådområder i oplandet. Som den vigtigste og dynamisk forklarende variabel indgår Qij, som er afstrømningen i mm i år (j) og måned (i). De øvrige parametre i modellen er konstanter.

## Metode til kildeopsplitning af nærings-stoftransport

Intensiv søer

Formålet med kildeopsplitningen er at få opdelt den belastning, der stammer fra oplandet til en sø, på et antal stofkilder.

### Immissioner af næringsstoffer til søer

Ved stofimmission forstås den mængde stof, der kan måles i et medie ved en given målestation i et vandløb eller stoftilførslen til en sø.

Den totale mængde af næringsstof, som tilføres en sø, vil, når det divideres med oplandsarealet, give et arealvægtet tab (kg ha-1).

Det arealvægtede tab over en given tidsperiode (i = dag, måned, år ..) kaldes oplandstabet (OTi).

OTi = Ti / OA	(1)

hvor Ti = den beregnede tilførsel til søen over tiden (i) beregnet i kg og OA = oplandsarealet i hektar.

Oplandstabet kan opskrives på følgende måde:

OTi = (Pi + Di + Si - Ri + Mi + Ai)/ OA	(2)

Hvor:

Pi = Total næringsstofudledning til vandløb/sø fra punktkilder, dvs. rensningsanlæg (>30 PE), industrier, dambrug og regnvandsbetingede udløb.

Di = Total næringsstoftilførsel til vandløb/sø fra diffuse arealrelaterede kilder, dvs. landbrugsrelateret tilførsel fra dyrkede arealer, baggrundsbidrag fra dyrkede arealer og skov- og naturarealer.

Si = Næringsstofudledninger fra spredt bebyggelse.

Ri = Fjernelse og tilbageholdelse af næringsstoffer under transporten gennem vandløbssystemet i den pågældende tidsperiode. Bemærk, at Ri altid indgår som et negativt led for både kvælstof og fosfor. Ri antager således værdien nul, hvis der er tale om en nettofrigivelse af fosfor fra søen.

Mi = Mobilisering/frigivelse af tidligere tilbageholdte næringsstoffer fra vandløbssystemet (dvs. uden for den betragtede periode), fx i form af fosforfrigivelse fra søbunden eller resuspension af fosfor fra vandløbsbunden. Bemærk, at Mi kun er forskellig fra nul ved en egentlig mobilisering/frigivelse af stof fra sø eller vandløb og altid antager positive værdier.

Ai = Atmosfærisk deposition af næringsstoffer på søarealet inden for oplandet.

Tabet af næringsstoffer fra det åbne land (åbne lands oplandstab: ÅOT) er defineret som:

ÅOTi = (Ti - Pi)/ OA	(3)

Tabet af næringsstoffer fra diffuse kilder (diffust oplandstab: DOT) er defineret som:

DOTi = (Ti - Pi - Si)/ OA	(4)

### Emissioner af næringsstoffer til vandløb og søer

Ved en stofemission forstås en stoftilførsel fra en enkeltkilde eller en samling af kilder til en sø.

Emissionen eller tilførslen af næringsstoffer til en sø fra landbrugsarealer (L) er defineret som:

Li = Ti - Pi - Si + Ri - Ni - Mi - Ai	(5)

Hvor Ni = Tilførslen af næringsstoffer til en sø fra skov- og naturarealer i oplandet.

Tilførslen af næringsstoffer til en sø fra landbrugsrelaterede aktiviteter i oplandet (Antropogene Landbrugsrelaterede tilførsel) er defineret som:

ALi = Ti - Pi - Si + Ri - Bi - Mi - Ai	(6)

Hvor Bi = Baggrundstilførslen af næringsstoffer til en sø fra hele oplandet, eksklusiv befæstede arealer.

Den antropogene landbrugsrelaterede tilførsel kan arealvægtes både i forhold til det samlede oplandsareal (OA) og i forhold til landbrugsarealet i oplandet (OLA).

Landbrugsbidraget fra det samlede oplandsareal (OALIi defineres således:

OALIi= ALi/OA

og tilsvarende defineres landbrugsbidraget fra de dyrkede arealer (OLLI) som:

OLLi = ALi/OL, hvor OL er

landbrugsarealet i oplandet

### Særlige forhold vedrørende søer

I forbindelse med søer indgår der i den samlede tilførsel et yderligere element end beskrevet ovenfor, nemlig bidraget fra eventuel grundvandsindsivning. Beregningerne gennemføres som angivet i afsnit 5.3.

## Opgørelse af de enkelte kilder

Intensiv søer

Vand- og stofudledninger fra punktkilder og spredt bebyggelse indgår i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram for Punktkilder. Fagdatacentret for Punktkilder er således ansvarlig for metoder, anvisninger m.v.

### Atmosfærisk deposition

For søer tilføjes atmosfærisk deposition som en tilførselskilde, denne beregnes på baggrund af erfaringstal. Der anvendes følgende erfaringstal: 15 kg kvælstof-N ha-1 og 0,1 kg fosfor-P ha-1.

For eksempel på kildeopsplitning se bilag 5.5.1.

## Tidsopløsning

Intensiv søer

En kildeopsplitning gennemføres typisk på et kalende år. Ved vurderingen af de enkelte kilders betydning og eventuelle udvikling er årsniveau den tidsopløsning, der giver det bedste resultat.

I en række tilfælde kan det være relevant at opgøre kildeopsplitninger på månedsniveau. Kombineres kildeopsplitninger med miljøtilstanden i søer eller fjorde, hvor sæsonvariationen i stoftilførsel kan være af stor betydning, er der væsentlig information i en kildeopsplitning på månedsniveau.

## Vandbalance

Intensiv søer

Vandbalancen skal bygge på gode vandføringsbestemmelser (Q-H bestemte vandføringer og evt. Qq bestemte vandføringer), specielt for hovedtilløb og afløb fra søer.

Som udgangspunkt estimeres vandtilførslen fra det umålte opland i en given periode ved at benytte den arealspecifikke vandtilførsel fra det målte opland i samme periode ganget med det umålte oplands areal.

I nogle tilfælde, fx hvor der tidligere er foretaget vandføringsmålinger (fx stationsdrift i kortere perioder eller synkronmålinger) i vandløb indenfor det nuværende umålte opland, kan der opstilles relationer mellem disse vandføringer og vandføringen på samme tidspunkt ved en hydrometristation med kontinuerlig vandføringsberegning i det målte opland eller eventuelt andre nærvedliggende stationer.  Hvis sådanne Q-Q relationer kan opstilles kan de derefter anvendes til beregning af vandføringen i vandløb i det umålte opland. Dette kan give bedre estimater for den samlede vandtilførsel eller dele heraf fra det umålte opland.

Efter beregning af vandtilførslen fra det umålte land skal der altid opstilles en vandbalance for søen.

Vandbalancens elementer er:

Aafløb=Amo+Auo+Nsø-Fsø-M + rest

hvor Aafløb er vandfraførslen fra søen, Amo er den målte vandtilførsel, Auo er den umålte vandtilførsel, Nsø er nedbøren på søer, Fsø er fordampningen fra søer, og M er ændringen i søens vandvolumen (positiv ved øget volumen, negativ ved faldende volumen).

Udfra ovennævnte vandbalance kan der estimeres en nettogrundsvandsudveksling for søen (Jensen et al., 1995), dette gøres ved månedsvis afstemning af vandbalancen på baggrund af månedlige vand- og stoftransporter, oplysninger om oplandsstørrelser, nedbør og fordampning, direkte tilledninger til søerne.

Vandbalancen inklusive grundvandsudvekslingen kan således opgøres månedsvis som:

Qmålt + Qumålt + Qnedbør + Qindsivning = Qafløb + Qfordampning + Qudsivning +volumen    (1)

Qmålt er de(t) målte tilløb (målt opland), Qumålt er det umålte tilløb (umålt opland), normalt beregnet ved simpel oplandskorrektion til det målte tilløb, Qnedbør er den målte nedbør gange 1,16, og Qfordampning er den potentielle fordampning gange 1,1, Qafløb er det målte afløb. volumen er ændringer i søernes vandvolumen. Henholdsvis Qindsivning eller Qudsivning er derefter beregnet ved afstemning af ovenstående ligning (1), og der er således tale om et nettoresultat. Enten Qindsivning eller Qudsivning må nødvendigvis antages at være 0 i den givne måned. Årsbalancer er herefter beregnet ved summering af de enkelte måneders resultater.

Ved validering af de enkelte led i vandbalancen, omregnes til arealrelateret afstrømning (fx l s-1 km-2).

## Kvalitetssikring

Metoden til estimering stoftilførslen fra det umålte opland dokumenteres i forbindelse med den årlige rapportering. Benyttes ved estimeringen data fra stationer, der ikke indgår i NOVANA, skal disse indberettes til Fagdatacenter for Ferskvand.

Med hensyn til atmosfærisk deposition under ”Opgørelse af de enkelte kilder” tydeliggøres det, hvilke erfaringstal der er benyttet.

# Planteplankton

Intensiv søer

| Formålet med disse undersøgelser er at give et detaljeret billede af årstidsvariationen samt et tidsligt billede af planteplanktonets udvikling såvel taksonomisk som biomassemæssigt. Undersøgelserne skal desuden bidrage til at forklare, hvad der sker i de ekstensivt undersøgte søer. Planteplanktonets sammensætning og biomasse undersøges på grundlag af 2 prøvetagninger pr. måned i sommerperioden samt 1 gang pr. måned i vinterhalvåret (tabel 6.1). Tabel 6.1 Oversigt over prøvetagning og analyse af planteplankton i intensiv søer. |  |
| --- | --- |
| Antal stationer pr. sø | 1 |
| Antal prøver pr. dato | 1 (dog 2 i visse dybe søer) |
| Antal prøver pr. sø pr. år | 19 |

Ekstensiv-1 søer

Planteplanktonets sammensætning og biomasse undersøges på grundlag af én prøve udtaget i august måned. Formålet med denne prøve er, sammen med de øvrige prøver taget i det ekstensive program, at bidrage til et samlet billede af søens tilstand.

Ekstensiv-2 og –3 søer

Der tages ikke planteplanktonprøver i de mindre, ekstensive søer. Ønskes det alligevel, henvises til anvisning for ekstensive undersøgelser i større søer (ekstensiv-1 søer).

## Tid

Intensiv søer

Prøver til planteplanktonanalyse udtages 19 gange/år fordelt med én prøve/14. dag fra 1. april (eller når isen smelter) til 1. november og én prøve/måned fra 1. november til 1. april, i det omfang vejret tillader det.

Ekstensiv-1 søer

Prøver til planteplanktonanalyse udtages én gang i prøvetagningsåret  i august måned.

## Sted

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Som udgangspunkt indsamles fra én station fra hver sø og dato én integreret prøve, der består af delprøver, som blandes. I særlige tilfælde, hvor den fotiske zone når ned til eller under springlag, indsamles to adskilte prøver (se afsnit 6.2.2).

Blandingsprøverne sammensættes forskelligt efter dybde-, opblandings- og lysforhold. Det skal altid noteres, hvilke dybder delprøverne er udtaget i. Fastlæggelse af prøvetagningsdybden sker ud fra måling af lysnedtrængning i vandet. For en given station bør prøvetagningsdybderne altid fastlægges ud fra samme type måling (enten Secchi-skive eller kvantameter). Relationen mellem Secchi-dybde og kvantameter-dybde kan omregnes, så ½, 1 og 2* Secchi-dybde svarer til henholdsvis 25, 10 og 1 % af kvantameter-irradiensen.

### Prøvetagning fra søer uden springlag

I søer uden springlag gælder følgende to muligheder:

A: Vanddybde <1,5 m eller >1,5 m, men sigtdybde < 0,5 m. Der udtages delprøver fra den øverste meter (0,2 m + 1,0 m). Den nederste halve meter bør undgås af hensyn til ophvirvlet sediment. Delprøverne blandes. Hvis vandsøjlen er under 1 meter, tages én prøve midt i vandsøjlen. En prøve med plasticrør, der medtager hele vandsøjlen til 0,5 m over bund, kan imidlertid være det sikreste. Prøven fra 1,0 m udelades, hvis det ikke er muligt at udtage prøven uden ophvirvling af sediment.

B: Vanddybde >1,5 m og sigtdybde >0,5 m. Der udtages delprøver med lige store dybdeintervaller inden for lyszonen, mindst fra 0,2 m, sigtdybde og 2 x sigtdybden i det omfang, dybdeforholdene tillader det. Hvis sigtdybden er større end 2 m, udtages delprøver for hver 2 m (0,2; 2,0; 4,0, 6,0 …) ned til 2 x sigtdybden, såfremt dybdeforholdene tillader det. En integreret prøve udtaget med et plasticrør, der kan nå ned igennem hele den fotiske zone, kan være det sikreste.

Udtagning af prøver tæt ved bunden (<1 m over bunden) foretages kun, hvis det sikres, at der ikke kommer ophvirvlet bundmateriale med.

### Prøvetagning fra søer med springlag

I søer med springlag (defineret som søer med vandlag, hvor temperaturændringen er større end 1 oC pr. m) udtages én blandingsprøve. Hvis lyszonen strækker sig under springlaget udtages to blandingsprøver.

A: Lyszonen beliggende helt over eller når ned i springlaget. Der udtages delprøver fra 0,2 m, sigtdybden og 2 x sigtdybden. Hvis sigtdybden er større end 2 m, udtages delprøver for hver 2. m (0,2; 2,0; 4,0, 6,0 …) ned til 2 x sigtdybden. En integreret prøve udtaget med et plasticrør, der kan nå ned gennem hele den fotiske zone, kan imidlertid være det sikreste.

B: Lyszonen strækker sig ned under springlag. Der tages delprøver med ens dybdeintervaller (0,2 m, sigtdybden og 2 x sigtdybden, dog mindst fra hver 2. meter) indenfor den del af lyszonen som ligger over springlaget. Delprøverne blandes. Fra den del af lyszonen som strækker sig under springlaget tages delprøver med lige store dybdeintervaller (mindst fra hver 2. meter). Delprøverne blandes.

## Prøvetagningsudstyr

Til prøvetagningen anvendes en ”Hjerteklapvandhenter” med lod eller ”Limnosvandhenter”. I søer med vanddybder <1,5 m kan alternativt anvendes et plasticrør, der kan nå ned igennem den zone, man ønsker at afsøge for planteplankton.

## Prøveudtagning

Blandingsbeholder (spand/balje) og prøveflaske skylles i prøvetagningsvandet, før de tages i brug.

Prøvetageren sænkes ned i den/de ønskede dybder, lukkes, hales op og tømmes i en spand eller balje. Første delprøve tages i overfladen (0,2 m). Proceduren gentages, indtil der er udtaget prøver fra de nødvendige dybder. Delprøver blandes i en spand eller balje, hvorfra blandingsprøven udtages og hældes på en 100 ml glasflaske.

Til supplering af artslisten anvendes prøver, der er taget med et planktonet (maskediameter 20 m). Nettet trækkes både vandret og lodret gennem vandet, indtil en passende koncentration opnås. Hvis prøven bliver meget tyk, bør den fortyndes. Netprøverne kan ikke anvendes til hverken kvantitative eller semikvantitative vurderinger af plankton, men kun til artsbestemmelse, da de afspejler en vilkårlig koncentration af større former i søen og ikke det faktiske planteplanktonsamfund.

## Behandling af prøve i felten

### Konservering

Planktonprøven konserveres med en sur lugolopløsning, 0,5-1,0 ml/100 ml prøve, eller til prøven er cognacfarvet.

Der anvendes noget mere Lugol/vandmængde til netprøver end til vandprøver, da materialemængden i netprøverne er større. For fremstilling af lugol-opløsning se bilag 6.4.1.

I tilfælde af vanskeligt bestemmelige, potentielt toksiske alger, der kræver nøjere undersøgelse for at blive artsbestemt, anbefales en supplerende prøve, der fikseres med glutaraldehyd. Hertil anvendes analyse-ren glutaraldehyd (til elektronmikroskopi), som tilsættes algeprøven til en 4 % slutkoncentration.

## Behandling af prøver i laboratoriet

### Opbevaring af prøver

Planteplanktonprøverne skal opbevares i tætte glasflasker med lille munding. Plasticflasker skal undgås, da de ikke er damptætte, og konserveringsmidlet derfor damper af.

Prøverne skal opbevares mørkt og ikke over 18 oC. Prøverne skal helst bearbejdes, inden der er gået to år. Hvis prøverne står længe (>1 år) eller er en smule utætte, er efterfiksering nødvendig. Netprøver med meget materiale skal næsten altid efterfikseres efter få måneder. Scintillationsglas (20 ml glas-vials) er tilstrækkelig store til netprøver.

Levende prøver skal opbevares køligt (10-15 oC) og have godt med luft i flasken. Flasker til levende prøver må ikke vaskes i detergenter, men kun i saltsyre. Levende prøver skal bearbejdes hurtigst muligt.

## Artsbestemmelse

Intensiv søer

Som udgangspunkt bestemmes der ned til så detaljeret et taxonomisk niveau som muligt. Derved opnås det højeste informationsniveau. Dette er imidlertid ikke altid muligt. I tabel 6.2 er der angivet den opnåelige bestemmelsesgrad for en række planteplanktonklasser.

Ekstensiv-1 søer

I de ekstensive søer er det tilstrækkeligt at bestemme planteplanktonprøverne til slægtsniveau.

Intensiv og ekstensiv-1 søer, generelt

For at foretage en kvalitativ og kvantitativ planteplanktonopgørelse kræves et grundigt artskendskab og adgang til kvalificeret bestemmelseslitteratur (se bilag 6.5.3). Opgørelsen udføres vha. omvendt mikroskopi på de jodfikserede prøver, hvor alle organeller er farvet gulbrune af jodopløsningen.

Ved vanskeligt bestemmelige arter samt ved overvågning for toksiske alger bestemmes arterne lettest på friske, ufikserede prøver, hvor man kan se farve på kloroplasterne m.v.

For mange arter er det ikke muligt alene på grundlag af lysmikroskopi at foretage en sikker artsbestemmelse. Her skal man være forsigtig med at påføre et artsnavn, med mindre man er sikker (se også tabel 6.2). Af hensyn til sammenligneligheden og evt. senere artsbestemmelse er det vigtigt at notere, hvilke bestemmelsesværker, der har været anvendt ved klassifikationen (se også bilag 6.5.1). I tabel 6.2 er der angivet den opnåelige bestemmelsesgrad for en række planteplanktonklasser.

Hvis man er i tvivl om en art, skal den opføres som slægt, fx Oocystis sp. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at identificere en algeart, skal de ubestemte arter grupperes i en række standardiserede størrelsesgrupper (tabel 6.3).

Tabel 6.2 Generel angivelse af den opnåelige bestemmelsesgrad ved almindelig lysmikroskopi inden for de almindeligste planteplanktonklasser.

Klasse/gruppe Bestemmelsesgrad

Gulalger De fleste slægter og nogle arter, især inden for kolonidannende Dinobryon-arter, kan bestemmes.

Rekylalger Rhodomonas lacustris bestemmes til art. Cryptomonas- lignende i øvrigt: hvis størrelsen >20 m, Cryptomonas sp. hvis størrelsen <20 m, Cryptomonader, opdelt efter størrelse

Blågrønalger De fleste kan henføres til slægt og en del til art. Taxonomien er p.t. under ændring; de primære referencer for ændringerne er Komárek og Anagnostidis' arbejder.

Furealger Kan bestemmes rimeligt let, men for de fleste dog kun på baggrund af plademønstre, hvilket er vanskeligt på lugol-fikserede prøver

Kiselalger Nogle slægter og få arter kan bestemmes, men ofte er det kun muligt at opdele i centriske eller pennate kiselalger, der så kan størrelsesopdeles.

Grønalger En del arter og stort set alle slægter kan bestemmes. Dog er de små arter (grønne kugler) meget vanskelige. Scenedesmus-arter kan som minimum henføres til grupperne angivet i Huber- Pestalozzi. i ref. listen, bilag 6.5.1.

| Tabel 6.3 Standardiserede størrelsesinddelinger af planteplankton. |  |
| --- | --- |
| Størrelsesklasser (m): | 0-2, 2-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-50 |
| for kiselalger kan evt. anvendes: | <10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-100, >100 |
| for rekylalger kan evt. anvendes | 0-5, 5-10, 10-20, Cryptomonader |
|  | 20-30, >30 Cryptomonas |

Ved beregning af individvolumenet skal anvendes aktuelle mål. Fås fx. en middelværdi på 60 m i diameter i opmålingen, skal denne anvendes i stedet for middelværdien (75 m) for størrelsesgruppen 50-100 m.

## Prøvetælling

Intensiv og eksensiv-1 søer

### Opsætning af prøver til tælling og sedimentationsprocedure

Ønskes en kvantitativ opgørelse, sedimenteres prøven i et planktontællekammer og den tælles i et omvendt mikroskop (Utermöhl, 1958).

Prøverne skal have stuetemperatur, før de sættes op til sedimentation. Prøverne vendes roligt (undgå beskadigelser af trådformer og koloniformer) ca. 10 gange, før de hældes op.

Prøverne hældes op i flere kammerstørrelser samtidig, da prøvens sammensætning og koncentration ikke på forhånd er kendt. Normalt 10 ml, 5 ml og 2,5 ml. De største former tælles i 10 ml kammer, mindre former i 5 ml kammer og helt små former i 2,5 ml kammer. Kanten af kamrene kan evt. fedtes let ind med vaseline for at hindre fordampning. Minimumstider for sedimentation er angivet i tabel 6.4.

| Tabel 6.4 Sedimentationstid for algeprøve ved forskellig tællekammervolumen. |  |
| --- | --- |
| Kammervolumen ml | Ferskvand Timer |
| 0,125 | 1 |
| 2,5 | 3 |
| 5 | 6 |
| 10 | 8 |

Hos kolonidannende blågrønalger kræver biomasseberegningen, at kolonierne slås i stykker ved anvendelse af ultralyd. Her gælder følgende regler:

- Hvis biomassen af de kolonidannende arter/slægter skønnes at udgøre mere end 1/3 af dem samlede biomasse, anvendes ultralyd i form af en ultralydsstav.

- Hvis der ikke anvendes ultralyd (d.v.s. hvis biomassen af de svært tællelige blågrønalger udgør mindre end 1/3 af den samlede biomasse), skal kolonierne inddeles i et passende stort antal delkolonier, således at delkoloniernes diameter svarer til koloniens "dybde".

For yderligere detaljer vedrørende ultralydsbehandling, se bilag 6.5.2.

### Tælleprocedure

Det undersøges, hvilke arter/slægter der kvalitativt er de vigtigste i prøven. De talte arters volumen skal skønnes at udgøre mindst 90 % af det totale volumen.

Arterne vil være uens fordelt i kammeret. De store arter ligger tættest langs kanten af kammeret og de små arter tættest omkring centrum. Ved tællingen skal der kompenseres for den uens fordeling ved at tælle diagonaler eller hele kammeret. De store arter (>20 m) tælles ved lav forstørrelse og ved gennemsyn af 1-6 diagonaler eller hele kammerbunden. Små arter tælles ved større forstørrelse ved gennemsyn af 1 diagonal eller en række synsfelter fordelt jævnt over en diagonal.

Er prøven meget tæt af små former, tælles ét antal mindre del-felter, stadig således at der opnås en repræsentativ fordeling på tværs af kammeret.

Individer, der ligger over kanterne af tællefeltet, skal ikke alle regnes med. Man vælger 2 af feltets 4 kanter og regner de individer med, der ligger over dem.

### Omregning fra tælletal til antal/ml

Når antal alger pr. ml eller liter skal udregnes, må følgende parametre kendes:

- kammerbundens areal.

- areal af den del af kammerbunden, der er talt.

- tælletal for hver art/slægt.

Derefter ganges op til, hvor mange individer af hver art/slægt der har ligget på hele kammerbunden, og derfra udregnes koncentration/ml eller /l. For eksempler se bilag 6.5.3.

### Usikkerhed ved tællingen

For at udregne, hvor mange individer der bør tælles af hver art/slægt samt den usikkerhed, der kan forventes på tællingen, anvendes følgende formel: 95 % konfidensinterval =  2 x 100/n %, hvor n = antal talte individer. Formlen forudsætter en tilfældig fordeling af organismerne og den giver 95% konfidensinterval i procent af det talte antal individer (Javornicky, 1958, Lund et al., 1958).

For at få et statistisk acceptabelt estimat anbefales så vidt muligt at tælle over 50 individer og helst omkring 100 individer af hver af de vigtige arter/slægter (i ekstensiv-1 søerne accepteres 50 individer af hver af de vigtige slægter). I alt mindst 500 individer (Venrick, 1978) i de intensive søer og 250 individer i ekstensiv-1 søerne. Hvis tælletallet beror på enkeltceller i en tråd, må antal tråde anvendes ved usikkerhedsberegningen. Tælleusikkerheden bestemmer, hvor mange betydende cifre den endelige koncentration bør opgives med. Der er ingen mening i at opgive en koncentration med mere end ét betydende ciffer end det første, der er usikkerhed på.

## Biomasseberegning

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Algernes antal omregnes til total volumen og videre til biomasse. Biomasseberegninger omfatter beregning af: celle- eller kolonivolumen pr. individ (i m3) og cellevolumenbiomasse pr. liter (i l09 m3/1 = mg vådvægt/l).

De specifikke volumener beregnes ud fra tilnærmede geometriske former og opmålinger af længde, diameter, osv. i den enkelte prøve. For eksempler på volumenberegning og former anvendt i danske undersøgelser se bilag 6.5.4.

Der foretages 10-20 størrelsesopmålinger af de talte arter/slægter i hver prøve, dvs. de arter/slægter som tilsammen skønnes til at udgøre mindst 90 % af det totale volumen. De målte individer udvælges så de skønnes at repræsentere den enkelte art/slægt i prøven. Ved opmåling af individer indenfor en slægt vælges den geometriske form som bedst repræsenterer arterne indenfor slægten.

Ved beregning af biomassen er det ligeså vigtigt at estimere det specifikke volumen for de forskellige arter/slægter som at få talt et tilpas stort antal individer. Der skal kun relativt små unøjagtigheder til ved opmålingen af de forskellige dimensioner, før det, når dimensionerne ganges sammen og eventuelt opløftes i anden eller tredje potens, får en væsentlig indflydelse på biomassen. I ekstensiv-1 søerne hvor biomassen bestemmes på slægtsniveau vil der kunne forekomme forholdsvis store størrelsesforskelle mellem individerne. I det tilfælde er det nødvendigt at acceptere en større usikkerhed på biomassebestemmelsen.

Ved GALD-værdien forstås den største lineære dimension af en planteplanktonorganisme (Greatest Axial Linear Dimension). Under udregningen af GALD-værdien medtages alle synlige vedhæng, det vil sige, at fx hornene hos Scenedesmus medregnes. Det skal i denne forbindelse nævnes, at GALD-værdien er et obligatorisk mål ved planteplanktonundersøgelser i forbindelse med Vandmiljøplanens Overvågningsprogram, og man skal således ved bl.a. ultralydsbehandlede prøver sørge for at få denne målt i den ubehandlede prøve. GALD-værdien har betydning ved vurdering af dyreplanktons græsning.

## Kvalitetskontrol

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af planteplankton, følger denne tekniske anvisning og deltager i de, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer.

# Dyreplankton

Intensiv søer

Formålet med disse undersøgelser er at give et detaljeret billede af årstidsvariationen samt et tidsligt billede af dyreplanktonets udvikling såvel taksonomisk som biomassemæssigt. Undersøgelserne skal desuden bidrage til at forklare, hvad der sker i de ekstensivt undersøgte søer. Dyreplanktonets sammensætning og biomasse undersøges på grundlag af to prøvetagninger pr. måned i sommermånederne og én gang pr. måned i vintermånederne (tabel 7.1).

| Tabel 7.1 Oversigt over prøvetagningsprogrammet vedr. dyreplankton. |  |
| --- | --- |
| Antal stationer pr. sø | 3, som puljes til 1 prøve |
| Antal prøvetagninger pr. år | 19 |

Ekstensiv-1 søer

Dyreplanktonets sammensætning undersøges på grundlag af én prøvetagning pr. år i august måned. Formålet med denne prøve er, sammen med de øvrige prøver taget i det ekstensive program, at bidrage til et samlet billede af søens tilstand.

Ekstensiv-2 og -3 søer

Der tages ikke dyreplanktonprøver i de mindre ekstensive søer. Ønskes det alligevel, henvises til teknisk anvisning for ekstensive undersøgelser i større søer (ekstensiv-1 søer).

## Tid

Intensiv søer

Prøver til dyreplanktonanalyse udtages 19 gange/år fordelt med én prøve/14. dag fra 1. april (eller når isen smelter) til 1. november og én prøve/måned fra 1. november til 1. april, i det omfang vejret tillader det.

Ekstensiv-1 søer

Prøver til dyreplanktonanalyse udtages én gang om året i forbindelse med august prøvetagningen.

## Sted

Intensiv og ekstensiv-1 søer

I den enkelte sø udtages prøver på tre stationer, som puljes. De tre stationer placeres inden for de 20 % af søens areal og de dybder, som svarer til intervallet mellem 70 % og 90 % grænserne på hypsografen, regnet fra land mod største dybde (for eksempel se bilag 7.1.1). De tre stationer placeres med stor indbyrdes afstand og nogenlunde midt i prøvefeltet. På hver station udtages der delprøver fra søoverfladen til bunden med ækvidistant afstand, som angivet i tabel 7.2.

| Intensiv søer Tabel 7.2 Prøvetagning af dyreplankton. Antallet af delprøver bestemmes af vanddybden. |  |
| --- | --- |
| Vanddybde | Antal delprøver |
| <2m | 2 |
| 2-4m | 3 |
| 4-8m | 4 |
| 8-15m | 5 |
| >15 m | prøver fra hver 3. meter |

Hvis søen er opdelt i bassiner, som adskiller sig væsentligt i morfometrisk eller belastningsmæssig henseende, etableres der tre målestationer i hvert bassin.

## Prøvetagningsudstyr

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Til dyreplanktonprøvetagning anvendes en Hjerteklapvandhenter eller Limnosvandhenter med et volumen på mindst 3 liter, 1-3 store baljer, plasticøse med hank, stor plastictragt, filtreringsudstyr med udskiftelig filterholder (bilag 7.2.1), 2 opsamlingsbeholdere med mål hhv. til prøven, der skal filtreres, og prøven, der skal stilles til sedimentation, sprøjteflaske med destilleret vand, ekstra flaske med destilleret vand, lille plastictragt, formærket glasflaske til filtreret prøve og lugol.

## Prøveudtagning

Intensiv og ekstensiv-1 søer

På hver station udtages første prøve altid i 0,5 m’s dybde og sidste prøve 0,5 m over søbunden, hvor dybden regnes til midten af vandhenteren. Vandprøverne fra de tre stationer og alle dybder puljes, der omrøres, og der udtages  en prøvemængde til filtrering (4,5 l i næringsrige søer og 9 l i næringsfattige søer).

Intensiv søer

En prøvemængde til sedimentation (0,9 l og 1,8 l i hhv. næringsrige og næringsfattige søer). Næringsrige søer er søer, hvor overfladevandet som gennemsnit for perioden 1. maj-1.oktober har en total fosforkoncentration på >40 g P pr. 1.

Den kvantitative prøve kan suppleres med en kvalitativ prøve taget som en vertikal netprøve (140 m maskestørrelse) udtaget på de samme tre stationer. Netprøven overføres til en seperat flaske og konserveres med lugol. Netprøven er god i forbindelse med udarbejdelse af artslisten.

## Behandling af prøve i felten

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Prøverne til filtrering filtreres i felten gennem et 90 m filter (se evt. bilag 7.2.1), og filtratet overføres vha. destilleret vand fra sprøjteflaske via tragt til en klar 100 ml glasflaske indeholdende 3 ml lugol med tætsluttende skruelåg. Flasken efterfyldes med destilleret vand (i alt 100 ml). Der påføres etiket med angivelse af sø, dato, station, dybder, antal liter og filtertype.

Intensiv søer

Prøverne til sedimentation påhældes en glasflaske og lugolfikseres.

En evt. netprøve hældes på flaske og lugolfikseres.

## Behandling af prøve i laboratoriet

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Prøverne skal opbevares mørkt og efterfyldes med lugol efter behov (ca. én gang pr. år).

Cladoceer, copepoder (undtagen nauplier) og rotatorier hørende til ordenen Asplanchnoida tælles på den filtrerede prøve vha. stereolup på 40-50 ganges forstørrelse.

### Udtagning af delprøve (90 m filtreret)

Prøven filtreres på 90 m net og overføres til subsamplerglasset. Subsamplerglasset efterfyldes til et samlet volumen på 100 ml. Delprøver á 5 ml udtages fra subsampleren og overføres til en petriskål. Antallet af delprøver á 5 ml afhænger af dyreplanktontætheden. Der tælles mindst 75 individer af den mest dominerende art/stadie/slægt pr. delprøve. Materialet fordeles jævnt, og prøven tælles ved 40-50 ganges forstørrelse. Der tælles to petriskåle for at kontrollere udtagningen af delprøver. Der godtages en afvigelse på 15 % for den mest dominerende art. For problemer med subsampleren se bilag 7.4.1.

Der anvendes et fortrykt tælleskema med søens navn, stationsnummer, netstørrelsen, der er benyttet ved filtreringen, prøvetagningsdato, prøvetagningsdybder, den filtrerede prøves oprindelige volumen, volumenet af den udtagne delprøve samt tælletal for enkelte arter for hver delprøve. Hele prøven overføres til prøveflasken, den efterfyldes med vand og genfikseres med lugol.

Intensiv søer

Øvrige rotatorier end Asplanchnoida og nauplier tælles på den sedimenterede prøve ved 100 ganges forstørrelse vha. omvendt mikroskop.

I laboratoriet hældes sedimentationsprøven op i et smalt glasrør og stilles til sedimentation i 24 timer. Herefter dekanteres hovedparten af vandet fra, og resten, som inkluderer bundfaldet, påføres en klar 100 ml prøveflaske med tætsluttende skruelåg og genfikseres i lugol.

### Udtagning af delprøve (sedimentationsprøve)

Den sedimenterede prøve overføres til et 100 ml måleglas (evt. subsamplerglas se nedenfor). Volumenet af den sedimenterede prøve noteres, og måleglasset lukkes. Individerne fordeles jævnt i hele måleglassets prøvevolumen, derefter udtages en delprøve. Delprøven overføres til et tællekammer. Dyrene fordeles jævnt i kammeret. Delprøvevolumenet vælges, så der er mange dyr i hvert kammer (dvs. gerne 100 individer inden for en art). Antallet af kamre med et givet delprøvevolumen, der skal tælles, afhænger af dyretætheden. Et tælletal på mindst 50 for de mest almindelige arter i prøven er acceptabelt.

Der anvendes et fortrykt tælleskema med søens navn, stationsnummer, netstørrelsen, der er benyttet ved filtreringen, prøvetagningsdato, prøvetagningsdybder, den filtrerede prøves oprindelige volumen, volumenet af den udtagne delprøve samt tælletal for de enkelte arter for hver delprøve. Når kvantificeringen er overstået, samles alt prøvematerialet i en 100  ml flaske, og der genfikseres.

## Bestemmelse af dyreplankton

Intensiv søer

Rotatorier bestemmes til art. I nogle tilfælde er det kun muligt at bestemme til slægt. Inden for hver art (i enkelte tilfælde slægt) skelnes mellem hunner og hanner. Hunnerne kvantificeres, mens tilstedeværelsen af hanner kun registreres. Det noteres, om der er hvileæg til stede i prøven.

Cladoceer bestemmes så vidt muligt til art. Inden for hver art skelnes mellem hunner og hanner. Hunnerne kvantificeres. Det noteres, om hvileæg og/eller hanner forekommer.

Copepoderne registreres som nauplier, copepoditer, hanner og hunner. Nauplier og copepoditer bestemmes kun til ordensniveau. Voksne copepoder bestemmes så vidt muligt til artsniveau.

Ved vanskeligt bestemmelige arter er det tilrådeligt at undersøge en levende prøve (se bilag 7.4.1). Se endvidere bilag 7.4.1 for specielle kendetegn i forbindelse med artsbestemmelsen og for bestemmelsesværker.

Ekstensiv-1 søer

Rotatorier og ciliater bestemmes ikke.

Det øvrige dyreplankton henføres til én af følgende grupper: Daphnia sp., Bosmina sp., øvrige cladoceer, cyclopoide copepoder og calanoide copepoder. Nauplier tælles ikke.

Se bilag 7.4.1 for specielle kendetegn i forbindelse med bestemmelsen og for bestemmelsesværker.

### Optælling og opmåling

Intensiv og ekstensiv-1 søer

De enkelte delprøver eller hele prøven tælles. De hyppigst forekommende arter/grupper skal opnå tælletal på 75-100 individer i alt pr. prøve.

Intensiv søer

En tilfældig udvalgt delprøve af den talte prøve udvælges og måles jf. målskitse (bilag 7.5.1).

### Behandling af data

Intensiv og ekstensiv-1 søer

### Beregning af populationsstørrelse

På baggrund af dyreplanktonoptællingen beregnes populationsstørrelsen.

Populationstørrelsen af en given art/gruppe, angivet som antal individer pr. liter, beregnes efter følgende formel:

Antal individer (l1) = ni=1 Ni ⋅ VS ni=1 voli ⋅ VU ,

hvor Ni = antallet af individer af en given art i den i’te kammerprøve,

n = antallet af optalte kamre,

voli = prøvevolumenet i det i’te kammer,

VS= volumenet af den sedimenterede prøve,

VU = volumenet af den ufiltrerede prøve i felten.

### Bestemmelse af dyreplanktonbiomasse

Intensiv søer

Kvantificering af det større dyreplankton - en oversigt:

Biomassen af dyreplanktonet (angivet som tørvægt) bestemmes enten ud fra længde-vægt relationer eller ved anvendelse af standardværdier fra litteraturen. I de søer, hvor rotatorierne udgør mere end 25 % af biomassen af det filtrerede dyreplankton, foretages biomassebestemmelse af rotatorierne ud fra relationerne mellem hhv. vægten og længden og i enkelte tilfælde også bredden af dyrene efter formlerne i bilag 7.6.1. Ellers bestemmes biomassen af rotatorierne ud fra standardværdier som anført i bilag 7.6.2. Biomassen af cladoceer og copepoder (nauplier undtaget) bestemmes altid ud fra længde-vægt relationer. Naupliernes biomasse sættes til 0,5 g tørvægt pr. individ. På hver prøvetagningsdag måles mindst 10 individer af de betydende rotatorier (forudsat at der ikke skal benyttes standardværdier) samt på 25 individer af hver art af cladoceer og copepoditer. Endvidere måles derpå 10 hunner og 10 hanner af hver slægt/art af copepoder, som registreres. Formlerne i bilag 7.6.1 skal i fremtiden benyttes af alle, uanset hvad man tidligere har fundet mest hensigtsmæssigt, og uanset det kan give problemer med sammenligninger af tidligere data.

Længde-vægt relationer giver det mest korrekte resultat og giver samtidig et detaljeret billede af størrelsesfordelingen af dyreplanktonet.

Standardværdier anvendes til arter med lille størrelsesvariation, mens den er mindre egnet til dyreplankton, som varierer meget i størrelsen og derfor i høj grad også i biomassen (størrelsen opløftes i næsten 3. potens).

For en nærmere beskrivelse af relationerne mellem længdemål og biomassen af dyreplankton se bilag 7.4.1.

Intensiv søer

### Beregning af dyreplanktonets græsning

Til beregning af dyreplanktonets fødebehov anbefales følgende:

Rotatorier		I/B	=	200% pr. dag

Cladoceer		I/B	=	100% -”-

Copepoder		I/B 	= 	50%  -”-

hvor både I (fødeoptagelse) og B (dyreplanktonets biomasse) er angivet i samme vægtenhed (kulstof). For en mere detaljeret gennemgang af beregning af dyreplanktonets græsning se bilag 7.6.3.

Kvalitetssikring

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af dyreplankton, følger denne tekniske anvisning og deltager i de, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer.

# Makrofyter

Undersøgelsesprogrammet har til formål at beskrive vegetationens artssammensætning og udbredelse samt at beskrive en eventuel udvikling såvel arts- som udbredelsesmæssigt over flere år. Desuden er det undersøgelsens formål at give en generel beskrivelse af undervandsvegetationen i danske småsøer og vandhuller. Undersøgelsen udføres ved at registrere vegetationen i et antal observationspunkter fordelt på et antal transekter således hele søen er repræsenteret.

Intensiv søer

Undersøgelsen omfatter en registrering af flydeblads- og undervandsplanternes udbredelse hvert år i form af plantedækket areal og plantefyldt volumen, en artsliste og en beskrivelse af de enkelte undervandsplantearters dybdeudbredelse. Desuden undersøges rørskovens udbredelse hvert 6. år.

Ekstensiv-1 og –2 søer

Undersøgelsen omfatter en registrering af flydeblads- og undervandsplanternes udbredelse hvert 3. (ekstensiv-1 søer) eller 6. år (ekstensiv-2 søer) i form af plantedækket areal og plantefyldt volumen, en artsliste og en beskrivelse af de enkelte arters dybdeudbredelse.

Ekstensiv-3 søer

Undersøgelsen i småsøer og vandhuller omfatter en vurdering af flydeblads-og undervandsplanternes udbredelse samt en artsliste på samme, hvert 6. år. Herudover foretages en overordnet vurdering af rørskovens dækningsgrad i vandhullet.

## Tid

### Generelt

Antallet af observationspunkter fastsættes på grundlag af søstørrelsen (tabel 8.1). Hvis en intensiv eller ekstensiv-1 sø er morfologisk eller bundmæssigt meget varierende er det nødvendigt med et større antal punkter end angivet i tabel 8.1.

Intensiv søer

Makrofytundersøgelsen foretages hvert år i perioden 1. juli til 15. august på et antal observationspunkter i søen (tabel 8.1). Rørskovens udbredelse undersøges kun hvert 6. år.

Ekstensiv-1 søer

Makrofytundersøgelsen foretages hvert 3. år i perioden 1. juli til 15. august på et antal observationspunkter i søen (tabel 8.1).

Ekstensiv-2 søer

Makrofytundersøgelsen foretages hvert 6. år i perioden 1. juli til 15. august på et antal observationspunkter i søen. Antallet af observationspunkter fastsættes på grundlag af søstørrelsen (Tabel 8.2).

Ekstensiv-3 søer

Makrofytundersøgelsen foretages hvert 6. år i perioden 1. juli til 15. august. Undersøgelsen foretages fra søbredden.

## Sted

Intensiv, ekstensiv-1 og –2 søer

| Observationspunkterne placeres på transekter placeret vinkelret på søens længderetning og gående fra den ene bred til modsatte bred, så hele det potentielle plantedækkede område repræsenteres. Transekterne placeres vinkelret på søens længdeakse og ækvidistant langs søens længderetning. I lavvandede søer beskrives hele søfladen. På hvert transekt registreres 0-værdier ud til en dybde svarende til ca. 2  dybdegrænsen. Dvs. dybere områder i søer, hvor der med sikkerhed ikke er plantevækst, kan udelades. En eventuel sparet indsats som følge heraf skal bruges på lavere vanddybde. Alle dybdeintervaller (generelt skal der anvendes 0,5 m intervaller, på stejle lokaliteter kan det anbefales at anvende 1 m intervaller) repræsenteres ligeligt på hvert transekt. Eksempelvis pr. transekt, 2 punkter i intervallet 0,5-1 m, 2 i 1-1,5 m, osv. Indenfor det enkelte dybdeinterval placeres observationspunkterne med tilnærmelsesvis ækvidistant afstand således at dybdeintervallet dækkes bredest muligt. For eksempel på beregning og placering af antal observationspunkter pr dybdeinterval, se bilag 8.2.1. Der stilles ikke krav til antal transekter i den enkelte sø, dvs. der kan arbejdes med mange transekter og få punkter på transektet eller færre transekter med flere punkter pr. transekt alt afhængig af den enkelte søs morfometri. Dog skal der tilstræbes at observationspunkterne er jævnt fordelt over søens areal. Tabel 8.1 Søstørrelse og det tilhørende antal observationspunkter placeret på transekter. Desuden er angivet antal områder der skal undersøges i forbindelse med den supplerende artsundersøgelse (pkt. 1 og 2 under artsliste afsnit 8.4.4) i en intensiv og en ekstensiv-1 makrofytundersøgelse. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intensiv søer |  | Ekstensiv-1 søer |  |
| Søstørrelse, ha | Minimum antal obs. punkter på transekter | Artsliste, antal områder (max. minut-indsats pr. område) | Minimum antal obs. punkter på transekter | Artsliste, antal områder (max. minut-indsats pr. område) |
| 5-20 21-100 101-500 >500 | 150 225 300 375 | 3 (30) 6 (30) 9 (30) 9 (30) | 75 125 150 200 | 3 (15) 6 (15) 9 (15) 9 (15) |

Ved besøg de efterfølgende år anvendes de samme transekter og det samme antal observationspunkter. I forbindelse med undersøgelsen fastlægges/registreres alle punkter vha. GPS og så vidt muligt med 1-5 meters nøjagtighed, dog accepteres en unøjagtighed på  5-20 meters nøjagtighed.

Ekstensiv-3 søer

Figur 8.2 Illustration af transektplacering og observationspunkter.

Der foretages observationer ved at vade søen/vandhullet rundt. Som supplement foretages der som minimum 30 observationer vha. planterive. Observationerne skal foretages, således at hele søens omkreds dækkes og så vidt muligt således at søens/vandhullets centrale del inkluderes i undersøgelsen.

## Prøvetagningsudstyr

Intensiv, ekstensiv-1 og –2 søer

| Til planteregistreringen anvendes vandkikkert. Hvor dette ikke er muligt, anvendes rive på fast skaft eller en planterive af typen Sigurd Olsen rive eller Luther rive ud til en vanddybde på 3 m. De to sidstnævnte rivetyper har deres begrænsninger (se bilag 8.3.1) og det frarådes at anvende Sigurd Olsen riven på >3 m’s vanddybde. I dybe vegetationsrige søer skal der anvendes dykker. Til registrering af observationspunkterne anvendes GPS. Tabel 8.2 Søstørrelse og det tilhørende antal observationspunkter placeret på transekter. Desuden er angivet antal områder der skal undersøges i forbindelse med den supplerende artsundersøgelse (se afsnit 8.4.4) i en ekstensiv-2 makrofytundersøgelse. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Søstørrelse, ha | Minimum antal obs. punkter | Artsliste, antal områder (max. minut-indsats pr. område) |  |
| 0,1-1 1-5 | 30 50 | 3 (15) 3 (15) |  |

Ekstensiv-3 søer

I disse søer anvendes vandkikkert og en Sigurd Olsen rive eller Luther rive.

## Registrering i felten

Intensiv, ekstensiv-1 og –2 søer

Forud for planteregistreringen aflæses søens aktuelle vandstand (hvis vandstandsbrædt forefindes – vandstandsbrædt skal forefindes i alle intensive søer). Afviger den aktuelle vandstand >10 cm fra referencevandstanden (vanddybde = 0, defineret som søens gennemsnitlige sommermiddelvandstand, eller den vandspejlskote, ved hvilken dybdekortet er udtegnet), skal planternes dybdegrænse korrigeres for vanddybdeafvigelsen. Er alle observationspunkter ikke indlagt på GPS inden vegetationsundersøgelsen, gemmes observationspunkterne som UTM-koordinater i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen.

Ved anvendelse af vandkikkert eller dykker er det enkelte observationspunkt defineret som et ca. 2 m  2 m stort areal. Ved anvendelse af rive defineres det enkelte punkt som 2-3 ’riv’ á 3-5 meter.

### Undervandsvegetation herunder også trådalger

Undervandsplanter dækker også trådalger. I hvert observationspunkt skal der registreres:

- UTM-koordinat (gemmes på GPS) og waypoint nr. (dvs. observationsnr. på den registrerede UTM-koordinat)

- alle arter af undervandsplanter

- total relativ plantedækket areal (RPA, total dækningsgrad i %, tabel 8.3)

- gennemsnitlig plantehøjde

- vanddybde

- plantedækningsgrad og højde for de to dominerende arter

Trådalger bestemmes ikke til art. Står der undervandsvegetation i en spredt eller åben rørskov, registreres undervandsvegetationen også her.

Til beskrivelse af undervandsplanternes dækningsgrad anvendes en 7-delt skala som beskrevet i tabel 8.3.

| Tabel 8.3 Skala til brug ved vurdering af vegetationens dækningsgrad. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skala | Beskrivelse | Bundareal dækket |
| 6 | Fuldstændig dækkende | 95-100 % |
| 5 | Dækkende | 75-95 % |
| 4 | Rigelig | 50-75 % |
| 3 | Almindelig | 25-50 % |
| 2 | Ret spredt | 5-25 % |
| 1 | Spredt | >0-5 % |
| 0 | Ingen | 0 % |

Alle observationer sammen med en angivelse af den gældende UTM-zone samt datum (fx. ED50, ETRS89 eller SYSTEM2000) indføres i et standardiseret feltskema (bilag 8.4.2).

### Flydebladsvegetation

Flydebladsvegetationens dækningsgrad medtages ikke i dækningsgraden for undervandsvegetationen, men registreres særskilt som illustreret i feltskemaet i bilag 8.4.2. På det enkelte transekt, registreres ved hver søbred flydebladsbæltets bredde og flydebladsbæltets totale dækningsgrad i % indenfor bæltets bredde. Yderste position af flydebladsbæltet registreres med en UTM-koordinat, yderste position registreres desuden med en dybdegrænse. Data plus arter noteres i feltskemaet til flydebladsplanter, bilag 8.4.2, tabel 2. Forekommer der ”øer” af flydebladsplanter i observationspunkterne til undervandsvegetation, registreres flydebladsplanterne i samme forbindelse (særskilt dækningsgrad for hhv. flydebladsplanter og undervandsvegetation) med en UTM-koordinat og en dækningsgrad – dette indføres i feltskemaet til flydebladsplanter, bilag 8.4.2, tabel 2.

### Rørskov (rørskoven registreres ikke i ekstensiv-1 og -2 søer)

Rørskoven undersøges i forbindelse med første vegetationsundersøgelse og herefter hvert 6. år. Rørskovens dækningsgrad medtages ikke i dækningsgraden for undervandsvegetationen, men registreres særskilt som illustreret i feltskemaet i bilag 8.4.2, tabel 3. På det enkelte transekt, registreres ved hver søbred rørskovens bredde samt yderste position med en UTM-koordinat og en dybdegrænse . Mellem søbredden og rørskovens yderste position registreres rørskovens totale dækningsgrad i %. Rørskovens dækningsgrad vurderes på baggrund af plantestængler over vandoverfladen – altså ikke efter stænglernes dækningsgrad af et givent bundareal. Data noteres i feltskemaet til rørskovsplanter, bilag 8.4.2, tabel 3.

### Artsliste (registrering af artsrigdom)

For søen som helhed skal der udarbejdes en samlet artsliste (rørskoven ikke omfattet). Ud over de arter, som registreres via transektundersøgelser, gøres der en ekstra indsats for at registrere forekomsten af eventuelle øvrige arter i søen. Resultaterne fra denne ekstra indsats indgår ikke i beskrivelsen af dækningsgraden i søen, dog gælder en eventuel ny dybdegrænse som følge af den ekstra indsats også for den generelle vegetationsundersøgelse.

Artsregistreringen omfatter ud over transektundersøgelsen følgende elementer:

            - Der kigges på opskyl langs bredden eller, hvis der ikke findes en egentlig bred, sammenskyl i kanten af rørskoven. Der undersøges 3-9 områder, afhængig af søstørrelse (se tabel 8.1 og 8.2), på en strækning af mindst 10 m. Områderne vælges, så de dækker søen. For opskyls vedkommende dog fortrinsvis i vindsiden og i bugte og vige, hvor der er størst chance for at finde opskyl/sammenskyl.

            - Med fokus på sparsomt udbredte plantearter sejles/gås der parallelt med bredden/dybdekurven på et antal områder. Antallet afhænger af søstørrelsen (se tabel 8.1). Disse undersøgelser skal dække 3-5 dybdeintervaller, fra det mest lavvandede ud til planternes dybdegrænse, fx. ved bredden, midt ude mod dybdegrænsen og lige omkring dybdegrænsen. Desuden skal forskellige bundtyper dækkes, og områder, hvor der tidligere er fundet sjældne arter (fx. Liden najade, Sylblad eller Vandranke), undersøges. Det er væsentligt i den forbindelse at få dækket bugter og vige hvor der erfaringsmæssigt kan være mange arter. Der sejles/gås på en strækning af mindst 50 m og med en indsats  som nævnt i tabel 8.1. Områder med forekomst af arter, som ikke blev fundet ved transektundersøgelsen samt rødlistede arter, registreres med en UTM.koordinat. Med undtagelse af habitatarter (Liden najade og Vandranke) skal der ikke foretages en vurdering af ”nye” arters dækningsgrad i søen. Ved efterfølgende undersøgelser er det væsentligt at de samme områder besøges, hvorfor de undersøgte områder registreres. Mht. habitatarterne henvises til tekniske anvisninger for disse under Fagdatacentret for Biodiversitet (link til disse).

Særaftale

I store, dybe søer (Intensiv og ekstensiv-1 søer) med stor og ensartet vegetationsudbredelse kan undersøgelsernes omfang reduceres efter nærmere aftale med fagdatacentret. Det skal sikres at både faglighed og økonomi er fornuftig.

Generelt

HUSK efter hver felttur (eller med passende mellemrum – afhængig af GPS’ens lagerkapacitet) at overføre UTM-koordinaterne med tilhørende waypoint numre fra GPS til edb-medie.

Ekstensiv-3 søer

Forefindes der et vandstandsbrædt i søen, aflæses den aktuelle vandstand forud for planteregistreringen.

### Undervandsvegetation herunder også trådalger

Undervandsplanter dækker også trådalger. På baggrund af observationer foretaget ved vadning (i samme forbindelse ses der på opskyl) og træk foretaget med planterive skal der for vandhullet som helhed udarbejdes:

- samlet vurdering af plantedækningsgrad efter skala i tabel 8.3

- en artsliste

- en skitse over vandhullet med angivelse af vegetationens udbredelse.

Trådalger bestemmes ikke til art. Står der undervandsvegetation i en spredt eller åben rørskov, registreres undervandsvegetationen også her.

Til beskrivelse af den samlede undervandsvegetations udbredelse anvendes en 7-delt skala som beskrevet i tabel 8.3.

Alle observationer indføres i et standardiseret feltskema (bilag 8.4.2, tabel 7).

### Rørskoven

Rørskovens dækningsgrad medtages ikke i dækningsgraden for undervandsvegetationen, men registreres særskilt på baggrund af observationerne foretaget ved vadning i vandhullet. Den samlede vurdering af rørskovens dækning i forhold til søens/vandhullets samlede areal noteres i feltskemaet (bilag 8.4.2, tabel 7).

### Flydebladsvegetation

Flydebladsvegetationens dækningsgrad medtages ikke i dækningsgraden for undervandsvegetationen, men registreres særskilt på baggrund af observationerne foretaget ved vadning i vandhullet. Sammen med en artsliste noteres den samlede vurdering af flydebladsvegetationen dækning i feltskemaet (bilag 8.4.2, tabel 7).

### Artsliste (registrering af artsrigdom)

For vandhullet som helhed skal der udarbejdes en samlet artsliste (rørskoven ikke omfattet). Denne skal omfatte arterne registreret i forbindelse med vadning (undervands- og flydebladsvegetation, inklusiv opskyl) og i forbindelse med anvendelsen af planterive (se bilag 8.3.1).

## Behandling af prøver i felten

Til bestemmelse af vandplanter og mosser anbefales Moeslund et al. (1990). Heri er der forslag til supplerende litteratur vedr. mosser. Til bestemmelse af Kransnålalger kan Blindow & Krause (1990) samt Moore (1986) anbefales.

Intensiv, ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer

Planterne bestemmes til art i felten, og de knyttes til det enkelte observationspunkt i feltskemaet (bilag 8.4.2). Arter, som ikke kan artsbestemmes i felten (fx. arter af kransnålalger og mosser), indsamles og bestemmes hjemme eller sendes efterfølgende til bestemmelse hos specialister. For indsamling og opbevaring af plantemateriale til senere bestemmelse se bilag 8.3.1.

Ekstensiv-3 søer

Planterne bestemmes til art i felten. For bestemmelse af vandplanter se ovenfor. Arter, som ikke kan bestemmes i felten (fx. arter af kransnålalger og mosser), indsamles og bestemmes hjemme eller sendes efterfølgende til bestemmelse hos specialister.

## Databehandling

Intensiv, ekstensiv-1, ekstensiv-2 søer

### Undervandsvegetation

På baggrund af resultaterne fra transektundersøgelsen udregnes for vegetationen og søen som helhed:

- relativ plantedækket areal (RPA)

- relativ plantefyldt volumen (RPV)

For de to dominerende arter (defineret som de to arter med tilknyttet dækningsgrad og forekommende i flest observationspunkter) udregnes for søen som helhed:

- RPA (disse værdier skal tages med forbehold da de vil blive underestimeret i de tilfælde hvor arterne forekommer i observationspunkter uden at være dominerende – dvs. der er ikke tilknyttet en dækningsgrad)

Herudover udarbejdes:

- et søkort med transekter og observationspunkter indtegnet på baggrund af UTM-koordinaterne

- et søkort med den samlede vegetationsudbredelse

- en komplet artsliste med dybdegrænser (så vidt muligt til nærmeste hele 10 cm) for undervandsplanter.

Til beregning af RPA og RPV for hele søen er det nødvendigt at udregne den gennemsnitlige RPA og RPV i hvert dybdeinterval (se bilag 8.4.1). RPV udregnes som RPA*plantehøjde/vanddybde. Hvis hele vandsøjlen er plantefyldt, er RPV således = RPA.

Figur 8.6.1. Eksempel på søkort med samlet vegetationsudbredelse

På baggrund af RPA og RPV værdier og de specifikke arealer inden for de enkelte dybdeintervaller beregnes søens totale RPA og RPV. Se bilag 8.4.1.

Resultaterne fra transektundersøgelsen samles i et skema tabel 4 (intensiv) eller 5 (ekstensiv-1 og ekstensiv-2) i bilag 8.4.2.

Desuden opstilles en artsliste (tabel 6 i bilag 8.4.2). Til hver art er knyttet en standardidentifikationskode (bilag 8.6.1).

### Flydebladsplanter

På baggrund af resultaterne fra transektundersøgelsen beregnes flydebladsplanternes samlede areal (RPA).

Vhja. UTM-koordinaterne, som registrerer flydebladsplanternes udbredelse på det enkelte transekt,  beregnes flydebladsplanternes udbredelse og deres procentvise dækning af søens samlede vandspejlsareal. Der udarbejdes en artsliste over flydebladsplanterne. Arterne kan bestemmes efter Moeslund et al. (1990).

### Rørskov (kun intensiv søer)

Vhja. rørskovens bredderegistreringer på det enkelte transekt,  og de registrerede dybdegrænser beregnes, hvor stor en procentdel rørskoven dækker af søens samlede vandspejlsareal.

Ekstensiv-3 søer

### Undervandsvegetation

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen vurderes for søen som helhed:

- plantedækket areal efter skala i tabel 8.3

og der udarbejdes:

- en skitse over vandhullet med angivelse af vegetationens udbredelse

- en komplet artsliste for undervandsplanter. Til hver art er knyttet en standardidentifikationskode (bilag 8.6.1).

### Flydebladsplanter

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen vurderes for søen som helhed:

- flydebladsplanternes samlede plantedækkede areal i %

- en komplet artsliste for flydebladsplanter. Til hver art er knyttet en standardidentifikationskode (bilag 8.6.1).

### Rørskov

- Rørskovens samlede areal i % efter skala i tabel 8.1

Resultaterne fra undersøgelsen samles i et skema (tabel 7 i bilag 8.4.2).

## Kvalitetskontrol

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af makrofyterne, følger denne tekniske anvisning, udfylder de anviste skemaer/tabeller og deltager i de, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer.

# Bunddyr

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Bunddyrsundersøgelsen i de intensivt undersøgte søer har til formål at give en kvantitativ og kvalitativ vurdering af bunddyrssamfundet i profundalzonen. Undersøgelsen skal desuden bidrage til at kunne beskrive en eventuel ændring i profundalsamfundet over tid, såvel kvantitativt som kvalitativt, det være sig både i den enkelte sø og i de intensivt undersøgte søer som helhed. Udbredelsen af bunddyrene for søen som helhed beskrives ikke i undersøgelsen, da den kun omfatter profundalzonen. Efter 1. og 3. års undersøgelser evalueres metoden. Efter første år udarbejdes artskummuleringskurver til vurdering af om der opnås en artsmætning med det givne antal prøver. Desuden vurderes usikkerhederne på prøverne i den enkelte sø. I ekstensiv-1 søerne er formålet at give et generelt billede såvel kvantitativt som kvalitativt af bunddyrssamfundet på tværs af de forskellige søtyper. I disse søer vil det ikke være muligt at vurdere ændringer i den enkelte sø.

## Tid

Prøveudtagningen foretages én gang pr. år i perioden fra 1. - 15. oktober, et tidspunkt, hvor hovedparten af bunddyrene kan bestemmes. I dybe søer med permanent springlag er det vigtigt, at prøverne tages inden springlaget brydes – dette kan være før 1. oktober. I ekstensiv-1 søerne foretages prøvetagningen én gang i perioden 2004-2009. Prøvetagningen foretages samme år som der foretages fiskeundersøgelse.

## Sted

Intensiv søer

I den enkelte sø udtages prøver på 12 tilfældigt udvalgte stationer. Stationerne placeres i profundalzonen inden for det søareal og det dybdeinterval, som svarer til intervallet mellem 70 % og 90 % grænserne på hypsografen, regnet fra land mod største dybde (se bilag 7.1.1). Stationerne placeres tilfældigt fordelt inden for prøvetagningsområdet.

Ekstensiv-1 søer

I den enkelte sø udtages prøver på 8 tilfældigt udvalgte stationer. Stationerne placeres i profundalzonen inden for det areal og de dybder, som svarer til intervallet mellem 70 % og 90 % grænserne på hypsografen, regnet fra land mod største dybde (se bilag 7.1.1).

## Prøvetagningsudstyr

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Til prøveudtagningen anvendes en kajak-bundhenter med minimum 50 cm lange 52 mm (ø) kajakrør. Herudover anvendes sprøjteflasker og plastbeholdere (0,5 – 1,0 l) til opbevaring og transport af prøverne, plastictragt med stor munding og GPS’er til registrering af prøvetagningsstationer.

## Prøvetagning

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Forud for prøvetagningen udlægges et gridnet over prøvetagningsområdet. Gridnettet skal indeholde mindst 5 gange så mange gridceller som antal prøvetagningsstationer, dvs. 60 gridceller i en intensiv sø eller 40 gridceller i en ekstensiv-1 sø. Blandt gridcellerne i den enkelte sø udvælges tilfældigt hhv. 12 og 8 gridceller (stationer) i intensiv og ekstensiv-1 søen. På baggrund af et søkort med prøvetagningsområdet indtegnet udtages med en kajakhenter mindst én minimum 10 cm lang sedimentkerne på hver af 12 (intensiv søer) eller 8 (ekstensiv søer) tilfældigt udvalgte stationer (førnævnte gridceller). På hver station (ca. centrum af gridcellen) noteres vanddybden, og der gemmes en UTM koordinat. I forbindelse med prøveudtagningen er det meget vigtigt at kajakrøret står fuldstændig lodret på bunden – det må ikke vælte. Specielt i meget blødt sediment skal man være opmærksom herpå. Har man mistanke om prøvetageren har været ”væltet” på bunden skal prøven tages om. På sandet og hård bund er det en fordel at anvende en Kajakprøvetager på stang.

## Behandling af prøver i felten

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Prøverne behandles enkeltvis og følgende observationer indføres i feltskema (bilag 9.5.1).

Det noteres om der vokser undervandsvegetation på stationen (+/- vegetation).

Der gives en visuel bedømmelse af sedimentet i kajakrøret (lys grå /  mørk grå / brun / sort / lagdelt / +/- ikke nedbrudt plantemateriale).

Prøven overføres fra kajakrøret til en prøvebeholder – i den forbindelse gives en karakteristik af sedimenttypen gytje, tørv, silt/ler (< 0,06 mm), finsand (0,06 – 0,6 mm) eller grovsand (> 0,6 mm). Er det ikke muligt at beskrive sedimenttypen i felten gøres det i forbindelse med behandlingen i laboratoriet.

## Behandling af prøver i laboratoriet

Prøven hældes op i en stor 212 m sigte – der sigtes grundigt med rigeligt vand, således at lerpartikler og den fine organiske del af sedimentet forsvinder - eventuelle grus- og planterester fjernes (dette forudsætter, at man er sikker på, at alle dyr er skyllet af den/det) - bunddyrene tages med pincet eller skylles med 96 % ethanol, sammen med det resterende sediment, fra sigten over i prøvebeholderen (kun hvis dyrene ikke tælles i samme omgang) - prøven konserveres i 96 % ethanol til en slutkoncentration på mindst 70 %. Alle prøver opbevares som enkeltprøver.

### Prøveoparbejdning

Optællingsniveau: Den enkelte prøve overføres til en dissektionsbakke og fordeles jævnt i denne – det kan være en fordel først at anvende en hvid bakke og efterfølgende en sort bakke. Dyrene sorteres fra  og bestemmes og tælles jf. bilag 9.6.1 (calanoide og cyclopoide copepoder bestemmes og tælles ikke). De fleste grupper bestemmes til arts- eller slægtsniveau (se bilag 9.6.1). Bestemmelsen sker ved anvendelse af lup og stereolup (hvis nødvendigt anvendes op til 10 forstørrelse). Til bestemmelse anbefales Dall & Lindegaard (1995), Nilsson (1996) og identifikationsnøgler fra Freshwater Biological Association (referencer i Dall & Lindegaard, 1995).

Biomassebestemmelse: På den enkelte prøve foretages en tørvægtsbestemmelse af total biomassen på følgende grupper: Oligochaeta, Crustacea, Gastropoda, Bivalvia, Insecta excl. Chironomidae, Chironomidae excl. Chironomus spp., Chironomus spp.(dog skal der skelnes mellem plumosus typen og anthracinus typen), Øvrige.

Større enkeltindivider inden for ovenstående grupper som vil udgøre mere end ca. 50% af den samlede biomasse vejes særskilt på bestemmelsesniveau.

Tørvægten bestemmes ved vejning efter tørring i varmeskab ved 60°C til konstant vægt, dvs. normalt 12-24 timer. Tørvægten bestemmes ved hjælp af analysevægt med en nøjagtighed på 0,1 mg. Er der meget små biomasser for nogle taxa, hvilket betyder, at de ikke kan vejes, ansættes biomassen til 0,1 mg.

Vejeprocedurer: Vægten kalibreres før hver vejning. Ved vejningen anvendes digler eller alubakker, der før vejningen er rengjorte og tørret i varme skab v. 60 °C i 60 minutter og afkølet inden brug.  Digler/alubakker forvejes og nummereres. Dyrene placeres i digler/alubakker og stilles i varmeskabet ved 60C i 12-24 timer. Digler/alubakker tages ud og placeres straks i en eksikator. De afkøler til stuetemperatur i eksikator i mimimum 1 time inden tørvejning. Ved håndtering af digler/alubakker skal anvendes tang eller handsker.

## Databehandling

Intensiv og ekstensiv-1 søer

På baggrund af enkeltprøverne udarbejdes en total artsliste med antal individer af den enkelte art pr. prøve.

Der gives herefter en kvantitativ beskrivelse af bunddyrene i profundalzonen. Det vil sige, at der opgives individtætheder som: antal pr. m2 bund  95 % konfidensgrænser, udregnet på baggrund af de 12 (intensiv søer) eller 8 (ekstensiv-1 søer) enkeltprøver. Desuden opgives tørvægtsbiomasser opgjort på grupper pr. m2 bund  95 % konfidensgrænser, udregnet på baggrund af de 12 (intensiv søer) eller 8 (ekstensiv-1 søer) enkeltprøver. Da prøverne formentlig er klumpet fordelt kan det være nødvendigt at logaritme transformere data. Aht. nul-prøver vælges det at omskrive data med X+1 for antalsberegninger og X+0,01 (lavest betydende ciffer) for biomasse.

## Kvalitetskontrol

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af bunddyr, følger denne tekniske anvisning og deltager i de, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer.

## Referencer

Dall. P. C. & C. Lindegaard (Edt.) (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forurening i søer og vandløb. Fersvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. 240 p.

Nilsson, A. (Edt) (1996): Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Vol. I. 274 p.

Nilsson, A. (Edt) (1997): Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Vol. II. 440 p.

# Fisk

Metoden består af en undersøgelse der foretages hvert 6. år, vha. biologiske oversigtsgarn (modificeret NY-NORDISK-norm) placeret efter tilfældige principper i søen. Desuden elektrofiskes på et antal brednære strækninger. Formålet med metoden er at give en beskrivelse af fiskesammensætningen, såvel størrelses- som artsmæssigt, samt sikre at bestandsændringer registreres. Overgangen til en ny garntype i forhold til de tidligere undersøgelser (NOVA 2003), skal give et mere korrekt billede af fiskesammensætningen samt forbedre sammenligningsgrundlaget med undersøgelser udført i de andre nordiske lande.

## Tid og sted

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Undersøgelsen skal foretages i perioden 15. august til 15. september hvert 6. år. Det anbefales, at garnene står i 14-16 timer, dvs. at garnene sættes mellem kl. 16 og 18 og tages op den efterfølgende morgen mellem kl. 6 og 8.

Der anvendes tre typer af  garnplaceringer: i søoverfladen, ved bunden, og i søer med vanddybder over 10 m også placeringer mellem overflade og bund. Garnene placeres tilfældigt i søens forskellige dybdezoner, 0-3, >3-6, >6-12 m osv. Er maksimumdybden under 3 m betragtes hele søen som én dybdezone.

Ved dybder ud til 6 meter sættes alle garn ved bunden (bentisk), dvs. der anvendes udelukkende synkende garn. I dybdezoner over 6 meter sættes halvdelen af garnene som synkende (dvs, ved bunden) og den anden halvdel som flydende (dvs. i overfladen).

I søer med vanddybder over 10 meter suppleres garnene ved bunden og i overfladen med garn, der placeres på søens dybdeste sted mellem søens bund og overflade. Disse garn sættes med fast interval ned gennem hele vandsøjlen.

## Prøvetagningsudstyr

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Til fiskeriet anvendes synkende og flydende gællenet af typen modificeret NY-NORDISK-norm.

Modificeret NY-NORDISK-norm garn består af 14 maskestørrelser fra 5 mm til 85 mm, hvor hver maskesektion er 2,5 m lang og 1,5 m dyb (i meget lavvandede søer må det overskydende net ligge på vandoverfladen). Sektionerne i det enkelte net placeres i følgende rækkefølge: 85, 68, 43, 19.5, 6.25, 10, 55, 8, 12.5, 24, 15.5, 5, 35, 29 mm. Den totale længde af et net er 35 m. For en nærmere beskrivelse af garnene se bilag 10.2.

Til elektrofiskeri anvendes en pulserende jævnstrømsgenerator med en effekt på 1000 W eller mere og en ketsjer med en maskestørrelse på ca. 4 mm.

I brakvandssøer erstattes elektrofiskeriet med specialruser, som sættes med samme antal som antal elektrofiskede strækninger ved de givne søstørrelser. Specialruserne er dobbelt kasteruser med 8 m rad (mellemstykke), og 3 kalve (tragte). Diameter i den største ring er 0,55 m (monteret med odderrist, 82 mm), diameter i den mindste ring er 0,3 m. Maskestørrelse (halvmasker) er 8 mm i raden og hhv. 8, 8, og 5 mm i kalvene (mindste maskestørrelse længst væk fra raden).

## Prøvetagning

### Garn ved overflade og bund

Intensiv søer

Antallet og typen af net, der skal sættes, afhænger af søens størrelse og maksimumsdybden jf. tabel 10.1. Hver sø inddeles i indtil 5 dybdezoner. Antal net, der udsættes i de enkelte dybdezoner, er givet i tabel 10.2.

Ekstensiv-1 søer

Antallet og typen af net, der skal sættes, afhænger af søens størrelse og maksimumsdybden jf. tabel 10.3. Hver sø inddeles i dybdezoner, og i de enkelte dybdezoner anvendes det antal garn der er givet i tabel 10.4.

Intensiv og ekstensiv-1 søer

I dybdezoner op til 6 m sættes alle garn ved bunden (synkende). I dybdeintervaller >6 m fordeles garnene ligeligt mellem en placering ved bund (synkende) og overflade (flydende) (se tabel 10.2 og 10.4).

For at opnå et bedre estimat af den totale fisketæthed i søer med ekstrem morfometri (volumet afviger med > 50 % i forhold til volumet i den foregående dybdezone) skal volumet i hver dybdezone beregnes og antal net i hver dybdezone skal fordeles i forhold til volumet i den enkelte dybdezone. Hvis arealet af den største dybdezone er for lille til at sætte net uafhængigt af hinanden tages denne dybdezone med som en del af den foregående dybdezone.

I den enkelte dybdezone sættes garnene tilfældigt i hele søen. Lokaliteten for det enkelte garn er på forhånd udvalgt i form af en tilfældig valgt UTM-koordinat. Placeringen af garnene kan også vælges ved at udlægge et gridnet (3-5 gange så mange gridceller som antal garn) over søen og herefter tilfældigt udvælge et antal gridceller svarende til antal garn. Det enkelte garn sættes på en lige linje og i en tilfældig vinkel til kystlinjen. Garnet nummereres og tildeles en UTM-koordinat (midt på garnet) samt en kompasretning (i grader) som beskriver garnets vinkel.

Hver nat fiskes der således, at alle dybdezoner er repræsenteret.

Hvert garn behandles som en selvstændig prøvetagning, og garnene må ikke sættes i forlængelse af hinanden. Der skal være mindst 35 meter mellem de enkelte garn.

Ved efterfølgende befiskninger i samme sø placeres garnene samme steder som ved den tidligere befiskning.

Særaftaler

I store, meget dybe søer kan undersøgelsernes omfang reduceres efter nærmere aftale med fagdatacentret. Det skal sikres at både faglighed og økonomi er fornuftig.

| Tabel 10.1 Intensiv søer. Antal garn der skal sættes afhængig af søstørrelse og maksimumsdybde. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Areal, ha |  |  |  |  |  |
| Dybde, m | -20 | 21-50 | 51-100 | 101-250 | 251-1000 | >1000 |
| 0-3 | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| >3-6 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 |
| >6-12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 |
| >12-20 | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 |
| >20-40 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |

| Tabel 10.2 Intensiv søer. Fordeling af synkende (bentiske) og flydende garn i forskellige dybdezoner ved varierende areal og maksimumsdybde. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksimum dybde, m |  |  |  |  |
| Areal, ha | Dybdezone, m | -3 | >3-6 | >6-12 | >12-20 | >20 |
| <20 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 12 12 | 6 6 12 | 6 6 2/2* 16 | 4 4 2/2* 2/2* 16 | 4 4 2/2* 1/1* 1/1* 16 |
| 20-50 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 12 12 | 8 8 16 | 6 6 2/2* 16 | 6 6 3/3* 3/3* 24 | 6 6 2/2* 2/2* 2/2* 24 |
| 51-100 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 16 16 | 12 12 24 | 8 8 4/4* 24 | 8 8 4/4* 4/4* 24 | 7 7 3/3* 3/3* 3/3* 32 |
| 101-250 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 16 16 | 12 12 24 | 8 8 4/4* 24 | 8 8 4/4* 4/4* 32 | 8 8 4/4* 4/4* 4/4* 40 |
| 251-1000 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 24 24 | 12 12 24 | 10 10 6/6* 32 | 10 10 5/5* 5/5* 40 | 10 10 5/5* 5/5* 4/4* 48 |
| >1000 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 24 24 | 16 16 32 | 10 10 6/6* 32 | 10 10 5/5* 5/5* 40 | 12 12 6/6* 5/5* 5/5* 56 |
| *: synkende/flydende garn |  |  |  |  |  |  |

| Tabel 10.3 Ekstensiv-1 søer. Antal garn der skal sættes afhængig af søstørrelse og maksimumsdybde. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Areal, ha |  |  |  |  |  |
| Dybde, m | <20 | 21-50 | 51-100 | 101-250 | 251-1000 | >1000 |
| 0-3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| >3-6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| >6-12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| >12-20 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| >20-40 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |

| Tabel 10.4 Ekstensiv-1 søer. Fordeling af synkende (bentiske) og flydende garn i forskellige dybdezoner ved varierende areal og maksimumsdybde. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksimumsdybde, m |  |  |  |  |
| Areal, ha | Dybdezone, m | -3 | >3-6 | >6-12 | >12-20 | >20 |
| <20 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 6 6 | 3 3 6 | 3 3 1/1* 8 | 2 2 1/1* 1/1* 8 | 2 2 1/1* 1/1* 0/0* 8 |
| 20-50 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 6 6 | 4 4 8 | 3 3 1/1* 8 | 3 3 2/1* 1/2* 12 | 3 3 1/1* 1/1* 1/1* 12 |
| 51-100 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 8 8 | 6 6 12 | 4 4 2/2* 12 | 4 4 1/1* 1/1* 12 | 3 3 2/2* 2/2* 1/1* 16 |
| 101-250 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 8 8 | 6 6 12 | 4 4 2/2* 12 | 4 4 2/2* 2/2* 16 | 4 4 2/2* 2/2* 2/2* 20 |
| 251-1000 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 12 12 | 6 6 12 | 5 5 3/3* 16 | 5 5 3/2* 2/3* 20 | 5 5 3/2* 2/3* 2/2* 24 |
| >1000 | -3 >3-6 >6-12 >12-20 >20 Tot # garn | 12 12 | 8 8 16 | 5 5 3/3* 16 | 5 5 3/2* 2/3* 20 | 6 6 3/3* 3/2* 2/3* 28 |
| *: synkende/flydende garn |  |  |  |  |  |  |

### Garn mellem overflade og bund (kun i søer > 10 m’s dybde)

Intensiv og ekstensiv-1 søer

I søer med en maksimumsdybde >10 m suppleres garn ved overflade og bund med garn ned gennem vandsøjlen. Garnene placeres på det dybeste sted i søen, hvor der fiskes ned gennem hele vandsøjlen. Det vil sige, at antallet af garn afhænger af vanddybden. Dybderne, hvori garnene placeres, er bestemt af søens maksimumsdybde samt af, hvorvidt søen hører under det intensive program eller ekstensiv-1 programmet (se tabel 10.5).

Det tilstræbes, at alle garnene sættes samme nat. Er dette ikke muligt, sættes det/de øverste garn først, de efterfølgende nætter flyttes de længere ned.

| Elektrofiskeri, rusefiskeri (kun i brakvandssøer) Tabel 10.5 I søer med en maksimumsdybde >10 m fiskes også med garn på søens dybdeste sted (én station). Garnene sættes ned gennem vandsøjlen efter følgende retningslinjer. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Intensiv søer | Ekstensiv-1 søer |
| Maksimumsdybde 10-20 m | 0; 1,5; 3,0; 4,5; 6; 7,5; 9; osv. | 0; 3; 6; 9; 12; 15; osv. |
| Maksimumsdybde > 20 m | 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; osv. | 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; osv. |

Intensiv og ekstensiv-1 søer

Elektrofiskeri foretages på 2-6 tilfældigt valgte strækninger á 300 og 150 m i hhv. intensiv søer og ekstensiv-1 søer. Antal strækninger afhænger af søstørrelsen jvf. tabel 10.6. Til elektrofiskeri bruges en pulserende jævnstrømsgenerator med en effekt på 1000 W eller mere. I brakvandssøer erstattes elektrofiskeriet med ruser, som sættes med samme antal som antal elektrofiskede strækninger ved de givne søstørrelser (ruser er ikke aktuelle i det intensive program da der ikke indgår brakvandssøer heri). Ruserne sættes vinkelret på bredden umiddelbart udenfor rørskoven. Findes der ikke en rørskov placeres ruserne tæt på bredden, men således hele rusen er dækket af vand. Den enkelte ruse eller elektrofiskede strækning registreres med et sæt UTM koordinater. For sætning og røgtning af ruser se bilag 10.2.

| Behandling af prøver i felten Tabel 10.6 Antal strækninger, hvorpå der skal foretages elektrofiskeri, samt antal ruser, der skal sættes i brakvandssøer ved forskellig søstørrelse. I intensiv søer og ekstensiv-1 søer er de elektrofiskede strækninger hhv. 300 og 150 m lange. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <6 ha | 6 - 10 ha | >10 - 20 ha | >20 - 50 ha | >50 ha |
| # stækninger | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # ruser | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Intensiv og ekstensiv-1 søer

For fangsten i de enkelte garn registreres følgende:

- Sønavn, vandtemperatur, vindstyrke og –retning, garntype, garnnr., UTM-koordinat, UTM-zone, datum, maksimums- og minimumsdybde.

- For hver art måles længden fra snudespids til halekløft (forklængde) til nærmeste lavere halve cm og registreres på et måleskema. Fangsten opgøres pr. net eksklusiv maskerne 68 og 85 mm. Forslag til måleskema er vist i bilag 10.4, fiskeskema-1. Arter, som ikke kan bestemmes i felten, hjemtages og bestemmes i laboratoriet.

- Fangsten i 68 og 85 mm maskerne opgøres samlet (nødvendigt af hensyn til sammenligning med de øvrige nordiske lande).

- Hver art deles i fisk <10 cm og 10 cm. Og for hver art bestemmes vægten af de to grupper pr. net. For gruppen over 10 cm hhv. inklusiv og eksklusiv 68 mm og 85 mm maskerne.

Fangsten taget vha. elektrofiskeri eller i ruser behandles tilsvarende garnfangsterne, dvs. længden måles fra snudespids til halekløft (forklængde) til nærmeste lavere halve cm og registreres på et måleskema. Hver art deles i fisk <10 cm og 10 cm, og vægten bestemmes af de to grupper. Fiskene indgår i puljen af fisk til bestemmelse af længde/vægt relationer.

For fangsten i søen som helhed registreres følgende:

- For hver art måles sammenhørende værdier af længde og vægt. Der måles længde til nærmeste mm og vægt i g med en nøjagtighed på 0,1 g. For fisk større end ca. 10 cm anvendes en nøjagtighed på 1 g. Hvis fangsten er stor nok, måles og vejes der 50-100 fisk af hver art. Alle størrelser af fisk skal repræsenteres. Brug friskfangede og ikke beskadigede fisk. Se bilag 10.4, fiskeskema-2.

## Behandling af prøver i laboratoriet

Arter, som ikke kunne bestemmes i felten, bestemmes vha. speciallitteratur i laboratoriet.

## Databehandling

I forbindelse med fiskeundersøgelsen registreres nummerering af det enkelte gællenet, de tilhørende UTM-koordinater og geografisk placering af hvert gællenet markeres på det tilhørende søkort.

For fangsten kræves følgende registreringer/beregninger:

- En artsliste over de fangede fisk.

- Længdefordeling pr. art på alle fisk til nærmeste lavere halve cm.

- Fangst pr. net (CPUE, inklusiv flydegarnene men eksklusiv de pelagiske net) hhv. eksklusiv og inklusiv maskerne 68 mm og 85 mm registreres som total antal individer og total vægt pr. net  95 % konfidensintervaller.

- Antal individer og vægt pr. art hhv.  og <10 cm hhv. eksklusiv og inklusiv 68 mm og 85 mm maskerne.

- For de enkelte dybdeintervaller registreres også fangst pr. net pr. art (CPUEdbd) hhv. eksklusiv og inklusiv maskerne 68 mm og 85 mm, som total antal individer og total vægt pr. garn.

- Længde og vægt frekvens fordelinger for de dominerende arter.

- Fangsten i de pelagiske net registreres for det enkelte net hhv. eksklusiv og inklusiv maskerne 68 mm og 85 mm, og anvendes til at give en dybdeprofil af fiskenes fordeling i vandsøjlen.

## Kvalitetskontrol

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af fiskene, følger denne tekniske anvisning og i forbindelse med databehandlingen udfylder de medfølgende skemaer. Desuden forudsættes det at de deltager i de, af fagdatacentret, eventuelt arrangerede interkalibreringer.

# Fugle

Intensiv søer

Rapporten ”Overvågning af effekten af retablerede vådområder – Teknisk anvisning fra DMU, nr. 19, 2. udgave” danner baggrund for denne anvisning.

Metoden består af en årlig overvågning af vandfugle (fx. spurve og sangere i rørskoven medtages ikke i undersøgelsen) på søen, dvs. den åbne vandflade og rørskoven, defineret på det anvendte søkort. Formålet med undersøgelsen er at sikre en reproducerbar undersøgelse af fuglebestanden, så ændringer i de ynglende og rastende fugles antal kan registreres på artsniveau.

Optællingen foretages kun i intensiv søer.

## Tid og sted

Tidspunktet for undersøgelsen afhænger af, om der skal overvåges ynglende eller rastende fugle.

### Ynglende fugle

Af hensyn til tidligt og sent ynglende fugle skal der observeres to gange. Observationerne foretages tidligt om morgenen (kl. 5.00-10.00) tidlig i maj (grågæs og svømmeænder) og medio juni (lappedykkere og dykænder, se tabel 11.1).

### Rastende fugle

Rastende fugle observeres tre gange. Observationerne skal foretages tidligt om morgenen (kl. 6.00-10.00) ved solopgang og de efterfølgende to timer én gang i perioden 1-10. april, én gang i september og én gang i perioden 20-30. oktober (tabel 11.1). Denne dækning er ekstensiv, men den tidsmæssige spredning dækker artsgrupper med forskellige trækmønstre og tidspunkter. Grundet risiko for frost og sne i vintermånederne og dermed store variationer i fugleforekomster er disse måneder ikke prioriteret.

| Observationerne foretages, så hele søens areal dækkes, dvs. den åbne vandflade og rørskoven skal dækkes, men ikke tilknyttede vådområder eller engområder. Søen inddeles i delområder, fx åbent vand og rørskov, eller den inddeles i mindre områder, som kan overvåges fra givne observationspunkter (se fx bilag 11.1). Tabel 11.1 Observationstidspunkter for overvågningen af ynglende og rastende fugle. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tidspunkt på dagen | Tidspunkt på året |
| Tidlige ynglefugle Sene ynglefugle | Tidlig morgen* i stille tørt vejr | tidlig maj medio juni |
| Rastende fugle | Tidlig morgen# i stille tørt vejr | april, september, oktober |
| *: kl. 5.00 – 10.00, #: kl. 6.00 – 10.00 |  |  |

Der udpeges permanente observationspunkter, hvorfra der er godt overblik over delområderne/hele søen. Generelt er det meget individuelt, hvorledes punkterne skal udpeges, da det helt afhænger af det omgivende terræn. Findes der højdedrag i umiddelbar nærhed af søen, hvorfra der er godt udsyn til det valgte område, vælges et sådant højdedrag som observationspunkt. Er der fx. skov helt ned til søbredden, må man nødvendigvis lægge sit observationspunkt på bredden. Fra observationspunkterne kan der på visse tidspunkter være modlys, og man skal derfor planlægge sine tællinger, så dette undgås.

## Observationsudstyr

Der anvendes kikkert, teleskop og evt. håndkliktæller. Teleskop anvendes primært til artsbestemmelsen og til tællinger på større afstand, mens der anvendes almindelig kikkert til tællinger på mindre afstand. Kikkert kan også anvendes til tællinger på større afstand, blot man forinden er sikker på artssammensætningen. Håndkliktæller kan med fordel anvendes ved tælling af større fugleflokke.

## Registrering i felten

### Ynglefugle

Til registreringen regnes med et tidsforbrug på 1-3 timer pr. km2.

Fra de faste observationspunkter gøres følgende: Ynglefuglene tælles generelt som par. Der foretages en totaltælling af ynglefuglene på vandfladen og i/uden for rørskoven. Tællingen foretages på artsniveau. Ved registrering af ynglefugle i/ved rørskoven skelnes mellem sikre fund og sandsynlige fund. Sikre fund er hvis: 1. der observeres afledningsadfærd hos voksne fugle, 2. der er voksne fugle ved eller på rede samt 3. ved observation af dununger. Sandsynlige fund er observationer af 1. territoriehævdende fugle, 2. parringsadfærd, 3. redebygning og eller 4. enlige andrikker. Data registreres i feltskema (skema 1, bilag 11.2). Ved hvert besøg indtegnes territoriale fugles position på et søkort (ca. 1:5000), og det anføres med en signatur, om der er tale om et sikkert eller sandsynligt ynglefund. I den tilhørende protokol anføres besøgstidspunkt, tidsforbrug, vejrforhold og eventuelle forstyrrelser der påvirkede registreringen.

### Rastende fugle

Til registreringen regnes med et tidsforbrug på ½ - 1 time pr. km2.

Fra de faste observationspunkter gøres følgende: Der foretages en totaltælling af alle fugle. På grund af vandfugles størrelse og deres ofte flokvise adfærd kan man få en rimelig vurdering af deres totale antal i et område. Ved store flokke anvendes en håndkliktæller, og der kan tælles i intervaller – fx 5, 10, 15 osv. eller 10, 20 30 osv. Data indføres i et feltskema (skema 1, bilag 11.2). I den tilhørende protokol anføres besøgstidspunkt, tidsforbrug, vejrforhold og eventuelle forstyrrelser. For hver art anføres, om fuglene overvejende var aktive med fødesøgning eller primært hvilede, hvilket er vigtigt i forbindelse med en vurdering af områdets funktion for fuglene.

I store søer hvor der ikke kan observeres fra den ene bred til den anden, kræver det store ressourcer at observere på hele søfladen. I dette tilfælde observeres kun i den brednære del (ca. 200 m ud fra bredden/rørskoven).

Særaftaler

I meget store søer kan undersøgelsernes omfang reduceres efter nærmere aftale med fagdatacentret. Fx kan der i samråd med fagdatacentret udvælges et antal repræsentative delområder. På baggrund af data fra disse områder estimeres det totale antal fugle i søens brednære område. Det skal sikres at både faglighed og økonomi er fornuftig.

Hvert 3. år vil Fagdatacenter for Biodiversitet stå for en frivillig optælling af rastende fugle i januar på bl.a. de intensive NOVANA søer (fugle på Arresø optælles fra luften). Fagdatacenter for Ferskvand vil supplere med disse data.

## Behandling af data

### Ynglefugle

Antal sikre og sandsynlige ynglepar sammentælles. Ved usikkerhed angives største (sikre + sandsynlige fund) og mindste estimat (sikre fund) for antallet. I et samleskema, skema 2a i bilag 11.2, angives for hver art det vurderede antal ynglepar pr. delområde og for søen som helhed (skema 2b). Der udarbejdes et sæt kort, der viser positionen (af territorier) for hver art (flere arter på samme kort).

### Rastende fugle

I et samleskema (skema 2b i bilag 11.2) resumeres registreringerne for hver art pr. delområde og for søen som helhed ved angivelse af det højeste og laveste antal samt det gennemsnitlige antal pr. besøg for hvert halvår.

## Kvalitetskontrol

Det forudsættes, at laboratorier/institutioner, der udfører kvalitative og kvantitative opgørelser af fugle, følger denne tekniske anvisning og i forbindelse med databehandlingen anvender og udfylder de vedlagte skemaer. Desuden skal de deltage i de, af fagdatacentret, arrangerede interkalibreringer.

# Tungmetaller og miljøfremmede stoffer (endnu ikke afklaret, stoflister ikke klar)

Intensive søer og ekstensiv-3 søer

Denne aktivitet vil blive iværksat i sidste halvdel af programperioden dvs. 2007-2009 som en engangsforeteelse. Nærmere beskrivelse vil blive udarbejdet af Fagdatacentret og styringsgruppen inden for de budgetmæssige rammer, som er fastlagt i de økonomiske forudsætninger. Den samlede resource til aktiviteten er kr. 1,2 mill.

Prøvetagningsudstyr

Behandling af prøver i felten (differentieret program?)

Behandling af prøver i laboratoriet

(Databehandling/kvalitetskontrol)

(Afrapportering)

# Padder

Undersøgelsesprogrammet har til formål at beskrive forekomst af padder i udvalgte vandhuller, at kvantificere de brune frøer og give en semikvantitativ opgørelse af de øvrige padder med undtagelse af løgfrø, der registreres som værende tilstede eller ikke til stede, samt at supplere artsovervågningen af udvalgte paddearter under Fagdatacenter for Biodiversitet. Klokkefrø registreres ikke da data skaffes via artsovervågningsprogrammet. Undersøgelsen udføres kun i ekstensiv-3 søerne (vandhuller mellem 0,01 og 0,1 ha).

Paddeundersøgelsen kræver specialviden, derfor forudsættes det at personerne, som udfører undersøgelserne har indgående kendskab til padder og deres biologi.

## Tid

Undersøgelsen foretages samme år som de øvrige parametre i ekstensiv-3 søerne måles, dvs. hvert 6. år. Padderne undersøges specifikt i det enkelte vandhul ved ca. 3 besøg i perioden april-juli. Nedenfor er givet undersøgelsestidspunkter for de enkelte arter/artsgrupper (tabel 13.1). Pga. klimatiske forskelle mellem landsdelene er der dog forskel på hvornår den enkelte art starter yngleaktiviterne i de øst- og vestvendte dele af landet.  Generelt er der 2-3 ugers tidsforskel mellem de sydøstlige amter (tidlige) og de nordvestlige amter (sene). Med mindre andet er anført betyder det at undersøgelserne i de sydøstlige og nordvestlige amter skal udføres hhv. tidligt og sent indenfor de anbefalede perioder.

I det enkelte amt skal man rådføre sig med en padde-ekspert, som har lokal-kendskab af hensyn til at få bedst mulig rådgivning om arternes forventede levesteder samt yngletidspunkter.

| Tabel 13.1 Oversigt over arter, registreringstidspunkt på hhv. året og dagen samt registreringsmetodik. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Måned | Tid på dagen | Metode |
| Brune frøer | april | dag | ægklumper |
| Skrubtudse | april | dag | kvæk |
| Grønbroget tudse | ult. april - ult. maj | aften/nat | kvæk |
| Strandtudse | ult. april – ult. maj | aften/nat | kvæk |
| Løvfrø | medio maj - primo juni | aften/nat | kvæk |
| Grønne frøer | ult. maj – ult. juni | aften/nat | kvæk |
| Løgfrø | ult. juni | dag | ketsje haletudser |
| Vandsalamander | ult. juni - medio juli | dag (morgen) | ketsje larver |
| Haletudser* | ult. juni - medio juli | dag | ketsje |
| *: gælder alle arter/grupper |  |  |  |

På baggrund af de enkelte paddearters yngleperioder og livscykler kan der opstilles nogle meget generelle prøvetagningstidspunkter, hvor flest mulige arter kan undersøges i forbindelse med samme besøg (tabel 13.2).

I forbindelse med det øvrige tilsyn, dvs. prøvetagning til kemi samt vegetationsundersøgelsen, suppleres paddeundersøgelsen ved at registrere tilstedeværelsen af paddeyngel samt voksne individer. Det kan anbefales at medbringe et digitalkamera således at der kan tages billeder af eventuelle voksne individer. Billederne kan være til stor hjælp for herpetologerne.

Tabel 13.2. Paddeart samt forekomst af kvækkende hanner (k)/voksne individer (v), æg (æ) og haletudser (h) eller salamanderlarver (l). Linjerne viser det generelt anbefalede undersøgelsestidspunkt for den pågældende art. Tidspunktet er vejledende og det er nødvendigt i det enkelte amt at have kontakt til en ekspert som har lokalt kendskab. Yderst til højre er angivet den anvendte undersøgelsesmetodik.

| Art | forkortelse | feb |  |  | mar |  |  | apr |  |  | maj |  |  | jun |  |  | jul |  |  | aug |  |  | sep |  |  | okt |  |  | metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spidssnudet frø | Ra |  |  |  |  |  |  | k | k,æ | æ | æ | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ægklump*, dag |
| Butsnudet frø | Rt |  |  |  |  |  | k | k,æ | æ | æ | æ | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ægklump*, dag |
| Springfrø | Rd |  |  |  | k | k,æ | k,æ | k,æ | æ | æ | h | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ægklump*, dag |
| Løgfrø | Pf |  |  |  |  |  |  | k | k | k,æ | k,æ | k,æ,h | æ,h | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ketsje, dag (+/- tilstede) |
| Løvfrø | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k | k,æ | k,æ | k,æ,h | h | æ,h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvæk, aften-nat |
| Grønne frøer | Re |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k,æ | k,æ | k,æ | k,æ,h | æ,h | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  | kvæk, aften-nat |
| Grønbroget tudse | Bv |  |  |  |  |  |  |  |  | k | k,æ | k,æ,h | k,æ,h | k,æ,h | k,æ,h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  | kvæk, aften-nat |
| Strandtudse | Bc |  |  |  |  |  |  |  |  | k | k,æ | k,æ | k,æ,h | k,æ,h | k,æ,h | k,æ,h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  | kvæk, aften-nat |
| Skrubtudse | Bb |  |  |  |  |  |  | k | k | k,æ | æ,h | h | h | h | h | h | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kvæk, dag |
| Lille vandsalamander | Tv |  |  |  |  |  |  | v | v,æ | v,æ | v,æ, l | v,æ,l | v,æ,l | l,æ | l | l | l | l | l | l |  |  |  |  |  |  |  |  | ketsje, dag |
| Stor vandsalamander | Tc |  |  |  |  |  |  | v | v | v,æ | v,æ | v,æ | v,æ, l | v,æ,l | v,æ,l | v,l | l | l | l | l | l | l | l |  |  |  |  |  | ketsje, dag |
| Bjergsalamander | Ta |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v,æ | v,æ | v,æ,l | v,l | v,l | l | l | l | l | l | l |  |  |  |  |  |  |  | ketsje, dag |

k = kvækker, v = voksne, æ = ægklumper, h = haletudser, l = larver, * antal ægklumper

Vedr. ægklumper: Østlige amter undersøges primo/medio april og vestlige amter undersøges medio-ultimo april

Alle arter/grupper registreres vhja. ketsjning af haletudser ult. juni.

## Sted

Ekstensiv 3 søer

Padderne eftersøges og kvantificeres i alle relevante amter. I tabel 13.3 er vist de enkelte arters foretrukne habitattyper og deres udbredelseområder. I tabel 13.4 er beskrevet arterne som må forventes at forekomme i de enkelte amter.

| Prøvetagningsudstyr Tabel 13.3. Padders ynglehabitat og udbredelse. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art | Ynglehabitat | Udbredelse |
| Spidssnudet frø | Vand- og mosehuller, ofte lysåbne og næringsfattige | hele landet minus Bornholm |
| Butsnudet frø | Vand- og mosehuller, ofte lysåbne og næringsrige | hele landet minus Langeland, Lolland-Falster og Bornholm |
| Springfrø | Vand- og mosehuller nær løvskov, ofte lysåbne | hele landet minus Jylland plus Endelave |
| Strandtudse | Lavvandede, lysåbne, udtørrende vandhuller | hele landet |
| Grønbroget tudse | Lysåbne, i bredzonen vegetationsfattige vandhuller | hele landet minus Jylland plus Samsø (er gået tilbage) |
| Skrubtudse | mange typer vandhuller og søer | hele landet (alm.) |
| Løvfrø | Lysåbne ofte lavvandede vandhuller med rent vand og rig undervands- samt flydebladsvegetation | SØ-lige del af landet |
| Løgfrø | Lysåbne, vegetationsrige ofte dybere (> 1,5m) vandhuller med rent vand | hele landet minus Fyn |
| Grønne frøer | Lysåbne, ofte vegetationsrige og dybe vandhuller | østdanmark og enkelte steder i Jylland |
| Stor vandsalamander | lysåbne, ofte vegetationsrige, rene vandhuller | hele landet |
| Lille vandsalamander | lysåbne, ofte vegetationsrige vandhuller | hele landet |
| Bjergsalamander | små vandhuller nær løvskov | SØ-lige Sønderjylland |

Medbring waders eller skridtstøvler. Til registrering af haletudser og salamanderlarver anvendes polariserende solbriller (gode når der skal kigges efter ægklumper), ketsjer m. dm. inddeling, feltskemaer, lup, termometer, bestemmelseslitteratur.

Kvækkeregistrering: Løvfrø, grønne frøer, grønbroget tudse, strandtudse og skrubtudse registreres vha. deres kvæk, hvorfor der ikke skal anvendes specielt udstyr.

Registrering af æg: Brune frøer - ægklumper markeres for at undgå at man tæller samme ægklump flere gange.

Registrering af haletudser og salamanderlarver: Alle arter eftersøges. Til indsamling af haletudser anvendes en ketsjer med ca. 2 meter langt skaft (teleskopskaft i kraftig materiale) med åbningsdiameter på 25 cm og en maskestørrelse på ca 1 mm. Til opbevaring af haletudser og larver inden kvantificering af hvert ketsjertræk anvendes hvide vandfyldte plastspande.

| Tabel 13.4. Amter med angivelse af forventet forekomst af arter . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art | Spidssnudet frø | Butsnudet frø | Springfrø | Løgfrø | Løvfrø | Grønne frøer | Klokkefrø | Grønbroget tudse | Strandtudse | Skrubtudse | Ll. Vandsalamander | St. Vandsalamander | Bjergsalamander |
| Amt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nordjylland |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x |  |
| Viborg |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |
| Århus | Samsø | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |
|  | resten | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |
| Ringkøbing |  | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |
| Vejle | Endelave |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | resten | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |
| Ribe |  | x | x |  | x | x? | x |  |  | x | x | x | x |  |
| Sdr.jylland |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |
| Fyn |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Frd.borg |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  |
| Kbh. Amt | Saltholm |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |
|  | resten | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |
| Roskilde |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x |  |
| Vestsjælland |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Storstrøm |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Bornholm |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |

## Prøvetagning og registrering i felten

Forud for prøvetagningen i det enkelte vandhul noteres i det tilhørende feltskema (bilag 13.1) amt, dato, vandhulsnr., vandtemperatur (målt i 25 cm’s dybde blandt planter i bredzonen), skydække, vindstyrke, vejrforhold de forudgående tre dage, om det er en god kvækkeaften (hvis der lyttes). Tidspunktet for prøvetagningen/registreringen er artsafhængig og foretages enten i april, maj eller juni. I forbindelse med registreringen i maj eller juni noteres i det tilhørende feltskema %-del vandhulsbred* der er tilgroet med træer og buske med en højde > 1 m, %-del bred med lavere buske (<1 m’s højde), %-del bred med græs, %-del bred der er dyrket, %-del bred med ydre rørsump og %-del bred med indre rørsump, urter og græsser. Desuden noteres om der er græsning ned til vandfladen, om der fodres ænder i vandhullet og om der formodes at være fisk i vandhullet. Til bestemmelse af padderne anvendes Fog et al. (1997).

April

(denne del kan udføres i forbindelse med en besigtigelse afvandhullet, herunder vurdering af til- og afløbsforhold samt oplandets udnyttelse – dette forudsætter at medarbejderen har ”paddeerfaring”)

Brune frøer

- Spidsnudet frø: ægklumperne ligger som hovedregel på vanddybder >10 cm, klumperne er relativt faste og de første dage næsten glasklare. Klumperne tælles og registreres som antal klumper, eller som areal af ægmasse i m2 (hvis klumperne er flydt sammen til ægmasser), tykkelsen af  ægmasserne måles midt i massen (stik armen ned og mærk undersiden og mål, +/- 5 cm), og ægmassernes udviklingsstadie (nucleus i æg (A), larver i æg (B), larver forladt æg (C), flere stadier (D)) vurderes. Antal klumper svarer til antal voksne hunner.

- Butsnudet frø: Ægklumperne ligger oftest på vanddybder <10 cm, de er udflydende og uklare eller mælkede. Klumperne tælles og registreres som antal klumper, eller som areal i m2 (hvis klumperne er flydt sammen til ægmasser),tykkelsen af ægmasserne måles midt i massen (+/- 5 cm), og ægmassernes udviklingsstadie (nucleus i æg (A), larver i æg (B), larver forladt æg (C), flere stadier (D)) vurderes. Antal klumper svarer til antal voksne hunner.

- Springfrø (evt. ult. marts): Ægklumperne har en fast konsistens og lægges som hovedregel enkeltvis omkring en stængel, gren eller lignende et stykke under vandoverfladen. Senere flyder store dele af ægklumpen op til overfladen, begros af alger og breder sig ud.  Klumperne tælles enkeltvis. Antal klumper svarer til antal voksne hunner.

- Er man i tvivl om ægklumpernes oprindelse benævnes de Rana sp.

Skrubtudse

Der anvendes lytning hvor tudserne registreres ved at høre hannerne kvække i yngletiden. Der lyttes i dag eller aftentimerne på en stille dag. Der kan ikke lyttes på lang afstand da lyden er relativ svag (kan maksimalt høres 150 m væk). Skrubtudsen opgøres semikvantitativt med følgende intervaller: 1-5, 6-15 og >15 individer. Af ressourcemæssige grunde er det en god idé at lytte samme dag som der skal tælles ægklumper fra de brune frøer, undtaget Springfrø.

Maj

Grønbroget tudse og Strandtudse (evt. juni)

- Tudserne registreres ved at høre hannerne kvække i yngletiden. Lyden er meget tydelig og kan høres på stor afstand. De kvækker fra lidt efter solnedgang til ca. midnat. Det skal være en stille lun aften/nat med en vandtemperatur på hhv. mindst 12 oC (Grønbroget tudse) og 9 oC (Strandtudse). Tudserne opgøres semikvantitativt med følgende intervaller: 1-5, 6-15 og >15 individer. Det er kendt at bestandene inden for få år kan vokse eksplosivt for kort tid efter at kollapse.

Maj (medio) - Juni (primo)

Løvfrø

• 	Der anvendes lytning hvor løvfrøen registreres ved at høre hannerne kvække i yngletiden. Der lyttes om aftenen fra lidt efter solnedgang til 1-2 timer efter midnat på en stille lun aften med en vandtemperatur på mindst 14 oC, dvs. det kræver der har været sol og varme mindst én til to dage i forvejen. Frøerne må ikke kunne opdage  observatøren (bevæger man sig meget roligt, uden at trampe, uden lugt og uden lys kan man komme ganske tæt på før de observerer en). Opdager løvfrøerne observatøren stopper de med at kvække og man skal vente ca. 10 minutter før de starter igen. Løvfrøen opgøres semikvantitativt på så tæt hold som muligt. Herfra er det muligt at opgøre antal hanner som 1, 2 eller 3, 4-5, 6-8, ca. 10 eller ca. 15. Er der flere end 15 er det ikke muligt på afstand at skelne lyden af de enkelte individer. Ved et antal på 15-20 høres lyden som et sammenhængende kor, men med enkelte individer der afviger. Ved større antal er der tale om et til flere kor (Bestanden kan være opdelt i "koncert-afdelinger", hver med en dominerende han. Det er således muligt i et vandhul at høre måske 3-4 geografisk afgrænsede kor, der på skift kvækker eller som hver kvækker med forskelligt interval).

Juni (primo)

Grønne frøer

•	Der anvendes lytning hvor de grønne frøer registreres ved at høre hannerne kvække i yngletiden. Der lyttes om aftenen fra solnedgang til ca. 1-2 timer efter midnat på en stille lun aften med en vandtemperatur på mindst 14 oC. Vandhullet skal i dagtimerne være fuldt solbeskinnet. Grønne frøer opgøres ved vandhullet og antal hanner tælles som 1, 2 eller 3, 4-5, 6-8, ca. 10 eller ca. 15. Er der flere end 15 er det ikke muligt at skelne lyden af de enkelte individer. Ved et antal på 15-20 høres lyden som et sammenhængende kor. Grønne frøer kvantificeres som antal hanner pr. vandhul.

Klokkefrø (registreres ikke da alle lokaliteter overvåges i artsovervågningsprogrammet)

Juni (ultimo)

Haletudser af alle arter frøer og tudser og alle salamanderlarver

- Der ketsjes ultimo juni. Hvor i vandhullet der skal ketsjes efter haletudser er artsafhængigt, se tabel 13.5. Der ketsjes 5 - 10 sekunder på 20 stationer - med halvdelen ved bredderne og halvdelen ved og omkring vegetationen på lidt dybere vand (ca. 1 m’s vanddybde). Til bestemmelse af haletudser og larver anvendes Fog et al. (1997). Vær opmærksom på forbytning af arter i illustrationer af munddele. Der foretages en semikvantitativ vurdering af haletudsernes antal efter følgende skala: 0; 1 = <10; 2 = 10-100; 3 = 101-1000; 4 = >1000 samt som %-del af relevante ketsjertræk hvori den enkelte art er registreret. Fangsten i hvert ketsjertræk holdes separat af hensyn til at foretage en kvantificering. Antallet anvendes til at give en vurdering af paddernes ynglesucces det pågældende år.

Uddybende ketsjerteknik:

- Haletudser generelt. Haletudserne fanges med en hurtig jævn bevægelse på ca. 1,5 m/s i de frie vandmasser og omkring vegetation, ca. 1 m/s over bunden (hvor ketsjerhovedet føres i små hoppende bevægelser for at undgå at få for meget bundmateriale med). Hvis haletudserne er blevet for store kan det være nødvendigt med pludselige ketsjerslag i den øverste del af vandsøjlen til lige over vandoverfladen. For ikke at beskadige haletudserne (specielt haletudser af løgfrø) er det vigtigt at føre selve ketsjerposen roligt ud gennem vandet i samme bevægelse. Bemærk at skrubtudses haletudser ofte samles i stimer.

- Haletudser løgfrø. Løgfrø registreres ved at ketsje efter haletudser mens de endnu er små. Registreringen skal foregå på en vindstille dag med solskin. Haletudserne ketsjes på lavere (fra omtrent 30 cm) til dybere vand (et par meter), hvor de svømmer rundt i vandet mellem vegetationen. Lidt større haletudser er meget sky, hvorfor det er nødvendigt at bevæge sig til de stationer hvor ketsjertræk skal foretages med meget rolige bevægelser. Når haletudserne føler sig forstyrret, flygter de ned på bunden hvor de gemmer sig i op til 30 min.  Ketsjeren føres meget roligt ned på bunden, hvorefter den i zig-zag bevægelser gennem de frie vand mellem vandplanter og rundt om disse i et 5-10 sek træk føres gradvist mod overfladen. Hastighed som haletudser generelt. Da haletudserne er meget skrøbelige kvantificeres arten ikke, men angives som tilstede/ikke tilstede.

- Larver af stor og lille vandsalamander. Stor og lille vandsalamander registreres ved at ketsje efter larver om dagen. Der ketsjes efter larver af Stor vandsalamander i overfladen (de bedste steder er områder med dybere vand (gerne omkring 1 meter) og med spredt vegetation eller vegetation der ikke står for tæt - af hensyn til den praktisk mulige gennemførelse af registreringen) og efter Lille vandsalamander ved bunden mellem vandplanterne. Der foretages 10 ketsjertræk på egnede stationer på lokaliteten. For Stor vandsalamander udføres ketsjertræk fra bunden og i zig-zag op gennem vandsøjlen for at fange flygtende dyr der søger fra vandoverfladen mod bunden. For Lille vandsalamander udføres ketsjertræk typisk over bunden og fra bunden og op gennem vandsøjlen, for at fange dyr der er lidt over bunden og som søger ned i denne ved fare. Når man bevæger sig hen til den egnede station skal det foregå med rolige bevægelser - selve ketsjertrækket tager ikke lang tid – ca. 5-10 sek.

- Larver af Bjergsalamander (kun østlige Sdr. Jylland). Bjergsalamander registreres ved at ketsje efter larver om dagen eller tidlig morgen. Der ketsjes efter Bjergsalamander ved bunden (den typiske bund er dækket af nedfaldet løv og andet organisk materiale, og der er ikke gode vækstvilkår for egentlig vegetation).

| Behandling af prøver i felten Art | Lokalitet i vandhullet hvor haletudser og larver skal ketsjes |
| --- | --- |
| Brune frøer | Åbent lavt vand og mellem vandplanter |
| Skrubtudse | På bunden og i vandplanterne, i varmt vejr ofte i stimer på plantevækst eller som en lang tæt ”pølse” i åbent vand. |
| Grønbroget tudse | På den bare bund og mellem vandplanter, når de findes |
| Strandtudse | På den bare bund på lavt vand ved bredderne |
| Løvfrø | Mellem vandplanter |
| Grønne frøer | Nær bunden og mellem planterne, kan være svære at fange (hurtige). |
| Løgfrø | Mellem vandplanter, ofte på lidt dybere vand (>0,5 m). |
| Lille vandsalamander | Nær bunden mellem vandplanter |
| Stor vandsalamander | Ved vandoverfladen på lidt dybere vand (gerne omkring 1 m), hvor der er spredt til halvtæt flydebladsvegetation. |
| Bjergsalamander | Ved bunden |

Ægklumper bestemmes til art eller gruppe. Dvs. er man i tvivl om arten bestemmes de som Rana sp. Ægklumperne optælles som antal eller opgøres som areal af ægmasse i m2 (hvis ægklumperner er flydt sammen til ægmasser). Tykkelsen på  ægmasserne  måles midt i massen (stik en arm ned i ægmassen og mærk undersiden og mål, +/- 5 cm), og ægmassernes udviklingsstadie (nucleus i æg (A), larver i æg (B), larver forladt æg (C), flere stadier (D)) vurderes. Data noteres i feltskema-2 (bilag 13.1).

Kvækkende hanner optælles jvf. afsnit 13.4  og data noteres i feltskema-1 (bilag 13.1).

Haletudser og larver bestemmes til art. Til artsbestemmelse anvendes  Fog et al. (1997). Der foretages en hurtig vurdering af antallet efter skalaen: 0; 1 = <10; 2 = 10-100; 3 = 101-1000; 4 = >1000  samt %-del af relevante ketsjertræk med arten. Data noteres i feltskema-3 (bilag 13.1).

Karakteristik af bred

I forbindelse med prøvetagningen i maj eller juni gives en karakteristik af bevoksningen af vandhulsbred*. Data noteres i feltskema-1 (bilag 13.1).

## Behandling af data

For det enkelte vandhul opstilles en artsliste over de registrerede padder.

Brune frøer

På baggrund af antal fundne ægklumper eller parametre for ægmasser** (feltskema-2) omregnes data til antal hunner af brune frøer pr. vandhul og pr. ha. (noteres i feltskema-1) Antallet opgøres så vidt muligt pr. art.

Andre frøer og tudser

På baggrund af antal kvækkende hanner omregnes til antal hanner pr. ha vandflade (feltskema-1) (inkl. eventuel rørskov).

Haletudser og salamanderlarver

Fra feltskema-3 beregnes hyppighedsfordelingen af antal fangede haletudser og larver artsvis og noteres i feltskema-1. %-del af relevante ketsjertræk med artsspecifik fangst overføres fra feltskema-3 til feltskema-1.

## Kvalitetskontrol

Det forudsættes at personerne som foretager denne undersøgelse har et godt kendskab til padderne og deres biologi, samt at metodikken i denne tekniske anvisning følges. Efter 2004 foretages en foreløbig evaluering af metoden, herunder bl.a. hvor meget information den generelle undersøgelse af samtlige arter i juni måned giver. Efter den første fulde undersøgelse i 2005 foretages en videre kvalitetsmæssig evaluering af metoden.

## Referencer

Fog, K., A. Schmedes og D. Rosenørn de Lasson, 1997.  Nordens padder og krybdyr. Gads forlag. Side 83 til 100. (Vær opmærksom på de ombyttede artsnavne i haletudsenøglen).

Adrados, L.C. og L. Briggs, 2004. Identification key to amphibians of Poland. Miljøstyrelsens DANCEE-program (Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe). 52 sider.

# Sediment

Intensiv søer

Næringsstofindhold mm. undersøges i søernes sediment én gang hvert 6. år.

| Tid og sted Tabel 14.1 Oversigt over sedimentprøvetagning. |  |
| --- | --- |
| Hyppighed | 1 gang hvert 6. år |
| Antal stationer | 3 |

Sedimentprøverne udtages i november i forbindelse med en almindelig prøvetagning, men efter den almindelige prøvetagning er foretaget.

Sedimentprøverne udtages på de tre dyreplankton-stationer (se afsnit 7.1). Dvs. stationerne er placeret inden for de 20% af søens areal og de dybder, som svarer til intervallet mellem 70% og 90% grænserne på hypsografen, regnet fra land mod største dybde (for eksempel se bilag 7.1.1). På hver station udtages 3 sedimentsøjler, dvs. i alt 9 søjler. Stationsplaceringen skal kunne genfindes, så lokale variationer ikke slører udviklingstendenser ved prøvetagningen 6 år senere.

## Prøvetagningsudstyr

Til udtagning af sedimentsøjlerne anvendes en Kajak-bundhenter i snor. I meget lavvandede søer kan søjlerne også tages med en Kajak-bundhenter monteret på fast stang. I dybe søer anvendes blybelastet Kajak-bundhenter eller dykker. Sedimentsøjlerne skal udtages på samme måde fra gang til gang. Desuden skal de udtages således at sedimentoverfladen forstyrres så lidt som muligt, og ikke sammenpresse under prøvetagningen.

Tages prøverne med til laboratoriet skal der anvendes mindst 9 kajak-rør (diameter 52 mm).

Til opsplitning af sedimentsøjlerne, det være i felten eller laboratoriet, anvendes et stempel til at presse søjlen op til kajak-rørets øverste kant, hvor en krave med påmonteret bakke forinden er monteret. De enkelte sedimentskiver (de enkelte dybdeintervaller) fra søjlen skrabes af i bakken inden de overføres til en prøvebeholder.

## Prøvetagning

Båden ankres op, når den ligger stille nedsænkes Kajak-bundhenteren. Kajak-bundhenteren påmonteres lodder afhængig af sediment- og dybdeforholdene. Sedimentsøjlerne udtages, så de er mindst 40-50 cm lange. I nogle søer med hårde sedimentlag af sand eller ler kan det være vanskeligt at opnå så lange sedimentsøjler.

## Behandling af prøver i felten

På hver af de tre stationer udtages mindst tre søjler, dvs. i alt mindst 9 søjler. Søjlerne behandles individuelt og mærkes med stationsnummer. Ved transport fra felten til laboratoriet placeres rørene i et stativ (fx. sodavands- eller ølkasse) således de ikke kan vælte under hjemtransporten. Søjlerne skal være fyldt helt op med vand og lukket med prop under transporten, herved undgås resuspension.

## Behandling af prøver i laboratoriet

Sedimentsøjlerne opsplittes i laboratoriet i følgende dybdeintervaller: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm og 30-50 cm.

Opskæringen foretages ved at sætte en prop i toppen af Kajak-røret, fjerne bundproppen og med et stempel presse sedimentet op til rørets øvre kant. Her kan være en god idé at have udtaget en ekstra søjle fra hver station, hvis opskæringen går galt. Sedimentet fra de samme dybdeintervaller fra de tre søjler på samme station puljes og analyseres som én prøve for de nedennævnte variable. Dvs., at der foretages i alt 18 sedimentanalyser pr. sø. Før analyse omrøres/homogeniseres sedimentprøven grundigt.

### Analyser

Sedimentanalyserne udføres efter metoderne angivet i Dansk Standard (DS). I det følgende er de anvendte metoder derfor kun skitseret.

Tørvægt bestemmes efter DS 204 ved tørring af vådsediment ved 105 oC til konstantvægt (24 timer).

Glødetab bestemmes efter DS 204 ved glødning af tørret sediment ved 550 oC i mindst 2 timer.

Totaljern bestemmes på glødet sediment ved kogning i 10 % HCl og derefter spektrofotometrisk ved bipyridyl-kompleks-dannelse efter DS 219. Totaljern kan også bestemmes ved atomabsorptionsspektrofotometri efter DS 263.

Totalfosfor bestemmes på glødet sediment ved kogning i 10 % HCl og derefter efter DS 292.

| Databehandling Tabel 14.2 Analysemetoder for fysisk-kemiske variable i sediment. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel |  | Anbefalet metode | Detektions-grænser (DL) |  |
| Total fosfor, mg kg-1 TS |  | DS 292 |  |  |
| Total jern, mg kg-1 TS |  | DS 219 |  |  |
| Tørstof, % |  | DS 204 | 0,1 % |  |
| Glødetab, % |  | DS 204 | 0,1 % |  |

Resultaterne fra analyserne udført på sediment fra de tre stationer indføres i et standardskema, se bilag 14.2. Total fosfor og jern indføres som mg pr. kg tørstof. Tørstof og glødetab indføres som % af hhv. vådvægt og tørstof.

## Kvalitetssikring og validering af data og dataudveksling

Referencer

Svendsen et al. 1994 (Kvalitetssikring af overvågningsdata) opretholdes som gældende teknisk anvisning, indtil en opdatering foreligger.

- Referencer

Andersen, J.M. (1976): An ignition method for determination of total phosphorus in lake sediments  Water Research 10, 329-331.

Appelberg, M. (ed.) (2000): Swedish standard methods for sampling freshwater fish with multi-mesh gillnets - Stratified random sampling with Nordic multi-mesh gillnets provide reliable whole-lake estimates of the relative abundance and biomass of freshwater fish in temperate lakes. Fiskeriverket Information 2000:1. 27 pages.

Bick, H. (1972): Protozoa. Die Binnengewasser band XXV

Blindow, I. & W. Krause (1990): Bestamningsnyckel for svenska kransalger. Svensk Bot. Tidskr. 84.

Bottrell, H.H., A. Duncan, Z.M. Gliwicz, E. Grygierek, A. Herzig, A. Hillbricht-llkowska, H. Kurasawa, P. Larsson & T. Weglenska (1976): A review of some problems in zooplankton production studies. Norw. J. Zool. 24: 419-456.

Cronberg, G. (1982). Phytoplankton changes in Lake Trummen induced by restoration. Folia Limnol. Scand. 18: 1-119.

Culver, D.A., M.M. Bourcherle, D.J. Bean &. W. Fletcher (1985): Biomass of freshwater Crustacean zooplankton from length-weight regressions. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 42: 1380-1390.

Dall, P. C. & C. Lindegaard (1995): En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forurening i søer og vandløb. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Dansk Standard DS203, ISO/DIS 5667/3

Dumont, HJ., I. van de Velde & S. Dumont (1975): The dry weight estimate of biomass in a selection of Cladocera, Copepoda and Rotifera from plankton, periphyton and benthos of continental waters. Oecologia (Berl.) 19: 75-97.

Dussart, B. (1969): Les Copepodes des eaux continentales. &Cie.

ECE (1987): Convention on long range transboundery air pollution 1987: International co-operative programme for assessment and monitoring of acidification in rivers and lakes. Manual for chemical and biological monitoring. – Prepared by the Programme Center, Norwegian Institute for Water Research, NIVA, Oslo, 23 s.

Einsle, U. (1993): Susswasserfauna von Mitteleuropa, Crustacea Copepoda Calanoida und Cyclopoida. Gustav Fischer Verlag.

Flossner, V.D. (1972): Kiemen- und Blattfüsser, Branchioç~ Branchiura. Jena, Gustav Fischer Verlag.

Flossner, V.D. (2000): Die Haploida und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Hansen, A., Jeppesen, E. Bosselmann, S. & Andersen, P. (1992): Zooplankton i søer - metoder og artsliste. Prøvetagning, bearbejdning og rapportering ved undersøgelser af zooplankton i søer. Miljøprojekt nr. 205. Miljøstyrelsen. 116 s

Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser (1990): Usikkerhed på bearbejdning af data fra vandføringsstationer, Fagdatacenter for Hydrometriske Data. Rapport fra Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelser.

Hoffmann, C., B. Nygaard, J. P. Jensen, B. Kronvang, J. Madsen m. fl. (2002): Overvågning af effekten af etablerede vådområder. Teknisk anvisning fra DMU, nr. 19, 2. udgave. 112 sider.

Huber-Pestalozzi

Hänel, K. (1979): Systematik und okologie der farblosen abwassers. Arch. Protistenk. 121:79-137.

Håkanson, L. (1981): A manual of lake morphometry. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

Jensen, J. P. & M. Søndergaard (1994): Interkalibrering af planteplanktonundersøgelser i søer. Teknisk anvisning fra DMU nr. 8, 40 sider.

Jensen, J. P., E. Jeppesen,  M. Søndergaard & K. Jensen (1996): Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer. Teknisk anvisning fra DMU nr. 11, 44 sider.

Kahi, A. (1930): Urtiere oder protozoa. I: Wimpertiere ode] Dahl (Ed.). Die Tierwelt Deutschlands.

Kiefer, F. & G. Fryer (1978): Die Binnengewasser band XXVI. Das Zooplankton der Binnengewässer 2. teil. Stuttgart, E. Schweizbart’sche Verlagsbuchhandlung.

Komárek og Anagnostidis

Koroleff, F. (1983): Determination of silicon, kapitel 9,7, p. 174-187 i Grasshoff, K., M. Ehrhardt & K. Kremling (eds.):Methods of Seawater Analysis, Second, Revised and Extended Edition. -Verlag Chemie.

Kristensen, P., S. Pedersen, J. Ansbæk, m.fl. (1989): Overvågningsprogram. Notat om Stations og oplandsbeskrivelserne af lokaliteterne i Overvågningsprogrammet. 21 sider + 2 bilag.

Kristensen, P., M. Søndergaard, E. Jeppesen, E. Mortensen og Aa. Rebsdorf. (1990): Overvågningsprogram. Prøvetagning og analysemetoder i søer. Teknisk anvisning fra DMU nr. 1. 32 sider

Lampert, W. & Muck, P. (1985): Multiple aspects of food limitation in zooplankton communities: The Daphnia — Eudiaptomus example. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 21.

Lee, .J.J., S. H. Hutner & E.G. Bovee. (1985): An illustrated guide to the protozoa.

McCauley, E. (1984): The estimation of the abundance and biomass of zoo-plankton in samples. I Downing, J.A; & F.H. Rigler (Eds.): A manual on methods for the assessment of secondary productivity in freshwaters: 228-265.

Margaritora, F. G. (1985) Fauna D’Italia Vol. XXIII, Cladocera, Bologna, Edizioni Calderini.

Masachika, M. &. P. G. Garey (1985): An illustrated guide to the family Strombidiidea (Oligotrichida, Ciliophora), Free swimming protozoa common in the aquatic environment. Bull. Ocean. Res. Inst. Univ. Tokyo. 19: 1-68.

Masachika, K. (1986): An illustrated guide to the species of the families Halteriidae and Strobiliidae (Oligotrichida, Ciliophora), Free swimming protozoa common in the aquatic environment. Res. Inst. Univ. Tokyo. 21: 1-67.

Moeslund B., B. Løjtnant, H. Mathiesen, L. Mathiesen, A. Pedersen, N. Thyssen (red) & J. C. Schou (1990): Danske vandplanter – Vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb. Miljønyt 2. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

Moeslund, B., P. H. Møller, P. Schriver, T. Lauridsen & J. Windolf (1996):

Moore, J. A. (1986): Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Teknisk anvisning fra DMU nr. 12. 44 sider.

Charophytes of Great Britain and Ireland. BSHI Handbook No. 5. Botanical Society of the British Isles, London.

Mortensen, E., H. Jerl Jensen, J. P. Muller & M. Timmermann. (1990): Overvågningsprogram. Fiskeundersøgelser i søer. Undersøgelsesprogram, fiskeredskaber og metoder. Teknisk anvisning fra DMU nr. 3. 56 sider + 2 sider appendix.

Nilsson, A (ed), (1996): Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Vols. 1-2. Apollo Books.

Olrik, K. (1991):. Planteplankton - metoder. Prøvetagning, bearbejdning og rapportering ved undersøgelse af plankton i søer og marine områder. Miljøstyrelsen - Miljøprojekt 187.

Page, F.C. (1988): An ew key to Freshwater and soil Gymnamoebae. Culture Collection of Algae and Protozoa. Freshwater Biological Association U.K.

Pontin, R.M. (1978): A key to British freshwater planktonic rotifera. Freshwater Biological Association scientific publication No. 38.

Rebsdorf, A., M. Søndergaard & N. Thyssen (1988): Vand- og sedimentanalyser i ferskvand – særlige kemiske analyse- og beregningsmetoder. Miljøstyrelsen Ferskvandslaboratorium. 59 sider. Teknisk Rapport nr. 21.

Ruttner-Kolisko, A. (1974): Plankton Rotifers Biology and Taxonomy. Die Binnengewasser volume XXVI/1 supplement. Stuttgart, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung.

Ruttner-Kolisko, A. (1977): Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 8: 7 1-76.

Røen, U. (1995): Danmarks fauna Bd. 85, Krebsdyr V, Gællefødder (Branchiopoda) og Karpelus (Branchiura). Dansk Naturhistorisk Forening, Vinderup Bogtrykkeri a/s.

Skuja, H. (1956): Taxonomische und biologische studien über da phytoplankton Schwedischer binnengewässer. Nova Acta Regia Soc. Scien. Upsalis. 16: 1-401.

Svendsen, L. & Aa. Rebsdorf (1994): Kvalitetssikring af overvågningsdata – Retningslinjer for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 . 88 sider.

Utermöhl (1958):

Vejle Amt (1989):

Vijverberg, J. & T.H. Frank (1976): The chemical composition and energy contents of copepods and ciadocerans in relation to their size. Freshwater Biology 6: 333-345.

Voigt, M. & W. Koste (1978): Rotatoria. Die Rädertiere Mitteleuropas Überordnung Monogononta. Berlin, Gebrüder Borntraeger.

Ward H. B. & G. C. Whipple (1959) Freshwater Biology. John Wiley & Sons Inc. New York.

Winberg, G. G. (1971): Methods for the estimation of production of Aquatic animals. London, New York, Academic Press, 175 sider.

- Bilag

- Bilag 2.2 Morfometri

Dette er en kort beskrivelse og definition af de nødvendige morfometriske data. Som kilde er anvendt Håkanson (1981).

Maksimum dybden (Dmax i meter) defineres som den størst kendte (registrerede) dybde i søen.

Middeldybde (D i meter) defineres som forholdet mellem søvolumen (V i km3) og søareal (a i km2):

D = 1000  V / a

Kystlængde måles i kilometer på kort med størst mulig skala – typisk 1:25.000.

Søareal (a i km2) det totale vandfladeareal inklusiv rørskov og eksklusiv eventuelle øer.

Søvolumen (V i km3) beregnes ud fra følgende formel:

Vl =  lc/2 (a + ai+1),

hvor 	lc = dybdekurveinterval (ækvidistance) i meter

ai = det totale areal (= kummulative areal) indenfor grænserne af dybdekurven li i km2.

Hypsograf (dybde-areal kurve) konstrueres ved at sætte dybden på den negative y-akse og det kummulative areal ud af x-aksen. Hypsografen repræsenterer søens facon (dybdeforhold) og kan anvendes til at aflæse et areal ved en given dybde.

Procent hypsograf konstrueres ved at sætte dybden på den negative y-akse og det kummulative areal i procent ud af x-aksen.

Volumen kurve (dybde-volumen kurve) konstrueres ved at sætte dybden på den negative y-akse og det kummulative volumen ud af x-aksen. Hypsografen repræsenterer søens facon (dybdeforhold) og kan anvendes til at aflæse et volumen ved en given dybde.

Procent volumen kurve konstrueres ved at sætte dybden på den negative y-akse og det kummulative areal i procent ud af x-aksen. Kurven kan anvendes til at bestemme en procentdel af søens volumen indenfor en given dybdezone.

Bilag 2.4.1 Topografisk opland

Det topografiske opland er helt omkranset af vandskel. Ved vandskel forstås linier i terrænet, hvor det vand, der bevæger sig langs overfladen, ikke passerer. Dette betyder, at vandskellene altid skærer højdekurverne vinkelret.

Topografiske vandskel og oplande er i et vist omfang blevet defineret og er tilgængelige fra den Hydrologiske Reference (HR) database ved DMU. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor der enten mangler at blive bestemt oplande / deloplande, eller hvor der hersker divergens mellem oplandsgrænsen i HR og i amtet.

Oplandene konstrueres ud fra KMS højdekurve data i TOP10DK eller nyere/forbedret højde information.

I visse områder kan det være vanskeligt at udarbejde vandskel alene på grundlag af KMS-data, det gælder fx flade moseområder, afvandede områder under havniveau og byområder, og vandskellenes placering må skønsmæssigt opgøres. Når de topografiske oplande er opgjort, anbefales det at få Hedeselskabets Distriktskontorer til at vurdere de topografiske oplande i forhold til drænsystemerne i oplandet.

Når der er foretaget en opgørelse af størrelsen og udbredelsen af de enkelte oplande, foreligger der et godt basismateriale for opgørelse og vurdering af jordtype samt arealudnyttelse i de enkelte oplande.

- Bilag 3.7 Bestemmelse af opløst reaktivt silicium

Som analysemetode til silikatbestemmelse anvendes Koroleffs modifikation (1983) fordi den anvender ascorbinsyre som reduktionsmiddel. Metoden bestemmer både opløst kiselsyre H4SiO4 og silikat H3SiO4-, og den kan anvendes direkte i koncentrationsområdet 0-2,5 mg  Si/l. Det betyder, at prøverne ofte skal fortyndes op til 5 gange.

Alle opløsninger skal opbevares i polyethylenflasker, og så vidt muligt fremstilles opløsninger og reagenser i beholdere af plastic. De anvendte reagenser er opført i Boks 3.2. Det er vigtigt, at vand til fremstilling af reagenser og fortyndinger ikke indeholder silikat. Der skal derfor anvendes Millipore-vand (demineraliseret vand behandlet yderligere ved en ionbytningsproces (Milli-Q).

Boks 3.2. Reagenser til bestemmelse af silicium Svovlsyre, 2,5 mol/1 136 ml koncentreret svovlsyre (1,84 g/ml) hældes forsigtigt ned i Ca. 700 ml vand under omrøring. Fortyndes efter afkøling til 1000 ml med vand. Molybdat-reagens Opløs 15 gram (NH4)6Mo7O24,4H20 i 100 ml lunkent vand. Blandet reagens Hæld 50 ml molybdat-reagens ned i 50 ml 2,5 mol/l svovlsyre under omrøring. Oxalsyre-opløsning Opløs 7,5 gram oxalsyredihydrat (COOH)2,2H20 i 100 mi vand. Opbevares ved stuetemperatur. Ascorbinsyre-opløsning Opløs 1,3 gram askorbinsyre p.a. i 100 ml vand. Opbevares mørkt og køligt (køleskab). Silikat-stamopløsning, 100 mg/l Si Anvend enten en kommerciel Si-standardampul eller fremstil den udfra dinatriumhexafluorsilikat: Tør en portion Na2SiF6 p.a. ved 105 °C i 1-2 timer, afkøl i ekssikkator og afvej 334,7 mg af stoffet. Opløs det i 200 ml opvarmet vand. Efter afkøling overføres opløsningen kvantitativt til en 500 ml målekolbe, og der fyldes op til mærket med vand. Silikatstandarder Fremstil standardkurver ved måling af følgende standarder: blind, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 og 2,5 mg/l Si.

Der anvendes følgende fremgangsmåde: 25,0 ml prøve, standard eller blind afmåles i et plasticbæger. 1,0 ml blandet reagens tilsættes og blandes omhyggeligt med prøven. 10-20 minutters henstand. 1,0 ml oxalsyrereagens tilsættes, og der blandes. Umiddelbart derefter tilsættes 1,0 ml ascorbinsyrereagens, og der blandes igen. 30 minutters henstand, eventuelt længere. Mål absorbansen ved 810 nm.

Ved beregning korrigeres absorbanserne for blindprøven før multiplicering med kalibreringsfaktoren. Analyseresultatet bør angives i mg Si pr. liter. Analyseresultater, som er angivet i mg SiO2, konverteres til mg Si. 1 mg SiO2 svarer til  0,4674 mg Si

- Bilag 4.1 Bestemmelse af total jern

Total jern (på ufiltreret prøve) bestemmes som følger:

Afmål i et autoklaveglas:

10,0 ml prøve, standard eller blind

0,1 ml 4 mol/l svovlsyre

2,0 ml kaliumpersulfat-opløsning

Prøven autoklaveres i 30 minutter ved 200 kPa tryk (120 °C). Afkøl til stuetemperatur.

Derpå tilsættes i den anførte rækkefølge:

1,0 ml hydroxylammoniumklorid-opiøsning

1,0 ml 4 mol/l natriumacetat-opløsning

1,0 ml 0,5% bipyridyl-opløsning

Efter mindst 2-5 minutters henstand aflæses absorbansen ved 520 nm med vand som reference.

Reagenser til bestemmelse af total jern

Svovlsyre, 4 mol/l

Tilsæt 110 ml koncentreret svovlsyre til ca. 350 ml vand. Afkøl til stuetemperatur og fortynd til 500 ml med vand.

Hydroxylammoniumkiorid-opløsning 10%

Opløs 10 g hydroxylammoniumklorid (HONH3C1) i vand og fortynd til 100 ml.

Natriumacetat-opløsning, 4 mol/l

544 g CH3COONa, 3 H20 opløses i vand. Der fyldes op med vand til 1000 ml. (Brug magnetomrører og svag varme. Er langsom til at opløses).

Eddikesyre, 4 mol/1

240 g CH3COOH (229 ml 100%) blandes med vand og fortyndes til

1000 ml.

Stødpudeopløsning, pH 4,75

Bland lige dele 4 mol/l natriumacetat og 4 mol/l eddikesyre.

Bipyridyl-opløsning 0,5%

0,5 g 2,2’-bipyridyl opløses i 100 ml 0,1 mol/l saltsyre. (Skal helst fremstilles hver gang; men er opløsningen klar og ikke rød, kan den bruges).

Kaliumpersulfat-opløsning 5%

Opløs 5 g kaliumperoxodisulfat, K2S2O8 i 100 ml vand. Opbevar opløsningen i en mørk glasflaske ved stuetemperatur. Opløsningen er holdbar i mindst 2 uger.

Jern-stamopløsning, 100 mg/l Fe

Opløs 0,7022 g (NH4)2Fe(S04)2, 6 H2O i vand i en 1000 ml målekolbe, tilsæt 10 ml svovlsyre, 4 mol/l og fortynd med vand til mærket.

Jernstandarder, i området 1-10 mg/l, fx 5 mg/l Fe

5,00 ml jern-stamopløsning + 1 ml hydroxylammoniumklorid-opløsning + vand ad 100,0 ml. Ved fremstilling af lavere koncentrationer anbefales det at benytte en fortyndet stamopløsning på fx 10 mg/l.

- Bilag 5.2.1 Stoftilførsel fra umålt opland

Lave månedlige P-tilførsler fra det åbne land

Hvis opgørelser af den månedlige fosfortilførsel fra det åbne land efter ovenstående metode giver urealistisk lave eller endog negative totale fosfortilførsler fra det umålte opland vil det være nødvendigt, at udnytte resultater fra en alternativ referencestation (gerne intensivstation) i regionen. Denne udnyttes så som referencestation for beregning af åbne lands tab. Er der væsentlige forskelle i oplandskarakteristika mellem umålt søopland og intensiv stationsopland forsøges i stedet anvendt vandførings-vægtede koncentrationer fra et andet vandløbsopland (gerne intensivstation) uden for regionen med de samme oplandskarakteristika, som det umålte søopland. Dette gøres også såfremt hele søoplandet er umålt.

Vurdering af beregnede koncentrationer

I en del af vandløbene indenfor de umålte søoplande er der tidligere foretaget målinger af næringsstofkoncentrationer. Disse koncentrationer kan eventuelt også anvendes for år, hvor der ikke måles, eller i det mindste bidrage til at vurdere om de beregnede koncentrationer og transporter i disse vandløb er acceptabelt estimeret med den metode, der nu anvendes.

Det kan være tilrådeligt at gennemføre kampagnemålinger af næringsstofkoncentrationen i vandløb indenfor det umålte søopland, med henblik på at forbedre belastningsopgørelserne og i hvert fald til at vurdere om de antagne næringsstofkoncentrationer er realistiske.

- Bilag 5.5.1 Eksempel på kildeopsplitning

Nedenstående tabel er et eksempel på kildeopsplitning af kvælstof og fosfortilførslen til Ravn sø i Århus amt. De beregningsmæssige detaljer fremgår af Århus amtskommune (1997).

| Eksemplet illustrerer, at dyrkningsbidraget kan estimeres til at være negativt. I dette tilfælde er årsagen givetvis en kombination af, at fosfortilførslen fra spredt bebyggelse blev overestimeret i det tørre år 1996, og at fosfortilførslen blev underestimeret ved punktprøvetagningen. Beregningerne af de dyrkningsbetingede tilførsler i mange mindre vandløb med stor vandføingsvariation (lerede oplande) kompliceres af, at der sker en ikke ubetydelig underestimering af den sande fosfortransport, ved den gængse punktvise prøvetagningsstrategi. Problemet med urealistisk lave eller endog negativt beregnede dyrkningsbetingede fosforudledninger er specielt hyppige i mange østdanske vandløb. Der er imidlertid ingen enkel løsning på dette problem, hvorfor kildeopsplitningen skal foretages som ovenfor anført. I tolkningen af data, skal man dog være nøje opmærksom på de faktorer, der kan influere på resultatet af en kildeopsplitning. Tabel 1 Kildeopsplitning af kvælstof- og fosfortilførslen til Ravn Sø 1996. Data fra Århus amtskommune (1997). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ravn Sø 1996 | Kvælstof (tons pr. år) | Fosfor (kg pr. år) |
| Byspildevand | 1,55 | 105 |
| Regnvandsbetinget | 0,15 | 37 |
| Industri | 0 | 0 |
| Dambrug | 0 | 0 |
| Spredt bebyggelse | 1,19 | 267 |
| Grundvand | 2,90 | 88 |
| Baggrundsbidrag | 10,76 | 215 |
| Dyrkningsbidrag | 12,53 | -69 |
| Atmosfærisk tilførsel | 3,64 | 36 |
| Total tilførsel | 32,72 | 679 |

Data fra kildeopsplitninger kan fx præsenteres som lagkagediagram for at illustrere de enkelte kilders relative betydning, i figur 5.1 er kildeopslitningen for Ravn Sø 1996 vist.

Tidsserie kan fx præsenteres som søjlediagrammer med kildeopsplittede data. Det vil være en god ide at præsentere vand også (væsentlig forklarende parameter). Se vedlagte eksempel.

Figur 5.1 Kildeopsplitning af kvælstof- og fosfortilførslen til Ravn Sø 1996 (se også tabel 2). Data fra Århus amtskommune (1997).

- Bilag 5.7.1 Vandbalance

Ved stort restled ved beregning af vandbalance

Hvis vandbalancen for den givne periode viser, at der er et meget stort restled, som på grund af dets størrelse og sæsonvariation ikke kan tolkes som grundvandsindsivning eller grundvandsudsivning, anbefales det at iværksætte synkronmålinger af vandføring og eventuel stofkoncentrationer i vandløbene i det umålte opland. Synkronmålingerne gennemføres fx hvert kvartal gennem et år til belysning af, om det opland der ligger til grund for estimeringen af vandtilførslen fra det umålte opland også er repræsentativt for dette. Hvis dette ikke er tilfældet, må der forsøges opstillet relationer mellem synkronmålestationer og vandføringen i vandløb i det målte opland, som det er beskrevet ovenfor.

- Bilag 6.4.1 Fremstilling af Lugol-opløsning

Fremstilling af Lugolopløsning: sur Lugolopløsning (Willén 1962): 20 g kaliumjodid 200 ml destilleret vand 10 g resublimeret jod 20 g eddikesyre (conc. CH3COOH). Alkalisk Lugol opløsning (modificeret efter Utermöhl 1958): Eddikesyre i sur Lugolopløsning erstattes med natriumacetat: CH3COOHNa.

- Bilag 6.5.1 Bestemmelseslitteratur til planteplankton

Udvalgte bestemmelsesværker

Cyanophyceae (blågrønalger)

- Anagnostidis, K. & Komárek, J. 1985. Modern approach to the classification system of cyanophytes. 1. - Introduction.

- Anagnostidis, K. & Komárek, J. 1988. Modern approach to the classification system of cyanophytes. 3. Oscillatorials.

- Bourrelly, P. 1970. Les algues dëau douce. 3. Les algues bleues et rouges. - Paris. 512 pp.

- Elenkin, A.A. 1933. Über neue Familien der Cyanophyceen as der Gruppe der Stereomehae Elenk. der Ordnung der Chroococcales Geitler (1925). - Acta Inst. bot Acad. Sci. Urss. Ser.2, crypt. 1: 23-34.

- Geitler, L. 1925. Cyanophyceae. - In: Pascher (ed.), Süsswasser-flora von Mitteleuropas 12, 450 pp.

- Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. In Rabenhorst Kryptogamenflora. - Fl. 14, Leipzip, 1096 pp.

- Komárek, J. & Anagnostidis, K. 1988. Modern approach to the classification system of

- cyanophytes. 2 – Chroococcales.

- Komárek, J. & Anagnostidis, K. 1988. Modern approach to the classification system of cyanophytes. 4 - Nostocales.

- Skuja, H. 1956. Taxonimische und biologische Studien über das Phytoplankton schwedischer Binnengewässer. - Nova acta R. Soc.Sci. upsal. Ser. 4. 18(3): 1-404.

- Smith, G.M. 1920. Phytoplankton of the inland lakes of Wisconsin, I. -Wisc. geol. nat. hist. surv. 57, ser.sci. 12: 1-234.

- Starmach, K. 1966. Cyanophyta-sinice, Galukophyta - glaukofity. - Flora slodkow. Polski 2, Warszawa, 807 pp.

Chrysophyceae (gulalger)

- Asmund, B. & Kristiansen, J. 1986. The genus Mallomonas (Chrysophyceae). - Opera Botanica 85: 1-128.

- Bourrelly, P. 1957. Recherches sur les Chrysophycées. - Rev. algol., Mém. Hors. Sér. 1: 1-142.

- Bourrelly, P. 1968. Les algues d'eau douce. 2. Les algues jaunes et brunes. Paris, 438 pp.

- Kristiansen, J. 1991. A checklist of Danish Freshwater Chrysophytes. Copenhagen. 54 pp.

- Huber-Pestalozzi, G. 1941. Das phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16: 2(1).

- Nygaard, G: 1949. Hydrological studies in some Danish ponds and lakes. II. - Kongl. danske vidensk. Biol. Skr. 7(1): 1-293.

- Siver, P. 1991. The biology of Mallomonas. Morphology, taxonomy and ecology. Developments in Hydrobiology 63: 1-230.

- Skuja, H. 1948. Taxonomie des Phytoplanktons einiger Seen in Uppland, Schweden. - Symb  bot. upsal. 9(3):1-399.

- Skuja, H. 1956. Taxonomische und biologische Studien über das Phytoplankton schwedisher Binnengewässer. - Nova acta R. Soc.Sci. upsal. Ser.4. 18(3): 1-404.

- Skuja, H. 1964. Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in Schwedisch-Lappland. - Nova acta R. Soc.Sci. upsal. Ser.4. 18(3): 1-465.

- Starmach, K. 1985. Chrysophyceae und Haptophyceae. - Süsswasserflora von Mitteleuropa. Band 1. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 515 pp.

- Takahashi, E. 1978. Electronmicroscopial studies of the Synuraceae (Chrysophyceae) in Japan. Taxonomy and Ecology. Tokyo University Press. 194 pp.

Chlorophyceae (grønalger)

- Bourrelly, P. 1972. Les algues d'eau douce. I. Les algues vertes. - Paris. 569 pp.

- Huber-Pestalozzi, G. 1961. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:5: 744 pp.

- Huber-Pestalozzi, G. 1972. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:6: 116 pp.

- Huber-Pestalozzi, G. 1982. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:8(1): 543 pp.

- Huber-Pestalozzi, G. 1983. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:7(1): 1045 pp.

Euglenophyceae (øjealger)

- Huber-Pestalozzi, G. 1955. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:4: 606 pp.

Cryptophyceae (rekylalger)

- Huber-Pestalozzi, G. 1968. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:3(2): 322 pp.

Dinophyceae (furealger)

- Huber-Pestalozzi, G. 1968. Das Phytoplankton des Süsswassers. - Binnengewässer 16:3(2): 322 pp.

- Popovsky, J. & Pfiester, L.A. 1990. Dinophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Band 6. Gustav Fishcer Verlag. Stuttgart 272 pp.

Bacillariophyceae (kiselalger)

- Kramer, K. & Lange-Bertalot, H. 1986-91. Bacillariophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fishcer Verlag. Stuttgart. Band 2/1-4  876, 896, 576, 437 pp.

- Bilag 6.5.2 Vedrørende ultralydsbehandling af blågrønalgeprøver

3) Ved anvendelsen af ultralyd:

- hvis en art skønnes at udgøre mere end 90% af den samlede biomasse, henføres hele biomassen til denne.

- hvis der ikke kun er en dominerende art, inddeles arterne i grupper efter størrelse, der så kan omfatte 2-3 arter. Dette angives fx som Microcystis botrys/M. viridis/M. wesenbergii.

4) Det er en god idé at bruge et forholdsvis finmasket kvadratnet i stedet for traditionelt måleokular. Et kvadratnet med kendt størrelse af ruderne, der dækker hele synsfeltet i okularet, gør såvel tællinger som målinger nemmere og sikrere.

5) Man skal være opmærksom på ikke at overestimere reduktionsfaktoreren, der kun i helt tætpakkede kolonier kan overstige 0,5.

Ved anvendelse af ultralyd er det nødvendigt at prøve sig frem for at finde den rette behandlingslængde. Normalt er det nok med ca. 1 minut, men visse kolonier som fx kolonier af Microcystis wesenbergii er vanskelige at slå i stykker og kan kræve længere tid. Men samtidigt er det vigtigt ikke at give ultralydsbehandling for længe, idet de enkelte celler derved kan slås i stykker. En mere indgående beskrivelse af ultralydsmetodikken findes i Cronberg (1982).

Anvendes ikke ultralyd skal ”del-kolonierne” tælles og opmåles. Der anvendes en skønnet faktor for at reducere fra kolonivolumen til cellevolumen. Denne faktor varierer fra materiale til. materiale fra 0,1-0,75. Herved bevares biomasseopgørelsen på de forskellige arter. Især ved forekomst af potentielt toksiske arter er det en fordel. Vurdering af reduktionsfaktoren påfører dog biomasseberegnigen en stor usikkerhed ved denne metode.

- Bilag 6.5.3 Udregning af algekoncentration

Et regneeksempel:

1. Kammerbund areal: 530,93 mm2

Diagonal areal v. 100x = 26,77 mm2

- v. 320x = 8.32 mm2

- v.400x = 6,63 mm2

2. Omsætningsfaktor fra diagonal til bund

v. 100x = 530,93/26,77 = 19,38x

v. 320x = 530.93/8,32 = 63,8x

v. 400x = 530.93/6,63 = 80,1x~22

3. Omsætningsfaktor fra tælletal til antal pr. ml ved tælling af 1 diagonal i 2,5 ml kammer:

v. 100x~ = tælletal x 19,83/2,5 = antal/ml

v. 320x = tælletal x 63,8/2,5 = antal/ml

v. 400~ = tælletal x 80,1/2,5 = antal/ml

Hvis der tælles flere diagonaler, divideres yderligere med antal tællediagonaler.

- Bilag 6.5.4 Volumen beregning af planteplankton

Følgende planteplankton former anvendes i danske undersøgelser: cylinder m. cirkelformet tværsnit, skrueformer (cylinder m. cirkelformet omkreds), cylinder m. elliptisk tværsnit, kasse, kugle, kugleskal (hul kugle), rotationsellipsoide m. cirkulært tværsnit, rotationsellipsoide m. elliptisk tværsnit, kegle, keglestub. Formler til beregning af volumen og overflade er angivet i boks 6.9) Enkelte arter er speciel besværlige at udregne volumen på (boks 6.6).

Boks 6.6.Volumenberegning af Ceratium. Furealgen Ceratium er problematisk at udregne volumen på. Den har 3-4 horn og en cellekrop, der er konveks-konkav. Willén, Pejler og Tirén (1985) regner den ud som en kegle + en halvkugle + 2 kegler. De 2 baghorn regnes da for lige store, selv om de i realiteten sjældent er det. Metoden kræver 5 opmålinger på hvert individ. I dansk materiale er benyttet 2 halve kegler, hvor det yderste stykke af forhornet og de 1-2 mindste baghorn ikke regnes med. Den tilnærmelse, der gøres til kegleformen, antages at kompensere for det yderste stykke af forhornet og de 2 mindste baghorn.

Boks 6.7 Beregning af standard error ved antal og volumen Standard error = S.e.95, er 95% konfidensgrænserne og udregnes således: S.e.95 = s/n x 1,96, hvor s = standardafvigelse og n = antal målinger. S.e.95 volumen: cylinder = (S.e.95 l /l)2 + 2 x (S.e.95 d /d)2 x 100 = S.e.95 i procent af volumen. Hvis der i volumenformlen indgår d3, skal S.e.d ganges ind 3 gange. Hvis der i volumenformlen indgår 1 + d2, skal S.e.l ganges ind én gang og S.e.d ind 2 gange i formlen, osv.

Boks 6.8. Volumenberegninger, eksempler: Ahphanizomenon flos-aquae Enhed talt: tråd Volumenformel cylinder 4 d2 x 1 Diameter m 4,1 m Standardafvigelse m 0,4 m Længde m 80 m Standardafvigelse m 59 m Volumen 1060 m3 Standard error i % af volumen 38 Microcystis aeruginosa Enhed talt: dele af koloni Volumenformel kugle x 3/4 /6 x d3 x 3/4 (reduktion for gelé ansættes til en faktor < 1, her x 3/4) Diameter m 45 m Standardafvigelse 13 m Volumen 35.100 m3 Standard error i % af volumen 25

| Tabel 6.4 Enheder og stereometrisk former anvendt ved de forskellige algeslægter. Ud for ferskvandsarter er anført (F), brakvandsarter (B) og saltvandsarter (S) (l = længde, d = diameter) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blågrønalger = Nostocophyceae | Enhed talt | Stereometrisk form |  |
| Anabaena (enkle former) (F+B+S) | celler | Kugle el. cylinder |  |
| Anabaena (snoede former) (F+B+S) | antal skruer i tråd | Cylinder m. cirkelformet omkreds |  |
| Anabaenopsis (F+B) | antal skruer i tråd | Cylinder med cirkelformet omkreds |  |
| Aphanizomenon (F+B+S) | tråd | Cylinder |  |
| Aphanothece (F+B+S) | del-koloni | Kugle x faktor <1 |  |
| Chroococcus (F+B+S) | celle | Kugle el. kugle/2 |  |
| Gomphosphaeria (F+B+S) | koloni | Kugleskal, i visse tilfælde kugle |  |
| Lyngbya (lige fomer) (F+B+S) | tråd | Cylinder |  |
| Lyngbya (skruefomer) (F+B+S) | antal skruer i tråd | Cylinder m. cirkelformet omkreds |  |
| Microcystis (F+B) | del-koloni | Kugle x faktor <1 |  |
| Nodularia (lige fomer) (B+S) | tråd | Cylinder |  |
| Nodularia (snoede former) (B+S) | antal skruer i tråd | Cylinder m. cirkelformet omkreds |  |
| Oscillatoria, Planktothrix, Limnotrhix (F+B+S)) | tråd | Cylinder |  |
| Pseudanabaena/Phormidium (F+B+S) | tråd | Cylinder |  |
| Ubestemte blågrønalger |  |  |  |
| -koloniformer | del-koloni | Kugle x faktor <1 |  |
| - enkelte celler | celle | Kugle el. rotationsellipsoide |  |
| Rekylalger – Cryptophyceae |  |  |  |
| Chroomonas (F+B+S) | celle | V = /12 x d2 x (l + d/2) |  |
| Chryptomonas (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide m. ellipseformet tværsnit |  |
| Katablepharis (F) | celle | Rotationsellipsoide m. ellipseformet tværsnit |  |
| Rhodomonas (F+B+S) | celle | V = /12 x d2 x (l + d/2) |  |
| Furealger – Dinophyceae |  |  |  |
| Ceratium (F+B+S) | celle | 2 halve kegler V = /24 x d2 x /a+b) O = Se formel for kegle |  |
| Dinophysis (S+B) | celle | Cylinder med elliptisk tværsnit |  |
| Ebria tripartita (B+S) | celle | Kugle |  |
| Gonyaulax (S+B) | celle | Rotationsellipsoide m. cirkulært tværsnit |  |
| Gymnodinium (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide m. cirkulært tværsnit |  |
| Gymnodinium (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide m. cirkulært tværsnit |  |
| Gymnodinium (F+B+S) | celle | Kegle + kugle/2 |  |
| Heterocapsa (S+B) | celle | 2 kegler |  |
| Katodinium (S+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Peridinium (F) og Protoperidinium (S+B) | celle | Rotationsellipsoide el. kugle x 3/4 |  |
| Prorocentrum (S+B) | celle | Rotationsellipsoide m. elliptisk tværsnit |  |
| Gulalger – Chrysophyceae |  |  |  |
| Bicocoeca (F) | celle | Kugle |  |
| Chrysococcus (F+B+S) | celle | Kugle |  |
| Chromulina (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Dinobryon (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Distephanus (S+B) | celle | Kugle |  |
| Kephyrion (F) | celle | Kugle |  |
| Mallomonas (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide m. ellipseformet tværsnit |  |
| Ochromonas/Chrysamoeba (F+B) | celle | Kugle |  |
| Synura (F) | celle | Rotationsellipsoide m. ellipseformet tværsnit |  |
| Uroglena (F) | celle | Kugle |  |
| Kiselalger – Bacillariophyceae centriske kiselalger: |  |  |  |
| Attheya (F) | celle | Ellipsoidisk cylinder |  |
| Chaetoceros (S+B) | celle | Ellipsoidisk cylinder |  |
| Coscinodiscus (S) | celle | Cylinder |  |
| Cyclotella (F+B+S) | celle | Cylinder |  |
| Detonula (S) | celle | Cylinder |  |
| Melosira (F+B+S) | celle | Cylinder |  |
| Rhizosolenia (F+B+S) | celle | Cylinder |  |
| Skeletonema (S) | celle | Cylinder |  |
| Stephanodiscus (F+B+S9 | celle | Cylinder |  |
| Thalassiosira (S) | celle | Cylinder |  |
| Pennate kiselalger: |  |  |  |
| Achnantes (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Amphiprora (F+B+S) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Amphora (F+B+S) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Asterionella (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Diatoma (F+B) | celle | Kasse |  |
| Eunotia (F+B+S) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Fragilaria (F) | celle | Kasse |  |
| Gomphonema (F) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Gyrosigma (F) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Navicula (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Pinnularia (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Surirella (F+B+S) | celle | Cylinder m. elliptisk tværsnit |  |
| Synedra (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Ttabellaria (F+B+S) | celle | Kasse |  |
| Thalassionema (S) | celle | Kasse |  |
| Prymnesiophyceae (Haptophyceae) |  |  |  |
| Chrysochromulina (F+B+S) | celle | Kugle |  |
| Prymnesium (B+S) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Øjealger – Euglenophyceae |  |  |  |
| Euglena (F) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Eutreptia/Eutreptiella (S+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Phacus (F) | celle | /12 x d2 (1 + d/2) |  |
| Lepocinclis (F) | celle | Kegle |  |
| Trachelomonas (F) | celle | Kugle/ Rotationsellipsoide |  |
| Grønalger - Chlorophyceae |  |  |  |
| Volvocales: |  |  |  |
| Chlamydomonas (runde)(F+B+S) | celle | Kugle |  |
| Chlamydomonas (ovale) (F+B+S) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Endorina (F) | celle | Kugle |  |
| Pandora (F) | celle | Kugle |  |
| Volvox (F) | celle | Kugle |  |
| Tetrasporales: |  |  |  |
| Psudosphaeocystis | celle | Kugle |  |
| Chlorococcales: |  |  |  |
| Ankistrodesmus (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Ankyra/Schroederia (F) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Botryocuccus (F+B) | koloni | Kugle |  |
| Chlorella (F+B) | celle | Kugle |  |
| Crucigenia (F+B) | celle | Kasse/2 (evt. x faktor <1) |  |
| Crucigeniella (F+B) | celle | Kugle x faktor <1 |  |
| Coelastrum (F+B) | coenobium | Kugle (evt. x faktor <1 |  |
| Coenococcus (F+B) | celle | Kugle |  |
| Dictyosphaerium (F+B) | celle | Rotationsellipsoide el. kugle |  |
| Golenkinia (F+B) | celle | Kugle |  |
| Kirchneriella (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Lagerheimia (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Monoraphidium (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Oocystis F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Pediastrum (F+B) | coenobium | Cylinder m. højde som den korteste side af en celle i midten af coenobiet |  |
| Scenesmus (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Tetraedron (F+B) | celle | Kasse el. kasse/2 |  |
| Tetrastum (F+B) | celle | Kasse/2 |  |
| Ulotrhicales: |  |  |  |
| Chlorhormidium (F+B) | celle | Cylinder |  |
| Koliella (F+B) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Planctonema (F(+B)) | celle | Rotationsellipsoide |  |
| Desmidiaceae: |  |  |  |
| Closterium (F(+B)) | celle | 2 kegler |  |
| Cosmarium (F(+B)) | celle | 2 rotationsellipsoider m. elliptisk tværsnit |  |
| Staurastrum (F(+B)) | celle | 2 kegler + 6 cylindre |  |
| Ubestemte arter |  |  |  |
| Diameter 0,5-2 m | celle | Oftest kugle el. cylinder |  |
| Diameter 2-5  m | celle | Oftest kugle |  |
| Diameter 6-10 m | celle | Oftest kugle |  |

Artsliste

ALGENR   	NAVN

10000000   NOSTOCOPHYCEAE = CYANOPHYCEAE

10000001   PICOPLANKTON BLÅGRØN

11000000   CHROOCOCCALES

11000100   CHROOCOCCALES SPP.

11010000   APHANOCAPSA SP.

11010100   APHANOCAPSA SPP.

11010200   APHANOCAPSA DELICATISSIMA

11010300   APHANOCAPSA GREVILLEI

11010400   APHANOCAPSA INCERTA

11010500   APHANOCAPSA HOLSATICA

11020000   APHANOTHECE SP.                              = PELOGLOEA SP.

11020100   APHANOTHECE SPP.

11020200   APHANOTHECE CLATHRATA

11020201   APHANOTHECE CLATHRATA V. MINOR

11020300   APHANOTHECE ELABENS                        = MICROCYSTIS ELABENS

11020400   APHANOTHECE NIDULANS

11020500   APHANOTHECE MICROSCOPICA

11020600   APHANOTHECE STAGNINA

11020700   APHANOTHECE MINUTISSIMA

11020800   APHANOTHECE BACHMANNII

11020900   APHANOTHECE SMITHII

11030000   CHROOCOCCUS SP.

11030100   CHROOCOCCUS SPP.

11030200   CHROOCOCCUS DISPERSUS              = GLOEOCAPSA MINOR F. DISPERSA

11030201   CHROOCOCCUS DISPERSUS V. MINOR

11030300   CHROOCOCCUS GIGANTEUS

11030400   CHROOCOCCUS LIMNETICUS             = GLOEOCAPSA LIMNETICA

11030401   CHROOCOCCUS LIMNETICUS V. DISTANS

11030402   CHROOCOCCUS LIMNETICUS V. ELEGANS

11030403   CHROOCOCCUS LIMNETICUS V. SUBSALSUS

11030500   CHROOCOCCUS MINIMUS

11030600   CHROOCOCCUS MINUTUS                = GLOEOCAPSA MINUTA

11030700   CHROOCOCCUS PLANCTONICUS

11030800   CHROOCOCCUS PRESCOTTII

11030900   CHROOCOCCUS SIDEROCHLAMYS

11031000   CHROOCOCCUS TURGIDUS               = GLOEOCAPSA TURGIDA

11031100   CHROOCOCCUS WESTII

11031200   CHROOCOCCUS DIMIDIATUS

11031300   CHROOCOCCUS APHANOCAPSOIDES

11040000   COELOSPHAERIUM SP.

11040100   COELOSPHAERIUM SPP.

11040200   COELOSPHAERIUM DUBIUM

11040300   COELOSPHAERIUM KUETZINGIANUM

11040400   COELOSPHAERIUM CONFERTUM

11040500   COELOSPHAERIUM MINUTISSIMUM

11050000   DACTYLOCOCCOPSIS SP.

11050100   DACTYLOCOCCOPSIS SPP.

11050200   DACTYLOCOCCOPSIS IRREGULARIS

11050300   DACTYLOCOCCOPSIS LINEARIS

11050400   DACTYLOCOCCOPSIS RAPHIDIOIDES

11060000   EUCAPSIS SP.

11060100   EUCAPSIS SPP.

11060200   EUCAPSIS ALPINA

11070000   GLOEOCAPSA SP.

11070100   GLOEOCAPSA SPP.

11070200   GLOEOCAPSA PUNCTATA

11080000   GLOEOTHECE SP.

11080100   GLOEOTHECE SPP.

11080200   GLOEOTHECE LINEARIS                     = SYNECHOCOCCUS LINEARIS

11080300   GLOEOTHECE RUPESTRIS

11080400   GLOEOTHECE DISTANS

11090000   GOMPHOSPHAERIA SP.                      = WORONICHINIA SP.

11090001   WORONICHINIA/SNOWELLA/COELOMORON SPP.

11090002   WORONICHINIA/SNOWELLA SPP.

11090003   WORONICHINIA SPP.

11090004   SNOWELLA SPP.

11090005   SNOWELLA SP.     [MIDLERTIDIG KODE]

11090006   WORONICHNIA COMPACTA [MIDLERTIDIG KODE]

11090100   GOMPHOSPHAERIA SPP.

11090200   GOMPHOSPHAERIA APONINA

11090300   GOMPHOSPHAERIA COMPACTA

11090301   COELOMORON PUSILLUM

11090400   GOMPHOSPHAERIA DELICATULA

11090500   GOMPHOSPHAERIA LACUSTRIS      = SNOWELLA LACUSTRIS

11090600   GOMPHOSPHAERIA NAEGELIANA =COELOSPHAERIUM NAEGELIANUM =WORONICHINIA NAEGELIANUM

11090601   GOMPHOSPHAERIA NAEGELIANA V. LEMMERMANNII

11090700   GOMPHOSPHAERIA PUSILLA        =WORONICHINIA COMPACTA/RUZICKAE

11090702   SNOWELLA ATOMUS

11090800   GOMPHOSPHAERIA ROSEA                     = SNOWELLA ROSEA

11090900   GOMPHOSPHAERIA LITTORALIS (SENSU KOMAREK, 1958)= SNOWELLA L.

11091000   WORONICHINIA COMPACTA/COELOMORON PUSILLUM

11100000   MERISMOPEDIA SP.

11100100   MERISMOPEDIA SPP.

11100200   MERISMOPEDIA ELEGANS

11100300   MERISMOPEDIA GLAUCA

11100400   MERISMOPEDIA MARSSONII

11100500   MERISMOPEDIA MINIMA

11100600   MERISMOPEDIA PUNCTATA

11100700   MERISMOPEDIA SMITHII                  = MERISMOPEDIA MAIOR

11100800   MERISMOPEDIA TENUISSIMA

11100900   MERISMOPEDIA WARMINGIANA

11110000   MICROCYSTIS SP.

11110100   MICROCYSTIS SPP.

11110200   MICROCYSTIS AERUGINOSA               = MICROCYSTIS FLOS-AQUAE

11110201   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE

11110300   MICROCYSTIS BOTRYS

11110399   MICROCYSTIS BOTRUS/WESENBERGII/VIRIDIS

11110400   MICROCYSTIS DELICATISSIMA             = APHANOCAPSA DELICATISSIMA

11110500   MICROCYSTIS ELACHISTA                 = APHANOCAPSA ELACHISTA

11110591   MICROCYSTIS ELACHISTA F. PLANCTONICA

11110600   MICROCYSTIS FIRMA

11110700   MICROCYSTIS GREVILLEI

11110791   MICROCYSTIS GREVILLEI F. PULCHRA      = APHANOCAPSA PULCHRA

11110800   MICROCYSTIS INCERTA

11110801   APHANOTHECE MINUTISSIMA/MICROCYSTIS INCERTA

11110802   APHANOTHECE CLATHRATA/MICROCYSTIS INCERTA

11110900   MICROCYSTIS NATANS

11111000   MICROCYSTIS VIRIDIS

11111100   MICROCYSTIS WESENBERGII

11111200   MICROCYSTIS PLANCTONICA            (=ELACHISTA F. PLANCTONICA ?)

11111300   MICROCYSTIS NOVACEKII

11111400   MICROCYSTIS MINUTISSIMA

11111500   MICROCYSTIS PULVEREA

11111501   MICROCYSTIS PULVEREA V. RACIMIFORMIS

11111600   MICROCYSTIS HOLSATICA

11111700   MICROCYSTIS ROBUSTA

11111800   MICROCYSTIS STAGNALIS

11111801   MICROCYSTIS STAGNALIS V. PULCHRA

11111900   MICROCYSTIS ELABENS

11112000   MICROCYSTIS FLOS_AQUAE

11112100   MICROCYSTIS CHROOCOCCOIDEA

11112200   MICROCYSTIS REINBOLDII

11112300   MICROCYSTIS AERUGINOSA/BOTRYS/FLOS-AQUAE

11112400   MICROCYSTIS ICHTHYOBLABE

11112500   MICROCYSTIS AERUGINOSA/FLOS-AQUAE/WESENBERGII

11112600   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE/PULVEREA/WESENBERGII

11112700   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE/PULVEREA

11112800   MICROCYSTIS AERUGINOSA/FLOS-AQUAE

11112900   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE/WESENBERGII

11113000   MICROCYSTIS AERUGINOSA/FLOS-AQUAE/VIRIDIS

11113100   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE/VIRIDIS

11113200   MICROCYSTIS SPP./AERUGINOSA

11113300   MICROCYSTIS BOTRUS/FLOS-AQUAE/WESENBERGII

11113400   MICROCYSTIS WESENBERGII/VIRIDIS

11113500   MICROCYSTIS AERUGINOSA/BOTRYS

11113600   MICROCYSTIS FLOS-AQUAE/PULVEREA/AERUGINOSA

11113700   MICROCYSTIS AERUGINOSA/WESENBERGII

11113800   MICROCYSTIS BOTRUS/WESENBERGII

11113900   MICROCYSTIS AERUGINOSA/VIRIDIS

11114000   MICROCYSTIS BOTRUS/FLOS-AQUAE

11120000   RHABDODERMA SP.

11120100   RHABDODERMA SPP.

11120200   RHABDODERMA LINEARE

11120201   RHABDODERMA LINEARE UNICELLULARE

11130000   SYNECHOCOCCUS SP.

11130100   SYNECHOCOCCUS SPP.

11130200   SYNECHOCOCCUS LINEARIS                   = RHABDODERMA GORSKII

11130300   SYNECHOCOCCUS SIGMOIDEUS                 = RHAPDODERMA SIGMOIDEA

11130400   SYNECHOCOCCUS ELEGANS

11130500   SYNECHOCOCCUS ELONGATUS

11130600   SYNECHOCOCCUS NIDULANS

11130700   SYNECHOCOCCUS CAPITATUS

11140000   ROMERIA SP.

11140100   ROMERIA SPP.

11140200   ROMERIA ELEGANS

11140300   ROMERIA LEOPOLIENSIS              (= SYNECHOCOCCUS LEOPOLIENSIS)

11140400   ROMERIA OKENSIS                    = SPIRULINA OKENSIS

11140500   ROMERIA GRACILIS

11150000   CYANODICTYON SP.

11150100   CYANODICTYON SPP.

11150200   CYANODICTYON RETICULATUM

11150300   CYANODICTYON IMPERFECTUM

11150400   CYANODICTYON TUBIFORME

11150500   CYANODICTYON PLANCTONICUM

11150600   CYANODICTYON FILIFORME

11150700   CYANODICTYON IAC

11160000   CYANONEPHRON SP.

11160100   CYANONEPHRON SPP.

11160200   CYANONEPHRON STYLOIDES

11170200   LEMMERMANNIELLA PALLIDA

11180000   CYANOTHECA SP.

11180100   CYANOTHECA SPP.

11180200   CYANOTHECA AERUGINOSA

11190000   TETRARCUS SP.

11190100   TETRARCUS SPP.

12000000   NOSTOCALES

12010000   ACHROONEMA SP.

12010100   ACHROONEMA SPP.

12010200   ACHROONEMA ANGUSTUM

12010300   ACHROONEMA ARTICULATUM

12010400   ACHROONEMA GOTLANDICUM

12010500   ACHROONEMA INAEQUALE

12010600   ACHROONEMA LENTUM

12010700   ACHROONEMA MACROMERES

12010800   ACHROONEMA PROTEIFORME

12010900   ACHROONEMA SIMPLEX

12011000   ACHROONEMA SPLENDENS

12011091   ACHROONEMA SPLENDENS F. TENUIOR

12011100   ACHROONEMA SPOROGENUM

12020000   ANABAENA SP.

12020100   ANABAENA SPP.

12020200   ANABAENA AEQUALIS

12020300   ANABAENA AFFINIS

12020391   ANABAENA AFFINIS F. VIGUERI                = ANABAENA VIGUERI

12020392   ANABAENA AFFINIS V. INTERMEDIA

12020400   ANABAENA APHANIZOMENOIDES

12020500   ANABAENA AUGSTUMNALIS

12020600   ANABAENA CIRCINALIS

12020691   ANABAENA CIRCINALIS F. MACROSPORA

12020700   ANABAENA CYLINDRICA                     = A. SUBCYLINDRICA

12020800   ANABAENA FLOS-AQUAE

12020891   ANABAENA FLOS-AQUAE F. LEMMERMANNII     = A. LEMMERMANNII

12020892   ANABAENA FLOS-AQUAE F. TRELEASII

12020893   ANABAENA FLOS-AQUAE F. FLOS-AQUAE

12020900   ANABAENA MACROSPORA

12021000   ANABAENA MINUTISSIMA

12021100   ANABAENA SCHEREMETIEVII

12021199   ANABAENA SCHEREMETIEVII V. RECTA F. ROTUNDOSPORA

12021200   ANABAENA SOLITARIA

12021291   ANABAENA SOLITARIA F. PLANCTONICA =A. PLANCTONICA=A. SCHEREMETIEVII

12021292   ANABAENA SOLITARIA F. SMITHII

12021293   ANABAENA SOLITARIA F. SOLITARIA

12021300   ANABAENA SPIROIDES

12021301   ANABAENA SPIROIDES F. CRASSA

12021302   ANABAENA SPIROIDES V. MINIMA

12021303   ANABAENA SPIROIDES V. TUMIDA

12021500   ANABAENA UTERMOEHLII

12021600   ANABAENA VOLZII

12021700   ANABAENA CONSTRICTA

12021900   ANABAENA OSCILLARIOIDES

12022000   ANABAENA SIGMOIDEAE

12022100   ANABAENA HASSALII

12022101   ANABAENA HASSALII V. MACROSPORA

12022200   ANABAENA INCRASSATA

12022300   ANABAENA HETEROSPORA

12022400   ANABAENA TENERICAULIS

12022401   ANABAENA TENERICAULIS V. LONGISPORA

12022500   ANABAENA CATENULA

12022600   ANABAENA LAPPONICA

12022700   ANABAENA INAEQUALIS

12022800   ANABAENA MENDOTAE

12022900   ANABAENA COMPACTA

12023000   ANABAENA PERTUBATA

12023100   ANABAENA CURVA

12023200   ANABAENA VARIABILIS

12023300   ANABAENA UCRAINICA

12023400   ANABAENA LEMMERMANNII F. LAXA

12023500   ANABAENA DANICA

12030000   ANABAENOPSIS SP.

12030100   ANABAENOPSIS SPP.

12030200   ANABAENOPSIS ELENKINII

12030300   ANABAENOPSIS ARNOLDII

12030400   ANABAENOPSIS CIRCULARIS

12030500   ANABAENOPSIS CUNNINGTONII

12040000   APHANIZOMENON SP.

12040100   APHANIZOMENON SPP.

12040200   APHANIZOMENON FLOS-AQUAE

12040201   APHANIZOMENON FLOS-AQUAE V. KLEBAHNII

12040291   APHANIZOMENON FLOS-AQUAE F. GRACILE     = A. GRACILE

12040300   APHANIZOMENON ISSATSCHENKOI

12040400   APHANIZOMENON ELENKINII

12040500   APHANIZOMENON FLEXUOSUM

12040600   APHANIZOMENON SKUJAENII

12040700   APHANIZOMENON FLEXUOSUM/ YEZOENSE

12040800   APHANIZOMENON HUNGARICUM

12050000   GLOEOTRICHIA SP.

12050100   GLOEOTRICHIA SPP.

12050200   GLOEOTRICHIA ECHINULATA

12050300   GLOEOTRICHIA NATANS

12060000   LYNGBYA SP.

12060100   LYNGBYA SPP.

12060200   LYNGBYA BIPUNCTATA

12060300   LYNGBYA CIRCUMCRETA

12060400   LYNGBYA CONTORTA                    = PLANKTOLYNGBYA CONTORTA

12060500   LYNGBYA LACUSTRIS

12060600   LYNGBYA LIMNETICA                       =L. SUBTILIS=PLANKTOLYNGBYA S.

12060700   LYNGBYA SPIRULINOIDES

12060800   PLANKTOLYNGBYA BREVICELLULARIS

12070000   OSCILLATORIA SP.

12070100   OSCILLATORIA SPP.

12070101   PLANKTOTHRIX SPP.

12070102   LIMNOTHRIX SPP.

12070200   OSCILLATORIA AGARDHII                         = PLANKTOTHRIX AGARDHII

12070201   OSCILLATORIA AGARDHII V. ISOTHRIX

12070300   OSCILLATORIA LACUSTRIS

12070400   OSCILLATORIA LIMNETICA                      = PSEUDANABAENA LIMNETICA

12070401   OSCILLATORIA LIMNETICA V. ACICULARIS        = PSEUDANABAENA ACICULARIS

12070500   OSCILLATORIA LIMOSA

12070600   OSCILLATORIA OBLIQUE-ACUMINATA

12070700   OSCILLATORIA PLANCTONICA                     = LIMNOTHRIX PLANCTONICA

12070800   OSCILLATORIA PRINCEPS

12070900   OSCILLATORIA PROLIFICA

12071000   OSCILLATORIA REDEKEI         =LIMNOTHRIX REDEKEI

12071100   OSCILLATORIA RUBESCENS

12071200   OSCILLATORIA SANCTA

12071300   OSCILLATORIA SIMPLICISSIMA

12071400   OSCILLATORIA TENUIS

12071401   OSCILLATORIA TENUIS V. TERGESTINA

12071600   OSCILLATORIA IRRIGUUM                          = PHORMIDIUM IRRIGUUM

12071700   OSCILLATORIA DEMIDIATUS

12071800   OSCILLATORIA OKENNI

12071900   OSCILLATORIA BREVICELLULARIS  = PLANKTOTHRIX BREVICELLULARIS

12072000   OSCILLATORIA SPLENDIDA

12080000   PELONEMA SP.

12080100   PELONEMA SPP.

12080200   PELONEMA APHANE

12080300   PELONEMA PSEUDOVACUOLATUM

12080400   PELONEMA SUBTILISIMUM

12080500   PELONEMA TENUE

12090000   PELOPLOCA SP.

12090100   PELOPLOCA SPP.

12090200   PELOPLOCA FERRUGINEA

12090300   PELOPLOCA FIBRATA

12090400   PELOPLOCA PULCHRA

12090500   PELOPLOCA TAENIATA

12100000   PHORMIDIUM SP.

12100100   PHORMIDIUM SPP.

12100200   PHORMIDIUM MUCICOLA                     (= 012110400)

12100300   PHORMIDIUM SPLENDIDUM

12110000   PSEUDANABAENA SP.

12110100   PSEUDANABAENA SPP.

12110200   PSEUDANABAENA CATENATA

12110300   PSEUDANABAENA MINUTA

12110400   PSEUDANABAENA MUCICOLA                          = PHORMIDIUM MUCICOLA

12110500   PSEUDANABAENA LONCHOIDES

12110600   PSEUDANABAENA MUTICA                            (MIDLERTIDIG KODE)

12110700   PSEUDANABAENA TENUIS

12120000   RADIOCYSTIS SP.

12120100   RADIOCYSTIS SPP.

12120200   RADIOCYSTIS GEMINATA

12130000   SPIRULINA SP.

12130100   SPIRULINA SPP.

12130200   SPIRULINA JENNERI                               = ARTHROSPIRA JENNERI

12130300   SPIRULINA MAJOR

12130400   SPIRULINA PLATENSIS

12130500   SPIRULINA SUBSALSA

12130600   SPIRULINA PRINCEPS

12140000   RAPHIDIOPSIS SP.

12140100   RAPHIDIOPSIS SPP.

12140200   RAPHIDIOPSIS CURVATA

12140300   RAPHIDIOPSIS MEDITERRANEA

12150000   TRICHODESMIUM SP.

12150100   TRICHODESMIUM SPP.

12150200   TRICHODESMIUM LACUSTRE                       = OSCILLATORIA LACUTRIS

12160000   NODULARIA SP.

12160100   NODULARIA SPP.

12160200   NODULARIA SPUMIGENA

12170000   CYLINDROSPERMUM SP.

12170100   CYLINDROSPERMUM SPP.

12180000   KOMVOPHORON SP.

12180100   KOMVOPHORON SPP.

12180200   KOMVOPHORON CONSTRICTUM = PSEUDANABAENA CONSTRICTUM

12190000   ANABAENA/APHANIZOMENON SP.

20000000   CRYPTOPHYCEAE

20000100   CRYPTOPHYCEAE SPP.

21000000   CRYPTOMONADALES

21000100   CRYPTOMONADALES SPP.

21010000   CHILOMONAS SP.

21010100   CHILOMONAS SPP.

21010200   CHILOMONAS CRYPTOMONADOIDES

21020000   CHROOMONAS SP.

21020100   CHROOMONAS SPP.

21020200   CHROOMONAS ACUTA

21020300   CHROOMONAS COERULEA

21020400   CHROOMONAS NORDSTEDTII

21020500   CHROOMONAS COMMUTATA                        = CRYPTOCHRYSIS COMMUTATA

21030000   CRYPTAULAX SP.

21030100   CRYPTAULAX SPP.

21030200   CRYPTAULAX RHOMBOIDEA

21030300   CRYPTAULAX VULGARIS

21040000   CRYPTOMONAS SP.

21040100   CRYPTOMONAS SPP.

21040200   CRYPTOMONAS BOREALIS

21040300   CRYPTOMONAS CURVATA                            = CRYPTOMONAS ROSTRATA

21040400   CRYPTOMONAS EROSA

21040500   CRYPTOMONAS GRACILIS

21040600   CRYPTOMONAS LUCENS

21040700   CRYPTOMONAS MARSSONII

21040800   CRYPTOMONAS OBOVATA

21040900   CRYPTOMONAS OVATA

21041000   CRYPTOMONAS PHASEOLUS

21041100   CRYPTOMONAS PLATYURIS

21041200   CRYPTOMONAS PUSILLA

21041300   CRYPTOMONAS PYRENOIDIFERA

21041400   CRYPTOMONAS REFLEXA

21041500   CRYPTOMONAS ROSTRATA

21041600   CRYPTOMONAS ROSTRATIFORMIS

21041700   CRYPTOMONAS TETRAPYRENOIDOSA

21050000   CYATHOMONAS SP.

21050100   CYATHOMONAS SPP.

21050200   CYATHOMONAS TRUNCATA

21060000   KATABLEPHARIS SP.

21060100   KATABLEPHARIS SPP.

21060200   KATABLEPHARIS OVALIS

21070000   PLANONEPHROS SP.

21070100   PLANONEPHROS SPP.

21070200   PLANONEPHROS PARVULA                                = SENNIA PARVULA

21080000   RHODOMONAS SP.

21080001   RHODOMONAS SP./CHROOMONAS

21080100   RHODOMONAS SPP.

21080200   RHODOMONAS LACUSTRIS

21080300   RHODOMONAS LENS

21080400   RHODOMONAS MINUTA

21080401   RHODOMONAS MINUTA V. NANNOPLANCTONICA

21080500   RHODOMONAS TENUIS

21080600   RHODOMONAS PUSILLA

21080700   RHODOMONAS OVALIS

21090000   CYANOMONAS SP.

21090100   CYANOMONAS SPP.

21090200   CYANOMONAS AMERICANA

21100000   CHRYSASTRELLA

21100100   CHRYSASTRELLA SPP.

21110000   LEUCOCRYPTOS

21110100   LEUCOCRYPTOS SPP.

21110200   LEUCOCRYPTOS MARINA

30000000   DINOPHYCEAE

30000001   NØGNE FUREALGER

30000002   THEKATE FUREALGER

30000003   FUREALGER CYSTER

30000004   NØGNE FUREALGER HETEROTROFE

30000005   THEKATE FUREALGER HETEROTROFE

30000006   THEKATE FUREALGER AUTOTROFE

30000007   NØGNE FUREALGER AUTOTROFE

30000008   UBESTEMTE FUREALGER

30000100   DINOPHYCEAE SPP.

31000000   PERIDINIALES

31000099   DIPLOPSALIS-GRUPPEN

31010000   AMPHIDINIUM SP.

31010100   AMPHIDINIUM SPP.

31010200   AMPHIDINIUM GEITLERI

31010300   AMPHIDINIUM LACUSTRE

31010400   AMPHIDINIUM SPHENOIDES

31020000   CERATIUM SP.

31020100   CERATIUM SPP.

31020200   CERATIUM CAROLINIANUM

31020300   CERATIUM CORNUTUM

31020400   CERATIUM FURCOIDES

31020500   CERATIUM HIRUNDINELLA

31020501   CERATIUM HIRUNDINELLA V. ROBUSTUM

31020502   CERATIUM HIRUNDINELLA V. SILESIACUM

31020591   CERATIUM HIRUNDINELLA F. AUSTRIACUM

31020592   CERATIUM HIRUNDINELLA F. BRACHYCEROIDES

31020593   CERATIUM HIRUNDINELLA F. CARANTHIACUM

31020594   CERATIUM HIRUNDINELLA F. FURCOIDES

31020595   CERATIUM HIRUNDINELLA F. GRACILE

31020596   CERATIUM HIRUNDINELLA F. PIBURGENSE

31020600   CERATIUM-CYSTER

31020700   CERATIUM RHOMVOIDES

31020800   CERATIUM FUSUS

31030000   DIPLOPSALIS SP.

31030100   DIPLOPSALIS SPP.

31030200   DIPLOPSALIS ACUTA

31040000   GLENODINIUM SP.

31040100   GLENODINIUM SPP.

31040200   GLENODINIUM EDAX

31040300   GLENODINIUM DINOBRYONIS

31040400   GLENODINIUM GYMNODINIUM

31040500   GLENODINIUM LOMNICKII

31040600   GLENODINIUM MUNUSCULUM

31040700   GLENODINIUM FOLIACEUM

31050000   GYMNODINIUM SP.

31050100   GYMNODINIUM SPP.

31050200   GYMNODINIUM ALBULUM

31050300   GYMNODINIUM EURYTOPUM

31050400   GYMNODINIUM FUSCUM

31050500   GYMNODINIUM HELVETICUM

31050600   GYMNODINIUM LACUSTRE

31050700   GYMNODINIUM LATUM

31050800   GYMNODINIUM LOHMANNII

31050900   GYMNODINIUM MIRABILE

31051000   GYMNODINIUM PALUSTRE

31051100   GYMNODINIUM UBERRIMUM

31051200   GYMNODINIUM AERUGINOSUM

31051300   GYMNODINIUM EXCAVATUM

31051301   GYMNODINIUM EXCAVATUM V. DEXTRORSUM

31051400   GYMNODINIUM INVERSUM

31051401   GYMNODINIUM INVERSUM V. ELONGATUM

31051500   GYMNODINIUM MIRUM

31051600   GYMNODINIUM PARADOXUM

31051691   GYMNODINIUM PARADOXUM F. ASTIGMOSA

31051700   GYMNODINIUM SPLENDENS

31051800   GYMNODINIUM SANGUINEUM

31051900   GYMNODINIUM/GYRODINIUM

31052000   GYMNODINIUM MIKIMOTOI

31052100   GYRO-/PLEUROSIGMA SPP.

31052200   GYMNODINIUM IMPUDICUM

31060000   GYRODINIUM SP.

31060100   GYRODINIUM SPP.

31060200   GYRODINIUM PASCHERI

31060300   GYRODINIUM HYALINUM

31070000   PERIDINIOPSIS SP.

31070100   PERIDINIOPSIS SPP.

31070200   PERIDINIOPSIS BEROLINENSE                = PERIDINIUM BEROLINENSE

31070300   PERIDINIOPSIS CUNNINGTONII               = PERIDINIUM CUNNINGTONII

31070400   PERIDINIOPSIS EDAX                       = GLENODIUM E = GYMNODINIUM E

31070500   PERIDINIOPSIS ELPATIEWSKYI               = PERIDINIUM ELPATIEWSKYI

31070600   PERIDINIOPSIS PENARDIFORME               = PERIDINIUM PENARDIFORME

31070700   PERIDINIOPSIS PENARDII                   = PERIDINIUM PENARDII

31070800   PERIDINIOPSIS POLONICUM                  = PERIDINIUM POLONICUM

31070900   PERIDINIOPSIS BORGEI                      = PERIDINIUM BORGEI

31071000   PERIDINIOPSIS PUSILLUM

31071100   PERIDINIOPSIS CHARKOWIENSIS

31080000   PERIDINIUM SP.

31080100   PERIDINIUM SPP.

31080200   PERIDINIUM ACICULIFERUM

31080300   PERIDINIUM BIPES

31080301   PERIDINIUM BIPES V. OCCULTATUM

31080400   PERIDINIUM CINCTUM

31080500   PERIDINIUM INCONSPICUUM

31080600   PERIDINIUM PALATINUM

31080700   PERIDINIUM PALUSTRE

31080800   PERIDINIUM PUSILLUM            = GLENODINIUM PUSILLUM

31080900   PERIDINIUM VOLZII

31080901   PERIDINIUM VOLZII V. CINCTIFORME

31081000   PERIDINIUM WILLEI

31081100   PERIDINIUM-CYSTER

31081200   PERIDINIUM LOMNICKII

31081300   PERIDINIUM EXIMIUM

31081400   PERIDINIUM UMBONATUM

31081401   PERIDINIUM UMBONATUM V. GOSLAVIENSE

31081500   PERIDINIUM UMBONATUM-GRUPPE

31090000   WOLOSZYNSKIA SP.

31090100   WOLOSZYNSKIA SPP.

31090200   WOLOSZYNSKIA NEGLECTA          = GYMNODINIUM NEGLECTUM

31090300   WOLOSZYNSKIA ORDINATA          = GYMNODINIUM ORDINATUM

31090400   WOLOSZYNSKIA POLONICA          = GYMNODINIUM POLONICUM

31090500   WOLOSZYNSKIA PSEUDOPALUSTRIS   = GYMNODINIUM PSEUDOPALUSTRE

31090600   WOLOSZYNSKIA TENUISSIMA        = GYMNODINIUM TENUISSIMUM

31100000   KATODINIUM SP.

31100100   KATODINIUM SPP.

31100200   KATODINIUM ROTUNDATUM

31100300   KATODINIUM ROTUNDATUM/HETEROCAPSA MINIMUM

31110000   PROROCENTRUM SP.

31110100   PROROCENTRUM SPP.

31110200   PROROCENTRUM MINIMUM

31110300   PROROCENTRUM MICANS

31120000   CACHONICA SP.

31120100   CACHONICA SPP.

31120200   CACHONICA NIEI                 = C. HALLII

31130000   CYSTODINIUM SP.

31130100   CYSTODINIUM SPP.

31130200   CYSTODINIUM DOMINII                           AUTH.: FOTT

31140000   ENTZIA SP.

31140100   ENTZIA SPP.

31140200   ENTZIA ACUTA

31150000   GLENODINIOPSIS SP.

31150100   GLENODINIOPSIS SPP.

31160000   PROTOPERIDINIUM SP.

31160100   PROTOPERIDINIUM SPP.

31160200   PROTOPERIDINIUM BREVIPES

31160300   PROTOPERIDINIUM PELLUCIDUM

31160400   PROTOPERIDINIUM BIPES

31170000   HETEROCAPSA SP.

31170100   HETEROCAPSA SPP.

31170200   HETEROCAPSA TRIQUETRA

31180000   ZYGABIKODINIUM SP.

31180100   ZYGABIKODINIUM SPP.

31180200   ZYGABIKODINIUM LENTICULATUM

31190000   MICRACANTHODINIUM SP.

31190100   MICRACANTHODINIUM SPP.

31190200   MICRACANTHODINIUM CLAYTONII

31200000   OBLEA SP.

31200100   OBLEA SPP.

31200200   OBLEA ROTUNDATA

31210000   OXYRRHIS SP.

31210200   OXYRRHIS MARINA

31220000   ALEXANDRINUM SP.

31230000   HEMIDINIUM SP.

31230100   HEMIDINIUM SPP.

31230200   HEMIDINIUM OCHARCEUM

31240000   POLYKRIKOS SP.

31240200   POLYKRIKOS SCHWARTZII

31250000   SCRIPPSIELLA SP.

31250100   SCRIPPSIELLA SPP.

31250200   SCRIPPSIELLA TROCHOIDEA

31260000   PROTERYTHROPSIS SP.

31260200   PROTERYTHROPSIS VIGILANS

31270000   ALEXANDRIUM SP.

31270100   ALEXANDRIUM SPP.

31270200   ALEXANDRIUM TAMARENSE

31270300   ALEXANDRIUM OSTENFELDII

31280000   NOCTILUCA SP.

31280100   NOCTILUCA SPP.

31280200   NOCTILUCA SCINTILLANS

32000000   EBRIALES

32010000   EBRIA

32010100   EBRIA SPP.

32010200   EBRIA TRIPARTITA

32020000   DICTYOCHA SP. USIKKER SYSTEMATISK PLACERING

33000000   DINOPHYSIALES

33010000   DINOPHYSIS

33010200   DINOPHYSIS NORVEGICA

40000000   RHAPHIDOPHYCEAE

41000000   RHAPHIDOMONADALES

41010000   GONYOSTOMUM SP.

41010100   GONYOSTOMUM SPP.

41010200   GONYOSTOMUM SEMEN

41020000   VACUOLARIA SP.

41020100   VACUOLARIA SPP.

41020200   VACUOLARIA VIRESCENS

50000000   CHRYSOPHYCEAE

50000100   CHRYSOPHYCEAE SPP.

50010000   CHRYSOPHYCEAE-CYSTER

50020000   CHRYSOPHYCEAE-MONADE

51000000   OCHROMONADALES

51010000   BODO SP.

51010100   BODO SPP.

51020000   CHRYSOLYKOS SP.

51020100   CHRYSOLYKOS SPP.

51020200   CHRYSOLYKOS ANGULATUS          = CHRYSOIKOS ANGULATUS

51020291   CHRYSOLYKOS ANGULATUS F. BICORNIS

51020300   CHRYSOLYKOS PLANCTONICUS

51020400   CHRYSOLYKOS SKUJAE             = BITRICHIA SKUJAE

51030000   CHRYSOSPHAERELLA SP.

51030100   CHRYSOSPHAERELLA SPP.

51030200   CHRYSOSPHAERELLA BREVISPINA

51030300   CHRYSOSPHAERELLA LONGISPINA

51030400   CHRYSOSPHAERELLA CONRADII

51040000   DINOBRYON SP.

51040100   DINOBRYON SPP.

51040200   DINOBRYON DIVERGENS

51040201   DINOBRYON DIVERGENS V. SCHAUINSLANDII

51040202   DINOBRYON DIVERGENS V. ANGULATUM

51040300   DINOBRYON-CYSTER

51040400   DINOBRYON ACUMINATUM

51040500   DINOBRYON ATTENUATUM

51040600   DINOBRYON BAVARICUM            = DINOBRYON STIPITATUM

51040700   DINOBRYON BORGEI

51040800   DINOBRYON CRENULATUM

51040900   DINOBRYON CYLINDRICUM

51040901   DINOBRYON CYLINDRICUM V. ALPINUM

51040902   DINOBRYON CYLINDRICUM V. PALUSTRE

51041000   DINOBRYON DILATATUM

51041200   DINOBRYON KORSHIKOVII          = DINOBRYON ELEGANTISSIUM

51041300   DINOBRYON NJAKAJAURENSE

51041400   DINOBRYON PETIOLATUM

51041500   DINOBRYON PEDIFORME

51041700   DINOBRYON SERTULARIA

51041701   DINOBRYON SERTULARIA V. PROTUBERANS

51041800   DINOBRYON SOCIALE

51041801   DINOBRYON SOCIALE V. AMERICANUM

51041802   DINOBRYON SOCIALE V. STIPITATUM

51041900   DINOBRYON SPIRALE

51042000   DINOBRYON STOKESII

51042100   DINOBRYON SUECICUM

51042200   DINOBRYON TUBAEFORME

51042300   DINOBRYON DUPLEX

51042400   DINOBRYON BEHNINGII

51050000   EPIPYXIS SP.

51050100   EPIPYXIS SPP.

51050200   EPIPYXIS BORGEI

51050300   EPIPYXIS CONDENSATA

51050400   EPIPYXIS EPIPLANCTICA

51050500   EPIPYXIS LAUTERBORNII          = HYALOBRYON LAUTERBORNII

51050501   EPIPYXIS LAUTERBORNII V. MUCICOLA

51050600   EPIPYXIS POLYMORPHA

51050700   EPIPYXIS MUCOSA

51050800   EPIPYXIS TABELLARIAE

51050900   EPIPYXIS UTRICULUS             = DINOBRYON UTRICULUS

51050901   EPIPYXIS UTRICULUS V. ACUTA

51060000   MALLOMONOPSIS SP.

51060100   MALLOMONOPSIS SPP.

51070000   MALLOMONAS SP.

51070100   MALLOMONAS SPP.

51070200   MALLOMONAS AKROKROMOS          = MALLOMONAS AKROKROMOS V. PARVULA

51070300   MALLOMONAS CAUDATA             = MALLOMONAS FASTIGATA

51070400   MALLOMONAS GLOBOSA

51070500   MALLOMONAS PUMILIO

51070600   MALLOMONAS REGINAE

51070700   MALLOMONAS STRIATA

51070800   MALLOMONAS TONSURATA

51070900   MALLOMONAS HAMATA

51071000   MALLOMONAS LEBOIMEI

51071100   MALLOMONAS SPHAGNICOLA         = M. LEBOIMEI

51071200   MALLOMONAS TESSELLATA          = M. LYCHENENSIS

51071300   MALLOMONAS TRIDENTATA          = M. TEILINGII

51071400   MALLOMONAS PULCHELLA

51071500   MALLOMONAS ACAROIDES           = MALLOMONAS PEDICULUS

51071600   MALLOMONAS CRASSISQUAMA

51071700   MALLOMONAS SECT. HETEROSPINAE

51071800   MALLOMONAS CANINA

51080000   MONADER

51090000   MONAS SP.

51090100   MONAS SPP.

51100000   OCHROMONAS SP.

51100100   OCHROMONAS SPP.

51100200   OCHROMONAS VERRUCOSA

51100300   OCHROMONAS VIRIDIS

51100400   OCHROMONAS NANA

51100500   OCHROMONAS OVALIS

51110000   PARAPHYSOMONAS SP.

51110100   PARAPHYSOMONAS SPP.

51110200   SPINIFEROMONAS BOURRELLYI

51120000   SPINIFEROMONAS SP.

51120100   SPINIFEROMONAS SPP.

51130000   SYNURA SP.

51130100   SYNURA SPP.

51130200   SYNURA PETERSENII

51130300   SYNURA SPHAGNICOLA

51130400   SYNURA UVELLA

51130500   SYNURA SPINOSA

51130600   SYNURA ECHINULATA

51130700   SYNURA CURTISPINA

51130800   SYNURA GLABRA

51130900   SYNURA SPLENDIDA

51140000   UROGLENA SP.

51140100   UROGLENA SPP.

51140200   UROGLENA AMERICANA

51140300   UROGLENA VOLVOX

51140400   UROGLENA GRACILIS

51150000   LAGYNION SP.

51150100   LAGYNION SPP.

51150200   LAGYNION ELLIPSOIDEUM

51150300   LAGYNION FULVUM

51150400   LAGYNION INFUNDIBULIFORME

51150500   LAGYNION SCHERFELII

51160000   CYCLONEXIS SP.

51160100   CYCLONEXIS SPP.

51160200   CYCLONEXIS ERINUS

51170000   ANTHOPHYSA SP.

51170100   ANTHOPHYSA SPP.

51170200   ANTHOPHYSA VEGETANS

51170300   ANTHOPHYSA ELEGANS

51180000   SYNCRYPTA SP.

51190000   EUSPHAERRELLA SP.

51190100   EUSPHAERRELLA SPP.

51190200   EUSPHAERRELLA TURFOSA

52000000   CHROMULINALES

52010000   BICOSOECA SP.                    = BICOECA SP.

52010100   BICOSOECA SPP.                   = BICOECA SPP.

52010200   BICOSOECA AINIKKIAE              = BICOECA AINIKKIAE

52010300   BICOSOECA CAMPANULATA            = BICOECA CAMPANULATA

52010400   BICOSOECA CONICA                 = BICOECA CAMPANULATA

52010500   BICOSOECA CYLINDRICA             = BICOECA CYLINDRICA

52010600   BICOSOECA LACUSTRIS              = BICOECA LACUSTRIS

52010700   BICOSOECA MITRA                  = BICOECA MITRA

52010701   BICOSOECA MITRA V. SUECICA       = BICOECA MITRA V. SUECICA

52010800   BICOSOECA MULTIANNULATA          = BICOECA MULTIANNULATA

52010900   BICOSOECA OVATA                  = BICOECA OVATA

52011000   BICOSOECA PAROPSIS               = BICOECA OVATA

52011100   BICOSOECA PETIOLATA              = BICOECA PETIOLATA

52011200   BICOSOECA PLANCTONICA            = BICOECA PLANCTONICA

52011300   BICOSOECA CRYSTALLINA            = BICOECA CRYSTALLINA

52011400   BICOSOECA SOCIALIS               = BICOECA SOCIALIS

52011500   BICOSOECA OCULATA

52011600   BICOSOECA TUBIFORMIS

52020000   CHROMULINA SP.

52020100   CHROMULINA SPP.

52020200   CHROMULINA DALECARLICA

52020300   CHROMULINA PYGMAEA

52020400   CHROMULINA NANNOS

52030000   CHRYSOCOCCUS SP.

52030100   CHRYSOCOCCUS SPP.

52030200   CHRYSOCOCCUS BIPORUS

52030300   CHRYSOCOCCUS BISETUS

52030400   CHRYSOCOCCUS CORDIFORMIS

52030500   CHRYSOCOCCUS CYSTOPHORUS

52030600   CHRYSOCOCCUS DIAPHANUS

52030700   CHRYSOCOCCUS MINUTUS

52030800   CHRYSOCOCCUS PORIFER

52030900   CHRYSOCOCCUS PUNCTIFORMIS

52031000   CHRYSOCOCCUS RUFESCENS

52031100   CHRYSOCOCCUS MAJOR

52031200   CHRYSOCOCCUS TRIPORUS

52031300   CHRYSOCOCCUS RADIANS

52040000   KEPHYRION SP.

52040001   KEPHYRION/PSEUDOKEPHYRION  SP.

52040100   KEPHYRION SPP.

52040200   KEPHYRION BOREALE

52040300   KEPHYRION CUPULIFORME

52040400   KEPHYRION OVALE

52040500   KEPHYRION PLANCTONICUM

52040600   KEPHYRION SKUJAE

52040700   KEPHYRION HEMISPHAERICUM

52040800   KEPHYRION INCONSTANS

52040900   KEPHYRION CASSUM

52041000   KEPHYRION LITTORALE

52041100   KEPHYRION TUBIFORME = STENOKALYX TUBIFORMIS

52041200   KEPHYRION PETASATUM

52050000   KEPHYRIOPSIS SP.

52050100   KEPHYRIOPSIS SPP.

52050200   KEPHYRIOPSIS ELEGANS

52050300   KEPHYRIOPSIS ENTZII              = KEPHYRION E. = PSEUDOKEPHYRION E.

52050400   KEPHYRIOPSIS TATRICUS            = KEPHYRION TATRICA

52050500   KEPHYRIOPSIS CINCTUM

52060000   MONOCHRYSIS SP.

52060100   MONOCHRYSIS SPP.

52060200   MONOCHRYSIS PARVA

52070000   PHAEASTER SP.

52070100   PHAEASTER SPP.

52070200   PHAEASTER APHANASTER

52080000   PSEUDOKEPHYRION SP.

52080100   PSEUDOKEPHYRION SPP.

52080200   PSEUDOKEPHYRION ALASKANUM

52080300   PSEUDOKEPHYRION ANGULOSUM

52080400   PSEUDOKEPHYRION GIBBOSUM

52080500   PSEUDOKEPHYRION HIEMALE

52080600   PSEUDOKEPHYRION INFLATUM

52080700   PSEUDOKEPHYRION LITTORALE

52080800   PSEUDOKEPHYRION POCULUM

52080900   PSEUDOKEPHYRION RUBRI-CLAUSTRI             = KEPHYRION RUBRI-CLAUSTRI

52081000   PSEUDOKEPHYRION SCHILLERI

52081100   PSEUDOKEPHYRION DEPRESSUM

52081200   PSEUDOKEPHYRION UNDULATISSIMUM

52081300   PSEUDOKEPHYRION SKUJAE

52081400   PSEUDOKEPHYRION PSEUDOSPIRALE

52081500   PSEUDOKEPHYRION KLARNETII

52090000   STENOKALYX SP.

52090100   STENOKALYX SPP.

52090200   STENOKALYX INCONSTANS

52090300   STENOKALYX SPIRALE             =PSEUDOKEPHYRION S.=STENOKALYX SPIRALIS

52090400   STENOKALYX KLARNETII

52090500   STENOKALYX MONILIFERA                    = KEPHYRION MONILIFERUM

52100000   LEPOCHROMULINA SP.

52100100   LEPOCHROMULINA SPP.

52100200   LEPOCHROMULINA BURSA

52110000   CHRYSAMOEBA SP.

52110100   CHRYSAMOEBA SPP.

52120000   PSEUDOPEDINELLA SP.

52120100   PSEUDOPEDINELLA SPP.

52120200   PSEUDOPEDINELLA PYRIFORMIS

52120300   PSEUDOPEDINELLA ELASTICA

53000000   STICHOGLOEALES

53010000   STICHOGLOEA SP.

53010100   STICHOGLOEA SPP.

53010200   STICHOGLOEA DELICATULA

53010300   STICHOGLOEA DOEDERLEINII

53010400   STICHOGLOEA OLIVACEA

54000000   RHIZOCHRYSIDALES

54010000   BITRICHIA SP.

54010100   BITRICHIA SPP.

54010200   BITRICHIA CHODATII                        = DICERAS CHODATII

54010300   BITRICHIA LONGISPINA

54010400   BITRICHIA OLLULA

54010500   BITRICHIA PHAESEOLUS

54010600   BITRICHIA DANUBIENSE

54020000   CHRYSIDIASTRUM SP.

54020100   CHRYSIDIASTRUM SPP.

54020200   CHRYSIDIASTRUM CATENATUM

54020300   CHRYSIDIASTRUM OCELLATUM

54030000   RHIZOCHRYSIS SP.

54030100   RHIZOCHRYSIS SPP.

54040000   CHRYSOAMPHITREMA SP.

54040100   CHRYSOAMPHITREMA SPP.

54040200   CHRYSOAMPHITREMA BICOLOR

54050000   POROSTYLON SP.

54050100   POROSTYLON SPP.

55000000   APEDINELLA/PSEUDOPEDINELLA SP.

55010000   APEDINELLA SP.

55010200   APEDINELLA SPINIFEERA

55020100   PTERIDOMONAS SPP.

60000000   PRYMNESIOPHYCEAE                      =    HAPTOPHYCEAE

61000000   ISOCHRYSIDALES

61010000   DEREPYXIS SP.

61010100   DEREPYXIS SPP.

61010200   DEREPYXIS OLLULA

61010201   DEREPYXIS OLLULA V. MINUTA

61020000   ERKENIA SP.

61020100   ERKENIA SPP.

61020200   ERKENIA SUBAEQUICILIATA

61030000   RHIPIDODENDRON SP.

61030100   RHIPIDODENDRON SPP.

61030200   RHIPIDODENDRON HUXLEI

62000000   PRYMNESIALES

62010000   CHRYSOCHROMULINA SP.

62010100   CHRYSOCHROMULINA SPP.

62010200   CHRYSOCHROMULINA PARVA

62010300   CHRYSOCHROMULINA POLYLEPIS

62020000   HYMENOMONAS SP.

62020100   HYMENOMONAS SPP.

62020200   HYMENOMONAS ROSEOLA

62020300   HYMENOMONAS STAGNICOLA                = PONTOSPHAERA S. = H. ROSEOLA

62030000   PRYMNESIUM SP.

62030100   PRYMNESIUM SPP.

62030200   PRYMNESIUM PARVUM

62040000   PHAEOCYCTIS SP.

62040100   PHAEOCYCTIS SPP.

62040200   PHAEOCYCTIS POUCHETII

70000000   CRASPEDOPHYCEAE

71000000   MONOSIGALES                           = CRAPEDOMONADALES

71010000   AULOMONAS SP.

71010100   AULOMONAS SPP.

71010200   AULOMONAS PURDYI

71020000   DESMARELLA SP.

71020100   DESMARELLA SPP.

71020200   DESMARELLA MONILIFORMIS

71030000   LAGENOECA SP.

71030100   LAGENOECA SPP.

71040000   PACHYSOECA SP.

71040100   PACHYSOECA SPP.

71040200   PACHYSOECA RUTTNERI                   = SALPINGOECA RUTTNERI

71040300   PACHYSOECA URNULA                     = SALPINGOECA URNULA

71050000   SALPINGOECA SP.

71050100   SALPINGOECA SPP.

71050200   SALPINGOECA FREQUENTISSIMA

71050300   SALPINGOECA GRACILIS

71050400   SALPINGOECA MINUTA

71060000   STELEXOMONAS SP.

71060100   STELEXOMONAS SPP.

71060200   STELEXOMONAS DICHOTOMA

71070000   MONOSIGA SP.

71070100   MONOSIGA SPP.

71070200   MONOSIGA CONSOCIATA

71070300   MONOSIGA BREVICULARIS

71070400   MONOSIGA VARIANS

71070401   MONOSIGA VARIANS V. VAGANS

71070500   MONOSIGA OVATA

71080000   SPHAEROECA SP.

71080100   SPHAEROECA SPP.

71080200   SPHAEROECA VOLVOX

71090000   DIAPHANOECA SP.

71090100   DIAPHANOECA SPP.

71090200   DIAPHANOECA GRANDIS

80000000   DIATOMOPHYCEAE                            = BACILLARIOPHYCEAE

80000001   DIATOMOPHYCEAE BENTISKE

81000000   EUPODISCALES                              = BIDDULPHIALES = CENTRALES

81000099   STEPHANODISCUS/CYCLOTELLA

81010000   ATTHEYA SP.

81010100   ATTHEYA SPP.

81010200   ATTHEYA ZACHARIASII

81010300   ATTHEYA DECORA

81020000   COSCINODISCUS SP.

81020100   COSCINODISCUS SPP.

81020200   COSCINODISCUS LACUSTRIS                  = THALASSIOSIRA BRAMAPUTRAE

81020300   COSCINODISCUS ROTHII

81020400   COSCINODISCUS ROTHII V. SUBSALSA

81030000   CYCLOTELLA SP.

81030100   CYCLOTELLA SPP.

81030200   CYCLOTELLA BODANICA

81030300   CYCLOTELLA CATENATA

81030400   CYCLOTELLA COMENSIS

81030500   CYCLOTELLA COMTA

81030501   CYCLOTELLA COMTA V. RADIOSA

81030600   CYCLOTELLA GLOMERATA

81030700   CYCLOTELLA IRIS

81030800   CYCLOTELLA KUETZINGIANA

81030801   CYCLOTELLA KUETZINGIANA V. RADIOSA

81030802   CYCLOTELLA KUETZINGIANA V. PLANETHOPHORA

81030803   CYCLOTELLA KUETZINGIANA V. PARVA

81030900   CYCLOTELLA MENEGHINIANA

81031000   CYCLOTELLA OCELLATA

81031100   CYCLOTELLA OPERCULATA

81031200   CYCLOTELLA STELLIGERA

81031300   CYCLOTELLA STELLIGERA V. SUBGLABRA

81031400   CYCLOTELLA PSEUDOSTILLIGERA

81031500   CYCLOTELLA PLANCTONICA

81031600   CYCLOTELLA RADIOSA

81040000   MELOSIRA SP.      = AULACOSEIRA SP.

81040100   MELOSIRA SPP.     = AULACOSEIRA SPP.

81040200   MELOSIRA AMBIGUA        = AULACOSEIRA AMBIGUA

81040300   MELOSIRA ARENARIA       = AULACOSEIRA ARENARIA

81040400   MELOSIRA DISTANS                   = AULACOSEIRA DISTANS

81040401   MELOSIRA DISTANS V. ALPIGENA       = AULACOSEIRA DISTANS A. ALPIGENA

81040500   MELOSIRA GRANULATA      = AULACOSEIRA GRANULATA

81040501   MELOSIRA GRANULATA V. ANGUSTISSIMA = AULACOSEIRA GRANULATA V. ANGUSTISSIMA

81040502   MELOSIRA GRANULATA V. MUZZANENSIS  = AULACOSEIRA GRANULATA V. MUZZANENSIS

81040600   MELOSIRA ISLANDICA      = AULACOSEIRA ISLANDICA

81040601   MELOSIRA ISLANDICA SSP.HELVETICA   = AULACOSEIRA ISLANDICA SSP.HELVETICA

81040602   MELOSIRA ISLANDICA V. VAENERENSIS  = AULACOSEIRA ISLANDICA V. VAENERENSIS

81040700   MELOSIRA ITALICA      = AULACOSEIRA ITALICA

81040701   MELOSIRA ITALICA SUBARCTICA        = AULACOSEIRA ITALICA SUBARCTICA

81040702   MELOSIRA ITALICA V. TENUISSIMA     = AULACOSEIRA ITALICA V. TENUISSIMA

81040703   MELOSIRA ITALICA ITALICA           = AULACOSEIRA ITALICA ITALICA

81040800   MELOSIRA JUERGENSII   = AULACOSEIRA JUERGENSII

81040900   MELOSIRA VARIANS      = AULACOSEIRA VARIANS

81041000   MELOSIRA BINDERANA      = AULACOSEIRA BINDERANA

81041100   MELOSIRA UNDULATA     = AULACOSEIRA UNDULATA

81041200   MELOSIRA MONILIFORMIS = AULACOSEIRA MONILIFORMIS

81041300   MELOSIRA VALIDA = AULACOSEIRA VALIDA

81041400   MELOSIRA NUMMULOIDES

81041500   MELOSIRA LINEATA

81050000   RHIZOSOLENIA SP.

81050100   RHIZOSOLENIA SPP.

81050200   RHIZOSOLENIA ERIENSIS

81050201   RHIZOSOLENIA ERIENSIS V. ERIENSIS

81050202   RHIZOSOLENIA ERIENSIS V.MORSA

81050300   RHIZOSOLENIA LONGISETA

81050400   RHIZOSOLENIA DELICATULA

81050500   RHIZOSOLENIA PUNGENS

81050600   RHIZOSOLENIA FRAGILISSIMA

81050700   RHIZOSOLENIA SETIGERA

81050801   RHIZOSOLENIA IMBRICATA V. SHRUBSOLEI

81060000   STEPHANODISCUS SP.

81060100   STEPHANODISCUS SPP.

81060200   STEPHANODISCUS HANTZSCHII

81060201   STEPHANODISCUS HANTZSCHII V. PUSILLUS

81060300   STEPHANODISCUS ROTULA             = STEPHANODISCUS ASTRAEA

81060301   STEPHANODISCUS ROTULA V. MINUTULA = S. ASTRAEA V. MINUTULA

81060400   STEPHANODISCUS DUBIUS

81060500   STEPHANODISCUS BINDERANUS

81070000   THALASSIOSIRA SP.

81070100   THALASSIOSIRA SPP.

81070200   THALASSIOSIRA BALTICA

81070201   THALASSIOSIRA BALTICA V. FLUVIATILLIS

81070300   THALASSIOSIRA NORDENSKIOLDII

81070400   THALASSIOSIRA HYPERBOREA

81080000   CHAETOCEROS SP.

81080001   CHAETOCEROS GRACILIS/MUELLERI/CERAT.

81080100   CHAETOCEROS SPP.

81080200   CHAETOCEROS MUELLERI

81080300   CHAETOCEROS COMPRESSUS

81080400   CHAETOCEROS GRACILIS

81080500   CHAETOCEROS DEBILIS

81080600   CHAETOCEROS WIGHAMII

81080700   CHAETOCEROS SOCIALIS

81080800   CHAETOCEROS SOL. SPP.

81090000   SKELETONEMA SP.

81090100   SKELETONEMA SPP.

81090200   SKELETONEMA COSTATUM

81090300   SKELETONEMA COSTATUM/SUBSALSUM

81100200   DITYLUM BRIGHTWELLII

81110000   GUINARDIA SP.

81110100   GUINARDIA SPP.

81110200   GUINARDIA FLACCIDA

81120000   CERATAULINA SP.

81120100   CERATAULINA SPP.

81120200   CERATAULINA PELAGICA

81130000   LEPTOCYLINDRUS SP.

81130100   LEPTOCYLINDRUS SPP.

81130200   LEPTOCYLINDRUS DANICUS

81130300   LEPTOCYLINDRUS MINIMUS

81140000   ODONTELLA SP.

81140200   ODONTELLA REGIA

81150000   PARALIA SP.

81150200   PARALIA SULCATA

82000000   BACILLARIALES                     = PENNALES

82010000   ACHNANTHES SP.

82010100   ACHNANTHES SPP.

82010200   ACHNANTHES MINUTISSIMA

82020000   AMPHICAMPA SP.

82020100   AMPHICAMPA SPP.

82020200   AMPHICAMPA HEMICYCLUS

82030000   AMPHIPRORA SP.     = ENTOMONEIS SP

82030100   AMPHIPRORA SPP.

82030200   AMPHIPRORA ORNATA

82030300   AMPHIPRORA PALUDOSA

82030400   AMPHIPRORA GIGANTEA

82040000   ASTERIONELLA SP.

82040100   ASTERIONELLA SPP.

82040200   ASTERIONELLA FORMOSA

82040201   ASTERIONELLA FORMOSA V. ACAROIDES

82040300   ASTERIONELLA GRACILLIMA

82040400   ASTERIONELLA ZASUMINENSIS          = EUNOTIA ZASUMINENSIS

82050000   CAMPYLODISCUS SP.

82050100   CAMPYLODISCUS SPP.

82050200   CAMPYLODISCUS CLYPEUS

82050300   CAMPYLODISCUS NORICUS

82050301   CAMPYLODISCUS NORICUS V. HIBERNICA

82060000   CYMATOPLEURA SP.

82060100   CYMATOPLEURA SPP.

82060200   CYMATOPLEURA BRUNII

82060300   CYMATOPLEURA ELLIPTICA

82060301   CYMATOPLEURA ELLIPTICA V. HIBERNICA

82060400   CYMATOPLEURA SOLEA                  = CYMATOPLEURA LIBRILIS

82070000   CYMBELLA SP.

82070100   CYMBELLA SPP.

82070200   CYMBELLA LANCEOLATA

82070300   CYMBELLA PROSTRATA

82080000   DIATOMA SP.

82080100   DIATOMA SPP.

82080200   DIATOMA ELONGATA                    = DIATOMA TENUE

82080300   DIATOMA HIEMALIS

82080400   DIATOMA VULGARIS

82080401   DIATOMA VULGARIS/TENUIS

82090000   EUNOTIA SP.

82090100   EUNOTIA SPP.

82090200   EUNOTIA ALPINA

82090300   EUNOTIA CURVATA                     = EUNOTIA LUNARIS

82090400   EUNOTIA ROBUSTA

82090401   EUNOTIA ROBUSTA V. DIADEMA

82090500   EUNOTIA FORMICA

82090600   EUNOTIA PECTINALIS

82100000   FRAGILARIA SP.

82100100   FRAGILARIA SPP.

82100200   FRAGILARIA BREVISTRIATA

82100300   FRAGILARIA CAPUCINA

82100301   FRAGILARIA CAPUCINA V. SUBSALSA

82100302   FRAGILARIA CAPUCINA V. VENTER

82100400   FRAGILARIA CONSTRUENS

82100401   FRAGILARIA CONSTRUENS V. EXIGUA

82100500   FRAGILARIA CROTONENSIS

82100600   FRAGILARIA PINNATA

82100700   FRAGILARIA VIRESCENS

82100800   FRAGILARIA HARRISONII

82100801   FRAGILARIA HARRISONII V. DUBIA

82100900   FRAGILARIA INTERMEDIA

82101000   FRAGILARIA HEIDENII

82101100   FRAGILARIA FASCICULATA

82101200   FRAGILARIA ULNA

82101201   FRAGILARIA ULNA  V. ACUS

82101202   FRAGILARIA ULNA/ULNA V. ACUS

82101300   FRAGILARIA BEROLINENSIS

82101400   FRAGILARIA DILATATA

82110000   GOMPHONEMA SP.

82110100   GOMPHONEMA SPP.

82110200   GOMPHONEMA ACUMINATUM

82120000   GYROSIGMA SP.

82120100   GYROSIGMA SPP.

82120200   GYROSIGMA ACUMINATUM

82120300   GYROSIGMA ATTENUATUM

82120400   GYROSIGMA KUETZINGII

82130000   NAVICULA SP.

82130100   NAVICULA SPP.

82130200   NAVICULA GRIMMEI

82130300   NAVICULA RADIOSA

82130400   NAVICULA RHYNCHOCEPHALA

82130500   NAVICULA GRACILIS                            = N. TRIPUNCTATA

82140000   NITZSCHIA SP.

82140100   NITZSCHIA SPP.

82140200   NITZSCHIA ACICULARIS

82140201   NITZSCHIA ACICULARIS V. CLOSTEROIDES

82140300   NITZSCHIA FONTICOLA

82140400   NITZSCHIA GRACILIS

82140500   NITZSCHIA KUETZINGIANA                    = NITZSCHIA PUSILLA

82140600   NITZSCHIA PALEA

82140700   NITZSCHIA SIGMOIDEA                       = NITZSCHIA SIGMOIDES

82140800   NITZSCHIA TRYBLIONELLA

82140801   NITZSCHIA TRYBLIONELLA V. VICTORIAE

82140900   NITZSCHIA VERMICULARIS

82141000   NITZSCHIA HANTZSCHIANA

82141100   NITZSCHIA ACTINASTROIDES

82141200   NITZSCHIA HOLSATICA

82141300   NITZSCHIA SP.- EPIFYT PÅ MICROCYSTIS

82141400   NITZSCHIA AMPHIBIA

82141500   NITZSCHIA DELICATISSIMA

82141600   NITZSCHIA DISSIPATA

82141700   NITZSCHIA LONGISSIMA

82141800   NITZSCHIA LINEARIS

82141900   NITZSCHIA CLOST./LONG.

82142000   NITZSCHIA SERIATA-GRUPPEN

82142100   NITZSCHIA DELICATISSIMA-GRUPPEN

82150000   STAURONEIS SP.

82150100   STAURONEIS SPP.

82150200   STAURONEIS ANCEPS

82160000   SURIRELLA SP.

82160100   SURIRELLA SPP.

82160200   SURIRELLA BISERIATA                        = SURIRELLA BIFRONS

82160300   SURIRELLA ELEGANS

82160400   SURIRELLA OVATA

82160500   SURIRELLA ROBUSTA

82160501   SURIRELLA ROBUSTA V. SPLENDIDA             = SURIRELLA SPLENDIDA

82160600   SURIRELLA TENERA

82160700   SURIRELLA OBLONGATA

82160800   SURIRELLA OVALIS

82160900   SURIRELLA CAPRONII

82161000   SURIRELLA STRIATULA

82170000   SYNEDRA SP.

82170100   SYNEDRA SPP.

82170200   SYNEDRA ACTINASTROIDES                     = NITZSCHIA ACTINASTROIDES

82170300   SYNEDRA ACUS

82170301   SYNEDRA ACUS V. ANGUSTISSIMA

82170302   SYNEDRA ACUS V. RADIANS

82170303   SYNEDRA ULNA/ ACUS

82170400   SYNEDRA BEROLINENSIS

82170500   SYNEDRA NANA

82170600   SYNEDRA TENERA

82170700   SYNEDRA ULNA

82170701   SYNEDRA ULNA V. DANICA

82170800   SYNEDRA AFFINIS

82170900   SYNEDRA CAPITATA

82170901   SYNEDRA CAPITATA V. AMPHIRHYNCUS

82171000   SYNEDRA ELONGATA

82171702   SYNEDRA ULNA V. CAPITATA

82180000   TABELLARIA SP.

82180100   TABELLARIA SPP.

82180200   TABELLARIA FENESTRATA

82180201   TABELLARIA FENESTRATA V. ASTERIONELLOIDES

82180202   TABELLARIA FENESTRATA V. GENICULATA

82180203   TABELLARIA FENESTRATA V. INTERMEDIA

82180300   TABELLARIA FLOCCULOSA

82180400   TABELLARIA BINALIS

82180500   TABELLARIA TEILINGII                = T. FLOCCULOSA V. PELAGICA

82190000   TETRACYCLUS SP.

82190100   TETRACYCLUS SPP.

82190200   TETRACYCLUS LACUSTRIS

82200000   AMPHORA SP.

82200100   AMPHORA SPP.

82200200   AMPHORA OVALIS

82220000   EPITHEMIA SP.

82220100   EPITHEMIA SPP.

82230000   MERIDION SP.

82230100   MERIDION SPP.

82230200   MERIDION CIRCULARE

82230201   MERIDION CIRCULARE V. CONSTRICTA

82240000   PINNULARIA SP.

82240100   PINNULARIA SPP.

82250000   RHOPALODIA SP.

82250100   RHOPALODIA SPP.

82260000   RHOICOSPHENIA SP.

82260100   RHOICOSPHENIA SPP.

82260200   RHOICOSPHENIA CURVATA

82270000   CENTRONELLA SP.

82270100   CENTRONELLA SPP.

82270200   CENTRONELLA REICHETTII

82280000   COCCONEIS SP.

82280100   COCCONEIS SPP.

82290000   THALASSIOTHRIX SP.

82290100   THALASSIOTHRIX SPP.

82290200   THALASSIOTHRIX DELICATULA                 (MIDLERTIDIG KODE)

82300000   CYLINDROTHECA SP.

82300100   CYLINDROTHECA SPP.

82300200   CYLINDROTHECA CLOSTERIUM               = NITZSCHIA CLOSTERIUM

82310000   LICMOPHORA SP.

82310100   LICMOPHORA SPP.

82320000   DIPLONEIS SP.

82320100   DIPLONEIS SPP.

82330000   THALASSIONEMA SP.

82330100   THALASSIONEMA SPP.

82330200   THALASSIONEMA NITZSCHIOIDES

90000000   TRIBOPHYCEAE                           = XANTHOPHYCEAE = HETEROCONTAE

91000000   MISCHOCOCCALES

91010000   CENTRITRACTUS SP.

91010100   CENTRITRACTUS SPP.

91010200   CENTRITRACTUS BELONOPHORUS

91010300   CENTRITRACTUS AFRICANUS

91010400   CENTRITRACTUS ELLIPSOIDEUS

91020000   GONIOCHLORIS SP.

91020100   GONIOCHLORIS SPP.

91020200   GONIOCHLORIS FALLAX                    = TETRAEDRON TRIGONUM

91020300   GONIOCHLORIS PULCHRA

91020400   GONIOCHLORIS TRIRADIATA

91020500   GONIOCHLORIS MUTICA

91020600   GONIOCHLORIS SMITHII

91020700   GONIOCHLORIS CONTORTA

91020800   GONIOCHLORIS SCULPTA

91030000   ISTHMOCHLORON SP.

91030100   ISTHMOCHLORON SPP.

91030200   ISTHMOCHLORON GRACILE                 = T. GRACILE = T. L. V. GRACILE

91030300   ISTHMOCHLORON LOBULATUM               = TETRADRON LOBOLATUM

91030400   ISTHMOCHLORON TRISPINATUM             = PSEUDOSTAURASTRUM TRISPINATUM

91040000   OPHIOCYTIUM SP.

91040100   OPHIOCYTIUM SPP.

91040200   OPHIOCYTIUM CAPITATUM

91040300   OPHIOCYTIUM COCHLEARE

91040400   OPHIOCYTIUM LAGERHEIMII

91040500   OPHIOCYTIUM MAIUS

91040600   OPHIOCYTIUM PARVULUM

91050000   PSEUDOPOLYEDRIOPSIS SP.

91050100   PSEUDOPOLYEDRIOPSIS SPP.

91050200   PSEUDOPOLYEDRIOPSIS SKUJAE            = POLYENDRIOPSIS SPINULOSA

91060000   PSEUDOSTAURASTRUM SP.

91060100   PSEUDOSTAURASTRUM SPP.

91060200   PSEUDOSTAURASTRUM ENORME              = TETRAEDRON ENORME

91060300   PSEUDOSTAURASTRUM LIMNETICUM          = TETRAEDRON LIMNETICUM

91060400   PSEUDOSTAURASTRUM LOBULATUM

91060500   PSEUDOSTAURASTRUM HASTATUM

91070000   TETRAEDRIELLA SP.

91070100   TETRAEDRIELLA SPP.

91070200   TETRAEDRIELLA REGULARIS               = TETRAEDRON REGULARE

91070201   TETRAEDRIELLA REGULARIS V. LONGISPINA

91070300   TETRAEDRIELLA JOVETII

91070400   TETRAEDRIELLA SPINIGERA

91080000   TETRAPLEKTRON SP.

91080100   TETRAPLEKTRON SPP.

91080200   TETRAPLEKTRON TORSUM

91080300   TETRAPLEKTRON SMITHII

91080400   TETRAPLEKTRON LAEVIS

91080500   TETRAPLEKTRON ACUTUM

91090000   TRACHYDISCUS SP.

91090100   TRACHYDISCUS SPP.

91090200   TRACHYDISCUS ELLIPSOIDEUS

91100000   TRIBONEMA SP.

91100100   TRIBONEMA SPP.

91100200   TRIBONEMA VULGARE

91100300   TRIBONEMA TAENIATUM

91100400   TRIBONEMA AMBIGUUM

91110000   CHLOROCLOSTER SP.

91110100   CHLOROCLOSTER SPP.

91110200   CHLOROCLOSTER DACTYLOCOCCOIDES

91120000   CHARACIOPSIS SP.

91120100   CHARACIOPSIS SPP.

91130000   NEPHRODIELLA SP.

91130100   NEPHRODIELLA SPP.

91130200   NEPHRODIELLA NANA

100000000   EUGLENOPHYCEAE

100000100    EUGLENOPHYCEAE SPP.

101000000   EUGLENALES

101010000   ASTASIA SP.

101010100   ASTASIA SPP.

101010200   ASTASIA HYPOLIMNICA

101010300   ASTASIA INFLATA

101010400   ASTASIA KATHEMERIOS

101020000   COLACIUM SP.

101020100   COLACIUM SPP.

101020200   COLACIUM VESICULOSUM

101020300   COLACIUM SIMPLEX

101030000   CYCLIDIOPSIS SP.

101030100   CYCLIDIOPSIS SPP.

101030200   CYCLIDIOPSIS ACUS

101040000   EUGLENA SP.

101040100   EUGLENA SPP.

101040200   EUGLENA ACUS

101040300   EUGLENA GENICULATA

101040400   EUGLENA GRACILIS

101040500   EUGLENA INTERMEDIA

101040600   EUGLENA OXYURIS

101040601   EUGLENA OXYURIS V. MINOR

101040700   EUGLENA PISCIFORMIS

101040800   EUGLENA POLYMORPHA

101040900   EUGLENA SPIROGYRA

101041000   EUGLENA SUBEHRENBERGII

101041100   EUGLENA TRIPTERIS

101041200   EUGLENA VIRIDIS

101041300   EUGLENA SPATHIRHYNCHA                          = EUGLENA SPATHIRHYNCA

101041400   EUGLENA CONIMAMMA

101041500   EUGLENA PROXIMA

101041600   EUGLENA DESES

101041700   EUGLENA EHRENBERGII

101041800   EUGLENA GRANULATA

101041900   EUGLENA OBLONGA

101042000   EUGLENA SANGUINEA

101042100   EUGLENA PHACOIDES                              = E. SPATHIRHYNCHA

101042200   EUGLENA SPLENDENS

101042300   EUGLENA PYRIFORMIS                              (MIDLERTIDIG KODE)

101042400   EUGLENA FUSCA

101042500   EUGLENA PROXIMA

101050000   LEPOCINCLIS SP.

101050100   LEPOCINCLIS SPP.

101050200   LEPOCINCLIS FUSIFORMIS

101050300   LEPOCINCLIS OVUM

101050301   LEPOCINCLIS OVUM V. BUETSCHLII

101050400   LEPOCINCLIS CAPITO

101050500   LEPOCINCLIS STEINII

101050600   LEPOCINCLIS TEXTA

101060000   MENOIDIUM SP.

101060100   MENOIDIUM SPP.

101060200   MENOIDIUM COSTATUM

101060300   MENOIDIUM CURVATUM

101060400   MENOIDIUM INCURVUM

101060500   MENOIDIUM TORTUOSUM

101070000   PHACUS SP.

101070100   PHACUS SPP.

101070200   PHACUS ACUMINATUS

101070300   PHACUS CAUDATUS

101070301   PHACUS CAUDATUS V. MINOR

101070400   PHACUS CURVICAUDA

101070500   PHACUS GLABER

101070600   PHACUS HELICOIDES

101070700   PHACUS LONGICAUDA

101070701   PHACUS LONGICAUDA V. CORDATA

101070702   PHACUS LONGICAUDA V. ENERMIS

101070800   PHACUS ORBICULARIS

101070891   PHACUS ORBICULARIS F. MINOR

101070900   PHACUS PLEURONECTES

101071000   PHACUS PYRUM

101071100   PHACUS SKUJAE

101071200   PHACUS SUECICUS

101071300   PHACUS TORTUS

101071400   PHACUS BRACHYKENTRON

101071500   PHACUS ARNOLDI

101071600   PHACUS MANGINI

101071601   PHACUS MANGINI V. INFLATUS

101071700   PHACUS OSCILLANS

101071800   PHACUS PLATYAULAX

101071900   PHACUS ZINGERI                                = PHACUS ORBICULARIS

101072000   PHACUS AENIGMATICUS

101072100   PHACUS ANOMALUS

101072101   PHACUS ANOMALUS V. PULLUS GALLINAE

101072200   PHACUS CIRCULATUS

101072300   PHACUS PUSILLUS

101072400   PHACUS MAKROSTIGMA

101072500   PHACUS TRIPTERIS                              (MIDLERTIDIG KODE)

101072600   PHACUS PSEUDONORDSTEDII

101080000   STROMBOMONAS SP.

101080100   STROMBOMONAS SPP.

101080200   STROMBOMONAS COSTATA

101080300   STROMBOMONAS GIRARDIANA

101080400   STROMBOMONAS TAMBOWIKA

101080500   STROMBOMONAS VERRUCOSA

101080501   STROMBOMONAS VERRUCOSA V. ZMIEWIKE

101080600   STROMBOMONAS DEFLANDREI

101090000   TRACHELOMONAS SP.

101090100   TRACHELOMONAS SPP.

101090200   TRACHELOMONAS ABRUPTA

101090300   TRACHELOMONAS ACANTHOSTOMA

101090400   TRACHELOMONAS ARMATA

101090401   TRACHELOMONAS ARMATA V. LONGA

101090402   TRACHELOMONAS ARMATA V. STEINII

101090500   TRACHELOMONAS CERVICULA

101090600   TRACHELOMONAS FURCATA

101090700   TRACHELOMONAS GRANULATA

101090800   TRACHELOMONAS GRANULOSA

101090900   TRACHELOMONAS HELVETICA

101091000   TRACHELOMONAS HISPIDA

101091001   TRACHELOMONAS HISPIDA V. CAUDATA

101091002   TRACHELOMONAS HISPIDA V. CORONATA

101091003   TRACHELOMONAS HISPIDA V. CRENULATA

101091004   TRACHELOMONAS HISPIDA V. DUPLEX

101091005   TRACHELOMONAS HISPIDA V. PUNCTATA

101091006   TRACHELOMONAS HISPIDA V. CRENULATOCOLLIS

101091100   TRACHELOMONAS INTERMEDIA

101091200   TRACHELOMONAS LACUSTRIS

101091201   TRACHELOMONAS LACUSTRIS V. OVALIS

101091300   TRACHELOMONAS OBLONGA

101091400   TRACHELOMONAS OBOVATA

101091500   TRACHELOMONAS PLANCTONICA

101091501   TRACHELOMONAS PLANCTONICA V. OBLONGA

101091600   TRACHELOMONAS PLAYFAIRII

101091700   TRACHELOMONAS PSEUDOFELIX

101091800   TRACHELOMONAS ROTUNDA

101091900   TRACHELOMONAS RUGULOSA

101092000   TRACHELOMONAS SIMILIS

101092100   TRACHELOMONAS STOKESII                     = TRACHELOMONAS STOKESIANA

101092200   TRACHELOMONAS VERRUCOSA

101092300   TRACHELOMONAS VOLVOCINA

101092301   TRACHELOMONAS VOLVOCINA V. PUNCTATA

101092400   TRACHELOMONAS VOLVOCINOPSIS

101092500   TRACHELOMONAS STAUROGENIAEFORME

101092600   TRACHELOMONAS CREBEA

101092700   TRACHELOMONAS CYLINDRICA

101092701   TRACHELOMONAS CYLINDRICA V. DECOLLATA

101092800   TRACHELOMONAS SUPERBA

101092900   TRACHELOMONAS LEFEVREI

101093000   TRACHELOMONAS ACUMINATA

101093100   TRACHELOMONAS ZMIWIKA

101093200   TRACHELOMONAS NIGRA

101093300   TRACHELOMONAS KLEBSII

101093400   TRACHELOMONAS BERNARDINENSIS

101093500   TRACHELOMONAS VOLVOCINA/VOLVOCINOPSIS

101100000   RHABDOMONAS SP.

101100100   RHABDOMONAS SPP.

101110000   ASCOGLENA SP.

101110100   ASCOGLENA SPP.

101110200   ASCOGLENA VAGINICOLA

101120000   EUTREPTIELLA SP.

101120100   EUTREPTIELLA SPP.

101120200   EUTREPTIELLA BRAARUDII

101120300   EUTREPTIELLA GYMNASTICA

101130000   EUTREPTIA SP.

101130100   EUTREPTIA SPP.

101130200   EUTREPTIA LANOWII

102000000   SPHENOMONADALES                                     = PERANEMATALES

102010000   PETALOMONAS SP.

102010101   PETALOMONAS SPP.

102010202   PETALOMONAS PROTOTHECA

102010303   PETALOMONAS STEINII

110000000   LOXOPHYCEAE

120000000   PRASINOPHYCEAE

120000100   PRASINOPHYCEAE SPP.

121000000   PYRAMIMONADALES

121010000   APIOCHLORIS SP.

121010100   APIOCHLORIS SPP.

121020000   AULACOMONAS SP.

121020100   AULACOMONAS SPP.

121020200   AULACOMONAS HYALINA

121030000   GYROMITUS SP.

121030100   GYROMITUS SPP.

121030200   GYROMITUS CORDIFORMIS

121030300   GYROMITUS DISOMATUS

121040000   HEXAMITUS SP.

121040100   HEXAMITUS SPP.

121040200   HEXAMITUS CRASSUS

121040300   HEXAMITUS INFLATUS

121040400   HEXAMITUS PUSILLUS

121050000   PARAMASTIX SP.

121050100   PARAMASTIX SPP.

121050200   PARAMASTIX CONIFERA

121050300   PARAMASTIX CORDIFORMIS

121050400   PARAMASTIX LATA

121050500   PARAMASTIX TRUNCATA

121060000   PYRAMIDOMONAS SP.

121060100   PYRAMIDOMONAS SPP.

121070000   SCOURFIELDIA SP.

121070100   SCOURFIELDIA SPP.

121070200   SCOURFIELDIA COMPLANATA                    = SCOURFIELDIA CORDIFORMIS

121080000   TETRAMITUS SP.

121080100   TETRAMITUS SPP.

121080200   TETRAMITUS DESCISSUS

121080300   TETRAMITUS PYRIFORMIS

121080400   TETRAMITUS ROSTRATUS

121080500   TETRAMITUS ROTUNDATUS

121090000   TEPROMONAS SP.

121090100   TEPROMONAS SPP.

121090200   TEPROMONAS AGILIS

121090300   TEPROMONAS LATECAPITATA

121090400   TEPROMONAS ROTANS

121100000   TRIGONOMONAS SP.

121100100   TRIGONOMONAS SPP.

121100200   TRIGONOMONAS AECHME

121100300   TRIGONOMONAS COMPRESSA

121100400   TRIGONOMONAS INFLATA

121100500   TRIGONOMONAS INTERMITTENS

121100600   TRIGONOMONAS TORTUOSA

122000000   PYRAMIMONADALES

122010000   NEPHROSELMIS SP.

122010100   NEPHROSELMIS SPP.

122010200   NEPHROSELMIS DISCOIDEA

122010300   NEPHROSELMIS OLIVACEA

122020000   PEDINOMONAS SP.

122020100   PEDINOMONAS SPP.

122020200   PEDINOMONAS MAIOR

122020300   PEDINOMONAS MINUTISSIMA

122030000   MICROMONAS

122030100   MICROMONAS SPP.

122030200   MICROMONAS PUSILLA

122040000   PYRAMIMONAS SP.

122040100   PYRAMIMONAS SPP.

130000000   CHLOROPHYCEAE

131000000   VOLVOCALES

131000100   VOLVOCALE SPP.

131010000   ASTEROCOCCUS SP.

131010100   ASTEROCOCCUS SPP.

131010200   ASTEROCOCCUS LIMNETICUS

131010300   ASTEROCOCCUS SUPERBUS

131020000   CARTERIA SP.                                         = EUCARTERIA SP.

131020100   CARTERIA SPP.

131020200   CARTERIA GLOBOSA

131020300   CARTERIA CORDIFORMIS

131020400   CARTERIA FORNICATA

131020500   CARTERIA GLOBULOSA

131020600   CARTERIA STELLIFERA                         = CARTERIA RADIOSA

131020700   CARTERIA MULTIFILIS

131020800   CARTERIA PLANA

131030000   CHLAMYDOCAPSA SP.

131030100   CHLAMYDOCAPSA SPP.

131030200   CHLAMYDOCAPSA AMPLA                         = GLOEOCYSTIS AMPLA

131030300   CHLAMYDOCAPSA BACILLUS                      = GLOEOCYSTIS BASILLUS

131030400   CHLAMYDOCAPSA PLANCTONICA                   = GLOEOCYSTIS PLANCTONICA

131040000   CHLAMYDOMONAS SP.

131040100   CHLAMYDOMONAS SPP.

131040200   CHLAMYDOMONAS BICOCCA

131040300   CHLAMYDOMONAS KAKOSMOS

131040400   CHLAMYDOMONAS REINHARDI

131040401   CHLAMYDOMONAS REINHARDI V. MINOR

131040500   CHLAMYDOMONAS ACIDOPHILA

131040600   CHLAMYDOMONAS CAPITIS

131040700   CHLAMYDOMONAS CINGULATA

131040701   CHLAMYDOMONAS CINGULATA V. GLOBULIFERA

131040800   CHLAMYDOMONAS CLATHRA

131040900   CHLAMYDOMONAS CLAVATA                      = CHLAMYDOMONAS GLOEOPHILA

131041000   CHLAMYDOMONAS DINOBRYON

131041100   CHLAMYDOMONAS GLOEOCYSTIFORMIS             = SPHAERELLOPSIS G.

131041200   CHLAMYDOMONAS LONGISTIGMA

131041300   CHLAMYDOMONAS OLEOSA

131041400   CHLAMYDOMONAS PSEUDOPLATYRHYNCHA

131041500   CHLAMYDOMONAS RETROVERSA

131041600   CHLAMYDOMONAS LATIFRONS

131041700   CHLAMYDOMONAS PISIFORMIS

131041800   CHLAMYDOMONAS MUCICOLA

131050000   CHLOROGONIUM SP.

131050100   CHLOROGONIUM SPP.

131050200   CHLOROGONIUM ELONGATUM

131050300   CHLOROGONIUM FUSIFORME                     = CHLOROGONIUM METAMORPHUM

131050400   CHLOROGONIUM INTERMEDIUM

131050500   CHLOROGONIUM MAXIMUM

131050600   CHLOROGONIUM MINIMUM

131050700   CHLOROGONIUM ACULEATUM

131050800   CHLOROGONIUM ACUS

131050900   CHLOROGONIUM SPIRALE

131051000   CHLOROGONIUM GRACILE

131060000   CHLOROMONAS SP.

131060100   CHLOROMONAS SPP.

131060200   CHLOROMONAS HYPOLIMNICA

131070000   COLLODICTYON SP.

131070100   COLLODICTYON SPP.

131080000   DUNALIELLA SP.

131080100   DUNALIELLA SPP.

131090000   DYSMORPHOCOCCUS SP.

131090100   DYSMORPHOCOCCUS SPP.

131090200   DYSMORPHOCOCCUS FRITSCII                       = D. VARIABILIS

131100000   EUDORINA SP.

131100100   EUDORINA SPP.

131100200   EUDORINA ELEGANS

131100300   EUDORINA UNICOCCA

131100400   PANDORINA/EUDORINA SPP. GRUPPEN

131110000   GEMELLICYSTIS SP.

131110100   GEMELLICYSTIS SPP.

131120000   GLOEOCHAETA SP.

131120100   GLOEOCHAETA SPP.

131120200   GLOEOCHAETA WITROCKIANA

131130000   GLOEOCOCCUS SP.

131130100   GLOEOCOCCUS SPP.

131130200   GLOEOCOCCUS MAXIMUS

131130300   GLOEOCOCCUS PYRIFORMIS

131140000   GLOEOCYSTIS SP.

131140100   GLOEOCYSTIS SPP.

131140200   GLOEOCYSTIS MINUTA

131140300   GLOEOCYSTIS GIGAS

131140400   GLOEOCYSTIS PLANCTONICA

131140500   GLOEOCYSTIS MAXIMUS

131150000   GONIUM SP.

131150100   GONIUM SPP.

131150200   GONIUM PECTORALE

131150300   GONIUM SOCIALE

131150400   GONIUM FORMOSUM

131160000   HAEMATOCOCCUS SP.

131160100   HAEMATOCOCCUS SPP.

131160200   HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

131170000   MONOMASTIX SP.

131170100   MONOMASTIX SPP.

131180000   PANDORINA SP.

131180100   PANDORINA SPP.

131180200   PANDORINA MORUM

131190000   PAULSCHULZIA SP.                           = SCHULZIELLA SP.

131190100   PAULSCHULZIA SPP.                          = SCHULZIELLA SPP.

131190200   PAULSCHULZIA PSEUDOVOLVOX                  = SCHULZIELLA PSEUDOVOLVOX

131190300   PAULSCHULZIA TENERA

131200000   PHACOTUS SP.

131200100   PHACOTUS SPP.

131200200   PHACOTUS LENTICULARIS

131210000   PLANKTOSPHAERIA SP.                       = PLANKTOSPHAERA SP.

131210100   PLANKTOSPHAERIA SPP.

131210200   PLANKTOSPHAERIA GELATINOSA                = PLANKTOSPHAERA GELETINOSA

131220000   POLYTOMA SP.

131220100   POLYTOMA SPP.

131220200   POLYTOMA GRANULIFERUM

131230000   PSEUDOSPHAEROCYSTIS SP.

131230100   PSEUDOSPHAEROCYSTIS SPP.

131230200   PSEUDOSPHAEROCYSTIS LACUSTRIS            = GEMELLICYSTIS NEGLECTA

131240000   PTEROMONAS SP.

131240100   PTEROMONAS SPP.

131240200   PTEROMONAS ACULEATA

131240300   PTEROMONAS ANGULOSA

131240400   PTEROMONAS DENTICULATA

131240500   PTEROMONAS SPINOSA

131250000   SCHIZOCHLAMYDELLA SP.

131250100   SCHIZOCHLAMYDELLA SPP.

131250200   SCHIZOCHLAMYDELLA DELICATULA             = TETRASPORA LUCUSTRIS

131260000   SPERMATOZOPSIS SP.

131260100   SPERMATOZOPSIS SPP.

131260200   SPERMATOZOPSIS EXULTANS

131270000   SPHAERELLOPSIS SP.

131270100   SPHAERELLOPSIS SPP.

131270200   SPHAERELLOPSIS LATERALIS

131270300   SPHAERELLOPSIS FLUVIATILIS

131290000   TETRASELMIS SP.

131290100   TETRASELMIS SPP.

131290200   TETRASELMIS CORDIFORMIS                  = PLATYMONAS CORDIFORMIS

131300000   TETRASPORA SP.

131300100   TETRASPORA SPP.

131300200   TETRASPORA LIMNETICA

131300300   TETRASPORA NYGARDII

131300400   TETRASPORA LEMMERMANNII

131310000   THORAKOCHLORIS SP.

131310100   THORAKOCHLORIS SPP.

131310200   THORAKOCHLORIS PLANKTONICA               = SCHIZOCHLAMYS PLANCTONICA

131320000   VOLVOX SP.

131320100   VOLVOX SPP.

131320200   VOLVOX AUREUS

131320300   VOLVOX GLOBATOR

131330000   DIPLOSTAURON SP.

131330100   DIPLOSTAURON SPP.

131340000   MESOSTIGMA SP.

131340100   MESOSTIGMA SPP.

131340200   MESOSTIGMA VIRIDE

131350000   PASCHERINA SP.                           = PASCHERIELLA SP.

131350100   PASCHERINA SPP.                          = PASCHERIELLA SPP.

131350200   PASCHERINA TETRAS                        = PASCHERIELLA TETRAS

131360000   SPONDYLOMORUM SP.

131360100   SPONDYLOMORUM SPP.

131360200   SPONDYLOMORUM CAUDATUM

131360300   SPONDYLOMORUM QUATERNARIUM

131370000   PYROBOTRYS SP.                           = UVA SP.

131370100   PYROBOTRYS SPP.

131380000   COCCOMONAS SP.

131380100   COCCOMONAS SPP.

131390000   BRACHIOMONAS SP.

131410000   PYRAMICHLAMYS SP.

131410100   PYRAMICHLAMYS SPP.

131410200   PYRAMICHLAMYS DISSECTA

131420000   GLOEOMONAS SP.

131420100   GLOEOMONAS SPP.

131430000   LOBOMONAS SP.

132000000   CHLOROCOCCALES

132000001   PICOPLANKTON GRØN

132000100   CHLOROCOCCALES SPP.

132010000   PLANKTONIELLA SP.

132010100   ACANTHOSPHAERA SPP.

132010200   ACANTHOSPHAERA ZACHARIASII

132020000   ACTINASTRUM SP.

132020100   ACTINASTRUM SPP.

132020200   ACTINASTRUM HANTZSCHII

132020201   ACTINASTRUM HANTZSCHII V. SUBTILE

132020300   ACTINASTRUM GRACILLIMUM

132020301   ACTINASTRUM GRACILLIMUM

132030000   ANKISTRODESMUS SP.

132030100   ANKISTRODESMUS SPP.

132030200   ANKISTRODESMUS ACICULARIS

132030300   ANKISTRODESMUS BIBRAIANUS              = SELENASTRUM BIBRAIANUM

132030400   ANKISTRODESMUS FALCATUS

132030401   ANKISTRODESMUS FALCATUS V. MIRABILIS

132030500   ANKISTRODESMUS GRACILIS                = SELENASTRUM WESTII=S. GRACILE

132030599   ANKISTRODESMUS GRACILIS/SPIRALIS

132030600   ANKISTRODESMUS MIRABILE

132030700   ANKISTRODESMUS NANNOSELENE

132030800   ANKISTRODESMUS SETIGERUS                    = A. FALCATUS V. SETIGERUS

132030900   ANKISTRODESMUS SPIRALIS

132031000   ANKISTRODESMUS FUSIFORMIS

132031100   ANKISTRODESMUS SUBCAPITATUS

132040000   ANKYRA SP.

132040100   ANKYRA SPP.

132040200   ANKYRA ANCORA                          = A. ANCHORA = LAMBERTIA ANCORA

132040300   ANKYRA JUDAYI                          = SCHROEDERIA J.=S. SETIGERA

132040400   ANKYRA LANCEOLATA

132050000   BOTRYOCOCCUS SP.

132050100   BOTRYOCOCCUS SPP.

132050200   BOTRYOCOCCUS BRAUNII

132050300   BOTRYOCOCCUS PROTUBERANS

132050400   BOTRYOCOCCUS NEGLECTUS

132060000   CHLORELLA SP.

132060100   CHLORELLA SPP.

132060200   CHLORELLA VULGARIS

132060201   CHLORELLA VULGARIS/DICTYOSPHAERIUM SUBS

132060202   CHLORELLA MINUTISSIMA/DICTYOSPHAERIUM SUBS

132060203   CHLORELLA SP./DICTYOSPHAERIUM SUBS

132060300   CHLORELLA PYRENOIDOSA

132070000   LAGERHEIMIA SP.                        = CHODATELLA SP.

132070100   LAGERHEIMIA SPP.                       = CHODATELLA SPP.

132070200   LAGERHEIMIA CILIATA                    = CHODATELLA CILIATA

132070201   LAGERHEIMIA CILIATA / SUBSALSA

132070300   LAGERHEIMIA CITRIFORMIS                = CHODATELLA CITRIFORMIS

132070400   LAGERHEIMIA DROESCHERI                 = CHODATELLA DROESCHERI

132070500   LAGERHEIMIA GENEVENSIS                 = CHODATELLA GENEVENSIS

132070600   LAGERHEIMIA LONGISETA                  = CHODATELLA LONGISETA

132070601   LAGERHEIMIA LONGISETA V. MAIOR         = CHODATELLA L. V. MAIOR

132070700   LAGERHEIMIA QUADRISETA                 = CHODATELLA QUADRISETA

132070800   LAGERHEIMIA SUBSALSA                   = CHODATELLA SUBSALSA

132070900   LAGERHEIMIA WRATISLAVENSIS             = CHODATELLA WRATISLAVENSIS

132071000   LAGERHEIMIA MARSSONII                  = CHODATELLA MARSSONII

132071100   LAGERHEIMIA CHODATII

132080000   CLOSTERIOPSIS SP.

132080100   CLOSTERIOPSIS SPP.

132080200   CLOSTERIOPSIS LONGISSIMA               = ANKISTRODESMUS LONGISSIMUS

132080201   CLOSTERIOPSIS LONGISSIMA V. ACICULARIS = ANKISTRODESMUS L.A.

132090000   COELASTRUM SP.

132090100   COELASTRUM SPP.

132090200   COELASTRUM CAMBRICUM

132090201   COELASTRUM CAMBRICUM V. INTERMEDIUM

132090300   COELASTRUM CORNUTUM

132090400   COELASTRUM MICROPORUM

132090401   COELASTRUM MICROPORUM V. OCTAEDRICUM   = COELASTRUM OCTAEDRICUM

132090402   COELASTRUM MICROPORUM V. PUNCTATUM

132090500   COELASTRUM RETICULATUM                 = COELASTRUM POLYCHORDUM

132090600   COELASTRUM SPHAERICUM                  = COELASTRUM PROBOSCHIDEUM

132090800   COELASTRUM ASTROIDEUM                    (SES SOM ASTOIDEUM)

132090801   COELASTRUM ASTROIDEUM/C. MICROPORUM

132090900   COELASTRUM PSEUDOMICROPORUM

132091000   COELASTRUM INTERMEDIUM

132091100   COELASTRUM INDICUM

132100000   COENOCYSTIS SP.

132100100   COENOCYSTIS SPP.

132100200   COENOCYSTIS PLANCTONICA

132100300   COENOCYSTIS SUBCYLINDRICA

132110000   CRUCIGENIA SP.

132110100   CRUCIGENIA SPP.

132110200   CRUCIGENIA FENESTRATA

132110300   CRUCIGENIA MINIMA

132110400   CRUCIGENIA QUADRATA

132110500   CRUCIGENIA TETRAPEDIA

132110600   CRUCIGENIA SMITHII

132120000   CRUCIGENIELLA SP.

132120100   CRUCIGENIELLA SPP.

132120200   CRUCIGENIELLA APICULATA         = CRUCIGENIA A.=TETRASTRUM APICULATUM

132120300   CRUCIGENIELLA CRUCIFERA         = CRUCIGENIA CRUCIFERA

132120400   CRUCIGENIELLA PULCHRA           = TETRASTRUM PULLOIDEUM=CRUCIGENIA P.

132120500   CRUCIGENIELLA RECTANGULARIS   = CRUCIGENIA RECTANGULARIS

132120600   CRUCIGENIELLA TRUNCATA          = CRUCIGENIA TRUNCATA

132130000   DESMATRACTUM SP.

132130100   DESMATRACTUM SPP.

132130200   DESMATRACTUM DELICATISSIMUM

132130300   DESMATRACTUM INDUTUM

132140000   DICELLULA SP.

132140100   DICELLULA SPP.

132140200   DICELLULA GEMINATA                     = FRANCEIA GEMINATE

132140300   DICELLULA PLANCTONICA

132150000   DICTYOSPHAERIUM SP.

132150100   DICTYOSPHAERIUM SPP.

132150200   DICTYOSPHAERIUM EHRENBERGIANUM

132150300   DICTYOSPHAERIUM ELEGANS

132150400   DICTYOSPHAERIUM ELONGATUM              = STEINIELLA GRAEVINIETZII

132150500   DICTYOSPHAERIUM PRIMARIUM              = D. SUBSOLITARIUM

132150600   DICTYOSPHAERIUM PULCHELLUM

132150700   DICTYOSPHAERIUM SIMPLEX                = D. SUBSOLITARIUM

132150800   DICTYOSPHAERIUM BOTRYTELLA

132150900   DICTYOSPHAERIUM CHLORELLOIDES

132151000   DICTYOSPHAERIUM SPHAGNALE

132151100   DICTYOSPHAERIUM GRANULATUM

132151200   DICTYOSPHAERIUM ANOMALUM

132151300   DICTYOSPHAERIUM TETRACHOTOMUM

132151301   DICTYOSPHAERIUM TETRACHOTOMUM V. MINUTUM

132151400   DICTYOSPHAERIUM INDICUM

132151500   DICTYOSPHAERIUM SUBSOLITARIUM

132157400   STAURASTRUM ACICULIFERUM

132157500   STAURASTRUM ASTROIDEUM

132160000   DIDYMOCYSTIS SP.

132160100   DIDYMOCYSTIS SPP.

132160200   DIDYMOCYSTIS BICELLULARIS               = SCENEDESMUS BICELLULARIS

132160300   DIDYMOCYSTIS INCONSPICUA

132160400   DIDYMOCYSTIS FINA

132160500   DIDYMOCYSTIS PLANCTONICA

132160600   DIDYMOCYSTIS LAMA

132170000   DIMORPHOCOCCUS SP.

132170100   DIMORPHOCOCCUS SPP.

132170200   DIMORPHOCOCCUS LUNATUS

132190000   EREMOSPHAERA SP.

132190100   EREMOSPHAERA SPP.

132190200   EREMOSPHAERA GIGAS                      = OOCYSTIS GIGAS

132190300   EREMOSPHAERA VIRIDIS                    = CHLOROSPHAERA OLIVERI

132200000   EUASTROPSIS SP.

132200100   EUASTROPSIS SPP.

132200200   EUASTROPSIS RICHTERI

132210000   FRANCEIA SP.

132210100   FRANCEIA SPP.

132210200   FRANCEIA ELONGATA

132210300   FRANCEIA OVALIS

132210400   FRANCEIA AMPHITRICHIA

132210500   FRANCEIA DROESCHERI

132220000   GLAUCOCYSTIS SP.

132220100   GLAUCOCYSTIS SPP.

132220200   GLAUCOCYSTIS NOSTOCHINEARUM

132230000   GOLENKINIA SP.

132230100   GOLENKINIA SPP.

132230200   GOLENKINIA PAUCISPINA

132230300   GOLENKINIA RADIATA

132240000   HOFMANIA SP.                            = KOMAREKIA SP.

132240100   HOFMANIA SPP.

132240200   HOFMANIA LAUTERBORNEI                   = CRUCIGENIA LAUTERBORNII

132240300   HOFMANIA ROTUNDATA                      = KOMAREKIA ROTUNDATA

132240400   KOMAREKIA APPENDICULATA

132250000   HYALORAPHIDIUM SP.

132250100   HYALORAPHIDIUM SPP.

132250200   HYALORAPHIDIUM CONTORTUM

132250201   HYALORAPHIDIUM CONTORTUM V. TENUISS

132260000   KERATOCOCCUS SP.

132260100   KERATOCOCCUS SPP.

132260200   KERATOCOCCUS GLAREOSUS

132260300   KERATOCOCCUS SUECICUS

132270000   KIRCHNERIELLA SP.

132270100   KIRCHNERIELLA SPP.

132270200   KIRCHNERIELLA CONTORTA

132270300   KIRCHNERIELLA ELONGATA

132270400   KIRCHNERIELLA INTERMEDIA

132270500   KIRCHNERIELLA LACUSTRIS

132270600   KIRCHNERIELLA LUNARIS

132270601   KIRCHNERIELLA LUNARIS V. IRREGULARIS       = K. IRREGULARIS V. I.

132270700   KIRCHNERIELLA OBESA

132270701   KIRCHNERIELLA OBESA V. MAJOR

132270800   KIRCHNERIELLA SUBSOLITARIA                 = K. SUBCAPITATA

132271000   KIRCHNERIELLA ROTUNDA

132271100   KIRCHNERIELLA SUBCAPITATA

132271200   KIRCHNERIELLA MICROSCOPIA

132271300   KIRCHNERIELLA IRREGULARIS

132271400   KIRCHNERIELLA CAPITATA

132271500   KIRCHNERIELLA PINGUIS

132271600   KIRCHNERIELLA ARCUATA

132271700   KIRCHNERIELLA DIANAE

132280000   KORSHIKOVIELLA SP.

132280100   KORSHIKOVIELLA SPP.

132280200   KORSHIKOVIELLA GRACILIPES                  = CHARACIUM GRACILIPES

132280300   KORSHIKOVIELLA LIMNETICA                   = CHARACIUM LIMNETICUM

132290000   LAMBERTIA SP.

132290100   LAMBERTIA SPP.

132290200   LAMBERTIA OCELLATA

132300000   MICRACTINIUM SP.

132300100   MICRACTINIUM SPP.

132300200   MICRACTINIUM PUSILLUM                      = RICHTERIELLA BOTRYOIDES

132300300   MICRACTINIUM QUADRISETUM

132300400   MICRACTINIUM CRASSISETUM

132310000   MONORAPHIDIUM SP.

132310099   MONORAPHIDIUM, KIRCHNERIELLA, SELENASTRUM

132310100   MONORAPHIDIUM SPP.

132310200   MONORAPHIDIUM CAPRICORNUTUM                = SELANASTRUM CAPRICORNUTUM

132310300   MONORAPHIDIUM CONTORTUM        =ANKISTRODEAMUS FALCATUS SPIRILLIFORMIS

132310400   MONORAPHIDIUM CONVOLUTUM       = ANKISTRODESMUS CONVOLUTUS

132310500   MONORAPHIDIUM DYBOWSKII

132310600   MONORAPHIDIUM GRIFFITHII       = DACTHYLOCOCCCAPSIS ACICULARIS

132310700   MONORAPHIDIUM MINUTUM          = ANKISTRODESMUS CONVOLUTUS V. MINUTUS

132310800   MONORAPHIDIUM SETIFORME        = ANKISTRODESMUS FALCATUS V. SETIFORMIS

132310900   MONORAPHIDIUM ARCUATUM

132311000   MONORAPHIDIUM SUBCAPITATUM

132311100   MONORAPHIDIUM PUSILLUM

132311200   MONORAPHIDIUM KOMARKOVAE

132311300   MONORAPHIDIUM CIRCINALE

132311400   MONORAPHIDIUM TORTILE

132311500   MONORAPHIDIUM SUBCLAVATUM

132311600   MONORAPHIDIUM NANUM

132311700   MONORAPHIDIUM MIRABILE

132311800   MONORAPHIDIUM CARIBEUM

132320000   NEPHROCYTIUM SP.

132320100   NEPHROCYTIUM SPP.

132320200   NEPHROCYTIUM AGARDHIANUM

132320300   NEPHROCYTIUM LIMNETICUM

132320400   NEPHROCYTIUM LUNATUM

132330000   OOCYSTIS SP.

132330100   OOCYSTIS SPP.

132330200   OOCYSTIS BORGEI

132330300   OOCYSTIS LACUSTRIS

132330400   OOCYSTIS MARSSONII

132330500   OOCYSTIS PARVA                     = OOCYSTIS PLANCTONICA

132330600   OOCYSTIS PUSILLA

132330700   OOCYSTIS RHOMBOIDEA                = OOCYSTIS SUBMARINA V. VARIABILIS

132330800   OOCYSTIS SOLITARIA

132330900   OOCYSTIS SUBMARINA

132331000   OOCYSTIS ELLIPTICA

132331100   OOCYSTIS NATANS

132332000   OOCYSTIS NAEGELII

132340000   PEDIASTRUM SP.

132340100   PEDIASTRUM SPP.

132340200   PEDIASTRUM ANGULOSUM                 = PEDIASTRUM ARANEOSUM

132340300   PEDIASTRUM BIRADIATUM

132340400   PEDIASTRUM BORYANUM

132340401   PEDIASTRUM BORYANUM V. LONGICORNA    = PEDIASTRUM SCULPTATUM

132340402   PEDIASTRUM BORYANUM V. BREVICORNE    = PEDIASTRUM MUTICUM

132340403   PEDIASTRUM BORYANUM V. CORNUTUM

132340500   PEDIASTRUM BRAUNII

132340600   PEDIASTRUM DUPLEX                    = P. CLATHRATUM = P. GRACILLIMUM

132340601   PEDIASTRUM DUPLEX V. RUGULOSUM

132340602   PEDIASTRUM DUPLEX V. GRACILLIMUM

132340700   PEDIASTRUM KAWRAISKYI

132340800   PEDIASTRUM SIMPLEX

132340900   PEDIASTRUM TETRAS

132341000   PEDIASTRUM ALTERNANS

132341100   PEDIASTRUM GLANDULIFERUM

132341200   PEDIASTRUM INTEGRUM

132341300   PEDIASTRUM PRIVUM

132350000   PLANCTOCOCCUS SP.

132350100   PLANCTOCOCCUS SPP.

132350200   PLANCTOCOCCUS SPHAEROCYSTIFORMIS

132360000   QUADRIGULA SP.

132360100   QUADRIGULA SPP.

132360200   QUADRIGULA CLOSTERIOIDES

132360300   QUADRIGULA LACUSTRIS                     = QUADRIGULA CHODATII

132360400   QUADRIGULA PFITZERI

132360500   QUADRIGULA KORSHIKOVII

132370000   SCENEDESMUS SP.

132370091   SCENEDESMUS SPP. ABUNDANTES/SPINOSI-GRUPPEN

132370092   SCENEDESMUS SPP. SENSU STRICTO-GRUPPEN

132370093   SCENEDESMUS SPP. ARMATI/DESMODESMUS GRUPPEN

132370094   SCENEDESMUS SPP. DESMODESMUS-GRUPPEN

132370095   SCENEDESMUS SPP. SPINOSI-GRUPPEN

132370096   SCENEDESMUS SPP. ABUNDANTES-GRUPPEN

132370097   SCENEDESMUS SPP. ARMATI-GRUPPEN

132370098   SCENEDESMUS SPP. ACUTODESMUS-GRUPPEN

132370099   SCENEDESMUS SPP. SCENDESMUS-GRUPPEN

132370100   SCENEDESMUS SPP.

132370200   SCENEDESMUS ACUMINATUS

132370201   SCENEDESMUS ACUMINATUS V. ACUMINATUS

132370202   SCENEDESMUS ACUMINATUS V. MINOR          = SCENEDESMUS FALCATUS

132370298   SCENEDESMUS ACUMINATUS/DIMORPHUS

132370299   SCENEDESMUS ACUMINATUS/ACUTUS

132370300   SCENEDESMUS ACUTIFORMIS

132370400   SCENEDESMUS ACUTUS                       = S. DIMORPHUS = S. OBLIQUUS

132370500   SCENEDESMUS APICULATUS

132370501   SCENEDESMUS APICULATUS V. PLATYDISCA

132370600   SCENEDESMUS ARCUATUS

132370601   SCENEDESMUS ARCUATUS V. CAPITATUS

132370700   SCENEDESMUS ARMATUS

132370701   SCENEDESMUS ARMATUS V. BICAUDATUS        = S. SEMIPULCHER

132370702   SCENEDESMUS ARMATUS V. BOGLARIENSIS

132370703   SCENEDESMUS ARMATUS V. LONGISPINA

132370704   SCENEDESMUS ARMATUS V. PLATYDISCUS       = S. PLATYDISCUS

132370800   SCENEDESMUS BICAUDATUS

132370900   SCENEDESMUS BRASILIENSIS

132370901   SCENEDESMUS BRASILIENSIS V. NORVEGICUS

132371000   SCENEDESMUS BREVISPINA

132371100   SCENEDESMUS CARINATUS

132371200   SCENEDESMUS CIRCUMFUSUS

132371300   SCENEDESMUS COLUMNATUS

132371400   SCENEDESMUS COSTATO-GRANULATUS

132371500   SCENEDESMUS DENTICULATUS

132371501   SCENEDESMUS DENTICULATUS V. FENESTRATUS   = S. FENESTRATUS

132371502   SCENEDESMUS DENTICULATUS V. LINEARIS      = S. ACULEOLATUS

132371600   SCENEDESMUS DISPAR

132371700   SCENEDESMUS ECORNIS

132371701   SCENEDESMUS ECORNIS V. DISCIFORMIS

132371702   SCENEDESMUS ECORNIS V. BICELLULARIS

132371703   SCENEDESMUS ECORNIS/LINEARIS

132371800   SCENEDESMUS GRANULATUS

132371900   SCENEDESMUS GUTWINSKII

132372000   SCENEDESMUS INCRASSATULUS

132372100   SCENEDESMUS INTERMEDIUS

132372101   SCENEDESMUS INTERMEDIUS V. ACAUDATUS

132372102   SCENEDESMUS INTERMEDIUS V. BICAUDATUS

132372200   SCENEDESMUS NANUS

132372300   SCENEDESMUS OPOLIENSIS

132372398   SCENEDESMUS OPOLIENSIS/QUADRICAUDA

132372399   SCENEDESMUS OPOLIENSIS/PROTUBERANS

132372400   SCENEDESMUS OVALTERNUS                    = S. WESTII = S. LONGUS

132372401   SCENEDESMUS OVALTERNUS V. GRAEVENITZII

132372500   SCENEDESMUS QUADRICAUDA

132372501   SCENEDESMUS QUADRICAUDA V. LONGISPINA     = S. L. = S. LONGISETA

132372600   SCENEDESMUS SERRATUS

132372691   SCENEDESMUS SERRATUS F. MINOR

132372700   SCENEDESMUS SMITHII

132372800   SCENEDESMUS SOLI

132372900   SCENEDESMUS SOOI

132373000   SCENEDESMUS SPINOSUS

132373097   SCENEDESMUS SPINOSUS/SEMPERVIRENS/SUBSPICATUS

132373098   SCENEDESMUS SPINOSUS/ABUNDANS

132373099   SCENEDESMUS SPINOSUS/SEMPERVIRENS

132373100   SCENEDESMUS SUBSPICATUS                   = SCENEDESMUS ABUNDANS

132373400   SCENEDESMUS SEMPERVIRENS

132373500   SCENEDESMUS OBTUSUS                       = S. ARCAUTUS V. PLATYDISCUS

132373591   SCENEDESMUS OBTUSUS F. OBTUSUS

132373600   SCENEDESMUS PROTUBERANS

132373700   SCENEDESMUS ARVERNENSIS

132373800   SCENEDESMUS DIMORPHUS               =S. PECTINATUS=ACHNANTHES DIMORPHA

132373900   SCENEDESMUS VERRUCOSUS

132374000   SCENEDESMUS DISCIFORMIS

132374100   SCENEDESMUS ACUS

132374200   SCENEDESMUS HETEROCANTHUS

132374300   SCENEDESMUS LINEARIS

132374400   SCENEDESMUS COMMUNIS

132374500   SCENEDESMUS PECSENSIS

132374600   SCENEDESMUS SIMILAGINEUS

132374700   SCENEDESMUS RACEBORSKII

132374800   SCENEDESMUS ACULEATO-GRANULATUS

132374900   SCENEDESMUS CARIBEANUM

132375000   SCENEDESMUS OBLIQUUS

132375100   SCENEDESMUS LONGISPINA

132375200   SCENEDESMUS MAGNUS

132375300   SCENEDESMUS ACULEOLATUS

132375400   SCENEDESMUS PRODUCTO-CAPI

132380000   SCHROEDERIA SP.

132380100   SCHROEDERIA SPP.

132380200   SCHROEDERIA SETIGERA                     = ANKISTRODESMUS SETIGERUS

132380300   SCHROEDERIA NITZSCHIOIDES

132390000   SELENASTRUM SP.

132390100   SELENASTRUM SPP.

132390200   SELENASTRUM CAPRICORNUTUM

132390300   SELENASTRUM GRACILE

132400000   SORASTRUM SP.

132400100   SORASTRUM SPP.

132400200   SORASTRUM AMERICANUM

132400300   SORASTRUM SPINULOSUM

132410000   TETRAEDRON SP.

132410100   TETRAEDRON SPP.

132410200   TETRAEDRON ARTHRODESMIFORME           =T. TRIGONUM V. ARTHRODESMIFORME

132410300   TETRAEDRON CAUDATUM

132410400   TETRAEDRON INCUS                      = TETRAEDRON REGULARE V. INCUS

132410500   TETRAEDRON MINIMUM

132410501   TETRAEDRON MINIMUM V. SCROBICULATUM

132410502   TETRAEDRON MINIMUM V. TETRALOBULATUM

132410600   TETRAEDRON PLANCTONICUM

132410700   TETRAEDRON PROTEIFORME

132410800   TETRAEDRON TUMIDULUM                  = TETRAEDRON REGULARE

132410900   TETRAEDRON MINUTISSIMUM

132411000   TETRAEDRON TRIANGULARE

132420000   TETRALLANTHOS SP.

132420100   TETRALLANTHOS SPP.

132420200   TETRALLANTHOS LAGERHEIMII

132430000   TETRASTRUM SP.

132430100   TETRASTRUM SPP.

132430200   TETRASTRUM ELEGANS                    = TETRASTRUM HASTIFERUM

132430300   TETRASTRUM GLABRUM

132430400   TETRASTRUM HETERACANTHUM

132430500   TETRASTRUM STAUROGENIAEFORME          = TETRASTRUM STAROGENIEFORME

132430600   TETRASTRUM TRIACANTHUM

132430700   TETRASTRUM KOMAREKII

132430800   TETRASTRUM PETERFII

132430900   TETRASTRUM HORTOBAGYI

132431000   TETRASTRUM TRIANGULARE

132440000   TREUBARIA SP.

132440100   TREUBARIA SPP.

132440200   TREUBARIA EURYACANTHA

132440300   TREUBARIA SETIGERA                    = TETRAEDRON TRIAPPENDICULATUM

132440400   TREUBARIA CRASSISPINA

132440500   TREUBARIA PLANCTONICA

132440600   TREUBARIA VARIA                     =T. SCHMIDLEI=TETRAEDRON SCHMIDLEI

132440700   TREUBARIA TRIANGULATA

132440900   TREUBARIA TRIAPPENDICULATA

132450000   ULTRANANNOPLANCTON

132460000   WESTELLA SP.

132460100   WESTELLA SPP.

132460200   WESTELLA BOTRYOIDES

132460300   WESTELLA LINEARIS

132460400   WESTELLA LOTRYOIDES

132470000   WILLEA SP.

132470100   WILLEA SPP.

132470200   WILLEA IRREGULARIS                    = CRUCIGENIA IRREGULARIS

132470300   WILLEA VILHELMII

132480000   GOLENKINIOPSIS SP.

132480100   GOLENKINIOPSIS SPP.

132480200   GOLENKINIOPSIS CHLORELLOIDES

132480300   GOLENKINIOPSIS LONGISPINA

132480400   GOLENKINIOPSIS PARVULA

132480500   GOLENKINIOPSIS SOLITARIS

132490000   DIDYMOGENES SP.

132490100   DIDYMOGENES SPP.

132490200   DIDYMOGENES ANOMALA

132490300   DIDYMOGENES GRANULATA

132490400   DIDYMOGENES PALATINA

132500000   LAUTERBORNIELLA SP.

132500100   LAUTERBORNIELLA SPP.

132500200   LAUTERBORNIELLA ELEGANTISSIMA

132510000   GRØNNE KUGLER (CHLOROCOCCALES)

132530000   NEPHROCHLAMYS SP.

132530100   NEPHROCHLAMYS SPP.

132530200   NEPHROCHLAMYS WILLEANA

132530300   NEPHROCHLAMYS SUBSOLITARIA

132540000   TETRACHLORELLA SP.

132540100   TETRACHLORELLA SPP.

132540200   TETRACHLORELLA CORONATA

132540300   TETRACHLORELLA ALTERNANS

132550000   EUTETRAMORUS SP.                                = COENOCOCCUS SP.

132550100   EUTETRAMORUS SPP.

132550200   EUTETRAMORUS FOTTII

132550201   EUTETRAMORUS FOTTII/SPHAEROCYSTIS SCHROETERI

132550300   EUTETRAMORUS GLOBOSUS

132550400   EUTETRAMORUS NYGAARDII

132550500   EUTETRAMORUS PLANCTONICUS

132550600   EUTETRAMORUS POLYCOCCUS

132550700   EUTETRAMORUS TETRASAPORUS

132560000   QUADRICOCCUS SP.

132560100   QUADRICOCCUS SPP.

132560200   QUADRICOCCUS ELLIPTICUS

132560300   QUADRICOCCUS LAEVIS

132560400   QUADRICOCCUS VERRUCOSUS

132570000   HYDRODICTYON SP.

132570100   HYDRODICTYON SPP.

132570200   HYDRODICTYON RETICULATUM

132580000   TETRADESMUS SP.

132580100   TETRADESMUS SPP.

132580200   TETRADESMUS CROCINI

132580300   TETRADESMUS CUMBRICUS

132580301   TETRADESMUS CUMBRICUS V. CUMBRICUS            = SCENEDESMUS CUMBRICUS

132580302   TETRADESMUS CUMBRICUS V. APICULATUS

132580400   TETRADESMUS WISCONSINENSIS

132580491   TETRADESMUS WISCONSINENSIS F. WISCONENSIS

132580492   TETRADESMUS WISCONSINENSIS F. SIBIRICA

132580493   TETRADESMUS WISCONSINENSIS F. OSTENFELDII

132590000   PACHYCLADELLA SP.                             = PACHYCLADON SP.

132590100   PACHYCLADELLA SPP.

132590200   PACHYCLADELLA UMBRINA                         = PACHYCLADON UMBRINUS

132600000   CHLOROCOCCUM SP.

132600100   CHLOROCOCCUM SPP.

132610000   GRANULOCYSTIS SP.

132610100   GRANULOCYSTIS SPP.

132610200   GRANULOCYSTIS HELENAE                         = OOCYSTIS VERRUCOSA

132620000   OONEPHRIS SP.

132620100   OONEPHRIS SPP.

132620200   OONEPHRIS OBESA                        = NEPHROCYTIUM ECDYSISCEPANIUM

132630000   NANNOCLOSTER SP.

132630100   NANNOCLOSTER SPP.

132630200   NANNOCLOSTER BELONOPHORUS

132640000   DICHOTOMOCOCCUS SP.

132640100   DICHOTOMOCOCCUS SPP.

132640200   DICHOTOMOCOCCUS CURVATUS

132640300   DICHOTOMOCOCCUS BACILLARIS

132650000   SPHAEROCYSTIS SP.

132650100   SPHAEROCYSTIS SPP.

132650200   SPHAEROCYSTIS SCHROETERII               = GLOEOCOCCUS SCHROETERII

132650300   SPHAEROCYSTIS PLANCTONICA

132660000   RAPHIDOCELIS SP.

132660100   RAPHIDOCELIS SPP.

132660200   RAPHIDOCELIS MUCOSA

132660300   RAPHIDOCELIS SUBCAPITATA

132670000   CHLOROLOBION SP.

132670100   CHLOROLOBION SPP.

132670200   CHLOROLOBION LUNALATUM

132680000   DIPLOCHLORIS SP.

132680100   DIPLOCHLORIS SPP.

132680200   DIPLOCHLORIS DECUSSATA

132680300   DIPLOCHLORIS RAPHIDIOIDES

132680400   DIPLOCHLORIS LUNATA

132700000   FOTTERELLA SP.

132700100   FOTTERELLA SPP.

132700200   FOTTERELLA TETRACHLORELLOIDES                      (MIDLERTIDIG KODE)

132710000   RADIOCOCCUS SP.

132710100   RADIOCOCCUS SPP.

132720000   CORONASTRUM SP.

132720100   CORONASTRUM SPP.

132720200   CORONASTRUM LUNATUM

132720300   CORONASTRUM ELLIPSOIDEUM

132730000   PARADOXIA SP.

132730100   PARADOXIA SPP.

132730200   PARADOXIA MULTISETA

132740000   GRANULOCYSTOPSIS SP.

132740100   GRANULOCYSTOPSIS SPP.

132740200   GRANULOCYSTOPSIS PSEUDOCORONATA

132740300   GRANULOCYSTOPSIS CORONATA

132750000   DANUBIA

132750100   DANUBIA SPP.

132750200   DANUBIA ANSA

132760000   ECHINOCOLEUM SP.

132760100   ECHINOCOLEUM SPP.

132760200   ECHINOCOLEUM ELEGANS

132770000   SIDEROCELIS SP.

132770100   SIDEROCELIS SPP.

132770200   SIDEROCELIS ORNATA

132780000   LOBOCYSTIS SP.

132780100   LOBOCYSTIS SPP.

132780200   LOBOCYSTIS PLANCTONICA

132790000   FUSOLA SP.

132790100   FUSOLA SPP.

132790200   FUSOLA VIRIDIS

132800000   COENOCHLORIS SP.

132800100   COENOCHLORIS SPP.

132810000   ECBALLODICTYON SP.

132810100   ECBALLODICTYON SPP.

132810200   ECBALLODICTYON PLANCTONICUM

132820000   GOLENKINIA/GOLENKINIOPSIS SP.

132820100   GOLENKINIA/GOLENKINIOPSIS SPP.

132830000   GONIOCHLORIS SP.

132830100   GONIOCHLORIS SPP.

132830200   GONIOCHLORIS MUTICA = TETRAEDRON MITICUM

133000000   ULOTRICHALES

133010000   CHORICYSTIS SP.

133010100   CHORICYSTIS SPP.

133010200   CHORICYSTIS COCCOIDES

133010300   CHORICYSTIS MINOR

133020000   GLOEOTILA SP.

133020100   GLOEOTILA SPP.

133020200   GLOEOTILA CURTA

133020300   GLOEOTILA PELAGICA

133020400   GLOEOTILA PULCHRA

133020500   GLOEOTILA SPIRALIS                           = GLOEOTILA CONTORTA

133020600   GLOEOTILA TURFOSA

133030000   HORMIDIUM SP.                                = CHLORHORMIDIUM SP.

133030100   HORMIDIUM SPP.                               = CHLORHORMIDIUM SPP.

133040000   KOLIELLA SP.

133040100   KOLIELLA SPP.

133040200   KOLIELLA LONGISETA

133040300   KOLIELLA SPICULIFORMIS

133040400   KOLIELLA SETIFORMIS                          = K. ELONGATA

133040500   KOLIELLA CORCONTIA

133040600   KOLIELLA SPIRALIS   *LISBET*

133049900   KOLIELLA SPIROTANIA                   *MIDLERTIDIG KODE*

133050000   PLANKTONEMA SP.                              = PLANKTONEMA SP.

133050100   PLANKTONEMA SPP.

133050200   PLANKTONEMA LAUTERBORNII

133060000   STICHOCOCCUS SP.

133060100   STICHOCOCCUS SPP.

133060200   STICHOCOCCUS ATOMUS

133060300   STICHOCOCCUS BACILLARIS

133060400   STICHOCOCCUS BOREALIS

133060500   STICHOCOCCUS MINUTISSIMUS

133060600   STICHOCOCCUS SUBTILIS

133070000   STIGEOCLONIUM SP.

133070100   STIGEOCLONIUM SPP.

133080000   ULOTHRIX SP.

133080100   ULOTHRIX SPP.

133090000   APHANOCHAETA SP.

133090100   APHANOCHAETA SPP.

133100000   MICROSPORA SP.

133100100   MICROSPORA SPP.

133110000   RHABDONEMA SP.

133110100   RHABDONEMA SPP.

133120000   ENTEROMORPHA SP.

133120100   ENTEROMORPHA SPP.

133130000   BINUCLEARIA SP.

133130100   BINUCLEARIA SPP.

133130200   BINUCLEARIA TECTORUM

133140000   GEMINELLA SP.

133140100   GEMINELLA SPP.

133140200   GEMINELLA MINOR

133150000   ELAKATOTHRIX SP.

133150100   ELAKATOTHRIX SPP.

133150200   ELAKATOTHRIX BIPLEX                 =ELAKATOTHRIX GELATINOSA F. BIPLEX

133150201   ELAKATOTHRIX BIPLEX V. CONGLUTINATA

133150300   ELAKATOTHRIX GELATINOSA

133150400   ELAKATOTHRIX GENEVENSIS             = ELAKATOTHRIX LACUSTRIS

133150500   ELAKATOTHRIX VIRIDIS

133150600   ELAKATOTHRIX GELIFACTA

133150700   ELAKATOTHRIX SUBACUTA

133150800   ELAKATOTHRIX ACUTA

133160000   PLANCTONEMA SP.

133160100   PLANCTONEMA SPP.

133160200   PLANCTONEMA LAUTERBORNII                          (MIDLERTIDIG KODE)

133170000   CHLORHORMIDIUM SP.

133170100   CHLORHORMIDIUM SPP.

133180000   CATENA SP.

133180200   CATENA VIRIDIS

134010000   ARTHRODESMUS SP.

134010100   ARTHRODESMUS SPP.

134010200   ARTHRODESMUS OCTOCORNIS

134020000   BAMBUSINA SP.

134020100   BAMBUSINA SPP.

134020200   BAMBUSINA BREBISSONII                = GYMNOZYGA MONILIFORMIS

134020300   BAMBUSINA BORRERI

134030000   CLOSTERIUM SP.

134030100   CLOSTERIUM SPP.

134030200   CLOSTERIUM ACEROSUM                  = CLOSTERIUM MAXIMUM

134030201   CLOSTERIUM ACEROSUM V. ANGOLENSE

134030300   CLOSTERIUM ACICULARE

134030301   CLOSTERIUM ACICULARE V. SUBPRONUM

134030400   CLOSTERIUM ACUTUM

134030401   CLOSTERIUM ACUTUM V. VARIABILE

134030402   CLOSTERIUM ACUTUM V. LINEA

134030403   CLOSTERIUM ACUTUM V. ACUTUM

134030500   CLOSTERIUM CORNU

134030600   CLOSTERIUM DIANAE

134030601   CLOSTERIUM DIANAE V. ARCUATUM

134030700   CLOSTERIUM EHRENBERGII

134030800   CLOSTERIUM GRACILE

134030900   CLOSTERIUM JENNERI

134031000   CLOSTERIUM JUNCIDUM

134031100   CLOSTERIUM KUETZINGII

134031101   CLOSTERIUM KUETZINGII/SETACEUM

134031200   CLOSTERIUM LEIBLEINII

134031300   CLOSTERIUM LIMNETICUM

134031301   CLOSTERIUM LIMNETICUM V. TENUE

134031302   CLOSTERIUM LIMNETICUM V. FALLAX

134031400   CLOSTERIUM LITTORALE

134031401   CLOSTERIUM LITTORALE V. CRASSUM

134031500   CLOSTERIUM MONILIFERUM

134031600   CLOSTERIUM NORDSTEDTII               = C. POLYSTICUM V. BREVIUSCULUM

134031601   CLOSTERIUM NORDSTEDTII V. POLYSTICUM = C. POLYSTICUM

134031700   CLOSTERIUM PARVULUM

134031800   CLOSTERIUM PRONUM

134031900   CLOSTERIUM RALFSII

134031901   CLOSTERIUM RALFSII V. HYBRIDUM

134032000   CLOSTERIUM STRIGOSUM                  = CLOSTERIUM PERACEROSUM

134032100   CLOSTERIUM VENUS

134032200   CLOSTERIUM TUMIDUM

134032300   CLOSTERIUM PRITCHARDIANUM

134032400   CLOSTERIUM INCURVUM

134032500   CLOSTERIUM EBORACENSE

134032600   CLOSTERIUM INTERMEDIUM

134032700   CLOSTERIUM SUBULATUM

134032800   CLOSTERIUM STRIOLATUM

134032900   CLOSTERIUM BAILLYANUM

134032901   CLOSTERIUM BAILLYANUM V. PARVULUM

134033000   CLOSTERIUM IDIOSPORUM

134033100   CLOSTERIUM ROSTRATUM

134033200   CLOSTERIUM SETACERUM

134033300   CLOSTERIUM TOXON

134033400   CLOSTERIUM DIRECTUM                   = C. DERECTUM

134033500   CLOSTERIUM SETACEUM

134033501   CLOSTERIUM SETACEUM V. ELONGATUM

134033600   CLOSTERIUM PRAELONGUM

134033700   CLOSTERIUM TORTUM

134033800   CLOSTERIUM ACULEATA                             (MIDLERTIDIG KODE)

134033900   CLOSTERIUM CYNTHIA

134034000   CLOSTERIUM LINEATUM

134034100   CLOSTERIUM DEPRESSUM

134034200   CLOSTERIUM CERATIUM

134034300   CLOSTERIUM CLOSTERIOIDES

134034400   CLOSTERIUM MACILENTUM

134034500   CLOSTERIUM LUNULA

134040000   COSMARIUM SP.

134040100   COSMARIUM SPP.

134040200   COSMARIUM ABBREVIATUM

134040201   COSMARIUM ABBREVIATUM V. PLANCTONICUM

134040300   COSMARIUM BIOCULATUM

134040301   COSMARIUM BIOCULATUM V.DEPRESSUM

134040400   COSMARIUM BIRETUM

134040500   COSMARIUM BOTRYTIS

134040600   COSMARIUM CONTRACTUM

134040601   COSMARIUM CONTRACTUM V. ELLIPSOIDEUM

134040602   COSMARIUM CONTRACTUM V. MINUTUM

134040700   COSMARIUM CYCLICUM

134040800   COSMARIUM DEPRESSUM

134040801   COSMARIUM DEPRESSUM V. ACHONDRUM

134040802   COSMARIUM DEPRESSUM V. PLANCTONICUM

134040900   COSMARIUM DILATATUM

134041000   COSMARIUM ELLIPSOIDEUM

134041100   COSMARIUM MARGARITIFERUM

134041200   COSMARIUM PHASEOLUS

134041300   COSMARIUM PROTRACTUM

134041400   COSMARIUM PUNCTULATUM

134041401   COSMARIUM PUNCTULATUM V. SUBPUNCTULATUM

134041500   COSMARIUM PYGMAEUM

134041501   COSMARIUM PYGMAEUM V. APERTUM

134041502   COSMARIUM PYGMAEUM V. PERORNATUM

134041600   COSMARIUM PYRAMIDATUM

134041700   COSMARIUM REGNELII

134041701   COSMARIUM REGNESII V. MONTANUM

134041800   COSMARIUM RENIFORME

134041900   COSMARIUM SUBPROTUMIDUM

134042000   COSMARIUM SUBTUMIDUM

134042001   COSMARIUM SUBTUMIDUM V. KLEBSII

134042100   COSMARIUM TINCTUM

134042200   COSMARIUM TURPINII

134042300   COSMARIUM UMBILICATUM

134042400   COSMARIUM UNDULATUM

134042401   COSMARIUM UNDULATUM V. MINUTUM

134042500   COSMARIUM FORMULOSUM

134042600   COSMARIUM IMPRESSULUM

134042700   COSMARIUM LAEVE

134042800   COSMARIUM OBTUSATUM

134042900   COSMARIUM PACHYDERMUM

134043100   COSMARIUM SUBCOSTATUM

134043200   COSMARIUM REGNELLII

134043400   COSMARIUM SUBCAPITULUM                =C. SPHAGNICOLUM

134043500   COSMARIUM GRANATUM

134043600   COSMARIUM VENUSTUM

134043700   COSMARIUM MENEGHINII

134043800   COSMARIUM HUMILE

134043900   COSMARIUM KJELLMANNI

134044000   COSMARIUM MAJAE                       =C. STAURASTROIDES V. AMAZONENSE

134044100   COSMARIUM PRAEMORSUM

134044200   COSMARIUM PUSILLUM

134044300   COSMARIUM SINESTREGOS

134044400   COSMARIUM SUBARCTOUM

134044500   COSMARIUM ANGULOSUM

134044600   COSMARIUM CONNATUM

134044700   COSMARIUM CUCURBITA

134044800   COSMARIUM DEBARYI

134044900   COSMARIUM ETCHACHANES

134045000   COSMARIUM HYACINTHII

134045100   COSMARIUM SUBCRENATUM

134045200   COSMARIUM TETRAOPHTHALMUM

134045300   COSMARIUM DIDYMOPROTUPSUM

134045400   COSMARIUM TRUNCATELLUM

134045500   COSMARIUM BLYTII

134045600   COSMARIUM DIFFICILE

134045700   COSMARIUM SUBUNDULATUM

134045800   COSMARIUM REGNESII

134045900   COSMARIUM ORNATUM

134046000   COSMARIUM POLYGONUM

134046100   COSMARIUM CRENULATUM

134050000   CYLINDROCYSTIS SP.

134050100   CYLINDROCYSTIS SPP.

134050200   CYLINDROCYSTIS BREBISSONII

134060000   DEBARYA SP.

134060100   DEBARYA SPP.

134070000   DESMIDIUM SP.

134070100   DESMIDIUM SPP.

134070200   DESMIDIUM SWARTZII

134070300   DESMIDIUM CYLINDRICUM

134080000   EUASTRUM SP.

134080100   EUASTRUM SPP.

134080200   EUASTRUM BIDENTATUM

134080300   EUASTRUM CRASSUM

134080400   EUASTRUM DENTICULATUM

134080500   EUASTRUM DIDELTA

134080600   EUASTRUM ELEGANS

134080601   EUASTRUM ELEGANS F. ORNATUM

134080700   EUASTRUM LAPPONICUM

134080800   EUASTRUM OBLONGUM

134080900   EUASTRUM VERRUCOSUM

134081000   EUASTRUM BINALE

134081001   EUASTRUM BINALE F. GUTWINSKII

134081100   EUASTRUM OCCIDENTALE

134081101   EUASTRUM OCCIDENTALE V. DANICUM

134081200   EUASTRUM PINNATUM

134081300   EUASTRUM ANSATUM

134081400   EUASTRUM INSULARE

134081401   EUASTRUM INSULARE V. SILESIACUM

134081500   EUASTRUM OBESUM

134081600   EUASTRUM DUBIUM

134081700   EUASTRUM GAYANUM

134090000   HYALOTHECA SP.

134090100   HYALOTHECA SPP.

134090200   HYALOTHECA DISSILENS

134090300   HYALOTHECA MUCOSA

134100000   MICRASTERIAS SP.

134100100   MICRASTERIAS SPP.

134100200   MICRASTERIAS AMERICANA

134100300   MICRASTERIAS PINNATIFIDA

134100400   MICRASTERIAS RADIATA

134100500   MICRASTERIAS ROTATA

134100600   MICRASTERIAS TRUNCATA

134100700   MICRASTERIAS SOL

134100701   MICRASTERIAS SOL V. ORNATA

134100800   MICRASTERIAS APICULATA

134100801   MICRASTERIAS APICULATA V. FIMBRIATA

134100900   MICRASTERIAS DENTICULATA

134101000   MICRASTERIAS THOMASIANA

134110000   MOUGEOTIA SP.

134110100   MOUGEOTIA SPP.

134120000   PLEUROTAENIUM SP.

134120100   PLEUROTAENIUM SPP.

134120200   PLEUROTAENIUM BACULOIDES

134120300   PLEUROTAENIUM TRABAECULA

134120400   PLEUROTAENIUM EHRENBERGII

134120500   PLEUROTAENIUM TRUNCATUM

134120600   PLEUROTAENIUM CORUNATUM

134130000   SPHAEROZOSMA SP.

134130100   SPHAEROZOSMA SPP.

134130200   SPHAEROZOSMA AUBERTIANUM

134130300   SPHAEROZOSMA VERTEBRATUM

134130301   SPHAEROZOSMA VERTEBRATUM V. QUADRATA

134140000   SPONDYLOSIUM SP.

134140100   SPONDYLOSIUM SPP.

134140200   SPONDYLOSIUM PLANUM

134140300   SPONDYLOSIUM PUCHELUM

134140400   SPONDYLOSIUM PAPILLOSUM

134150000   STAURASTRUM SP.

134150100   STAURASTRUM SPP.

134150200   STAURASTRUM ALTERNANS

134150300   STAURASTRUM ANATINUM

134150400   STAURASTRUM ARACHNE

134150401   STAURASTRUM ARACHNE V. CURVATUM

134150500   STAURASTRUM ARCTISCON

134150600   STAURASTRUM ARCUATUM

134150700   STAURASTRUM AVICULA

134150800   STAURASTRUM BOREALE

134150801   STAURASTRUM BOREALE V. PLANCTONICUM

134150900   STAURASTRUM BRACHIATUM

134151000   STAURASTRUM BREBISSONII

134151100   STAURASTRUM BULLARDII

134151101   STAURASTRUM BULLARDII V. ALANDICUM

134151200   STAURASTRUM CHAETOCERAS

134151300   STAURASTRUM CINGULUM

134151301   STAURASTRUM CINGULUM V. OBESUM         = S. C. V. O. F. THUMMARKII

134151400   STAURASTRUM CLEVEI

134151500   STAURASTRUM CRENULATUM

134151600   STAURASTRUM CURVATUM

134151691   STAURASTRUM CURVATUM F. BREVISPINA

134151700   STAURASTRUM DANICUM

134151800   STAURASTRUM FLORIFERUM

134151900   STAURASTRUM FURCIGERUM

134152000   STAURASTRUM GLADIOSUM

134152100   STAURASTRUM GRACILE

134152200   STAURASTRUM INCONSPICUUM

134152300   STAURASTRUM JOHNSONII

134152301   STAURASTRUM JOHNSONII V. PERPEND.

134152400   STAURASTRUM LEPTOCLADUM

134152500   STAURASTRUM LIMNETICUM

134152600   STAURASTRUM LONGIPES

134152601   STAURASTRUM LONGIPES V. CONTRACTUM

134152700   STAURASTRUM LONGISPINUM

134152800   STAURASTRUM LUETKEMUELLERI

134152900   STAURASTRUM LUNATUM

134152901   STAURASTRUM LUNATUM V. PLANCTONICUM

134153000   STAURASTRUM MANFELDTII

134153100   STAURASTRUM MICRON

134153200   STAURASTRUM MUCRONATUM

134153300   STAURASTRUM OPHIURA

134153400   STAURASTRUM PARADOXUM

134153401   STAURASTRUM PARADOXUM V. BULBOSUM

134153402   STAURASTRUM PARADOXUM V. PARVUM

134153500   STAURASTRUM PELAGICUM

134153600   STAURASTRUM PINGUE

134153601   STAURASTRUM PINGUE V. TRIDENTATUM

134153700   STAURASTRUM PLANCTONICUM

134153701   STAURASTRUM PLANCTONICUM V. BULBOSUM

134153800   STAURASTRUM PSEUDOPELAGICUM

134153900   STAURASTRUM SEBALDI

134153901   STAURASTRUM SEBALDI V. ORNATUM

134153991   STAURASTRUM SEBALDI V. ORNATUM F. PLANCTONICUM

134154000   STAURASTRUM SEXANGULARE

134154100   STAURASTRUM SMITHII

134154101   STAURASTRUM SMITHII V. VERRUCOSUM

134154200   STAURASTRUM SUBNUDIBRACHIATUM

134154300   STAURASTRUM TETRACERUM

134154301   STAURASTRUM TETRACERUM V. TRIGONUM

134154302   STAURASTRUM TETRACERUM V. VERRUCIFERUM

134154303   STAURASTRUM TETRACERUM V. VALIDUM

134154400   STAURASTRUM TOHOPEKALIGENSE

134154500   STAURASTRUM UPLANDICUM

134154600   STAURASTRUM VESTITUM

134154601   STAURASTRUM VESTITUM V. PARVUM

134154700   STAURASTRUM BOTRYTIS

134154800   STAURASTRUM OXYACANTHUM

134154900   STAURASTRUM REGNELLII

134155000   STAURASTRUM TETRASTRUM

134155100   STAURASTRUM UNISERIATUM

134155191   STAURASTRUM UNISERIATUM F. BICORNIS

134155200   STAURASTRUM MUTICUM

134155300   STAURASTRUM CUSPIDATUS

134155400   STAURASTRUM DENTICULATUS

134155500   STAURASTRUM DEJECTUM

134155501   STAURASTRUM DEJECTUM V. INFLATUM

134155600   STAURASTRUM DICKIEI                         =? STAURODESMUS DICKIEI

134155700   STAURASTRUM ERASUM

134155800   STAURASTRUM BREVISPINUM

134155900   STAURASTRUM GRANULOSUM

134156000   STAURASTRUM HIRSUTUM

134156091   STAURASTRUM HIRSUTUM F. MINOR

134156100   STAURASTRUM INFLEXUM

134156200   STAURASTRUM IVERSENII

134156300   STAURASTRUM PENDULUM

134156400   STAURASTRUM LONGIRADIATUM

134156500   STAURASTRUM LAEVE

134156600   STAURASTRUM MONTICULOSUM

134156601   STAURASTRUM MONTICULOSUM V. PULCHRUM

134156700   STAURASTRUM POLYMORPHUM

134156701   STAURASTRUM POLYMORPHUM V. DIVERGENS

134156800   STAURASTRUM PSEUDOSEBALDI

134156801   STAURASTRUM PSEUDOSEBALDI V. SIMPLICIUS

134156900   STAURASTRUM TELIFERUM

134157000   STAURASTRUM PUNCTULATUM

134157100   STAURASTRUM TUNATUM

134157200   STAURASTRUM CONTROVERSUM

134157300   STAURASTRUM MARGARITACEUM

134157400   STAURASTRUM SIMONYI

134157500   STAURASTRUM ORBICULARE

134157600   STAURASTRUM PILOSUM

134157700   STAURASTRUM SUBCRUCIATUM

134157800   STAURASTRUM FURCATUM

134160000   STAURODESMUS SP.

134160100   STAURODESMUS SPP.

134160200   STAURODESMUS BULNHEIMII

134160201   STAURODESMUS BULNHEIMII V. HUITFELDTII

134160202   STAURODESMUS BULNHEIMII V. SUBROTUNDUM

134160300   STAURODESMUS CLEPSYDRA

134160400   STAURODESMUS CONVERGENS

134160500   STAURODESMUS CORNICULATUS

134160600   STAURODESMUS CRASSUS                       = ARTHRODESMUS CRASSUS

134160700   STAURODESMUS CUSPIDATUS

134160701   STAURODESMUS CUSPIDATUS V. CURVATUS

134160800   STAURODESMUS EXTENSUS

134160801   STAURODESMUS EXTENSUS V. JOSHUAE

134160900   STAURODESMUS GLABER

134160901   STAURODESMUS GLABER V. LIMNOPHILUS

134161000   STAURODESMUS INCUS                         = ARTHRODESMUS INCUS

134161100   STAURODESMUS INDENTATUS

134161200   STAURODESMUS MAMILLATUS

134161201   STAURODESMUS MAMILLATUS V. MAXIMUS

134161300   STAURODESMUS MEGACANTHUS

134161301   STAURODESMUS MEGACANTHUS V. SCOTICUS

134161302   STAURODESMUS MEGACANTHUS V. SUBCURVATUS

134161400   STAURODESMUS MUCRONATUS

134161500   STAURODESMUS PATENS

134161501   STAURODESMUS PATENS V. MAXIMUS

134161600   STAURODESMUS SELLATUS

134161700   STAURODESMUS SPENCERIANUS

134161701   STAURODESMUS SPENCERIANUS V. GRACILIS

134161800   STAURODESMUS TRIANGULARIS                  = ARTHRODESMUS TRIANGULARIS

134161801   STAURODESMUS TRIANGULARIS V. LIMNETICUM

134161900   STAURODESMUS DEJECTUS

134162000   STAURODESMUS GLABRUS

134162100   STAURODESMUS JOSHUAE

134170000   TEILINGIA SP.

134170100   TEILINGIA SPP.

134170200   TEILINGIA EXCAVATA                =SPHAEROZOSMA EXCAVATUS=S. EXCAVATUM

134170300   TEILINGIA GRANULATA               = SPHAEROZOSMA GRANULATUM

134180000   XANTHIDIUM SP.

134180100   XANTHIDIUM SPP.

134180200   XANTHIDIUM ANTILOPAEUM

134180201   XANTHIDIUM ANTILOPAEUM V. DIMAZUM

134180300   XANTHIDIUM CONCINNUM

134180301   XANTHIDIUM CONCINNUM V. BOLDTIANUM

134180400   XANTHIDIUM SUBHASTIFERUM

134180401   XANTHIDIUM SUBHASTIFERUM V. MURRAYI

134180500   XANTHIDIUM ARMATUM

134180600   XANTHIDIUM VARIABILE

134180700   XANTHIDIUM OCTOCORNE

134190000   MOUGEOTIOPSIS SP.

134190100   MOUGEOTIOPSIS SPP.

134200000   RHIZOCLONIUM SP.

134200100   RHIZOCLONIUM SPP.

134200200   RHIZOCLONIUM HIEROGLYPHICUM

134210000   SPIROGYRA SP.

134210100   SPIROGYRA SPP.

134220000   CHLADOPHORA SP.

134220100   CHLADOPHORA SPP.

134230000   MESOTAENIUM SP.

134230100   MESOTAENIUM SPP.

134240000   GONATOZYGON SP.

134240100   GONATOZYGON SPP.

134240200   GONATOZYGON MONOTAENIUM

134250000   NETRIUM SP.

134250100   NETRIUM SPP.

134250200   NETRIUM OBLONGUM

134260000   TETMEMORUS SP.

134260100   TETMEMORUS SPP.

134260200   TETMEMORUS BREBISSONII

134260300   TETMEMORUS GRANULATUS'

134270000   ACTINOTAENIUM SP.

134270100   ACTINOTAENIUM SPP.

134270200   ACTINOTAENIUM GLOBOSUM

134270300   ACTINOTAENIUM GELIDUM

134280000   ZYGNEMA SP.

134280100   ZYGNEMA SPP.

134290000   PENIUM SP.

134290100   PENIUM SPP.

134290200   PENIUM RUFESCENS

134290300   PENIUM SPIROSTRIOLATUM

134290400   PENIUM POLYMORPHUM

134300000   GROENBLADIA SP.

134300100   GROENBLADIA SPP.

134300200   GROENBLADIA NEGLECTA

134310000   SPIROTAENIA SP.

134310100   SPIROTAENIA SPP.

134310200   SPIROTAENIA CONDENSATA

134320000   ZYGOGONIUM

134320100   ZYGOGONIUM SPP.

135000000   OEDOGONIALES

135010000   OEDOGONIUM SP.

135010100   OEDOGONIUM SPP.

135020000   BULBOCHAETA SP.

135020100   BULBOCHAETA SPP.

136000000   TETRASPORALES SP.

136000100   TETRASPORALES SPP.

150000000   UBESTEMTE ARTER MV.

151000000   UBESTEMTE STØRRELSES-OPDELTE

151010000   FLAGELLATER O.LIGN.

151010100   FLAGELLATER

151010200   FLAGELLATER/GRØNALGER

151010300   FLAGELLATER/MONADER

151010400   FLAGELLAT/ FAGOTROF

151010500   FLAGELLAT/ HETEROTROFE

151010600   CHOANOFLAGELLATER

151010700   PROCHLOROTHRIX HOLLANDICA

151010800   PROCHLOROTHRIX SP.

152000000   UBESTEMTE IKKE STØRRELSES-OPDELTE

160000000   DIVERSE [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

161000000   BAKTERIER [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

162000000   SVAMPE [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

163000000   EPIFYTISKE ALGER [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164000000   ZOOPLANKTON [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164010000   CILIATER [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164010100   MESODINIUM (CILIAT) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164010101   MESODINIUM SPP. (CILIAT) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164010102   MESODINIUM RUBRUM (CILIAT) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164020000   HJULDYR [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164020100   KELLICOTTIA (HJULDYR) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164020101   KELLICOTTIA SPP. (HJULDYR) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

164020102   KELLICOTTIA LONGISPINA (HJULDYR) [FRA FYTOPLANKTONUNDERSØGELSER]

180000000   DIVERSE + UBESTEMTE ARTER

180010000   UBESTEMTE FLAGELLATER

180020000   UBESTEMTE GRØNALGER

180091200   UBESTEMTE GRØNALGER/FLAGELLATER

180091800   UBESTEMTE FLAGELLATER/MONADER

181000000   NANOFLAGELLATER

181010000   NANOFLAGELLATER UBESTEMTE

182000000   SVOVLBAKTERIER

182010000   THIOPEDIA M.FL.

182020000   RHODOTHECE (?)

183000000   ZOOCHLORELLER

183010000   ZOOCHLORELLER I COLEPS

184000000   PLANKTISKE BAKTERIER

184010000   PLANCTOMYCES SP.

184010100   PLANCTOMYCES SPP.

184010200   PLANCTOMYCES BEKEFII

184020000   LAMPROPEDIA SP.

184020100   LAMPROPEDIA SPP.

184020200   LAMPROPEDIA HYALINA

184030000   CHLOROBACTERIA SP.

184030100   CHLOROBACTERIA SPP.

184040000   BEGGIATOA SP.

185000000   PLANKTISKE SVAMPE

185000100   HYPHOMYCETES SP.

185000200   HYPHOMYCETES SPP.

186000000   ZOOPLANKTON (KUN DATA FRA ALGEUNDERSØGELSER!)

186010000   COLEPS SP.

186020000   BRACHIOSUS SP.

186030000   MESODINIUM SP.

186030100   MESODINIUM SPP.

186030200   MESODINIUM RUBRUM

187000000   PLANKTON PÅ MAKROFYTTER

188000000   PLANKTISKE ALGER + SVOVLBAKTERIER

189000000   DETRITUS

190000000   USIKKER EL. UKENDT PLACERING

191020000   LEMMERMANNIELLA SP.

191020100   LEMMERMANNIELLA SPP.

191020200   LEMMERMANNIELLA FLEXA

999999999   PANNUS SPUMOSUS

- Bilag 7.1.1 Eksempel på placering af dyreplankton prøve-tagningsstationer.

Figur 7.1 Hypsograf og søkort for 2 søer med angivelse af hhv. dybdeintervallet for prøvetagningen og det areal, inden for hvilket prøverne kan udtages (området med raster). Desuden er vist et eksempel på placering af de 3 stationer i hver af søerne.

- Bilag 7.2.1 Dyreplanktonfilter

Pakning Filterholder

Figur 7.2 Filtreringsudstyr til benyttelse i felten vist i vertikalt tværsnit. Nettet på filterholderen kan udskiftes.

- Bilag 7.4.1.Behandling af prøver

Eksempler på modifikationer ved bearbejdning af den 90 m filtrerede prøve

I tilfælde af at den indsamlede prøve kun indeholder få arter i lav tæthed, kan man helt undlade at subsample og i stedet tælle hele prøven. Ved prøver med en meget høj tæthed af fx cladoceer kan det være en hjælp at fraktionere på to filtre, fx 300 m og 90 m. Ligeledes kan der forekomme algetyper som fx Asterionella i så store mængder, at det er besværligt at se selv de største dyr. Her kan en fraktion på 300 m også lette arbejdet. Jo flere gange man filtrerer, jo større risiko er der for at miste dyr. Filtrerer man på en maskevidde >90 m, skal man altid huske at opsamle filtratet.

Problemer med subsampling

Er der trådformede alger til stede, kan der forekomme forholdsvis store afvigelser på to subsamplede delprøver, idet dyrene kan optræde klumpet. Dette kan delvist afhjælpes ved at udtage og tælle en tredje delprøve.

Det kan forekomme, at enkelte individer eller i værste fald enkelte arter ligger placeret i petriskålen, så det ikke er muligt at bestemme arten eller adskille arter fra hinanden. I sådanne tilfælde må man efter at have talt alle de andre arter i delprøven aftage dækglasset og benytte en pincet til at vende de enkelte individer, så de kan bestemmes.

Vanskeligt bestemmelige dyreplanktonarter

Det er generelt en god ide at hjemtage og undersøge en levende prøve ved hver prøvetagning, idet notering af de observerede arter i den levende prøve kan være til stor hjælp ved en senere optælling af den konserverede prøve. Specielt hvis der observeres rotatorie-arter, som man ikke tidligere har set, kan det være hensigtsmæssigt at lugolfiksere disse for at undersøge en eventuel formændring ved fikseringen.

Ved at bedøve dyreplanktonet med CO2-holdigt vand (danskvand) eller sprit har man mulighed for at undersøge diverse strukturer, som ikke er mulige efter en fiksering. I nogle tilfælde ændrer rotatorierne heller ikke deres form så radikalt ved en bedøvelse som ved en fiksering. I lugolfikserede prøver kan dyreplanktonet være så mørkfarvet, at en afblegning med thiosulfat kan være nødvendig, hvis man fx skal tælle segmenter hos copepoder. 10 % KOH kan anvendes til at bortætse blødt væv, nogle gange kan det være mere effektivt end thiosulfat. For alle gruppers vedkommende er det også en fordel at anvende omvendt mikroskopi i artsbestemmelsen.

- Bilag 7.4.1.1 Særlige karaktertræk hos forskellige dyreplankton-grupper

Rotatorier

Bestemmelse af rotatorier til art vanskeliggøres ved, at dyrene ved konservering kan trække sig helt sammen, således at apikalfelt, fod og tæer ikke kan ses.

Udformningen af apikalfeltets cilier og børster samt af tæer er nøgle-karakterer hos fx Synchaeta. Disse kan kun undtagelsesvis iagttages på konserverede individer af denne slægt, og en sikker artsbestemmelse er kun mulig på levende dyr.

Hos Brachionus-arter bliver foden oftest trukket ind ved konservering, men hos denne slægt, og generelt hos rotatorier med fast panser er dettes udformning som regel tilstrækkelig til en sikker identifikation.

Den store lokale og temporale variation af morfologiske karakterer hos rotatorierne kan vanskeliggøre en adskillelse af nærtstående arter, idet der kan findes alle overgangsformer mellem dem. Et eksempel på dette er Polyarthra spp., hvor artsbestemmelsen er baseret på udformningen af de fjerformede vedhæng, med tilsyneladende helt glidende overgange mellem arterne. Et andet eksempel er adskillelsen af Keratella hiemalis og K. quadrata, hvor artsbestemmelsen afhænger af en detalje i panserets struktur, mens der ikke sikkert kan skelnes mellem arterne på basis af panserets omrids. I begge eksempler har arterne forskellig temperaturpræferens, men kan forekomme samtidigt i en overgangsperiode.

Cladoceer

Relevante detaljer kan som regel iagttages på konserverede cladoceer. En undtagelse er dog, at nauplieøjne på Daphnia-arter kan være vanskelige eller umulige at se efter kort tids konservering.

En artsbestemmelse er sikrest på kønsmodne dyr. Nøglekarakterer er primært rostrums form og første antennes placering på denne, de postabdominale lobers form, antal af torne på postabdomen, samt eventuelt hovedets form, d.v.s. tilstedeværelse af hætte. Sidstnævnte er ikke noget sikkert artskendetegn, idet alle arter kan forekomme uden hætte, mens nogle arter aldrig udvikler hætte. Ekstreme udformninger af hætten kan derimod i nogle tilfælde være artskarakteristiske.

Det kan være vanskeligt at adskille de enkelte dafniearter, når de foretager krydsninger. Det anbefales, at man i sådanne tilfælde holder sig til slægtsniveau og bruger biomasseformler for den type, som de mest ligner. Hvis man ikke er sikker på artsbestemmelsen, er det bedre at holde sig på slægtsniveau end at give organismen et artsnavn. I prøver med mange Daphnia kan det være en fordel at udtage 20 tilfældige eksemplarer at lave en detaljeret bestemmelse af disse vha. omvendt mikroskopi mm. og efterfølgende fordele det totale antal dafnier i prøven i samme relative forhold, som de 20 tilfældigt udvalgte eksemplarer er fordelt.

Copepoder

d

En adskillelse af copepoditer, voksne hunner og hanner er altid mulig. De voksne hanner er generelt nemme at kende, da højre antenne (calanoida) og begge antenner (cyciopoida) er omdannet til gribeorgan, som ved fikseringen fremtræder karakteristisk leddelt. De voksne hunner adskilles fra copepoditerne på deres kønssegment (genital segment). I tvivlstilfælde er det altid en god idé at sammenligne med en ægbærende hun.

En sikker artsbestemmelse af copepoder kræver dissektion af voksne individer for at fritlægge det reducerede 5. benpar, og det er derfor hensigtsmæssigt at supplere de kvantitative prøver med netprøver til dette formål. Inden for Cyclops-slægten er udformningen af 5. benpar dog ikke tilstrækkelig til en artsbestemmelse, idet bl.a. tornformel og længde-bredde forhold af diverse kropsdele indgår i bestemmelsen.

Copepoderne er generelt mindre variable i form end rotatorier og cladoceer, dog kan der findes lokale variationer inden for Cyclops, der specielt vanskeliggør adskillelsen af C. strenuus og C. vicinus. For Cyclops gælder endvidere, at en bestemmelse af copepoditer til art og eventuelt også til slægt er meget vanskelig, og at der ofte kun findes få voksne individer i de kvantitative prøver.

En adskillelse af calanoide og cyclopoide copepoder er vigtig på grund af disse gruppers forskellige fødebiologi. En sådan er da heller ikke vanskelig, idet copepoditerne fra første stadium fremviser de relevante karakterer, dvs. forskelle i 1. antennes længde og forholdet mellem længde af for- og bagkrop. Heller ikke nauplierne er vanskelige i denne henseende. Calanoide naupliers første antenne er altid det længste benpar og er forsynet med et langt, bredt yderled.

- Bestemmelsesværker til det større dyreplankton

Rotatorier

Til bestemmelse af rotatorier kan især anbefales Ruttner-Kolisko (1974), som er nemt tilgængelig. Voigt & Koste (1978) er et meget detaljeret og godt bestemmelsesværk. For en nybegynder kan dette værk virke uoverskueligt, idet det består af et tekstbind med detaljeret beskrivelse af de enkelte arter samt af et andet bind, indeholdende figurer af de enkelte arter samt af varieteterne inden for de enkelte arter. Det kan dog varmt anbefales, at man anskaffer både Ruttner-Kolisko (1974) og Voigt & Koste (1978). Endelig kan man anvende en FBA-nøgle udarbejdet af Pontin (1978). Denne nøgle er dog langt fra detaljeret nok, men den er til gengæld meget overskuelig og indeholder desuden nogle fine tegninger.

Cladoceer

Med hensyn til bestemmelse af cladoceer er det mere problematisk at angive et bestemmelsesværk. Flossner (1972) og Flossner (2000) er udmærkede bestemmelsesværker. Flossner (1972) er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket. Et andet bestemmelsesværk, Margaritora (1985), indeholder mange meget fine tegninger, men den er desværre på italiensk. Som et dansk supplement kan Røen (1995) anbefales.

Copepoder

Til bestemmelse af copepoder kan anbefales Kiefer & Fryer (1978). Den er på tysk og indeholder mange detaljerede tegninger af de enkelte arter. Desuden kan anbefales Einsle (1993). Som supplement kan anbefales et fransk bestemmelsesværk, udarbejdet af Dussart (1969). Også dette værk indeholder mange meget fine tegninger.

- Bilag 7.5.1 Biomassebestemmelser ud fra flademålinger

I litteraturen er opstillet en lang række relationer mellem forskellige flademål og dyreplanktonets biomasse, både for forskellige slægter og for de enkelte arter. De fleste af relationerne bygger på et længdemål (Fig. 7.3), som oftest ser ud som følger: biomassen (TV) = a .længdenb, hvor a og b er konstanter, som er bestemt ved regression på et større antal sammenhørende værdier af længde og biomasse.

Potenskonstanten b ligger typisk mellem 2 og 4, d.v.s. at biomassen stiger kraftigt med stigende længde af dyret. Dette skal man være opmærksom på, når formlerne anvendes. Man kan således ikke finde gennemsnitslængden af et antal målinger og så benytte formlen til at bestemme den gennemsnitlige biomasse. En anden ting, man skal være opmærksom på, er, at formlerne ikke altid benytter de samme enheder for længdemål, og at nogle formler giver tørvægten og andre vådvægten. Endelig er der forskel på, hvordan man måler længden af dyrene. For cladoceerne benytter nogle afstanden fra toppen af hovedet til basis af haletornen, andre afstanden fra midten af øjet til basis af haletornen. Det anbefales, at på nær for Daphnia cucullata at måle fra basis af haletornen til toppen af hovedet. For Daphnia cucullata derimod måles fra basis af haletornen til øjet. Man bør til vurdering af fiskenes predationstryk før størrelsesfordelingen også tage målet til toppen af hovedet.

For copepodernes vedkommende benytter nogle afstanden fra toppen af forkroppen til foden af halenokkerne; og andre igen hele dyrets længde. I artiklerne er der desværre ikke altid angivet, hvad man forstå ved længden. Formlerne i litteraturen kan derfor ikke anvendes ukritisk.

Biomasse af rotatorier

Der er hidtil kun foretaget få eksakte bestemmelser af volumen og tørvægt af rotatorier, hvilket bl.a. skyldes, at det både er vanskeligt og tidskrævende at foretage en sikker bestemmelse, fordi rotatorier er små og vanskelige at separere fra andre partikler i prøverne. De hidtidige resultater tyder på, at det gennemsnitlige volumen og individvægten af den enkelte art kan variere med op til en faktor 10 fra sø til sø. Desuden kan der være tale om en, om end relativt mindre, variation over året i den enkelte sø.

På grund af den relativt store sæson og sø til sø-variation i størrelsen af de enkelte arter/slægter vil det i overvågningssammenhæng være ønskeligt at bestemme volumenet af de kvantitativt vigtigste rotatorie-arter ud fra målinger i de søer, hvori rotatorierne skønsmæssigt udgør mere end 25% af biomassen af det filtrerende dyreplankton (d.v.s. rotatorier, cladoceer og calanoide copepoder). I de øvrige søer og for de kvantitativt mindre betydende arter kan der benyttes standardværdier, som er anført i Tabel 7.5. Ruttner-Kolisko (1977) har opstillet en række relationer, ud fra hvilke man kan bestemme dyreplanktonets vådvægt, når man som minimum har kendskab til længden, men gerne også bredden og højden samt længden af diverse vedhæng (Ruttner-Kolisko, 1977).

I overvågningssammenhæng skønnes det at være fuldt tilstrækkeligt at foretage målinger af  længden og i enkelte tilfælde også af bredden. Det hertil knyttede formelsæt er angivet i Tabel 7.4.

Målingen foretages i omvendt mikroskop med måleokular eller ud fra et digitaliseret mikroskopbillede. Hvis der er mange cladoceer eller copepoder i prøverne, kan man først frafiltrere disse på et 6-700 m filter, således at man undgår, at de større dyr skygger for eller dækker over rotatorierne. Kontrollér, at der ikke er rotatorier på filtrene. Fordel derefter prøven med rotatorier jævnt i et eller flere tællekamre. Kammerets bund gennemsøges nu systematisk, og man måler på alle individer af de arter, som ønskes opmålt, indtil det ønskede tal er nået. Brug så stor forstørrelse som muligt. Det anbefales, at man måler på mindt 10 individer pr. art.

Gennemsnitsvolumenet for den enkelte art bestemmes ved at udregne volumenet ud fra formlerne i Tabel 7.4 for hvert enkelt opmålt individ og derefter beregne gennemsnitsvolumenet. Herefter beregnes tørvægten. I litteraturen er tørvægtsprocenten angivet til at variere mellem 5 og 10% af vådvægten (volumenet) undtagen for Asplanchna, hvor tørvægtsprocenten er ca. 4. Det foreslås, at man som standard anvender 4% for Asplanchna og 10% for alle andre rotatorier.

Biomasse af cladoceer og copepoder

Med konventionel teknik foretages målingerne bedst i stereomikroskop med specialudstyr til digital længdemåling, men de kan om end med mere besvær også foretages i omvendt mikroskop med måleokular. Hvis specialudstyr til digital længdemåling anvendes, skal der periodisk foretages en kalibrering over for en kendt standard. Det anbefales at .foretage en sådan kalibrering 5 gange årligt.

Prøven hældes op i subsampleren. Ud fra den kendte tæthed af arten i prøven beregnes det, hvor mange delprøver der skal udtages for at opnå det ønskede antal individer til målingen. Hvis en delprøve indeholder flere individer, end der skal benyttes til målingen, fordeles delprøven jævnt i en petriskål. Herefter udtages langs diagonalbaner en vandmængde med en plasticpipette med stort hul, indtil det ønskede antal individer er udtaget.

Målingen af den enkelte individer kan nu foregå i en petriskål. Hvis man er interesseret i sammenhørende værdier for længdemåling og ægtælling, kan det evt. være en fordel at overføre individerne enkeltvis med en pincet til et fugtet filtrerpapir, så man herved kan ”genkende” de enkelte individer.

På grundlag af en række måledata fra lavvandede danske søer har vi foretaget en statistisk vurdering af, hvor sikker bestemmelsen af gennemsnitslængde og biomasse er ved forskellige grader af opmåling. På dette grundlag er vi nået frem til følgende:

Som minimum foretages 25 længdemålinger af cladoceer, copepoder og rotatorier for hver art/bestemmelsesenhed. Herved opnås i de fleste tilfælde en sikkerhed på bestemmelsen af middellængden på 10% og 25% på biomassen. Målemetoderne for cladoceer fremgår af Tabel 7.3 og Fig. 7.3. Hvis man foretager en opdeling af copepoditter i forskellige størrelsesklasser, foretages en opmåling af 10 individer af hver størrelsesklasse, alternativt måles i alt 25 copepoditter. Der anvendes standardvægt for nauplier (0,5 g tørvægt). Endvidere måles der på 10 hanner og 10 hunner af hver art/slægt, som er registreret. For nogle arter måles hele dyrets længde inklusive halenokker men eksklusiv halebørster, mens der for en række andre arter måles fra basis af halenokkerne (furcalføddeme) til toppen af hovedkapselen (cephalothorax) (se Tabel 7.3 og Fig. 7.3). Hvis flere arter af copepoder slås sammen (fx Meso- og Thermocyclops) betragtes de som en slægt, og antallet af målinger afpasses herefter.

Dyreplankton målskitser

Figur 7.3. Oversigt over de 5 forskellige længdemål, som anvendes til beregning af dyreplanktonets tørvægt (NB: Daphnia cucculata måles kun til øjet).

- Bilag 7.6.1 Konstanter til brug ved bestemmelse af dyreplankton tørvægt

| Tabel 7.3 Konstanterne a og b, som benyttes til bestemmelse af tørvægten (TV, Fg ud fra længdemålinger (L, mm) og formlen (TV = a Lb). Desuden er angivet, hvilke størrelsesintervaller, som formlen er opstillet på, og om dyrene har været konserverede (K) eller ikke konserverede (F), og endelig hvilke stadier hos dyrene, som har været medtaget (C = copepoditer, C1 = 1. copepoditstadium osv., ad = voksne). Målemetoden angiver, hvordan længdemålingerne er foretaget (se nedenstående figur). Relationerne er især hentet fra Bottrell et al. (1976), McCauley (1984) og Vuille (1991). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | Størrelsesinterval (mm) | Konserveringsstatus | Målemetode |
| Cladocera |  |  |  |  |  |
| Daphnia spp. uden æg | 4,34 | 2,83 | 0,60-4,00 | K | 1 |
| Daphnia spp. med æg | 5,91 | 2,72 | 0,60-4,83 | K | 1 |
| Daphnia cucculata | 46,6 | 2,29 |  | K | 1 |
| Daphnia galeata | 9,26 | 2,55 |  | K | 1 |
| Daphnia hyalina | 11,70 | 2,52 | 0,60-2,20 | K | 1 |
| Daphnia pulex | 4,33 | 3,19 | 0,95-3,40 | K | 1 |
| Daphnia magna | 6,21 | 2,79 | 0,84-4,83 | K | 1 |
| Ceriodaphnia quadrangula | 12,93 | 3,34 | 0,30-0,71 | K | 1 |
| Ceriodaphnia reticulata | 21,60 | 3,29 |  | K | 1 |
| Holopedium gibberum | 662,28 | 3,19 | 3,01-3,37 | F | 5 |
| Diaphanosoma brachyurum | 5,07 | 3,05 | 0,44-1,44 | K | 1 |
| Bosmina spp. | 21,75 | 3,04 | 0,28-0,95 | K | 1 |
| Bosmina longirostris | 26,58 | 3,13 |  | K | 1 |
| Bosmina longispina | 15,35 | 2,07 | 0,44-0,95 | K | 1 |
| Bosmina coregoni | 16,18 | 2,51 |  | F | 1 |
| Chydorus gibbus | 42,10 | 3,74 | 0,33-0,60 | K | 1 |
| Chydorus sphaericus | 93,7 | 3,64 | 0,20-0,40 | K | 1 |
| Leptodora kindtii | 0,44 | 2,67 | 1,00-5,00 | K | 1 |
| Polyphemus pediculus | 16,11 | 2,15 | 0,30-1,10 | K | 1 |
| Sida crystallina | 7,79 | 2,19 | 0,80-2,30 | K | 1 |
| Scapholeberis kingi | 17,66 | 3,08 | 0,30-0,80 | K | 1 |
| Eurycercus lamellatus | 14,59 | 2,96 | 0,66-2,46 | K | 1 |
| Camptocercus rectirostris | 10,59 | 2,88 | 0,65-1,17 | K | 1 |
| Acroperus harpae | 5,87 | 1,77 | 0,40-0,95 | K | 1 |
| Alona quadrangularis | 11,47 | 2,02 | 0,43-0,69 | K | 1 |
| Alona affinis | 15,80 | 2,57 | 0,43-0,92 | K | 1 |
| Monospilus dispar | 70,10 | 3,50 | 0,32-0,47 | K | 1 |
| Disparalona rostrata | 16,95 | 2,76 | 0,35-0,46 | K | 1 |
| Pleuroxus uncinatus | 44,70 | 3,15 | 0,37-0,65 | K | 1 |
| Copepoder |  |  |  |  | Målemetode |
| Cyclops scutifer | 3,41 | 2,64 | 0,45-1,20 | K |  |
| Cyclops vicinus | 4,26 | 2,12 | 1,25-2,18 | K | 1 C1>ad |
| Cyclops strenuus | 4,65 | 2,34 | 0,24-1,72 | K | 4 C>ad |
| Cyclops abyssorum | 9,14 | 2,29 | 0,66-1,70 | K | 1 |
| Megacyclops viridis | 15,51 | 1,68 | 1,60-2,45 | K | 1 C2>ad |
| Mesocyclops leuckarti | 3,56 | 2,26 | 0,33-1,14 | K | 4 |
| Eudiaptomus graciloides | 5,10 | 3,19 | 0,36-0,81 | F | 4 C>ad |
| Eudiaptomus gracilis | 5,00 | 2,53 | - | F | 1 - |
| Thermocyclops crassus | 1,97 | 0,89 | 0,31-0,68 | K | 1 - |

| * Alternativt kan formlen 0,52 ab2 (hvor a er bredden og b er længden) bruges. Tabel 7.4 Måleskitse (mangler i tabel !) samt formler til beregning af volumenet af forskellige hjuldyr i ferskvand. Dyrets samlede volumen findes ved at addere værdierne beregnet ud fra "kropsformelen" til volumenet af vedhængene. Konserveringsmetoden angiver, om målingerne skal/kan foretages på ukonserverede prøver (F) eller på lugol-konserverede prøver (K). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slægt | Målskitse | Volumen formel | Vedhæng % af volumen | Konserveringsmetode |
| Anuraeopsis |  | 0,03 a3 | 0 | F, K |
| Ascomorpha |  | 0,12 a3 | 0 | F, K |
| Asplanchna* |  | 0,23 a3 | 0 | F, K |
| Brachionus |  | 0,12 a3 | fod: 10% | F, K |
| Conochilus koloni enkelt celle |  | 4,2 a3 0,26 ab2 | 0 | F |
| Collotheca |  | 1,8 b3 | gelekappe: 175% | F |
| Euchlanis |  | 0,1 a3 | 5% | F, K |
| Filinia |  | 0,13 a3 | 0 | F, K |
| Gastropus |  | 0,20 a3 | 0 | F,K |
| Hexarthra |  | 0,13 a3 | 33% | F, K |
| Kellicottia |  | 0,03 a3 | 0 | F, K |
| Keratella cochlearis- gruppen |  | 0,02 a3 | 0 | F, K |
| Keratella quadrata- gruppen |  | 0,04 a3 | 0 | F, K |
| Nothoica |  | 0,035 a3 | 0 | F, K |
| Ploesoma |  | hudsoni 0,1 a3 triacanthum 0,23 a3 | 0 0 | F, K? |
| Polyarthra |  | 0,28 a3 | 10% | F, K |
| Pompholyx |  | 0,15 a3 | 0 | F, K |
| Synchaeta |  | 0,1 a3 | 0 | F |
| Testudinella |  | 0,08 a3 | fod: 10% | F, K? |
| Trichocerca |  | 0,52 ab2 | 0 | F, K |

Figur 7.4 Del 1: Målskitse

Figur 7.4 Del 2.

- Bilag 7.6.2

Tabel 7.5. Standardværdier for dyreplanktonbiomasse til anvendelse, når de kun optræder fåtalligt i prøverne. Listen er baseret på alle værdier i DMU’s sødatabase for hvilke, der er informationer om længdemål. Det er altså en slags "dansk standard". Man bør dog være opmærksom på, at der er en betydelig variation på værdierne fra sø til sø og over året i den enkelte sø.

ROTATORIA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

ANURAEOPSIS FISSA Ekskl. hanner 0.00150 0.00100 0.00200 205

ARGONOTHOLCA FOLIACEAE Ekskl. hanner 0.01280 0.01071 0.01689 5

ASCOMORPHA OVALIS Ekskl. hanner 0.0100 0.0100 0.0155 17

ASCOMORPHA SALTANS Ekskl. hanner 0.0263 0.0083 0.0458 4

ASCOMORPHA ECAUDIS Ekskl. hanner 0.0200 0.0200 0.0200 12

ASCOMORPHA AGILIS Ekskl. hanner 0.0369 0.0285 0.0509 3

ASCOMORPHA SP. Ekskl. hanner 0.0100 0.0086 0.0116 48

ASPLANCHNA BRIGHTWELLI Ekskl. hanner 1.4874 0.9280 2.0582 12

ASPLANCHNA GIRODI Ekskl. hanner 0.5197 0.4276 0.5583 6

ASPLANCHNA PRIODONTA Ekskl. hanner 0.5700 0.4476 0.9674 952

BEAUCHAMPIELLA EUDACTYLOTA Ekskl. hanner 0.05096 . . 1

BIPALPUS HUDSONI Ekskl. hanner 0.15690 0.07900 0.30590 16

BRACHIONUS QUADRIDENTATUS Ekskl. hanner 0.06800 0.05000 0.10100 65

BRACHIONUS LEYDIGI Ekskl. hanner 0.09800 0.05000 0.15000 49

BRACHIONUS URCEOLARIS Ekskl. hanner 0.09150 0.04000 0.15000 106

BRACHIONUS DIVERSICORNIS Ekskl. hanner 0.16940 0.12000 0.22485 152

BRACHIONUS CALYCIFLORUS Ekskl. hanner 0.27000 0.17920 0.41074 503

BRACHIONUS BUDAPESTINENSIS Ekskl. hanner 0.02329 0.01626 0.04000 26

BRACHIONUS ANGULARIS Ekskl. hanner 0.03510 0.02600 0.04500 833

BRACHIONUS SP. Ekskl. hanner 0.00050 0.00035 0.00060 12

CEPHALODELLA SP. Ekskl. hanner 0.02000 0.00790 0.04090 21

COLLOTHECA MUTABILIS Ekskl. hanner 0.0200 0.0100 0.0200 3

COLLOTHECA SP. Ekskl. hanner 0.0084 0.0064 0.0123 77

COLURELLA ADRIATICA Ekskl. hanner 0.03215 0.03120 0.04650 14

COLURELLA SP. Ekskl. hanner 0.01430 0.00410 0.02494 47

CONOCHILOIDES NATANS = CONOCHILUS N. Ekskl. hanner 0.0810 0.0810 0.0979 46

CONOCHILOIDES DOSSUARIUS Ekskl. hanner 0.0088 0.0084 0.0099 6

CONOCHILUS UNICORNIS Ekskl. hanner 0.0151 0.0130 0.0228 396

CONOCHILUS HIPPOCREPIS Ekskl. hanner 0.0150 0.0150 0.0150 19

CONOCHILUS SP. Ekskl. hanner 0.0112 0.0112 0.0112 31

ENCENTRUM SP. Ekskl. hanner 0.0030 0.0030 0.0030 5

EPIPHANES SP. Ekskl. hanner 0.02064 0.01850 0.03776 4

EUCHLANIS DILATATA Ekskl. hanner 0.07335 0.06000 0.11880 91

EUCHLANIS TRIQUETRA Ekskl. hanner 0.06030 . . 1

EUCHLANIS SP. Ekskl. hanner 0.04000 0.03000 0.06100 23

FILINIA CORNUTA Ekskl. hanner 0.0139 0.0087 0.0142 74

FILINIA TERMINALIS Ekskl. hanner 0.0217 0.0180 0.0370 18

FILINIA LONGISETA Ekskl. hanner 0.0240 0.0140 0.0380 828

FILINIA BRACHIATA Ekskl. hanner 0.0100 0.0068 0.0100 26

GASTROPUS MINOR Ekskl. hanner 0.0210 0.0050 0.0400 11

GASTROPUS STYLIFER Ekskl. hanner 0.0300 0.0300 0.0341 7

ROTATORIA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

GASTROPUS HYPTOPUS Ekskl. hanner 0.0338 0.0224 0.0442 31

HEXARTHRA FENNICA Ekskl. hanner 0.1040 0.0964 0.6000 9

HEXARTHRA MIRA Ekskl. hanner 0.0580 0.0554 0.0632 5

KELLICOTTIA LONGISPINA Ekskl. hanner 0.00700 0.00500 0.01090 568

KERATELLA COCHLEARIS Ekskl. hanner 0.00350 0.00200 0.00600 1790

KERATELLA COCHLEARIS HISPIDA Ekskl. hanner 0.00555 0.00303 0.04000 40

KERATELLA VALGA Ekskl. hanner 0.05200 0.03000 0.07400 2

KERATELLA TESTUDO Ekskl. hanner 0.04630 . . 1

KERATELLA QUADRATA Ekskl. hanner 0.05000 0.03840 0.06000 1675

KERATELLA COCHLEARIS TECTA Ekskl. hanner 0.00150 0.00100 0.00251 450

KERATELLA HIEMALIS Ekskl. hanner 0.02810 0.02320 0.03710 22

KERATELLA SERRULATA Ekskl. hanner 0.06660 0.05900 0.07800 30

LECANE SP. Ekskl. hanner 0.00850 0.00400 0.01462 48

LECANE LEVISTYLA Ekskl. hanner 0.01220 . . 1

LECANE LUNA Ekskl. hanner 0.02600 0.00770 0.03570 15

LECANE STICHAEA Ekskl. hanner 0.00770 . . 1

LECANE LUNARIS Ekskl. hanner 0.00770 0.00770 0.01830 14

LEPADELLA PATELLA Ekskl. hanner 0.03890 0.03120 0.06630 5

LEPADELLA SP. Ekskl. hanner 0.00320 0.00100 0.01000 18

LEPADELLA OVALIS Ekskl. hanner 0.01000 0.01000 0.02140 11

LILIFEROTROCHA SUBTILIS Ekskl. hanner 0.00050 0.00050 0.00050 3

LOPHOCHARIS OXYSTERNUM Ekskl. hanner 0.28130 . . 1

LOPHOCHARIS SALPINA Ekskl. hanner 0.06720 . . 1

MONOMMATA SP. Ekskl. hanner 0.03060 0.00980 0.05140 2

MYTILINA SP. Ekskl. hanner 0.60286 0.29242 0.80001 7

NOTHOLCA LIMNETICA Ekskl. hanner 0.08567 . . 1

NOTHOLCA LABIS Ekskl. hanner 0.02014 0.00960 0.03727 25

NOTHOLCA SP. Ekskl. hanner 0.02885 0.01045 0.04016 4

NOTHOLCA MARINA Ekskl. hanner 0.04000 . . 1

NOTHOLCA SQUAMULA Ekskl. hanner 0.00500 0.00300 0.00960 112

NOTHOLCA ACUMINATA Ekskl. hanner 0.04360 0.03050 0.06976 30

NOTHOLCA FOLIACEA Ekskl. hanner 0.02900 0.02704 0.05390 12

NOTOMMATIDAE Ekskl. hanner 0.00320 0.00320 0.00320 5

PLATYAS QUADRICORNIS Ekskl. hanner 0.13928 0.12039 0.15817 2

PLOESOMA SP. Ekskl. hanner 0.03900 0.01626 0.17580 16

PLOESOMA HUDSONI Ekskl. hanner 0.42848 0.38614 0.49690 22

POLYARTHRA VULGARIS/DOLICHOPTERA Ekskl. hanner 0.0260 0.0260 0.0350 78

POLYARTHRA VULGARIS Ekskl. hanner 0.0318 0.0260 0.0442 714

POLYARTHRA REMATA Ekskl. hanner 0.0109 0.0085 0.0210 106

POLYARTHRA SP. Ekskl. hanner 0.0320 0.0245 0.0400 543

POLYARTHRA DOLICHOPTERA ID. Ekskl. hanner 0.0510 0.0397 0.0617 132

POLYARTHRA MAJOR Ekskl. hanner 0.1294 0.0961 0.1756 20

POLYARTHRA MINOR Ekskl. hanner 0.0158 0.0139 0.0210 26

ROTATORIA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

POMPHOLYX SULCATA Ekskl. hanner 0.0100 0.0088 0.0125 783

POMPHOLYX COMPLANATA Ekskl. hanner 0.0096 0.0096 0.0158 65

POSTCLAUSA MINOR Ekskl. hanner 0.0120 . . 1

ROTARIA NEPTUNIA Ekskl. hanner 1.20000 1.07990 1.34540 19

SCARIDIUM LONGICAUDUM Ekskl. hanner 0.03750 0.03570 0.03930 2

SYNCHAETA PECTINATA Ekskl. hanner 0.2000 0.0660 0.2000 13

TESTUDINELLA PATINA MUCRONATA Ekskl. hanner 0.0617 0.0418 0.0816 2

TESTUDINELLA PATINA Ekskl. hanner 0.0500 0.0432 0.0920 33

TESTUDINELLA SP. Ekskl. hanner 0.0400 0.0400 0.0513 5

TRICHOCERCA SIMILIS Ekskl. hanner 0.02869 0.02250 0.04510 90

TRICHOCERCA STYLATA Ekskl. hanner 0.01000 0.00800 0.01000 47

TRICHOCERCA ROUSSELETI Ekskl. hanner 0.00600 0.00600 0.00790 173

TRICHOCERCA PUSILLA Ekskl. hanner 0.00700 0.00599 0.00910 476

TRICHOCERCA PORCELLUS Ekskl. hanner 0.02280 0.01000 0.03940 51

TRICHOCERCA LONGISETA Ekskl. hanner 0.05000 0.04000 0.11300 13

TRICHOCERCA INSIGNIS Ekskl. hanner 0.03430 . . 1

TRICHOCERCA IERNIS Ekskl. hanner 0.02740 . . 1

TRICHOCERCA ELONGATA Ekskl. hanner 0.02740 0.01248 0.09400 13

TRICHOCERCA CAPUCINA Hanner 0.02325 0.01790 0.02860 2

TRICHOCERCA CAPUCINA Ekskl. hanner 0.10280 0.07300 0.11675 200

TRICHOCERCA BIROSTRIS Ekskl. hanner 0.02000 0.01500 0.03110 128

TRICHOCERCA BICRISTATA Ekskl. hanner 0.04993 0.04711 0.07837 3

TRICHOCERCA CYLINDRICA Ekskl. hanner 0.02778 0.00620 0.04935 2

TRICHOTRIA POCILLUM Ekskl. hanner 0.01475 0.00650 0.04255 4

TRICHOTRIA SP. Ekskl. hanner 0.00679 0.00571 0.01430 30

TRICHOTRIA TETRACTIS Ekskl. hanner 0.02281 0.02200 0.10560 3

CLADOCERA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

ACANTHOLEBERIS CURVIROSTRIS Hunner m/u æg 10.5170 9.1832 59.8338 5

ACROPERUS HARPAE Hunner m/u æg 1.1413 0.7786 1.7457 15

ALONA QUADRANGULARIS Hunner m/u æg 0.8420 0.5309 1.3575 128

ALONA RUSTICA Hunner m/u æg 0.4485 0.2275 1.0257 3

ALONA INTERMEDIA Blandede voksne 0.0572 . . 1

ALONA RECTANGULA Hunner m/u æg 0.1929 0.1363 0.2803 19

ALONA SP. Hanner 0.1487 0.1399 0.1845 4

ALONA SP. Hunner m/u æg 0.6860 0.4035 1.2800 112

ALONA AFFINIS Hunner m/u æg 0.5754 0.2569 1.6751 25

ALONA COSTATA Hunner m/u æg 2.1264 1.1590 3.5991 10

ALONA GUTTATA Hunner m/u æg 0.2568 0.1215 1.5990 7

ALONA QUADRANGULARIS Hanner 1.5093 . . 1

ALONELLA EXCISA Hunner m/u æg 1.3248 1.3248 1.3248 4

ALONELLA NANA Hunner m/u æg 0.0978 0.0531 0.2900 27

ALONOPSIS ELONGATA Hunner m/u æg 1.3000 1.0400 2.8626 7

BOSMINA LONGISPINA Hunner m/u æg 0.8209 . . 1

BOSMINA LONGIROSTRIS Hunner m/u æg 0.9463 0.6257 1.4000 1768

BOSMINA LONGIROSTRIS Hanner 1.1000 0.7809 1.5098 69

BOSMINA SP. Hanner 1.2850 1.1460 2.3937 3

BOSMINA COREGONI Hunner m/u æg 1.9930 1.4430 2.8210 1001

BOSMINA COREGONI Hanner 2.6069 2.4325 2.8396 15

BYTHOTREPHES LONGIMANUS LEYDIG Hunner m/u æg 20.7942 17.0705 26.8041 8

CAMPTOCERCUS RECTIROSTRIS SCHOEDLER Hunner m/u æg 3.9000 3.9000 3.9000 2

CERIODAPHNIA QUADRANGULA Hunner m/u æg 0.7467 0.4470 1.3000 372

CERIODAPHNIA RETICULATA Hanner 3.3649 . . 1

CERIODAPHNIA PULCHELLA Hanner 1.4149 . . 1

CERIODAPHNIA PULCHELLA Hunner m/u æg 0.4919 0.3451 0.7716 36

CERIODAPHNIA QUADRANGULA Hanner 1.7951 1.5368 2.1598 4

CERIODAPHNIA RETICULATA Hunner m/u æg 0.2668 0.1992 0.7047 32

CERIODAPHNIA DUBIA Hunner m/u æg 1.2090 0.8735 2.6275 21

CHYDORUS SPHAERICUS Hunner m/u æg 0.8049 0.5850 1.1707 1169

CHYDORUS SPHAERICUS Hanner 1.1502 0.6164 2.3136 3

DAPHNIA LONGISPINA Hunner m/u æg 3.5500 2.7668 5.1876 18

DAPHNIA HYALINA Hunner m/u æg 16.9030 11.1130 24.6700 368

DAPHNIA HYALINA Hanner 8.6878 7.3451 10.1599 24

DAPHNIA GALEATA Hunner m/u æg 10.2325 6.6068 15.1909 1016

DAPHNIA GALEATA Hanner 4.9600 3.4787 8.8889 24

DAPHNIA CUCULLATA Hunner m/u æg 3.3214 2.0020 5.3882 1287

DAPHNIA CUCULLATA Hanner 3.7385 2.6356 5.1847 67

DAPHNIA SP. Hunner m/u æg 9.6500 7.4200 13.7300 103

DAPHNIA SP. Hanner 3.6200 2.8800 4.6273 20

DIAPHANOSOMA BRACHYURUM Hunner m/u Tg 2.1973 1.4651 3.2305 504

CLADOCERA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

DISPARALONA ROSTRATA Hanner 0.4555 . . 1

DISPARALONA ROSTRATA Hunner m/u æg 2.7830 2.4909 3.0750 2

EURYCERCUS LAMELLATUS Hunner m/u æg 63.8870 . . 1

GRAPTOLEBERIS TESTUDINARIA Hunner m/u æg 0.5092 0.2367 1.4290 21

HOLOPEDIUM SP. Hunner m/u Tg 4.6683 3.7089 9.0519 3

ILYOCRYPTUS ACUTIFRONS Hunner m/u æg 0.1992 . . 1

ILYOCRYPTUS AGILIS Blandede voksne 0.0170 . . 1

ILYOCRYPTUS SORDIDUS Hunner m/u æg 0.2769 0.0997 0.8300 19

LEPTODORA KINDTII Hanner 18.0830 8.4153 40.0881 9

LEPTODORA KINDTII Hunner m/u æg 8.1746 3.6118 18.0290 230

LEYDIGIA LEYDIGI = LEYDIGIA QUADRANG Hunner m/u æg 4.2836 3.2474 5.9899 6

MONOSPILUS DISPAR Hunner m/u æg 2.1926 1.0354 3.3497 2

PERACANTHA TRUNCATA Hunner m/u æg 6.6381 5.2803 9.2552 14

PLEUROXUS UNCINATUS Hunner m/u æg 4.9400 3.4714 7.9608 17

PLEUROXUS SP. Hunner m/u æg 0.8320 0.8060 0.8580 2

PLEUROXUS ADUNCUS Hunner m/u æg 1.1590 0.8697 2.3656 5

PLEUROXUS TRUNCATUS Hunner m/u æg 2.1733 0.9436 3.7500 3

POLYPHEMUS PEDICULUS Hunner m/u æg 5.3718 3.7756 7.6188 3

RHYNCHOTALONA FALCATA Hunner m/u æg 1.5113 0.8879 1.9240 18

RHYNCHOTALONA ROSTRATA Hunner m/u æg 2.7938 2.4215 3.2855 5

SCAPHOLEBERIS MUCRONATA Hunner m/u æg 3.5318 1.8542 4.1739 8

SIDA CRYSTALLINA Hunner m/u Tg 7.9616 3.4867 18.5562 21

SIDA CRYSTALLINA Hanner 14.0720 . . 1

SIMOCEPHALUS VETULUS Hunner m/u æg 32.5900 18.1290 45.3600 31

SIMOCEPHALUS EXPINOSUS Hanner 23.8340 . . 1

COPEPODA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

ACANTHOCYCLOPS VERNALIS Copepoditer, alle 1.3700 0.9920 1.9880 133

ACANTHOCYCLOPS VERNALIS Hanner 3.5315 3.1200 3.9300 110

ACANTHOCYCLOPS VERNALIS Hunner m/u æg 7.9446 6.2370 8.7825 65

CALANOIDA SP. Hunner m/u æg 1.5982 1.2665 1.9109 14

CALANOIDA SP. Cop.: IV-V stad. 3.3631 2.5126 4.0066 92

CALANOIDA SP. Cop.: I-III stad. 1.3715 1.0901 2.1671 76

CALANOIDA SP. Copepoditer, alle 2.5801 1.8330 3.5840 475 CALANOIDA SP. Nauplier 0.2600 0.1859 0.5000 489

CANTHOCAMPTUS STAPHYLINUS Hunner m/u æg 5.7014 4.8268 8.7480 18

CANTHOCAMPTUS STAPHYLINUS Cop.: IV-V stad. 2.6285 2.4024 4.8268 3

CYCLOPOIDAE SP. Nauplier 0.2600 0.1430 0.8197 1070

CYCLOPOIDAE SP. Copepoditer, alle 1.9006 1.1513 3.0779 753

CYCLOPOIDAE SP. Cop.: I-III stad. 1.5919 1.4819 2.1298 73

CYCLOPOIDAE SP. Cop.: IV-V stad. 4.7357 3.2263 7.6282 156

CYCLOPOIDAE SP. Hanner 7.3343 5.1864 10.4703 81

CYCLOPOIDAE SP. Hunner m/u æg 8.2224 1.5093 11.0503 63

CYCLOPS VICINUS Hanner 13.6200 11.5484 16.6320 553

CYCLOPS VICINUS Cop.: IV-V stad. 11.8703 10.1630 14.4750 62

CYCLOPS VICINUS Cop.: I-III stad. 4.5728 3.8032 5.5987 43

CYCLOPS VICINUS Copepoditer, alle 6.2270 4.3631 8.0740 585

CYCLOPS STRENUUS Hunner m/u æg 7.7859 5.5770 10.1915 88

CYCLOPS STRENUUS Hanner 6.7300 3.5515 9.0828 30

CYCLOPS STRENUUS Copepoditer, alle 3.6985 2.4932 4.9400 94

CYCLOPS KOLENSIS Hunner m/u æg 7.8580 7.6328 8.7403 11

CYCLOPS KOLENSIS Hanner 4.8655 4.6075 5.6200 12

CYCLOPS ABYSSORUM Hunner m/u æg 16.9365 11.2221 26.3296 100

CYCLOPS ABYSSORUM Hanner 12.5005 9.3888 14.4217 32

CYCLOPS ABYSSORUM Cop.: IV-V stad. 8.5199 6.6386 11.3800 22

CYCLOPS ABYSSORUM Cop.: I-III stad. 2.9040 2.4915 3.7942 28

CYCLOPS SP. Hunner m/u æg 8.1944 5.4743 13.5472 64

CYCLOPS SP. Hanner 7.6400 5.6849 11.3840 439

CYCLOPS SP. Cop.: IV-V stad. 7.6132 6.9992 9.5005 27

CYCLOPS SP. Cop.: I-III stad. 3.4741 2.6109 4.6267 20

CYCLOPS SP. Copepoditer, alle 3.6140 2.3400 5.3400 417

CYCLOPS VICINUS Hunner m/u æg 20.3000 15.5000 25.0300 783

DIACYCLOPS CRASSICAUDIS Hunner m/u æg 5.5504 . . 1

DIAPTOMUS SP. Store cop. 3.2500 3.2500 3.2500 12

DIAPTOMUS SP. Hanner 3.9000 3.9000 3.9000 11

DIAPTOMUS SP. Hunner m/u æg 6.5000 6.5000 6.5000 12

DIAPTOMUS SP. Mellemstore cop. 1.9500 1.9500 1.9500 12

DIAPTOMUS SP. Små cop. 0.9100 0.9100 0.9100 13

DIAPTOMUS SP. Store nauplier 0.3900 0.3900 0.3900 9

DIAPTOMUS SP. Små nauplier 0.0650 0.0650 0.0650 8

COPEPODA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

ERGASILUS SIEBOLDI Hunner m/u æg 14.4497 12.8224 16.0770 2

ERGASILUS SP. Cop.: IV-V stad. 6.0531 4.2705 8.0584 5

ERGASILUS SIEBOLDI Cop.: IV-V stad. 9.6837 . . 1

EUCYCLOPS SERRATUS Cop.: IV-V stad. 1.7229 . . 1

EUCYCLOPS SPERATUS Hunner m/u æg 3.5568 . . 1

EUCYCLOPS SPERATUS Hanner 2.7914 . . 1

EUCYCLOPS SERRULATUS Hunner m/u æg 2.1564 1.9382 2.5778 30

EUCYCLOPS SERRULATUS Hanner 1.9051 1.1855 2.1264 23

EUCYCLOPS SERRULATUS Copepoditer, alle 1.0400 0.8299 1.2030 9

EUCYCLOPS MACRURUS Hunner m/u æg 4.2393 4.0950 5.1815 3

EUDIAPTOMUS SP. Copepoditer, alle 2.6000 1.7400 3.5200 299

EUDIAPTOMUS SP. Nauplier 0.2600 0.1820 0.3770 102

EUDIAPTOMUS SP. Cop.: IV-V stad. 2.8600 2.2113 3.4487 96

EUDIAPTOMUS SP. Hanner 7.1540 6.2400 7.9900 177

EUDIAPTOMUS SP. Hunner m/u æg 6.5000 5.1401 8.4291 55

EUDIAPTOMUS GRACILIS Nauplier 0.2210 0.1170 0.2600 53

EUDIAPTOMUS GRACILIS Copepoditer, alle 2.4709 1.6700 3.2318 262

EUDIAPTOMUS GRACILIS Cop.: I-III stad. 1.1700 1.0010 1.5080 70

EUDIAPTOMUS GRACILIS Cop.: IV-V stad. 3.7570 3.1720 4.2640 94

EUDIAPTOMUS GRACILIS Hanner 7.2170 5.9144 8.6111 437

EUDIAPTOMUS GRACILIS Hunner m/u æg 8.6281 7.2969 10.1303 472

EUDIAPTOMUS SP. Cop.: I-III stad. 1.3095 1.0839 1.6743 70

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Nauplier 0.2626 0.2210 0.3770 248

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Små nauplier 0.0650 0.0650 0.0650 9

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Store nauplier 0.3900 0.3900 0.3900 11

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Hunner m/u æg 8.5500 6.5927 10.7905 892

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Hanner 6.0700 4.9920 7.4421 753

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Cop.: IV-V stad. 3.4244 2.6520 4.2160 128

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Cop.: I-III stad. 1.0400 0.8840 1.3212 71

EUDIAPTOMUS GRACILOIDES Copepoditer, alle 2.3361 1.5529 3.1426 373

EURYTEMORA AFFINIS Nauplier 0.2600 0.2600 0.2600 10

EURYTEMORA AFFINIS Copepoditer, alle 8.3410 2.8067 11.0300 83

EURYTEMORA VELOX Cop.: IV-V stad. 3.9125 2.3115 5.1153 31

EURYTEMORA VELOX Hanner 10.6840 9.8057 12.8010 19

EURYTEMORA VELOX Hunner m/u æg 13.3120 11.7130 16.9450 19

EURYTEMORA LACUSTRIS Hanner 12.0573 10.3440 13.7070 48

EURYTEMORA LACUSTRIS Cop.: IV-V stad. 4.3129 3.2974 5.5799 64

EURYTEMORA LACUSTRIS Cop.: I-III stad. 1.4270 1.2120 1.8675 43

EURYTEMORA LACUSTRIS Nauplier 0.2340 0.1300 0.2600 14

EURYTEMORA AFFINIS Hunner m/u æg 15.5030 7.8000 21.9620 67

EURYTEMORA AFFINIS Hanner 15.6270 5.2000 18.6680 87

EURYTEMORA VELOX Cop.: I-III stad. 2.1021 1.4725 2.5857 13

COPEPODA Navn type Median Nedre Øvre N (Fg TV ind-1)

EURYTEMORA VELOX Nauplier 0.1820 0.1300 0.2990 18

EURYTEMORA LACUSTRIS Hunner m/u æg 11.7462 10.0940 12.9126 53

HARPACTICOIDA SP. Hunner m/u æg 3.0154 2.1313 3.8995 2

HARPACTICOIDA SP. Nauplier 0.9580 0.8258 1.0042 8

HARPACTICOIDA SP. Cop.: IV-V stad. 1.5888 . . 1

MACROCYCLOPS ALBIDUS Copepoditer, alle 3.8626 3.3140 5.0507 14

MACROCYCLOPS ALBIDUS Hanner 5.7718 5.4422 6.0605 13

MACROCYCLOPS ALBIDUS Hunner m/u æg 13.1220 12.3310 14.3750 17

MEGACYCLOPS VIRIDIS Copepoditer, alle 4.8940 4.8940 11.2286 5

MEGACYCLOPS VIRIDIS Hanner 18.4222 . . 1

MEGACYCLOPS VIRIDIS Hunner m/u æg 21.2225 15.7144 26.7306 2

MESOCYCLOPS LEUCKARTI Hunner m/u æg 2.9884 2.4216 3.7235 573

MESOCYCLOPS LEUCKARTI Hanner 1.6853 1.4063 2.1116 517

MESOCYCLOPS LEUCKARTI Copepoditer, alle 1.1102 0.6945 1.6640 514

MESOCYCLOPS LEUCKARTI Cop.: I-III stad. 0.5660 0.4586 0.6991 110

MESOCYCLOPS LEUCKARTI Cop.: IV-V stad. 1.5320 1.1822 1.9467 131

PARACYCLOPS FIMBRIATUS Hunner m/u æg 5.6372 . . 1

PARACYCLOPS FIMBRIATUS Hanner 3.4478 . . 1

PARACYCLOPS FIMBRIATUS Cop.: I-III stad. 1.0964 . . 1

PARACYCLOPS FIMBRIATUS Cop.: IV-V stad. 2.0864 . . 1

THERMOCYCLOPS OITHONOIDES Hanner 1.1788 1.1000 1.2570 121

THERMOCYCLOPS OITHONOIDES Hunner m/u æg 1.3730 1.2899 1.4971 138

THERMOCYCLOPS OG MESOCYCLOPS Copepoditer, alle 1.2160 0.8483 1.5340 88

THERMOCYCLOPS OG MESOCYCLOPS Cop.: I-III stad. 1.0038 0.7296 1.8981 15

THERMOCYCLOPS OG MESOCYCLOPS Hanner 1.4039 1.1625 1.7286 64

THERMOCYCLOPS OG MESOCYCLOPS Hunner m/u æg 2.3694 1.8695 2.9400 85

THERMOCYCLOPS OITHONOIDES Cop.: IV-V stad. 1.1072 1.0521 1.2302 50

THERMOCYCLOPS OITHONOIDES Cop.: I-III stad. 0.8284 0.7678 0.8616 29

THERMOCYCLOPS CRASSUS Hunner m/u æg 1.4625 1.4019 1.5070 26

THERMOCYCLOPS CRASSUS Hanner 1.1933 1.1500 1.3550 18

THERMOCYCLOPS CRASSUS Copepoditer, alle 0.9442 0.8000 1.1590 27

THERMOCYCLOPS SP. Hunner m/u æg 1.4058 1.3819 1.4415 17

THERMOCYCLOPS OITHONOIDES Copepoditer, alle 0.9500 0.8700 1.1300 71

THERMOCYCLOPS SP. Hanner 1.1973 1.1526 1.2980 18

- Bilag 7.6.3 Beregning af græsning

Dyreplanktonets græsning kan beregnes på grundlag af dets biomasse ved antagelse af: turnover af biomasse, P/B pr. dag, assimilationseffektivitet, A/I og nettovæksteffektivitet, P/A, hvor B=biomasse, P=produktion, A=assimilation og I=fødeoptagelse.

De fleste eksperimentelt bestemte værdier falder inden for følgende rammer:

P/A=0,25 — 0,40 og

A/I=0,60 — 0,80

svarende til: P/I = 0,15 -  0,32 for cladoceer og copepoder.

Turnover af biomasse pr. dag er forskellige i de forskellige

dyreplanktongrupper:

Rotatorier	P/B	0,2 pr. dag

Cladoceer	P/B =	0,15     —

Copepoder	P/B	0,08     —

Dette betyder følgende rammer for græsning pr. biomasse pr. dag:

Rotatorier	I/B	62-133% pr. dag

Cladoceer	I/B	47 - 100%	—

Copepoder	I/B	25 -  53%

Eksperimentelt bestemte værdier af græsning på fytoplankton ligger inden for rammer givet ovenfor, de aktuelle værdier afhænger dog i høj grad af fødens kvalitet.

De angivne P/B værdier er gennemsnitstal for en aldersmæssigt blandet population i vækstsæsonen. En population udelukkende bestående af unge dyr vil have højere P/B, d.v.s. at græsningen underestimeres. Omvendt vil en population af udvoksede individer have en lav omsætning, og græsningen vil blive overestimeret. Dette ses især udpræget i maksimale populationer af cladoceer lige før produktion af hvileæg og følgende sammenbrud af populationen.

Det vil være umuligt i alle tilfælde at korrigere for disse variationer, og følgende I/B værdier kan anbefales til almindelige overslagsberegninger, hvor både I og B er angivet i samme vægtenhed kulstof.

Rotatorier		I/B	=	200% pr. dag

Cladoceer		I/B	=	100% 	-”-

Copepoder		I/B 	= 	50% 	-”-

I denne beregning findes dyrenes fødebehov. Føden består imidlertid oftest af både fytoplankton, bakterier, detrituspartikler og evt. mindre dyreplanktonindivider i varierende blanding, forskellig for de enkelte grupper/arter. Fødeoptagelsen kan derfor ikke uden videre sættes lig med græsning på fytoplankton.

Betydningen af detritus i føden antages at være størst blandt rotatorierne. Dette medfører en lavere assimilationseffektivitet, hvorfor den anbefalede I/B i dette tilfælde ligger over den beregnede ramme.

I/B værdierne kan kun antages at gælde, hvis koncentratioen af føde i vandet er over det begrænsende niveau, d.v.s. mere end omkring 200-400 g C/liter for cladoceers og copepoders vedkommende. Så lave koncentrationer vil i danske søer som regel kun findes i en kort periode, eventuelt i klarvandsfasen. Kun i de mest lavproduktive søer vil fødekoncentrationen være begrænsende i længere perioder. For nogle cyclopoide copepoder er føden dog begrænsende ved værdier helt op til 600-1000 g C/liter.

Der kan foretages en grov korrektion for fødeoptagelsens afhængighed af fødekoncentrationen. Tilnærmet stiger fødeoptagelsen lineært med koncentrationen op til en tærskelværdi, over hvilken fødeoptagelsen er konstant (Lampert & Munck, 1985). Tærskelværdien varierer fra art til art, fra stadie til stadie og gennem sæsonen. Til overslagsberegninger kan tærskelværdien for calanoide copepoder sættes til 100 g C l-l (alger med en GALD mindre end 50 m) og for cladoceer til 200 g C l-l.  På nuværende tidspunkt kan der ikke fastsættes tærskelværdier for rotatorier og cyclopoide copopoder, hvorfor fødeoptagelsen for disse grupper ikke korrigeres ved lave koncentrationer (Tabel 7.6). Fejlen, der herved begås, er normalt af mindre betydning, fordi de to grupper kun sjældent er i stand til at regulere det samlede planteplankton i søer.

| Tabel 7.6 Korrektionsfaktor (K) ved beregning af græsning for z i søer. GALD er største værdi af længde/bredde eller diameter (se Olrik, 1991), d.v.s. totalgræsning = K*I/B*B. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentration af planktonalger (x) med GALD <50 m (g C l-l ) |  |  |  |
|  | x>200 | 100<x<200 | x<100 |
| Cladoceer | 1 | x/200 | x/200 |
| Calanoide copepoder | 1 | 1 | x/100 |
| Cyclopoide copepoder (nauplier og copepoditer) | 1 | 1 | 1 |
| Rotatorier | 1 | 1 | 1 |

Dyreplanktons græsning kan ikke beregnes ud fra eksperimentelt bestemte filtreringsrater, idet disse i høj grad varierer med fødens kvalitet og mængde.

Fosforindholdet i crustacer-dyreplankton varierer mellem 0,7 og 2% af tørvægten og kvælstofindholdet mellem 9 og 14% (Vijverberg & Frank, 1976). Variationen skyldes formentlig en forskel i næringsstofniveauet i søerne og fødesammensætning, men da der ikke er foretaget nogen nøjere analyse heraf i litteraturen, er middeltallet valgt som standard, d.v.s. 1,4% P og 12% N. Askeindholdet kan sættes til 18%. Kulstofindholdet kan sættes til 45% af den askefrie tørvægt (Winberg, 1971). I nogle undersøgelser er ”biomassen” angivet i volumenenheden mm3; omregningsfaktoren til tørvægt kan for crustacerer sættes til 0,13 mg/mm3 og for hjuldyr til 0,10 mg/mm3 (Asplancha dog 0,04 mg/mm3).

- Bilag 7.6.4 Artskodeliste

Klasseoversigt

1	0	0	00	00	000	ROTATORIA

1	0	1	00	00	000	BDELLOIDAE

1	0	2	00	00	000	BRACHIONOIDAE

1	0	3	00	00	000	EPIPHANOIDAE

1	0	4	00	00	000	NOTOMMATIDA

1	0	5	00	00	000	ASPLANCHNOIDA

1	0	6	00	00	000	MELICERTOIDA

2	0	0	00	00	000	CRUSTACEA

2	1	0	00	00	000	BRANCHIOPODA

2	1	1	00	00	000	CLADOCERA

2	2	0	00	00	000	COPEPODA non-parasitica

2	2	1	00	00	000	CALANOIDA

2	2	2	00	00	000	CYCLOPOIDA

2	2	3	00	00	000	HARPACTICOIDA

Artsliste

ZOONR   NAVN

1000000000   ROTATORIA SP.

1000000001   ROTATORIA SP UIDENT SP1

1000000002   ROTATORIA SP UIDENT SP2

1000000003   ROTATORIA SP UIDENT SP3

1000000004   ROTATORIA SP UIDENT SP4

1000000005   ROTATORIA SP UIDENT SP5

1000000006   ROTATORIA SP UIDENT SP6

1000000007   ROTATORIA SP UIDENT SP7

1000000999   ROTATORIA SPP.

1010000000   BDELLOIDEA

1010100000   HABROTROCHIDAE

1010101001   OTOSTEPHANUS AURICULATUS

1010101002   OTOSTEPHANUS CUSPIDILABRIS

1010101003   OTOSTEPHANUS DONNERI

1010101004   OTOSTEPHANUS MACRANTENNUS

1010101005   OTOSTEPHANUS MUNDIFORMIS

1010101006   OTOSTEPHANUS TORQUATUS

1010102001   SCEPANOTROCHA CORNICULATA

1010102002   SCEPANOTROCHA RUBRA

1010102003   SCEPANOTROCHA SIMPLEX

1010103001   HABROTROCHA AMPHICHLAENA

1010103002   HABROTROCHA AMPULLA

1010103003   HABROTROCHA ANGUSTICOLLIS

1010103004   HABROTROCHA ANGUSTICOLLIS ALTERVERSA

1010103005   HABROTROCHA ANGUSTICOLLIS MONTETI

1010103006   HABROTROCHA ANNULATA

1010103007   HABROTROCHA APPENDICULATA

1010103008   HABROTROCHA ASPERA

1010103009   HABROTROCHA BIDENS

1010103010   HABROTROCHA BROCKLEHURSTI

1010103011   HABROTROCHA BULBOSA

1010103012   HABROTROCHA CALOSA

1010103013   HABROTROCHA COLLARIS

1010103014   HABROTROCHA CONSTRICTA

1010103015   HABROTROCHA CRENATA

1010103016   HABROTROCHA CRENATA SPHAGNICOLA

1010103017   HABROTROCHA CURVA

1010103018   HABROTROCHA DIARTHRANTENNA

1010103019   HABROTROCHA ELEGANS

1010103020   HABROTROCHA EREMITA

1010103021   HABROTROCHA FLAVA

1010103022   HABROTROCHA FLAVIFORMIS

1010103023   HABROTROCHA FUSCOCHLAENA

1010103024   HABROTROCHA GIBBOSA

1010103025   HABROTROCHA GRANULATA

1010103026   HABROTROCHA INSIGNIS

1010103027   HABROTROCHA LATA

1010103028   HABROTROCHA LEITGEBI

1010103029   HABROTROCHA LIGULA

1010103030   HABROTROCHA LIGULA LOXOGLOTTA

1010103031   HABROTROCHA LONGICALCARATA

1010103032   HABROTROCHA LONGICEPS

1010103033   HABROTROCHA LONGULA

1010103034   HABROTROCHA MEGALOCEPHALA

1010103035   HABROTROCHA MICROCEPHALA

1010103036   HABROTROCHA MINIMA

1010103037   HABROTROCHA MINUTA

1010103038   HABROTROCHA MUNDA

1010103039   HABROTROCHA NODOSA

1010103040   HABROTROCHA NODULATA

1010103041   HABROTROCHA NOVEMDENS

1010103042   HABROTROCHA PAVIDA

1010103043   HABROTROCHA PORRECTA

1010103044   HABROTROCHA PRAELONGA

1010103045   HABROTROCHA PUELLA

1010103046   HABROTROCHA PULCHRA

1010103047   HABROTROCHA PUSILLA

1010103048   HABROTROCHA PUSILLA TEXTRIX

1010103049   HABROTROCHA QUINQUEDENS

1010103050   HABROTROCHA QUINQUEDENS DOORNENSIS

1010103051   HABROTROCHA RECLUSA

1010103052   HABROTROCHA ROEPERI

1010103053   HABROTROCHA SCEPANOTROCHOIDES

1010103054   HABROTROCHA SERPENS

1010103055   HABROTROCHA SPICULA

1010103056   HABROTROCHA STENOCHLAENA

1010103057   HABROTROCHA STENOSTEPHANA

1010103058   HABROTROCHA STRANGULATA

1010103059   HABROTROCHA SYLVESTRIS

1010103060   HABROTROCHA THIENEMANNI

1010103061   HABROTROCHA TRIDENS

1010103062   HABROTROCHA TRIDENTATA

1010103063   HABROTROCHA TRIPUS

1010103064   HABROTROCHA VISA

1010200000   ADINETIDAE

1010201001   ADINETA BARBATA

1010201002   ADINETA BARTOSI

1010201003   ADINETA CUNEATA

1010201004   ADINETA GLAUCA

1010201005   ADINETA GRACILIS

1010201006   ADINETA GRANDIS

1010201007   ADINETA OCULATA

1010201008   ADINETA STEINERI

1010201009   ADINETA TUBERCULOSA

1010201010   ADINETA VAGA

1010201011   ADINETA VAGA MAJOR

1010201012   ADINETA VAGA MINOR

1010201013   ADINETA VAGA RHOMBOIDES

1010202001   BRADYSCELA CLAUDA

1010202002   BRADYSCELA GRANULOSA

1010300000   PHILODINIDAE

1010301001   MNIOBIA ARMATA

1010301002   MNIOBIA BRACHYPODA

1010301003   MNIOBIA BRANCHICOLA

1010301004   MNIOBIA BREDENSIS

1010301005   MNIOBIA CIRCINATA

1010301006   MNIOBIA GRANULOSA

1010301007   MNIOBIA INCRASSATA

1010301008   MNIOBIA LOXOCORONA

1010301009   MNIOBIA MAGNA

1010301010   MNIOBIA MONTIUM

1010301011   MNIOBIA OBTUSICALCAR

1010301012   MNIOBIA RUSSEOLA

1010301013   MNIOBIA SCABROSA

1010301014   MNIOBIA SCARLATINA

1010301015   MNIOBIA SYMBIOTICA

1010301016   MNIOBIA TENTANS

1010301017   MNIOBIA TETRAODON

1010302001   CERATOTROCHA CORNIGERA

1010303000   ROTARIA SP.

1010303001   ROTARIA CITRINA

1010303002   ROTARIA CURTIPES

1010303003   ROTARIA ELONGATA

1010303004   ROTARIA EXOCULIS

1010303005   ROTARIA HAPTICA

1010303006   ROTARIA MACROCEROS

1010303007   ROTARIA MACRURA

1010303008   ROTARIA MAGNA-CALCARATA

1010303009   ROTARIA MONTETI

1010303010   ROTARIA MURRAYI

1010303011   ROTARIA NEPTUNIA

1010303012   ROTARIA NEPTUNOIDEA

1010303013   ROTARIA QUADRIOCULATA

1010303014   ROTARIA ROTATORIA

1010303015   ROTARIA ROTATORIA GRANULARIS

1010303016   ROTARIA ROTATORIA SPONGIODERMA

1010303017   ROTARIA SAPROBICA

1010303018   ROTARIA SOCIALIS

1010303019   ROTARIA SORDIDA

1010303020   ROTARIA TARDIGRADA

1010303021   ROTARIA TRIDENS

1010303022   ROTARIA TRISECATA

1010304001   MACROTRACHELA ACULEATA

1010304002   MACROTRACHELA AMBIGUA

1010304003   MACROTRACHELA ANGUSTA

1010304004   MACROTRACHELA ASPERULA

1010304005   MACROTRACHELA BILFINGERI

1010304006   MACROTRACHELA BRACHYSOMA

1010304007   MACROTRACHELA BREVILABRIS

1010304008   MACROTRACHELA BULLATA

1010304009   MACROTRACHELA COMPACTA

1010304010   MACROTRACHELA CONCINNA

1010304011   MACROTRACHELA CRUCICORNIS

1010304012   MACROTRACHELA DECORA

1010304013   MACROTRACHELA EHRENBERGI

1010304014   MACROTRACHELA FESTINANS

1010304015   MACROTRACHELA HABITA

1010304016   MACROTRACHELA INSOLITA

1010304017   MACROTRACHELA LATA

1010304018   MACROTRACHELA LIBERA

1010304019   MACROTRACHELA MULTISPINOSA

1010304020   MACROTRACHELA MULTISPINOSA BREVISPINOSA

1010304021   MACROTRACHELA MURICATA

1010304022   MACROTRACHELA MURRAYI

1010304023   MACROTRACHELA MUSCULOSA

1010304024   MACROTRACHELA NANA

1010304025   MACROTRACHELA NANA LATICEPS

1010304026   MACROTRACHELA NANA LATICALCAR

1010304027   MACROTRACHELA NATANS

1010304028   MACROTRACHELA OBLITA

1010304029   MACROTRACHELA PAPILLOSA

1010304030   MACROTRACHELA PLICATA

1010304031   MACROTRACHELA PLICATA HIRUNDINELLA

1010304032   MACROTRACHELA PUNCTATA

1010304033   MACROTRACHELA QUADRICORNIFERA

1010304034   MACROTRACHELA QUADRICORNIFERA LIGULATA

1010304035   MACROTRACHELA QUADRICORNIFERA RIGIDA

1010304036   MACROTRACHELA QUADRICORNIFEROIDES

1010304037   MACROTRACHELA TIMIDA

1010304038   MACROTRACHELA TUBERILABRIS

1010304039   MACROTRACHELA VESICULARIS

1010304040   MACROTRACHELA ZICKENDRAHTI

1010305001   EMBATA COMMENSALIS

1010305002   EMBATA LATICEPS

1010305003   EMBATA PARASITICA

1010306001   PHILODINA ACUTICORNIS

1010306002   PHILODINA ACUTICORNIS ODOSA

1010306003   PHILODINA ARNDTI

1010306004   PHILODINA CITRINA

1010306005   PHILODINA CONVERGENS

1010306006   PHILODINA DUPLICALCAR

1010306007   PHILODINA ERYTHROPHTHALMA

1010306008   PHILODINA FLAVICEPS

1010306009   PHILODINA LEPTA

1010306010   PHILODINA MEGALOTROCHA

1010306011   PHILODINA MORIGERA

1010306012   PHILODINA NEMORALIS

1010306013   PHILODINA PARVICALCAR

1010306014   PHILODINA PLENA

1010306015   PHILODINA PROTERVA

1010306016   PHILODINA QUADRATA

1010306017   PHILODINA RAPIDA

1010306018   PHILODINA ROSEOLA

1010306019   PHILODINA RUGOSA

1010306020   PHILODINA RUGOSA CALLOSA

1010306021   PHILODINA TENUICALCAR

1010306022   PHILODINA VORAX

1010307001   DISSOTROCHA ACULEATA

1010307002   DISSOTROCHA ACULEATA MEDIO-ACULEATA

1010307003   DISSOTROCHA ACULEATA OCTOBULLATA

1010307004   DISSOTROCHA ACULEATA TUBERCULATA

1010307005   DISSOTROCHA ACULEATA MACROSTYLA

1010307006   DISSOTROCHA SCUTELLATA

1010307007   DISSOTROCHA SPINOSA

1010308001   PLEURETRA ALPIUM

1010308002   PLEURETRA BRYCEI

1010308003   PLEURETRA HUMEROSA

1010308004   PLEURETRA LINEATA

1010400000   PHILODINAVIDAE

1010401001   PHILODINAVUS PARADOXUS

1020000000   BRACHIONOIDA

1020100000   BRACHIONIDAE

1020101000   BRACHIONUS SP.

1020101001   BRACHIONUS ANGULARIS

1020101002   BRACHIONUS ANGULARIS BIDENS

1020101003   BRACHIONUS BUDAPESTINENSIS

1020101004   BRACHIONUS BUDAPESTINENSIS PUNCTATUS

1020101005   BRACHIONUS BUDAPESTINENSIS SIMILIS

1020101006   BRACHIONUS CALYCIFLORUS

1020101007   BRACHIONUS CALYCIFLORUS DORCAS

1020101008   BRACHIONUS CHELONIS

1020101009   BRACHIONUS DIVERSICORNIS

1020101010   BRACHIONUS FALCATUS

1020101011   BRACHIONUS FORFICULA

1020101012   BRACHIONUS LEYDIGI

1020101013   BRACHIONUS LEYDIGI ROTUNDUS

1020101014   BRACHIONUS LEYDIGI QUADRATUS

1020101015   BRACHIONUS LEYDIGI TRIDENTATUS

1020101016   BRACHIONUS PATULUS

1020101017   BRACHIONUS PLICATILIS

1020101018   BRACHIONUS PLICATILIS ROTUNDIFORMIS

1020101019   BRACHIONUS POLYACANTHUS

1020101020   BRACHIONUS POLYACANTHUS MICRACANTHUS

1020101021   BRACHIONUS QUADRIDENTATUS

1020101022   BRACHIONUS QUADRIDENTATUS BREVISPINUS

1020101023   BRACHIONUS QUADRIDENTATUS MELHENI

1020101024   BRACHIONUS QUADRIDENTATUS RHENANUS

1020101025   BRACHIONUS QUADRIDENTATUS CLUNIORBICULARIS

1020101026   BRACHIONUS URCEOLARIS

1020101027   BRACHIONUS URCEOLARIS SERICUS

1020101028   BRACHIONUS URCEOLARIS RUBENS

1020101029   BRACHIONUS URCEOLARIS BENNINI

1020101030   GRUPPE:BRACHIONUS ANGULARIS

1020101031   GRUPPE:BRACHIONUS CALYCIFLORUS

1020101032   GRUPPE:BRACHIONUS PATULUS

1020101033   GRUPPE:BRACHIONUS QUADRIDENTATUS

1020101034   GRUPPE:BRACHIONUS URCEOLARIS

1020101035   BRACHIONUS BIDENTATA

1020101999   BRACHIONUS SPP.

1020102000   PLATYAS SP.

1020102001   PLATYAS QUADRICORNIS

1020200000   KERATELLIDAE

1020201000   KERATELLA SP.

1020201001   KERATELLA COCHLEARIS

1020201002   KERATELLA COCHLEARIS RECURVISPINA

1020201003   KERATELLA COCHLEARIS HISPIDA

1020201004   KERATELLA COCHLEARIS MACRACANTHA

1020201005   KERATELLA COCHLEARIS ROBUSTA

1020201006   KERATELLA COCHLEARIS TECTA

1020201007   KERATELLA CRUCIFORMIS

1020201008   KERATELLA CRUCIFORMIS EICHWALDI

1020201009   KERATELLA HIEMALIS

1020201010   KERATELLA IRREGULARIS

1020201011   KERATELLA PALUDOSA

1020201012   KERATELLA QUADRATA

1020201013   KERATELLA QUADRATA PLATEI

1020201014   KERATELLA QUADRATA DISPERSA

1020201015   KERATELLA SERRULATA

1020201016   KERATELLA TESTUDO

1020201017   KERATELLA TICINENSIS

1020201018   KERATELLA TROPICA

1020201019   KERATELLA VALGA

1020201020   GRUPPE:KERATELLA COCHLEARIS

1020201021   GRUPPE:KERATELLA QUADRATA

1020201022   GRUPPE:KERATELLA SERRULATA

1020201023   KERATELLA QUADRATA RETICULATA

1020201999   KERATELLA SPP.

1020202000   ANURAEOPSIS SP.

1020202001   ANURAEOPSIS FISSA

1020202002   ANURAEOPSIS FISSA PEJLERI

1020202999   ANURAEOPSIS SPP.

1020203000   KELLICOTTIA SP.

1020203001   KELLICOTTIA BOSTONIENSIS

1020203002   KELLICOTTIA LONGISPINA

1020203999   KELLICOTTIA SPP.

1020204000   NOTHOLCA SP.

1020204001   NOTHOLCA ACUMINATA

1020204002   NOTHOLCA BIPALIUM

1020204003   NOTHOLCA CAUDATA

1020204004   NOTHOLCA CINETURA

1020204005   NOTHOLCA CORNUTA

1020204006   NOTHOLCA FOLIACEA

1020204007   NOTHOLCA LABIS

1020204008   NOTHOLCA PSAMMARINUM

1020204009   NOTHOLCA SQUAMULA

1020204010   NOTHOLCA STRIATA

1020204011   GRUPPE:NOTHOLCA ACUMIATA-LABIS

1020204012   GRUPPE:NOTHOLCA STRIATA

1020204013   GRUPPE:NOTHOLCA TRIARTHROIDES

1020204014   NOTHOLCA MARINA

1020204015   NOTHOLCA LIMNETICA

1020204999   NOTHOLCA SPP.

1020205001   ARGONOTHOLCA FOLIACEAE

1020210014   NOTHOLCA SQUAMULA GRUPPEN

1030000000   EPIPHANOIDA

1030100000   EPIPHANIDAE

1030100999   EPIPHANIDAE SPP

1030101000   LOPHOCHARIS SP.

1030101001   LOPHOCHARIS OXYSTERNUM

1030101002   LOPHOCHARIS RUBENS

1030101003   LOPHOCHARIS SALPINA

1030101004   LOPHOCHARIS NAIAS

1030102000   MYTILINA SP.

1030102001   MYTILINA BISULCATA

1030102002   MYTILINA COMPRESSA

1030102003   MYTILINA CRASSIPES

1030102004   MYTILINA MUCRONATA

1030102005   MYTILINA MUCRONATA SPINIGERA

1030102006   MYTILINA MUTICA

1030102007   MYTILINA TRIGONA

1030102008   MYTILINA VENTRALIS

1030102009   MYTILINA VENTRALIS BREVISPINA

1030102010   MYTILINA VENTRALIS - GRUPPEN

1030102999   MYTILINA SPP.

1030103001   DIPLOIS DAVIESIAE

1030104001   TRIPLEUCHLANIS PLICATA

1030105000   EUCHLANIS SP.

1030105001   EUCHLANIS ALATA

1030105002   EUCHLANIS CONTORTA

1030105003   EUCHLANIS CALPIDIA

1030105004   EUCHLANIS DEFLEXA

1030105005   EUCHLANIS DILATATA

1030105006   EUCHLANIS DILATATA LUCKSIANA

1030105007   EUCHLANIS DILATATA MACRURA

1030105008   EUCHLANIS INCISA

1030105009   EUCHLANIS LYRA

1030105010   EUCHLANIS MENETA

1030105011   EUCHLANIS MICROPOUS

1030105012   EUCHLANIS OROPHA

1030105013   EUCHLANIS PARVA

1030105014   EUCHLANIS PYRIFORMIS

1030105015   EUCHLANIS TRIQUETRA

1030105016   GRUPPE:EUCHLANIS DEFLEXA-LYRA

1030105017   GRUPPE:EUCHLANIS DILATATA-PARVA

1030105999   EUCHLANIS SPP.

1030106001   DIPLEUCHLANIS PALUDOSA

1030106002   DIPLEUCHLANIS PROPATULA

1030107001   BEAUCHAMPIELLA EUDACTYLOTA

1030108000   EPIPHANES SP.

1030108001   EPIPHANES BRACHIONUS

1030108002   EPIPHANES BRACHIONUS SPINOSUS

1030108003   EPIPHANES CLAVULATUS

1030108004   EPIPHANES MACRURUS

1030108005   EPIPHANES PELAGICA

1030108006   EPIPHANES SENTA

1030108999   EPIPHANES SPP.

1030109001   EOSPHORA ANTHADIS

1030109002   EOSPHORA EHRENBERGI

1030109003   EOSPHORA GIBBA

1030109004   EOSPHORA NAJAS

1030109005   EOSPHORA THOIDES

1030110001   WULFERTIA ORNATA

1030111001   RESTICULA ANCEPS

1030111002   RESTICULA GELIDA

1030111003   RESTICULA LESTES

1030111004   RESTICULA MELANDOCUS

1030111005   RESTICULA NYSSA

1030111006   RESTICULA PLICATA

1030111007   RESTICULA VERMICULUS

1030112001   PLEUROTROCHA ALTILA

1030112002   PLEUROTROCHA CHANNA

1030112003   PLEUROTROCHA CONSTRICTA

1030112004   PLEUROTROCHA HYALINA

1030112005   PLEUROTROCHA MULTISPINOSA

1030112006   PLEUROTROCHA PETROMYZON

1030112007   PLEUROTROCHA VERNALIS

1030113001   PLEUROTHROCHOPSIS ANEBODICA

1030114001   TETRASIPHON HYDROCORA

1030115000   MONOMMATA SP.

1030115001   MONOMMATA ACTICES

1030115002   MONOMMATA AEQUALIS

1030115003   MONOMMATA AESCHYNA

1030115004   MONOMMATA APPENDICULATA

1030115005   MONOMMATA ARNDTI

1030115006   MONOMMATA ASTIA

1030115007   MONOMMATA CAECA

1030115008   MONOMMATA CAUDATA

1030115009   MONOMMATA DENTATA

1030115010   MONOMMATA DIAPHORA

1030115011   MONOMMATA DISSIMILE

1030115012   MONOMMATA ENEDRA

1030115013   MONOMMATA GRANDIS

1030115014   MONOMMATA LONGISETA

1030115015   MONOMMATA MACULATA

1030115016   MONOMMATA PHOXA

1030115017   MONOMMATA PSEUDOPHOXA

1030115018   MONOMMATA ROBUSTA

1030115019   MONOMMATA SPHAGNICOLA

1030115020   MONOMMATA VIRIDIS

1030115999   MONOMMATA SPP.

1030116001   LILIFEROTROCHA SUBTILIS

1030200000   PROALIDAE

1030201001   MICROCODIDES CHLAENA

1030201002   MICROCODIDES HERTHA

1030201003   MICROCODIDES ROBUSTUS

1030202000   PROALIDES SP.

1030202001   PROALIDES TENTACULATUS

1030202002   PROALIDES WULFERTI

1030203001   CYRTONIA TUBA

1030204001   PROALINOPSIS CAUDATUS

1030204002   PROALINOPSIS GRACILIS

1030204003   PROALINOPSIS SQUAMIPES

1030204004   PROALINOPSIS STAURUS

1030205000   PROALES SP.

1030205001   PROALES ALBA

1030205002   PROALES BREVIPES

1030205003   PROALES CRYPTOPUS

1030205004   PROALES DAPHNICOLA

1030205005   PROALES DECIPIENS

1030205006   PROALES DOLIARIS

1030205007   PROALES FALLACIOSA

1030205008   PROALES GIGANTEA

1030205009   PROALES GLADIA

1030205010   PROALES GLOBULIFERA

1030205011   PROALES HALOPHILA

1030205012   PROALES LONGIPES

1030205013   PROALES MACRURA

1030205014   PROALES MICROPUS

1030205015   PROALES MINIMA

1030205016   PROALES ORNATA

1030205017   PROALES PARASITA

1030205018   PROALES REINHARDTI

1030205019   PROALES SEGNIS

1030205020   PROALES SIGMOIDEA

1030205021   PROALES SIMILIS

1030205022   PROALES SORDIDA

1030205023   PROALES THEODORA

1030205024   PROALES TYRPHOSA

1030205025   PROALES UROGLENAE

1030205026   PROALES WERNECKI

1030205027   PROALES WESENBERGI

1030300000   LECANIDAE

1030301000   LECANE SP.

1030301001   LECANE ACULEATA ARCULA

1030301002   LECANE ACUS

1030301003   LECANE AFFINIS

1030301004   LECANE AGILIS

1030301005   LECANE ARCUATA

1030301006   LECANE BIFURCA

1030301007   LECANE BRACHYDACTYLA

1030301008   LECANE BRACHYDACTYLA JESSUPI

1030301009   LECANE BULLA

1030301010   LECANE CLARA

1030301011   LECANE CLOSTEROCERCA

1030301012   LECANE CORNUTA

1030301013   LECANE CREPIDA

1030301014   LECANE DECIPIENS

1030301015   LECANE DEPRESSA

1030301016   LECANE DORYSSA

1030301017   LECANE DYSORATA

1030301018   LECANE ELASMA

1030301019   LECANE ELSA

1030301020   LECANE EUTARSA

1030301021   LECANE FLEXILIS

1030301022   LECANE FURCATA

1030301023   LECANE GALEATA

1030301024   LECANE GWILETI

1030301025   LECANE HALYCLISTA

1030301026   LECANE HAMATA

1030301027   LECANE HORNEMANNI

1030301028   LECANE ICHTHYOURA

1030301029   LECANE IMBRICATA

1030301030   LECANE INERMIS

1030301031   LECANE INFULA

1030301032   LECANE INOPINATA

1030301033   LECANE INQUIETA

1030301034   LECANE INTRASINUATA

1030301035   LECANE INTRASINUATA SAGINATA

1030301036   LECANE LAMELLATA

1030301037   LECANE LAUTERBORNI

1030301038   LECANE LEVISTYLA

1030301039   LECANE LIGONA

1030301040   LECANE LUDWIGI

1030301041   LECANE LUDWIGI OHIOENSIS

1030301042   LECANE LUNA

1030301043   LECANE LUNARIS

1030301044   LECANE LUNARIS CONSTRICTA

1030301045   LECANE LUNARIS CRENATA

1030301046   LECANE LUNARIS PERPLEXA

1030301047   LECANE MAGNA

1030301048   LECANE MIRA

1030301049   LECANE MONOSTYLA

1030301050   LECANE NANA

1030301051   LECANE NIOTHIS

1030301052   LECANE OBTUSA

1030301053   LECANE OPIAS

1030301054   LECANE PERPUSILLA

1030301055   LECANE PHYSALIS

1030301056   LECANE PSAMMOPHILA

1030301057   LECANE PUMILA

1030301058   LECANE PUNCTATA

1030301059   LECANE PUSILLA

1030301060   LECANE PYRIFORMIS

1030301061   LECANE PYRRHA

1030301062   LECANE QUADRIDENTATA

1030301063   LECANE RHENANA

1030301064   LECANE SCUTATA

1030301065   LECANE SIGNIFERA AQUILA

1030301066   LECANE SIGNIFERA PLOENENSIS

1030301067   LECANE STENROOSI

1030301068   LECANE STICHAEA

1030301069   LECANE SUBTILIS

1030301070   LECANE SUBULATA

1030301071   LECANE SULCATA

1030301072   LECANE TENUISETA

1030301073   LECANE TRYPHEMA

1030301074   LECANE TUDICOLA

1030301075   LECANE UNGULATA

1030301076   LECANE UNGULATA ACRONYCHA

1030301077   LECANE UNGULATA CURVICORNIS

1030301999   LECANE SPP.

1030302000   SCARIDIUM SP.

1030302001   SCARIDIUM LONGICAUDUM

1030302999   SCARIDIUM SPP.

1030303000   TRICHOTRIA SP.

1030303001   TRICHOTRIA POCILLUM

1030303002   TRICHOTRIA POCILLUM BERGI

1030303003   TRICHOTRIA TETRACTIS

1030303004   TRICHOTRIA TETRACTIS PAUPERA

1030303005   TRICHOTRIA TETRACTIS CAUDATA

1030303006   TRICHOTRIA TETRACTIS SIMILIS

1030303007   TRICHOTRIA TETRACTIS TURFACEA

1030303008   TRICHOTRIA TRUNCATA

1030303999   TRICHOTRIA SPP.

1030304000   MACROHAETUS SP.

1030304001   MACROHAETUS COLLINSI

1030304002   MACROHAETUS PHILOPAX

1030304003   MACROHAETUS SUBQUADRATUS

1030304004   MACROHAETUS SUBQUADRATUS HOFSTENI

1030400000   LEPADELLIDAE

1030401000   LEPADELLA SP.

1030401001   LEPADELLA ABBEI

1030401002   LEPADELLA ACUMINATA

1030401003   LEPADELLA ALONA

1030401004   LEPADELLA AMPHITROPIS

1030401005   LEPADELLA BENJAMINI

1030401006   LEPADELLA BOREALIS

1030401007   LEPADELLA BOREALIS ASTACICOLA

1030401008   LEPADELLA BRANCHICOLA

1030401009   LEPADELLA COSTATA

1030401010   LEPADELLA CRISTATA

1030401011   LEPADELLA CRYPHAEA

1030401012   LEPADELLA DACTYLISETA

1030401013   LEPADELLA EHRENBERGI

1030401014   LEPADELLA ELLIPTICA

1030401015   LEPADELLA FAVORITA

1030401016   LEPADELLA GELIDA

1030401017   LEPADELLA GLOSSA

1030401018   LEPADELLA HETEROSTYLA

1030401019   LEPADELLA LATA

1030401020   LEPADELLA LATA SINUATA

1030401021   LEPADELLA NYMPHA

1030401022   LEPADELLA OBLONGA

1030401023   LEPADELLA OVALIS

1030401024   LEPADELLA PARASITICA

1030401025   LEPADELLA PATELLA

1030401026   LEPADELLA PATELLA PARVULA

1030401027   LEPADELLA PATELLA SIMILIS

1030401028   LEPADELLA PATELLA PERSIMILIS

1030401029   LEPADELLA PATELLA MINOR

1030401030   LEPADELLA PEJLERI

1030401031   LEPADELLA PSEUDOSIMILIS

1030401032   LEPADELLA PUMILO

1030401033   LEPADELLA PUNCTATA

1030401034   LEPADELLA QUADRICARINATA

1030401035   LEPADELLA QUINQUECOSTATA

1030401036   LEPADELLA RHOMBOIDES

1030401037   LEPADELLA RHOMBOIDES HAUERI

1030401038   LEPADELLA RHOMBOIDES CARINATA

1030401039   LEPADELLA RHOMBOIDES LATA

1030401040   LEPADELLA RHOMBOIDULA

1030401041   LEPADELLA ROTTENBURGI

1030401042   LEPADELLA SALI

1030401043   LEPADELLA TRIBA

1030401044   LEPADELLA TRIPTERA

1030401045   LEPADELLA TRIPTERA CLYDONA

1030401046   LEPADELLA VENEFICA

1030401999   LEPADELLA SPP.

1030402000   COLURELLA SP.

1030402001   COLURELLA ADRIATICA

1030402002   COLURELLA AQUEDUCTA COLURUS

1030402003   COLURELLA AQUEDUCTA COMPRESSA

1030402004   COLURELLA DICENTRA

1030402005   COLURELLA GEOPHILA

1030402006   COLURELLA GRACILIS

1030402007   COLURELLA HINDENBURGI

1030402008   COLURELLA HINDENBURGI GASTRACANTHA

1030402009   COLURELLA OBLONGA

1030402010   COLURELLA OBLONGA GLABRA

1030402011   COLURELLA OBTUSA

1030402012   COLURELLA OBTUSA APERTA

1030402013   COLURELLA OBTUSA CLAUSA

1030402014   COLURELLA OBTUSA OXYCAUDA

1030402015   COLURELLA PALUDOSA

1030402016   COLURELLA SALINA

1030402017   COLURELLA SINISTRA

1030402018   COLURELLA SUBTILIS

1030402019   COLURELLA SULCATA

1030402020   COLURELLA TESSELLATA

1030402021   COLURELLA UNCINATA

1030402022   COLURELLA UNCINATA BICUSPIDATA

1030402023   COLURELLA UNCINATA DEFLEXA

1030402999   COLURELLA SPP.

1030403001   PARACOLURELLA PERTYI

1030404001   SQUATINELLA BIFURCA

1030404002   SQUATINELLA BISETATA

1030404003   SQUATINELLA DONNERI

1030404004   SQUATINELLA LEYDIGII

1030404005   SQUATINELLA LONGISPINATA

1030404006   SQUATINELLA MICRODACTYLA

1030404007   SQUATINELLA MINOR

1030404008   SQUATINELLA MUTICA

1030404009   SQUATINELLA ROSTRUM

1030404010   SQUATINELLA SIMILIS

1030404011   SQUATINELLA TRIDENTATA

1030405001   BRYCEELLA STYLATA

1030405002   BRYCEELLA TENELLA

1030405003   BRYCEELLA VOIGTI

1030406000   RHINOGLENA SP.

1030406001   RHINOGLENA FRONTALIS

1040000000   NOTOMMATIDA

1040100000   NOTOMMATIDAE

1040101001   DRILOPHAGA BUCEPHALUS

1040101002   DRILOPHAGA JUDAYI

1040102000   NOTOMMATA SP.

1040102001   NOTOMMATA ALLANTOIS

1040102002   NOTOMMATA AURITA

1040102003   NOTOMMATA BENNETSCHI

1040102004   NOTOMMATA BRACHYOTA

1040102005   NOTOMMATA CERBERUS

1040102006   NOTOMMATA CERBERUS LONGINUS

1040102007   NOTOMMATA CODONELLA

1040102008   NOTOMMATA COLLARIS

1040102009   NOTOMMATA CONTORTA

1040102010   NOTOMMATA COPEUS

1040102011   NOTOMMATA CYRTOPUS

1040102012   NOTOMMATA DONETA

1040102013   NOTOMMATA EPAXIA

1040102014   NOTOMMATA FALCINELLA

1040102015   NOTOMMATA FALCINELLA EUROPAEA

1040102016   NOTOMMATA GALENA

1040102017   NOTOMMATA GISLENI

1040102018   NOTOMMATA GLYPHURA

1040102019   NOTOMMATA GROENLANDICA

1040102020   NOTOMMATA HAUERI

1040102021   NOTOMMATA LENIS

1040102022   NOTOMMATA OMENTATA

1040102023   NOTOMMATA PACHYURA

1040102024   NOTOMMATA PSEUDOCERBERUS

1040102025   NOTOMMATA PUMILA

1040102026   NOTOMMATA SACCIGERA

1040102027   NOTOMMATA SILPHA

1040102028   NOTOMMATA TITHASA

1040102029   NOTOMMATA TRIPUS

1040102030   NOTOMMATA VOIGTI

1040102999   NOTOMMATA SPP.

1040103001   ENTEROPLEA LACUSTRIS

1040200000   LINDIIDAE

1040201001   LINDIA ANEBODICA

1040201002   LINDIA ANNECTA

1040201003   LINDIA CANDIDA

1040201004   LINDIA EUCHROMATICA EUROPAEA

1040201005   LINDIA FULVA

1040201006   LINDIA GRAVITATA

1040201007   LINDIA JANICKII

1040201008   LINDIA PALLIDA

1040201009   LINDIA TECUSA

1040201010   LINDIA TORULOSA

1040201011   LINDIA TRUNCATA

1040300000   ITURIDAE

1040301001   DORYSTOMA CAUDATA

1040301002   DORYSTOMA FURCATA

1040302001   ITURA AURITA

1040302002   ITURA AURITA INTERMEDIA

1040302003   ITURA CAYUGA

1040302004   ITURA CHAMADIS

1040302005   ITURA MYERSI

1040302006   ITURA PSEUDOAURITA

1040302007   ITURA VIRIDIS

1040303001   ASPELTA ALASTOR

1040303002   ASPELTA ANGUSTA

1040303003   ASPELTA APER

1040303004   ASPELTA BALTICA

1040303005   ASPELTA BELTISTA

1040303006   ASPELTA BIDENTATA

1040303007   ASPELTA CIRCINATOR

1040303008   ASPELTA CLYDONA

1040303009   ASPELTA CLYDONA EUROPAEA

1040303010   ASPELTA CURVIDACTYLA

1040303011   ASPELTA HARRINGI

1040303012   ASPELTA INTRADENTATA

1040303013   ASPELTA LESTES

1040303014   ASPELTA PACHIDA

1040303015   ASPELTA REIBISCHI

1040304001   METADIASCHIZA TRIGONA

1040305000   CEPHALODELLA SP.

1040305001   CEPHALODELLA AKROBELES

1040305002   CEPHALODELLA ANEBODICA

1040305003   CEPHALODELLA APOCOLEA

1040305004   CEPHALODELLA ARCUATA

1040305005   CEPHALODELLA ASARCIA

1040305006   CEPHALODELLA AURICULATA

1040305007   CEPHALODELLA BELONE

1040305008   CEPHALODELLA BIUNGULATA

1040305009   CEPHALODELLA CATELLINA

1040305010   CEPHALODELLA CATELLINA VOLVOCICOLA

1040305011   CEPHALODELLA CATELLINA NATANS

1040305012   CEPHALODELLA CELERIS

1040305013   CEPHALODELLA COMPRESSA

1040305014   CEPHALODELLA CONJUNCTA

1040305015   CEPHALODELLA CRASSIPES

1040305016   CEPHALODELLA CYCLOPS

1040305017   CEPHALODELLA DELICATA

1040305018   CEPHALODELLA DERBYI

1040305019   CEPHALODELLA DIXON-NUTTALLI

1040305020   CEPHALODELLA DONNERI

1040305021   CEPHALODELLA DORA

1040305022   CEPHALODELLA DORYPHORA

1040305023   CEPHALODELLA DORYSTOMA

1040305024   CEPHALODELLA ELEGANS

1040305025   CEPHALODELLA ELONGATA

1040305026   CEPHALODELLA EPITEDIA

1040305027   CEPHALODELLA EUDELICATA

1040305028   CEPHALODELLA EUDERBYI

1040305029   CEPHALODELLA EVA

1040305030   CEPHALODELLA EXIGUA

1040305031   CEPHALODELLA FORCEPS

1040305032   CEPHALODELLA FORFICATA

1040305033   CEPHALODELLA FORFICULA

1040305034   CEPHALODELLA GIBBA

1040305035   CEPHALODELLA GIBBA MICRODACTYLA

1040305036   CEPHALODELLA GIBBOIDES

1040305037   CEPHALODELLA GIGANTEA

1040305038   CEPHALODELLA GLANDULOSA

1040305039   CEPHALODELLA GLOBATA

1040305040   CEPHALODELLA GOBIO

1040305041   CEPHALODELLA GRACILIS

1040305042   CEPHALODELLA GRACIOSA

1040305043   CEPHALODELLA HIULCA

1040305044   CEPHALODELLA HOODI

1040305045   CEPHALODELLA HOODI REMANEI

1040305046   CEPHALODELLA HOODI GRANDE

1040305047   CEPHALODELLA HORNI

1040305048   CEPHALODELLA HYALINA

1040305049   CEPHALODELLA INCILA

1040305050   CEPHALODELLA INNESI

1040305051   CEPHALODELLA INQUILINA

1040305052   CEPHALODELLA INTUTA

1040305053   CEPHALODELLA LABIOSA

1040305054   CEPHALODELLA LAISI

1040305055   CEPHALODELLA LEPIDA

1040305056   CEPHALODELLA LICINIA

1040305057   CEPHALODELLA LIMOSA

1040305058   CEPHALODELLA MACRODACTYLA

1040305059   CEPHALODELLA MEGALOCEPHALA

1040305060   CEPHALODELLA MEGALOCEPHALA COMPRESSA

1040305061   CEPHALODELLA MEGALOTROCHA

1040305062   CEPHALODELLA MELIA

1040305063   CEPHALODELLA MINORA

1040305064   CEPHALODELLA MIRA

1040305065   CEPHALODELLA MIRA NIDICOLA

1040305066   CEPHALODELLA MISGURNUS

1040305067   CEPHALODELLA MUCRONATA

1040305068   CEPHALODELLA MUS

1040305069   CEPHALODELLA NANA

1040305070   CEPHALODELLA NODOSA

1040305071   CEPHALODELLA OBVIA

1040305072   CEPHALODELLA OXYDACTYLA

1040305073   CEPHALODELLA PACHYDACTYLA

1040305074   CEPHALODELLA PACHYODON

1040305075   CEPHALODELLA PARASITICA

1040305076   CEPHALODELLA PENTAPLAX

1040305077   CEPHALODELLA PHYSALIS

1040305078   CEPHALODELLA PLICATA

1040305079   CEPHALODELLA POITERA

1040305080   CEPHALODELLA PROMTA

1040305081   CEPHALODELLA PSAMMOPHILA

1040305082   CEPHALODELLA PSEUDOCUNEATA

1040305083   CEPHALODELLA PSEUDEVA

1040305084   CEPHALODELLA RETUSA

1040305085   CEPHALODELLA ROTUNDA

1040305086   CEPHALODELLA ROTUNDA BRYOPHILA

1040305087   CEPHALODELLA RUBELLUS

1040305088   CEPHALODELLA SAGITTA

1040305089   CEPHALODELLA SERRATA

1040305090   CEPHALODELLA STENROOSI

1040305091   CEPHALODELLA STEREA

1040305092   CEPHALODELLA STEREA EXOCULIS

1040305093   CEPHALODELLA STRIGOSA

1040305094   CEPHALODELLA SUBSECUNDA

1040305095   CEPHALODELLA SYMBIOTICA

1040305096   CEPHALODELLA TACHYPHORA

1040305097   CEPHALODELLA TANTILLA

1040305098   CEPHALODELLA TANTILLOIDES

1040305099   CEPHALODELLA TEMPESTA

1040305100   CEPHALODELLA TENUIOR

1040305101   CEPHALODELLA TENUIOR PIGMENTATA

1040305102   CEPHALODELLA TENUIS

1040305103   CEPHALODELLA TENUISETA

1040305104   CEPHALODELLA TENUISETA SIMPLEX

1040305105   CEPHALODELLA THEODORA

1040305106   CEPHALODELLA TINCA

1040305107   CEPHALODELLA VENTRIPES

1040305108   CEPHALODELLA VITELLA

1040305109   CEPHALODELLA WRIGHTI

1040305110   CEPHALODELLA ZETETA

1040305999   CEPHALODELLA SPP.

1040306001   PARACEPHALODELLA LATIFULCRUM

1040307001   TAPHROCAMPA ANNULOSA

1040307002   TAPHROCAMPA CLAVIGERA

1040307003   TAPHROCAMPA SELENURA

1040308001   DISPHINCTERA CAPSA

1040309001   EOTHINIA ELONGATA

1040309002   EOTHINIA ELONGATA MACRA

1040309003   EOTHINIA LAMELLATA

1040309004   EOTHINIA LASIOBIOTICA

1040309005   EOTHINIA TRIPHAEA

1040400000   TRICHOCERCIDAE

1040401000   TRICHOCERCA SP.

1040401001   TRICHOCERCA AGNATA

1040401002   TRICHOCERCA BICRISTATA

1040401003   TRICHOCERCA BIDENS

1040401004   TRICHOCERCA BIROSTRIS

1040401005   TRICHOCERCA BRACHYURA

1040401006   TRICHOCERCA CAPUCINA

1040401007   TRICHOCERCA CAVIA

1040401008   TRICHOCERCA CHATTONI

1040401009   TRICHOCERCA COLLARIS

1040401010   TRICHOCERCA DIXON-NUTTALLI

1040401011   TRICHOCERCA DIXON-NUTTALLI MINUTA

1040401012   TRICHOCERCA ELONGATA

1040401013   TRICHOCERCA HELMINTHOIDES

1040401014   TRICHOCERCA IERNIS

1040401015   TRICHOCERCA INERMIS

1040401016   TRICHOCERCA INSIGNIS

1040401017   TRICHOCERCA INSULANA

1040401018   TRICHOCERCA INTERMEDIA

1040401019   TRICHOCERCA JENNINGSI

1040401020   TRICHOCERCA LONGISETA

1040401021   TRICHOCERCA LOPHOESSA

1040401022   TRICHOCERCA MACERA

1040401023   TRICHOCERCA MARINA

1040401024   TRICHOCERCA MARINA CURVATA

1040401025   TRICHOCERCA MOLLIS

1040401026   TRICHOCERCA MUSCULUS

1040401027   TRICHOCERCA MUSCULUS PARVULA

1040401028   TRICHOCERCA MYERSI

1040401029   TRICHOCERCA OBTUSIDENS

1040401030   TRICHOCERCA ORNATA

1040401031   TRICHOCERCA PLAKA

1040401032   TRICHOCERCA PORCELLUS

1040401033   TRICHOCERCA PUSILLA

1040401034   TRICHOCERCA RATTUS

1040401035   TRICHOCERCA RATTUS CARINATA

1040401036   TRICHOCERCA RATTUS MINOR

1040401037   TRICHOCERCA RELICTA

1040401038   TRICHOCERCA ROSEA

1040401039   TRICHOCERCA ROUSSELETI

1040401040   TRICHOCERCA SCIPIO

1040401041   TRICHOCERCA SEJUNCTIPES

1040401042   TRICHOCERCA SIMILIS

1040401043   TRICHOCERCA STYLATA

1040401044   TRICHOCERCA SULCATA

1040401045   TRICHOCERCA TENUIOR

1040401046   TRICHOCERCA TIGRIS

1040401047   TRICHOCERCA UNCINATA

1040401048   TRICHOCERCA VARGAI

1040401049   TRICHOCERCA VERNALIS

1040401050   TRICHOCERCA WEBERI

1040401051   TRICHOCERCA SIMILIS/BIROSTRIS

1040401052   TRICHOCERCA CYLINDRICA/CHATTONI

1040401999   TRICHOCERCA SPP.

1040402001   TRICHOCERCA CYLINDRICA

1040402002   PARATRICHOCERCA TAUROCEPHALA

1040403001   DIURELLAEOPSIS PEDICULUS

1040403002   DIURELLAEOPSIS PYGOCERCA

1040404001   ASCOMORPHELLA VOLVOCICOLA

1040405001   ELOSA SPINIFERA

1040405002   ELOSA WORALLI

1040500000   GASTROPODIDAE

1040501001   BIPALPUS HUDSONI

1040502000   PLOESOMA SP.

1040502001   PLOESOMA LENTICULARE

1040502002   PLOESOMA LYNCEUS

1040502003   PLOESOMA TRUNCATUM

1040502004   PLOESOMA HUDSONI

1040502999   PLOESOMA SPP.

1040503000   GASTROPUS SP.

1040503001   GASTROPUS STYLIFER

1040503002   GASTROPUS HYPTOPUS

1040503003   GASTROPUS MINOR

1040503999   GASTROPUS SPP.

1040504001   POSTCLAUSA HYPTOPUS

1040504002   POSTCLAUSA MINOR

1040505000   ASCOMORPHA SP.

1040505001   ASCOMORPHA AGILIS

1040505002   ASCOMORPHA ECAUDIS

1040505003   ASCOMORPHA MINIMA

1040505004   ASCOMORPHA OVALIS

1040505005   ASCOMORPHA SALTANS

1040505006   GRUPPE:ASCOMORPHA ECAUDIS-MINIMA

1040505007   GRUPPE:ASCOMORPHA SALTANS-OVALIS

1040505999   ASCOMORPHA SPP.

1040600000   SYNCHAETIDAE

1040601000   POLYARTHRA SP.

1040601001   POLYARTHRA BICERCA

1040601002   POLYARTHRA DOLICHOPTERA ID.

1040601003   POLYARTHRA EURYPTERA

1040601004   POLYARTHRA LONGIREMIS

1040601005   POLYARTHRA MAJOR

1040601006   POLYARTHRA MINOR

1040601007   POLYARTHRA REMATA

1040601008   POLYARTHRA VULGARIS

1040601009   GRUPPE:POLYARTHRA MAJOR-CURYPTERA

1040601010   GRUPPE:POLYARTHRA REMATA-MINOR

1040601011   GRUPPE:POLYARTHRA VULGARIS-DOLICHOPTERA

1040601012   POLYARTHRA VULGARIS/DOLICHOPTERA

1040601999   POLYARTHRA SPP.

1040602000   SYNCHAETA SP.

1040602001   SYNCHAETA ASYMMETRICA

1040602002   SYNCHAETA BALTICA

1040602003   SYNCHAETA BICORNIS

1040602004   SYNCHAETA CECILIA

1040602005   SYNCHAETA CURVATA

1040602006   SYNCHAETA FENNICA

1040602007   SYNCHAETA GRANDIS

1040602008   SYNCHAETA GRIMPEI

1040602009   SYNCHAETA GYRINA

1040602010   SYNCHAETA LACKOWITZIANA

1040602011   SYNCHAETA LITTORALIS

1040602012   SYNCHAETA LONGIPES

1040602013   SYNCHAETA MONOPUS

1040602014   SYNCHAETA OBLONGA

1040602015   SYNCHAETA PECTINATA

1040602016   SYNCHAETA RAZELMI

1040602017   SYNCHAETA STYLATA

1040602018   SYNCHAETA TAVINA

1040602019   SYNCHAETA TREMULA

1040602020   SYNCHAETA TREMULA KITINA

1040602021   SYNCHAETA TRIOPHTHALMA

1040602022   SYNCHAETA VORAX

1040602023   SYNCHAETA WESENBERG-LUNDI

1040602024   GRUPPE:SYNCHAETA BALTICA-GYRINA-LITORALIS

1040602025   GRUPPE:SYNCHAETA CURVATA-FENNICA

1040602026   GRUPPE:SYNCHAETA STYLATA-PECTINATA

1040602027   GRUPPE:SYNCHAETA TREMULA-OBLONGA

1040602991   SYNCHAETA SPP1

1040602992   SYNCHAETA SPP2

1040602999   SYNCHAETA SPP.

1040700000   DICRANOPHORIDAE

1040701001   ERIGNATHA CLASTOPIS

1040701002   ERIGNATHA SAGITTOIDES

1040701003   ERIGNATHA THIENEMANNI

1040702001   WIERZEJSKIELLA ELONGATA

1040702002   WIERZEJSKIELLA MARINA

1040702003   WIERZEJSKIELLA RICCIAE

1040702004   WIERZEJSKIELLA SABULOSUM

1040702005   WIERZEJSKIELLA SUBTERRANEA

1040702006   WIERZEJSKIELLA VELOX

1040703001   WIGRELLA AMPHORA

1040703002   WIGRELLA DEPRESSA

1040704001   INELLA TETRAGLENA

1040705001   ALBERTIA BERNARDI

1040705002   ALBERTIA CRYSTALLINA

1040705003   ALBERTIA INTRUSOR

1040705004   ALBERTIA NAIDIS

1040705005   ALBERTIA REICHELTI

1040705006   ALBERTIA TYPHLYNA

1040706001   BALATRO CALVUS

1040707000   PARADICRANOPHORUS SP.

1040707001   PARADICRANOPHORUS ACULEATUS

1040707002   PARADICRANOPHORUS HUDSONI

1040707003   PARADICRANOPHORUS WOCKEI

1040707999   PARADICRANOPHORUS SPP.

1040708001   DICRANOPHORUS ARTAMUS

1040708002   DICRANOPHORUS ASPONDUS

1040708003   DICRANOPHORUS CAMBARI

1040708004   DICRANOPHORUS CAPUCINUS

1040708005   DICRANOPHORUS CAUDATUS

1040708006   DICRANOPHORUS COLASTES

1040708007   DICRANOPHORUS CORYSTIS

1040708008   DICRANOPHORUS EDESTES

1040708009   DICRANOPHORUS EPICHARIS

1040708010   DICRANOPHORUS ESOX

1040708011   DICRANOPHORUS FACINUS

1040708012   DICRANOPHORUS FORCIPATUS

1040708013   DICRANOPHORUS FORCIPATUS REMANEI

1040708014   DICRANOPHORUS GRANDIS

1040708015   DICRANOPHORUS HAUERI

1040708016   DICRANOPHORUS HAUERIANA

1040708017   DICRANOPHORUS HAUERIANA BRACHYGNATHUS

1040708018   DICRANOPHORUS HERCULES

1040708019   DICRANOPHORUS HERCULES ADENTA

1040708020   DICRANOPHORUS HERCULES CAPUCINOIDES

1040708021   DICRANOPHORUS ISOTHES

1040708022   DICRANOPHORUS LEPTODON

1040708023   DICRANOPHORUS LüTKENI

1040708024   DICRANOPHORUS MINUTUS

1040708025   DICRANOPHORUS PERMOLLIS

1040708026   DICRANOPHORUS PONERUS

1040708027   DICRANOPHORUS ROBUSTUS

1040708028   DICRANOPHORUS ROBUSTUS EUROPAEUS

1040708029   DICRANOPHORUS ROBUSTUS MINOR

1040708030   DICRANOPHORUS ROSA

1040708031   DICRANOPHORUS ROSTRATUS

1040708032   DICRANOPHORUS ROSTRATUS CERNUUS

1040708033   DICRANOPHORUS SAEVUS

1040708034   DICRANOPHORUS SCOTIUS

1040708035   DICRANOPHORUS SECRETUS

1040708036   DICRANOPHORUS SEMNUS

1040708037   DICRANOPHORUS SIGMOIDES

1040708038   DICRANOPHORUS STRIGOSUS

1040708039   DICRANOPHORUS UNCINATUS

1040708040   DICRANOPHORUS UNCINATUS NIKOR

1040708041   DICRANOPHORUS UNCINATUS LONGIDACTYLUM

1040709000   ENCENTRUM SP.

1040709001   ENCENTRUM ACRODON

1040709002   ENCENTRUM ALGENTE

1040709003   ENCENTRUM ARVICOLA

1040709004   ENCENTRUM BIDENTATTUM

1040709005   ENCENTRUM CRUENTUM

1040709006   ENCENTRUM DIGLANDULA

1040709007   ENCENTRUM ELONGATUM

1040709008   ENCENTRUM ENTEROMORPHAE

1040709009   ENCENTRUM ERISTES

1040709010   ENCENTRUM EURYCEPHALUM

1040709011   ENCENTRUM FELIS

1040709012   ENCENTRUM FLUVIATILUS

1040709013   ENCENTRUM GIBBOSUM

1040709014   ENCENTRUM GLAUCUM

1040709015   ENCENTRUM GRANDE

1040709016   ENCENTRUM GULO

1040709017   ENCENTRUM INSOLITUM INCISUM

1040709018   ENCENTRUM LIMICOLA

1040709019   ENCENTRUM LUPUS

1040709020   ENCENTRUM LUTRA

1040709021   ENCENTRUM MARINUM

1040709022   ENCENTRUM MARINUM LATICEPS

1040709023   ENCENTRUM MARTES

1040709024   ENCENTRUM MATHESI

1040709025   ENCENTRUM MUSTELA

1040709026   ENCENTRUM ORTHODACTYLUM

1040709027   ENCENTRUM OTOIS

1040709028   ENCENTRUM OXYODON

1040709029   ENCENTRUM PACHYDUM

1040709030   ENCENTRUM PUTORIUS

1040709031   ENCENTRUM PUTORIUS ARMATUM

1040709032   ENCENTRUM REMANEI

1040709033   ENCENTRUM ROUSSELETI

1040709034   ENCENTRUM SOREX

1040709035   ENCENTRUM SPATIATUM

1040709036   ENCENTRUM SPINOSUS

1040709037   ENCENTRUM STECHLINENSIS

1040709038   ENCENTRUM SUTOR

1040709039   ENCENTRUM SUTOROIDES

1040709040   ENCENTRUM TECTIPES

1040709041   ENCENTRUM TOBYHANNAENSIS

1040709042   ENCENTRUM TYRPHOS

1040709043   ENCENTRUM VILLOSUM

1040709044   ENCENTRUM VOIGTI

1040709045   ENCENTRUM WISZNIEWSKI

1040709999   ENCENTRUM SPP

1040710001   PARENCENTRUM LUTETIAE

1040710002   PARENCENTRUM MYERSI

1040710003   PARENCENTRUM PLICATUM

1040710004   PARENCENTRUM SAUNDERSIAE

1040710005   PARENCENTRUM SAUNDERSIAE LOPHOSOMA

1040710006   PARENCENTRUM SEMIPLICATUM

1040710007   PARENCENTRUM SEMIPLICATUM LONGIPES

1050000000   ASPLANCHNOIDA

1050100000   ASPLANCHNOIDAE

1050101000   ASPLANCHNA SP.

1050101001   ASPLANCHNA BRIGHTWELLI

1050101002   ASPLANCHNA GIRODI

1050101003   ASPLANCHNA HERRICKI

1050101004   ASPLANCHNA PRIODONTA

1050101005   ASPLANCHNA PRIODONTA HELVETICA

1050101006   ASPLANCHNA SIEBOLDI

1050101007   GRUPPE:ASPLANCHNA PRIODONTA

1050101008   GRUPPE:ASPLANCHNA GIRODI-BRIGHTWELLI

1050101999   ASPLANCHNA SPP.

1050102001   ASPLANCHNOPUS MULTICEPS

1050103001   HARRINGIA EUPODA

1050103002   HARRINGIA ROUSSELET

1060000000   MELICERTOIDA

1060100000   TESTUDINELLIDAE

1060101000   TESTUDINELLA SP.

1060101001   TESTUDINELLA BRYCEI

1060101002   TESTUDINELLA CAECA

1060101003   TESTUDINELLA CARLINI

1060101004   TESTUDINELLA CLYPEATA

1060101005   TESTUDINELLA ELLIPTICA

1060101006   TESTUDINELLA EMARGINULA

1060101007   TESTUDINELLA EMARGINULA NAUMANNI

1060101008   TESTUDINELLA INCISA

1060101009   TESTUDINELLA PARVA

1060101010   TESTUDINELLA PARVA BIDENTATA

1060101011   TESTUDINELLA PARVA SEMIPARVA

1060101012   TESTUDINELLA PATINA

1060101013   TESTUDINELLA PATINA INTERMEDIA

1060101014   TESTUDINELLA PATINA ASPIS

1060101015   TESTUDINELLA PATINA MUCRONATA

1060101016   TESTUDINELLA PATINA TRILOBATA

1060101017   TESTUDINELLA REFLEXA

1060101018   TESTUDINELLA TRUNCATA

1060101019   TESTUDINELLA VIDZEMENSIS

1060101020   GRUPPE:TESTUDINELLA BRYCEI-AMPHORA

1060101021   GRUPPE:TESTUDINELLA CLYPEATA

1060101022   GRUPPE:TESTUDINELLA INCISA

1060101023   GRUPPE:TESTUDINELLA PARVA

1060101024   GRUPPE:TESTUDINELLA PATINA

1060101025   GRUPPE:TESTUDINELLA TRUNCATA

1060101999   TESTUDINELLA SPP.

1060102000   POMPHOLYX SP.

1060102001   POMPHOLYX COMPLANATA

1060102002   POMPHOLYX SULCATA

1060102003   POMPHOLYX TRILOBA

1060102999   POMPHOLYX SPP.

1060103000   HEXARTHRA SP.

1060103001   HEXARTHRA FENNICA

1060103002   HEXARTHRA FENNICA OXYURE

1060103003   HEXARTHRA MIRA

1060103004   GRUPPE:HEXARTHRA FENNICA-JENKINA

1060103999   HEXARTHRA SPP.

1060104000   FILINIA SP.

1060104001   FILINIA BRACHIATA

1060104002   FILINIA CORNUTA

1060104003   FILINIA LONGISETA

1060104004   FILINIA PASSA

1060104005   FILINIA TERMINALIS

1060104006   GRUPPE:FILINIA BRACHIATA-CORNUTA

1060104007   GRUPPE:FILINIA LONGISETA-TERMINALIS

1060104008   FILINIA CORNUTA V. BRACHIATA

1060104999   FILINIA SPP.

1060105001   TETRAMASTIX OPOLIENSIS

1060200000   MICROCODINIDAE

1060201001   MICROCODON CLAVUS

1060300000   FLOSCULARIIDAE

1060301001   LIMNIAS CERATOPHYLLI

1060301002   LIMNIAS CERATOPHYLLI SPHAGNICOLA

1060301003   LIMNIAS MELICERTA

1060302001   FLOSCULARIA CONIFERA

1060302002   FLOSCULARIA JANUS

1060302003   FLOSCULARIA MELICERTA

1060302004   FLOSCULARIA RINGENS

1060303001   SINANTHERINA SOCIALIS

1060304001   LACINULARIA FLOSCULOSA

1060305001   BEAUCHAMPIA CRUCIGERA

1060305002   BEAUCHAMPIA CRUCIGERA CAUDATA

1060306000   PTYGURA SP.

1060306001   PTYGURA BEAUCHAMPI

1060306002   PTYGURA BRACHIATA

1060306003   PTYGURA BREVIS

1060306004   PTYGURA CEPHALOCEROS

1060306005   PTYGURA CEPHALOCEROS GRANDE

1060306006   PTYGURA CRYSTALLINA

1060306007   PTYGURA FURCILLATA

1060306008   PTYGURA INTERMEDIA

1060306009   PTYGURA LONGICORNIS

1060306010   PTYGURA LONGICORNIS BISPICATA

1060306011   PTYGURA LONGICORNIS SOCIALIS

1060306012   PTYGURA LONGIPES

1060306013   PTYGURA MELICERTA

1060306014   PTYGURA MUCICOLA

1060306015   PTYGURA PEDUNCULATA

1060306016   PTYGURA PILULA

1060306017   PTYGURA ROTIFER

1060306018   PTYGURA ROTIFER CONICA

1060306019   PTYGURA SEMINATANS

1060306020   PTYGURA SPONGICOLA

1060306021   PTYGURA STYGIS

1060306022   PTYGURA VELATA

1060400000   CONOCHILIDAE

1060401000   CONOCHILOIDES SP.

1060401001   CONOCHILOIDES COENOBASIS

1060401002   CONOCHILOIDES DOSSUARIUS

1060401003   CONOCHILOIDES NATANS = CONOCHILUS NATANS

1060401999   CONOCHILOIDES SPP.

1060402000   CONOCHILUS SP.

1060402001   CONOCHILUS HIPPOCREPIS

1060402002   CONOCHILUS UNICORNIS

1060402003   CONOCHILUS UNICORNIS-HIPPOCREPIS GRUPPEN

1060402004   CONOCHILUS DOSSUARIUS

1060402999   CONOCHILUS SPP.

1060500000   COLLOTHECIDAE

1060501001   STEPHANOCEROS FIMBRIATUS

1060501002   STEPHANOCEROS MILLSI

1060502000   COLLOTHECA SP.

1060502001   COLLOTHECA ALGICOLA

1060502002   COLLOTHECA AMBIGUA

1060502003   COLLOTHECA ANNULATA

1060502004   COLLOTHECA ATROCHOIDES

1060502005   COLLOTHECA BJöRKI

1060502006   COLLOTHECA BREVICILIATA

1060502007   COLLOTHECA BULBOSA

1060502008   COLLOTHECA CALVA

1060502009   COLLOTHECA CAMPANULATA

1060502010   COLLOTHECA CAMPANULATA LONGICAUDATA

1060502011   COLLOTHECA CORONETTA

1060502012   COLLOTHECA CORONETTA WEBERI

1060502013   COLLOTHECA CRATERIFORMIS

1060502014   COLLOTHECA CUCULLATA SMOLANDICA

1060502015   COLLOTHECA CYCLOPS

1060502016   COLLOTHECA EDENTATA

1060502017   COLLOTHECA EDMONDSONI

1060502018   COLLOTHECA FEROX

1060502019   COLLOTHECA GRACILIPES

1060502020   COLLOTHECA HEPTABRACIATA

1060502021   COLLOTHECA HEPTABRACIATA DIADEMA

1060502022   COLLOTHECA HOODI

1060502023   COLLOTHECA LETTEVALLI

1060502024   COLLOTHECA LIBERA

1060502025   COLLOTHECA LIE-PETTERSONI

1060502026   COLLOTHECA MONOCEROS

1060502027   COLLOTHECA MOSELIII

1060502028   COLLOTHECA MUTABILIS

1060502029   COLLOTHECA ORNATA

1060502030   COLLOTHECA ORNATA CORNUTA

1060502031   COLLOTHECA PELAGICA

1060502032   COLLOTHECA RASMAE

1060502033   COLLOTHECA TENUILOBATA

1060502034   COLLOTHECA THUNMARKI

1060502035   COLLOTHECA TRILOBATA

1060502036   COLLOTHECA VOIGTI

1060502037   COLLOTHECA WISZNIEWSKI

1060502038   COLLOTHECA WISZNIEWSKI VENUSTA

1060502039   GRUPPE:COLLOTHECA CAMPANULATA

1060502040   GRUPPE:COLLOTHECA EDENTATA

1060502041   GRUPPE:COLLOTHECA HEPTABRACHIATA

1060502042   GRUPPE:COLLOTHECA LIBERA-MUTABILIS

1060502043   GRUPPE:COLLOTHECA ORNATA

1060502044   GRUPPE:COLLOTHECA PELAGICA

1060502999   COLLOTHECA SPP.

1060503001   CUPELOPAGIS VORAX

1060504001   ATROCHUS TENTACULATUS

1060505001   ACYCLUS TRILOBUS

1060600000   INCERTAE SEDIS

1060601001   CORDYLOSTOMA PERLUCIDUM

1110000999   FORAMINIFERA SPP.

1110101001   AMMONIA BECCARII

1110101999   AMMONIA SPP.

2000000000   CRUSTACEA SP.

2000000999   CRUSTACEA SPP.

2100000000   BRANCHIOPODA

2110000000   CLADOCERA SP.

2110000999   CLADOCERA SPP.

2110100000   SIDIDAE SP.

2110100999   SIDIDAE SPP.

2110101000   DIAPHANOSOMA SP.

2110101001   DIAPHANOSOMA BRACHYURUM

2110101002   DIAPHANOSOMA FLUVIATILE

2110101003   DIAPHANOSOMA BIRGEI

2110101999   DIAPHANOSOMA SPP.

2110102001   LATONA SETIFERA

2110103001   LIMNOSIDA FRONTOSA

2110104000   SIDA SP.

2110104001   SIDA CRYSTALLINA

2110104999   SIDA SPP.

2110200000   HOLOPEDIDAE

2110201000   HOLOPEDIUM SP.

2110201001   HOLOPEDIUM GIBBERUM

2110201999   HOLOPEDIUM SPP.

2110300000   DAPHNIDAE

2110301000   CERIODAPHNIA SP.

2110301001   CERIODAPHNIA DUBIA

2110301002   CERIODAPHNIA LATICAUDATA

2110301003   CERIODAPHNIA MEGOPS

2110301004   CERIODAPHNIA PULCHELLA

2110301005   CERIODAPHNIA QUADRANGULA

2110301006   CERIODAPHNIA RETICULATA

2110301007   CERIODAPHNIA ROTUNDA

2110301008   CERIODAPHNIA SETOSA

2110301009   CERIODAPHNIA QUADRANGULA/PULCHELLA

2110301010   CERIODAPHNIA QUADRANGULA/DUBIA

2110301999   CERIODAPHNIA SPP.

2110302000   DAPHNIA SP.

2110302001   DAPHNIA ATKINSONI

2110302002   DAPHNIA CRISTATA

2110302003   DAPHNIA CUCULLATA

2110302004   DAPHNIA CURVIROSTRIS

2110302005   DAPHNIA GALEATA

2110302006   DAPHNIA HYALINA

2110302007   DAPHNIA LONGIREMIS

2110302008   DAPHNIA LONGISPINA

2110302009   DAPHNIA MAGNA

2110302010   DAPHNIA OBTUSA

2110302011   DAPHNIA PULEX

2110302012   DAPHNIA CARINATA

2110302012   DAPHNIA SIMILIS

2110302013   DAPHNIA CUCULLATA/GALEATA

2110302014   DAPHNIA GALEATA/HYALINA

2110302015   DAHNIA PARVULA

2110302016   DAHNIA RETRUCURVA

2110302017   DAHNIA MENDATAE

2110302018   DAHNIA PULICARIA

2110302019   DAHNIA LAEVIS

2110302020   DAHNIA DUBIA

2110302021   DAHNIA DENTIFERA

2110302022   DAPHNIA HYALINA/LONGISPINA

2110302023   DAPHNIA ROSEA

2110302999   DAPHNIA SPP.

2110303000   SCAPHOLEBERIS SP.

2110303001   SCAPHOLEBERIS AURITA

2110303002   SCAPHOLEBERIS ERINACEUS

2110303003   SCAPHOLEBERIS KINGI

2110303004   SCAPHOLEBERIS MICROCEPHALA

2110303005   SCAPHOLEBERIS MUCRONATA

2110303999   SCAPHOLEBERIS SPP.

2110304000   SIMOCEPHALUS SP.

2110304001   SIMOCEPHALUS EXPINOSUS

2110304002   SIMOCEPHALUS LUSATICUS

2110304003   SIMOCEPHALUS SERRULATUS

2110304004   SIMOCEPHALUS VETULUS

2110304999   SIMOCEPHALUS SPP.

2110400000   MOINIDAE

2110401001   MOINA BRACHIATA

2110401002   MOINA MACROCOPA

2110401003   MOINA MICRURA

2110401999   MOINA SPP.

2110500000   BOSMINIDAE

2110501000   BOSMINA SP.

2110501001   BOSMINA BEROLINENSIS

2110501002   BOSMINA COREGONI

2110501003   BOSMINA CRASSICORNIS

2110501004   BOSMINA LILLJEBORGI

2110501005   BOSMINA LONGICORNIS

2110501006   BOSMINA LONGIROSTRIS

2110501007   BOSMINA LONGISPINA

2110501008   BOSMINA MERIDIONALIS

2110501999   BOSMINA SPP.

2110600000   MACROTHRICIDAE

2110601001   ACANTHOLEBERIS CURVIROSTRIS

2110602001   BUNOPS SERRICAUDATA

2110603001   DREPANOTHRIX DENTATA

2110604001   ECHINISCA ROSEA

2110605000   ILYOCRYPTUS SP.

2110605001   ILYOCRYPTUS ACUTIFRONS

2110605002   ILYOCRYPTUS AGILIS

2110605003   ILYOCRYPTUS SORDIDUS

2110605999   ILYOCRYPTUS SPP.

2110606001   LATHONURA RECTIROSTRIS

2110607000   MACROTHRIX SP.

2110607001   MACROTHRIX HIRSUTICORNIS

2110607002   MACROTHRIX LATICORNIS

2110607999   MACROTHRIX SPP.

2110608001   OPHRYOXUS GRACILIS

2110609001   STREBLOCERUS SERRICAUDATUS

2110610001   NEOTHRIX ARMATA

2110610999   NEOTHRIX SPP.

2110700000   CHYDORIDAE SP.

2110700999   CHYDORIDAE SPP.

2110701000   ACROPERUS SP.

2110701001   ACROPERUS ALONOIDES

2110701002   ACROPERUS HARPAE

2110701003   ACROPERUS ELONGATUS

2110701004   ACROPERUS ANGUSTATUS

2110701999   ACROPERUS SPP.

2110702000   ALONA SP.

2110702001   ALONA AFFINIS

2110702002   ALONA COSTATA

2110702003   ALONA ELEGANS

2110702004   ALONA GUTTATA

2110702005   ALONA INTERMEDIA

2110702006   ALONA KARELICA

2110702007   ALONA PROTZI

2110702008   ALONA QUADRANGULARIS

2110702009   ALONA RECTANGULA

2110702010   ALONA RUSTICA

2110702011   ALONA WELTNERI

2110702012   ALONA QUADRANGULARIS/AFFINIS

2110702013   ALONA RECTANGULA/GUTTATA

2110702014   ALONA AZORICA

2110702015   ALONA PHREATICA

2110702999   ALONA SPP.

2110703000   ALONELLA SP.

2110703001   ALONELLA EXCISA

2110703002   ALONELLA EXIGUA

2110703003   ALONELLA NANA

2110703004   ALONELLA NANA/EXCISA

2110703999   ALONELLA SPP.

2110704000   ALONOPSIS SP.

2110704001   ALONOPSIS ELONGATA

2110704999   ALONOPSIS SPP.

2110705001   ANCHISTROPUS EMARGINATUS

2110706000   CAMPTOCERCUS SP.

2110706001   CAMPTOCERCUS LILLJEBORGI SCHOEDLER

2110706002   CAMPTOCERCUS RECTIROSTRIS SCHOEDLER

2110706003   CAMPTOCERUS RECTIROSTRIS

2110706999   CAMPTOCERCUS SPP.

2110707000   CHYDORUS SP.

2110707001   CHYDORUS GIBBUS

2110707002   CHYDORUS LATUS

2110707003   CHYDORUS OVALIS

2110707004   CHYDORUS PIGER

2110707005   CHYDORUS SPHAERICUS

2110707999   CHYDORUS SPP.

2110708001   DISPARALONA ROSTRATA

2110708999   DISPARALONA SPP.

2110709000   DUNHEVEDIA SP.

2110709001   DUNHEVEDIA CRASSA

2110710000   EURYCERCUS SP.

2110710001   EURYCERCUS GLACIALIS

2110710002   EURYCERCUS LAMELLATUS

2110710999   EURYCERCUS SPP.

2110711000   GRAPTOLEBERIS SP.

2110711001   GRAPTOLEBERIS TESTUDINARIA

2110711999   GRAPTOLEBERIS SPP.

2110712000   KURZIA SP.

2110712001   KURZIA LATISSIMA

2110712999   KURZIA SPP.

2110713000   LEYDIGIA SP.

2110713001   LEYDIGIA ACANTHOCERCOIDES

2110713002   LEYDIGIA LEYDIGI  = LEYDIGIA QUADRANGULARIS

2110713999   LEYDIGIA SPP.

2110714001   MONOSPILUS DISPAR

2110715001   OXYURELLA TENUICAUDIS

2110715999   OXYURELLA SPP.

2110716000   PLEUROXUS SP.

2110716001   PLEUROXUS ADUNCUS

2110716002   PLEUROXUS LAEVIS

2110716003   PLEUROXUS PIGROIDES

2110716004   PLEUROXUS STRIATUS SCHOEDLER

2110716005   PLEUROXUS TRIGONELLUS

2110716006   PLEUROXUS TRUNCATUS

2110716007   PLEUROXUS UNCINATUS

2110716008   PLEUROXUS STRIATUS

2110716999   PLEUROXUS SPP.

2110717001   PSEUDOCHYDORUS GLOBOSUS

2110718000   RHYNCATHALONA SP.

2110718001   RHYNCHOTALONA FALCATA

2110718002   RHYNCHOTALONA ROSTRATA

2110718999   RHYNCOTHALONA SPP.

2110719001   TRETOCEPHALA AMBIQUA

2110720000   PERACANTA SP.

2110720001   PERACANTHA TRUNCATA

2110721999   CAMPTOCERCUS/ACROPERUS SPP.

2110723000   EPHEMEROPORUS SP.

2110723001   EPHEMEROPORUS MARGALEFI

2110800000   POLYPHEMIDAE

2110801000   POLYPHEMUS SP.

2110801001   POLYPHEMUS PEDICULUS

2110801999   POLYPHEMUS SPP.

2110900000   PODONIDAE

2110901001   PODON POLYPHEMOIDES

2110901999   PODON SPP.

2111000000   CERCOPAGIDAE

2111001000   BYTHOTREPHES SP.

2111001001   BYTHOTREPHES CEDERSTRöEMII

2111001002   BYTHOTREPHES LONGIMANUS LEYDIG

2111001999   BYTHOTREPHES SPP.

2111100000   LEPTODORIDAE

2111101001   LEPTODORA KINDTII

2111101002   LEPTODORA HYALINA

2120101001   LEPIDURUS ARCTICUS

2200000000   COPEPODA SP.

2200000001   COPEPODA PARASITICA

2200000999   COPEPODA SPP.

2210000000   CALANOIDA SP.

2210000999   CALANOIDA SPP.

2210100000   CENTROPAGIDAE

2210101001   LIMNOCALANUS MACRURUS

2210102001   CENTROPAGES HAMATUS

2210103000   BOECKELLA SP.

2210103001   BOECKELLA DILATATA

2210103002   BOECKELLA TRIARTICULATA

2210103003   BOECKELLA HAMATA

2210103004   BOECKELLA DELICATA

2210104000   GLADIOFERENS SP.

2210104001   GLADIOFERENS PECTINATUS

2210200000   DIAPTOMIDAE SP.

2210200999   DIAPTOMIDAE SPP.

2210201000   DIAPTOMUS SP.

2210201001   DIAPTOMUS CASTOR

2210201002   DIAPTOMUS ROSTRIPES HERBST

2210201999   DIAPTOMUS SPP.

2210202001   HEMIDIAPTOMUS (GIGANTODIAPTOMUS) AMBLYODON

2210202002   HEMIDIAPTOMUS (GIGANTODIAPTOMUS) SUPERBUS

2210203000   EUDIAPTOMUS SP.

2210203001   EUDIAPTOMUS GRACILIS

2210203002   EUDIAPTOMUS GRACILOIDES

2210203003   EUDIAPTOMUS TRANSYLVANICUS

2210203004   EUDIAPTOMUS VULGARIS

2210203005   EUDIAPTOMUS ZACHARIASI

2210203999   EUDIAPTOMUS SPP.

2210204001   ARCTODIAPTOMUS BACILLIFER

2210204002   ARCTODIAPTOMUS SALINUS

2210204003   ARCTODIAPTOMUS WEIRZEJSKII

2210205000   SKISTODIAPTOMUS SP.

2210205001   SKISTODIAPTOMUS OREGONENSIS

2210206001   LEPTODIAPTOMUS MINUTUS

2210300000   TEMORIDAE

2210301001   EURYTEMORA AFFINIS

2210301002   EURYTEMORA LACUSTRIS

2210301003   EURYTEMORA VELOX

2210301999   EURYTEMORA SPP.

2210302001   HETEROCOPE APPENDICULATA

2210302002   HETEROCOPE SALIENS

2210303000   EPISCHURA SP.

2210303001   EPISCHURA LACUSTRIS

2210400000   ACARTIIDAE

2210401000   ACARTIA SP.

2210401001   ACARTIA TONSA

2210401002   ACARTIA DISCAUDATA

2210401003   ACARTIA BIFILOSA

2210401999   ACARTIA SPP.

2220000000   CYCLOPOIDA

2220100000   CYCLOPOIDAE SP.

2220100999   CYCLOPOIDAE SPP.

2220101000   MACROCYCLOPS SP.

2220101001   MACROCYCLOPS ALBIDUS

2220101002   MACROCYCLOPS DISTINCTUS

2220101003   MACROCYCLOPS FUSCUS

2220102000   EUCYCLOPS SP.

2220102001   EUCYCLOPS DENTICULATUS

2220102002   EUCYCLOPS MACRUROIDES

2220102003   EUCYCLOPS MACRURUS

2220102004   EUCYCLOPS SERRULATUS

2220102005   EUCYCLOPS SPERATUS

2220102006   EUCYCLOPS SERRATUS

2220102999   EUCYCLOPS SPP.

2220103001   TROPOCYCLOPS PRASINUS

2220104000   PARACYCLOPS SP.

2220104001   PARACYCLOPS AFFINIS

2220104002   PARACYCLOPS FIMBRIATUS

2220104003   PARACYCLOPS POPPEI

2220104999   PARACYCLOPS SPP.

2220105001   ECTOCYCLOPS PHALERATUS

2220106000   CYCLOPS SP.

2220106001   CYCLOPS ABYSSORUM

2220106002   CYCLOPS ABYSSORUM DIVULSUS

2220106003   CYCLOPS BOHATER

2220106004   CYCLOPS FURCIFER

2220106005   CYCLOPS INSIGNIS

2220106006   CYCLOPS KOLENSIS

2220106007   CYCLOPS LACUSTRIS

2220106008   CYCLOPS SCUTIFER

2220106009   CYCLOPS STRENUUS

2220106010   CYCLOPS VICINUS

2220106011   CYCLOPS VIRIDIS

2220106999   CYCLOPS SPP.

2220107000   MEGACYCLOPS SP.

2220107001   MEGACYCLOPS GIGAS

2220107002   MEGACYCLOPS LATIPES

2220107003   MEGACYCLOPS VIRIDIS

2220107999   MEGACYCLOPS SPP.

2220108000   ACANTHOCYCLOPS SP.

2220108001   ACANTHOCYCLOPS CAPILLATUS

2220108002   ACANTHOCYCLOPS ROBUSTUS

2220108003   ACANTHOCYCLOPS SENSITIVUS

2220108004   ACANTHOCYCLOPS VENUSTUS

2220108005   ACANTHOCYCLOPS VERNALIS

2220108999   ACANTHOCYCLOPS SPP.

2220109000   DIACYCLOPS SP.

2220109001   DIACYCLOPS ABYSSICOLA

2220109002   DIACYCLOPS BICUSPIDATUS

2220109003   DIACYCLOPS BICUSPIDATUS LIMNOBIUS

2220109004   DIACYCLOPS BICUSPIDATUS ODESSANUS

2220109005   DIACYCLOPS BISETOSUS

2220109006   DIACYCLOPS CRASSICAUDIS

2220109007   DIACYCLOPS LANGUIDOIDES S.L.

2220109008   DIACYCLOPS LANGUIDUS

2220109009   DIACYCLOPS NANUS

2220110001   GRAETERIELLA UNISETIGERA

2220111000   MESOCYCLOPS SP.

2220111001   MESOCYCLOPS LEUCKARTI

2220111002   MESOCYCLOPS EDAX

2220111999   MESOCYCLOPS SPP.

2220112000   THERMOCYCLOPS SP.

2220112001   THERMOCYCLOPS CRASSUS

2220112002   THERMOCYCLOPS DYBOWSKII

2220112003   THERMOCYCLOPS OITHONOIDES

2220112999   THERMOCYCLOPS SPP.

2220113001   METACYCLOPS GRACILIS

2220113002   METACYCLOPS MINUTUS

2220114000   MICROCYCLOPS SP.

2220114001   MICROCYCLOPS RUBELLUS

2220114002   MICROCYCLOPS VARICANS

2220114999   MICROCYCLOPS SPP.

2220115001   CRYPTOCYCLOPS BICOLOR

2220116001   THERMOCYCLOPS OG MESOCYCLOPS

2220117000   ERGASILUS SP.

2220117001   ERGASILUS SIEBOLDI

2220117999   ERGASILUS SPP.

2220118000   OITHONA SP.

2220118001   OITHONA SIMILIS

2220118999   OITHONA SPP.

2220119000   HALICYCLOPS SP.

2220119999   HALICYCLOPS SPP.

2230000000   HARPACTICOIDA SP.

2230000999   HARPACTICOIDA SPP.

2230100000   CANTHOCAMPTIDAE SP.

2230100999   CANTHOCAMPTIDAE SPP.

2230101001   CANTHOCAMPTUS STAPHYLINUS

2240000001   ARGULUS FOLIACEUS

2300000000   EUMALACOSTRACA

2310000000   MYSIDAECEA

2310100000   MYSIDAE

2310101000   NEOMYSIS SP.

2310101001   NEOMYSIS INTEGER

2310101999   NEOMYSIS SPP.

2320101000   PALAEMON SP.

2320101001   PALAEMON ELEGANS

2320101999   PALAEMON SPP.

2400000000   OSTRACODA SP.

2400000999   OSTRACODA SPP.

2510101000   BRANCHINECTA SP.

2510101001   BRANCHINECTA PALUDOSA

3000000001   DREISSENA POLYMORTHA

4000000000   CHAOBORUS SP.

5000000000   HYDRACARINA INDET.

5100000001   AURELIA AURITA

6000000000   LAMELLIBRANCHIA VELIGER SPP.

6000000999   TROCHOFOR SPP.

6100000001   GASTROPODA VELIGER INDET.

7000000000   BRYOZOA SPP.

7010101001   BALANUS IMPROVISUS

7010102001   BALANUS CRENATUS

8010101000   SPIONIDAE SP.

8010101999   SPIONIDAE SPP.

8020101000   ELECTRA SP.

8020101001   ELECTRA MONOSTACHYS

8888888888   NEANTHES SUCCINEA

9000000999   FISKELAVER SPP.

- Bilag 8.2.1 Vegetationsundersøgelser

Beregning og placering af observationspukter

Opgaveeksempel: Der skal placeres transekter og observationspunkter i en sø på 20 ha.

Dvs. jvf. tabel 8.1 skal der jævnt fordelt i søen placeres 150 observationspunkter.

Det ønskede antal transekter (fx. 12 stk.) indtegnes med ækvidistant afstand på søens dybdekort (de indtegnes vinkelret på søens længdeakse).

For det enkelte transekt optælles hvor mange dybdeintervaller transektet passerer igennem fra den ene bred til modsatte bred – fx. 3, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 9, 7, 5, 3 og 3 dybdeintervaller fordelt på de 12 transekter.

Antal dybdeintervaller fra samtlige transekter summeres – det giver totalt 78 dybdeintervaller.

Antal observationspunkter pr. dybdeinterval på det enkelte transekt beregnes som: 150 observationspunkter divideret med 78 dybdeintervaller = ca. 2 punkter pr. dybdeinterval.

Observationspunkterne placeres jævnt fordelt i det enkelte dybdeinterval.

- Bilag 8.3.1

Indsamlingsredskabernes begrænsninger

Sigurd Olsen riven og Luther riven fungerer dårligere desto dybere vand der arbejdes på, idet riverne fanger færre planter end ved tilsvarende tætheder på lavere vand. Sigurd Olsen riven fungerer så dårligt på vanddybder >3 m, at det frarådes at bruge den til vurdering af dækningsgraden. Derudover har Sigurd Olsen riven også vanskeligt ved at fange planter, der vokser på stejl bund. Anvendes en af riverne skal metoden kalibreres på en dybde, hvor vegetationens dækningsgrad også kan vurderes visuelt. Ved fastlæggelse af dybdegrænser i dybe søer kan med fordel anvendes en skraber eller andet redskab, som arbejder mere parallelt med bunden end Sigurd Olsen riven. Det anvendte redskab skal have vægt på linen (kæde eller blyline) de sidste tre meter før redskabet og den totale linelængde skal være mindst 3  vanddybden. Et sådant redskab kan ikke kastes ud, men sænkes ned, og trækkes derefter over en fast defineret afstand.

Små kransnålalgearter (fx. Chara aspera) fanges dårligt af Sigurd Olsen riven – hvor sådanne arter vokser skal der suppleres med en rive på fast skaft.

Indsamling af plantemateriale

Det er ved indsamling af plantemateriale til senere bestemmelse vigtigt at få tilstrækkeligt materiale både hvad angår mængde (så der er nok materiale at bestemme på) men også vigtige morfologiske dele (blomst/oogonium/oospore/frugtlegeme, rod, stængel, blad, etc.), så artbestemmelsen kan gøres så præcis som mulig. Trådalger artsbestemmes ikke. Under transporten fra felt til laboratorium skal det friske plantemateriale opbevares køligt, fugtigt og mørkt i oppustede plastikposer.

- Bilag 8.4.1 Bearbejdning af data fra transektundersøgelsen

| Eksempel på beregning af dækningsgrad. Transekt | Normaliseret vanddybdeinterval, meter |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 |  | 2-3 | 3-4 | 4-5 |  |
|  | Middeldækningsgrad, % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 30 | 15 |  | 5 | 0 |  |
| 2 | 0 | 25 | 12 |  | 10 | 0 |  |
| 3 | 2 | 50 | 12 |  | 10 | 0 |  |
| 4 | 5 | 75 | 10 |  | 15 | 0 |  |
| 5 | 10 | 25 | 15 |  | 10 | 0 |  |
| 6 | 50 | 50 | 25 |  | 5 | 0 |  |
| 7 | 5 | 75 | 10 |  | 5 | 0 |  |
| Gns. dækningsprocent, % | 11 | 47 | 14 |  | 8,5 | 0 |  |
| Bundareal, 103m2 | 12 | 10 | 6 |  | 2 | 0,5 |  |
| Plantedækket areal, 103m2 | 1,3 | 4,7 | 0,8 |  | 0,17 | 0 |  |
| Gns. vegetationshøjde, m | 0,6 | 0,7 | 0,4 |  | 0,5 | 0,1 |  |

Middeldækningsgraderne i de enkelte dybdeintervaller og på de enkelte transekter beregnes. I eksemplet ovenfor er der på transekt 1, dybdeinterval 0-1 m, to observationer uden vegetation, fem observationer med en dækningsgrad større end 0%, men mindre end 5% og tre observationer med en dækningsgrad i intervallet 5-25%. Den gennemsnitlige dækningsgrad udregnes således: (2 * 0% + 5 * 2,5% + 3 * 15 %)/10 = 5,8% (6%), idet der ved beregningen anvendes midtpunktet i hvert dækningsgradinterval. Når dette er gjort for alle dybdeintervaller på alle transekter, beregnes den gennemsnitlige dækningsgrad (%) for det enkelte vanddybdeinterval for hele søen som midlen af middeldækningsgraderne i dybdeintervallet på de enkelte transekter. I eksemplet ovenfor (dybdeinterval 0-1 m) således: (6%+0%+2%+5%+10%+50%+5%)/7 = 11,1% (11%). Endvidere beregnes det plantedækkede areal indenfor dybdeintervallet som: 11% * 12 * 103 m2 = 1,3 * 103 m2.

Det plantefyldte volumen i hvert transekts dybdeintervaller beregnes. Med en gennemsnitlig vegetationshøjde på 0,6 m i dybdeintervallet 0 – 1  m (middeldybde: 0,5 m), er det plantefyldte volumen  (0,6 * 6%)/0,5 = 7%. Herefter beregnes det gennemsnitlige plantefyldte volumen (%) for det enkelte vanddybdeinterval for hele søen, som midlen af middel-plantefyldt volumen i dybdeintervallet på de enkelte transekter. Det plantefyldte volumen inden for dybdeintervallet beregnes desuden i m3.

Endelig beregnes for hele søen det samlede plantedækkede areal (RPA) i % og 103  m2 og plantefyldte volumen (RPV) i % og 103 m3.

- Bilag 8.4.2 Skemaer til vegetationsundersøgelser

Tabel 1. Feltskema til transektundersøgelse af submers vegetation i intensiv, ekstensiv-1 og 2 søer.

Sø: 			        	Aktuel vandstand:                m Transekt nr.: 	 Position (UTM):  	    _______________ 	   UTM zone:___________

Datum:____________     	Dato: 	           Feltperson: __________________

|  |  | Art |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dækning* | Højde m | Dybde m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observation | waypoint nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  | Dækningsgrad*/højde** (noteres for hver af de 2 dominerende arter) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*: skala 0-6

**: registreres i meter

Artsliste: 	1: 						 2: 				 3:

4: 						 5: 				 6:

7: 						 8: 				 9:

10:

Tabel 2. Feltskema til transektundersøgelse af flydebladsvegetation i intensiv og ekstensiv-1 og -2 søer.

Sø: 				 		Position (UTM):

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato:

| Transekt nr. | Bred- plac.* | Bredde, m | Maks. dybde, m | Waypoint nr på ydre grænse | Dækning af flydeblads- planter (0-6) | Markér hvis del af en ”flydeblads-ø” | Arter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*: N, S, Ø eller V for midten af transekt

Tabel 3. Feltskema til transektundersøgelse af emergent vegetation (rørskov) i intensiv søer > 5 ha.

Sø: 				 		Position (UTM):

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato:

| Transekt nr. | Bred- plac.* | Waypoint nr. på , ydre grænse | Bredde, m | max dybde, m | Dækningsgrad af rørskov, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*: N, S, Ø eller V for midten af transekt

Tabel 4. Samleskema-1 til transektundersøgelse i intensive søer > 5 ha

Sø: 				 		Position (UTM):

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato:

Submers vegetation

| Sø areal, ha |  |
| --- | --- |
| Total plantedækket areal, ha |  |
| Relativ plantedækket areal (RPA), % |  |
| Søvolumen, 103 m3 |  |
| Middel plantehøjde, m |  |
| Middel vanddybde, m |  |
| Relativ plantefyldt volumen (RPV), % |  |
| Dybdegrænse, m |  |
| RPA (dominerende* art 1), % |  |
| RPA (dominerende* art 2), % |  |

*) Dominerende art 1 og 2 defineres som de to arter med tilhørende dækningsgrad registreret i flest observationspunkter

Flydeblads vegetation

| Total plantedækket areal, ha |  |
| --- | --- |
| Søareal, ha |  |
| Relativ plantedækket areal, % |  |
| Dybdegrænse, m |  |

Emergent vegetation

| Total plantedækket areal, ha |  |
| --- | --- |
| Søareal, ha |  |
| Relativ plantedækket areal, % |  |
| Dybdegrænse, m |  |

Tabel 5. Samleskema-1 til transektundersøgelse i ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer.

Sø: 				 		Position (UTM):

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato:

Submers vegetation

| Sø areal, ha |  |
| --- | --- |
| Total plantedækket areal, ha |  |
| Relativ plantedækket areal (RPA), % |  |
| Søvolumen, 103 m3 |  |
| Middel plantehøjde, m |  |
| Middel vanddybde, m |  |
| Relativ plantefyldt volumen (RPV), % |  |
| Dybdegrænse, m |  |
| RPA (dominerende* art 1), % |  |
| RPA (dominerende* art 2), % |  |

*) Dominerende art 1 og 2 defineres som de to arter med tilhørende dækningsgrad registreret i flest observationspunkter

Flydeblads vegetation

| Total plantedækket areal, ha |  |
| --- | --- |
| Søareal, ha |  |
| Relativ plantedækket areal, % |  |
| Dybdegrænse, m |  |

Tabel 6. Samleskema-2 til transektundersøgelse i intensive, ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søer. Artsliste og dybdegrænse for submerse og flydebladsplanter (kun generel dybdegrænse) samt dybdegrænse for rørskoven (kun intensiv søer).

Sø: 						Program: Intensiv / ekstensiv-1 / ekstensiv-2

| Dato: ID-code | Art | Dybdegrænse, m |
| --- | --- | --- |
|  | Rørskov |  |

Tabel 7. Vegetationsundersøgelse i ekstensiv-3 søer og vandhuller (0,01-0,1 ha), feltskema og samleskema.

Sø: 				 		Position (UTM):

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato:

Submers vegetation

| Sø/vandhulsareal, ha |  |
| --- | --- |
| Vurderet plantedækket areal, % |  |
| Middelvanddybde (hvis mulig), m |  |
| Vegetationens dybdegrænse (hvis mulig), m |  |
| Artsliste: |  |

Flydebladsplanter

| Sø/vandhulsareal, ha |  |
| --- | --- |
| Vurderet plantedækket areal, % |  |
| Artsliste: |  |

Rørskov

| Sø/vandhulsareal, ha |  |
| --- | --- |
| Vurderet rørskovsdækket areal, % |  |

- Bilag 8.6.1 Kodeliste for vegetation

ART              RUBIN        DKNAVN                        NAVN

0300000900000   TR.ALGERP4   Trådalger                     Tråd alger

0304020100000   BATRACHZP4   Art af paddeleg               BATRACHOSPERMUM SP.

0304020100200   BATR MONP4   Paddeleg                      Batrachospermum moniliforme  ROTH

0304070300000   LEMANEAZP4   Art af strømtråd              LEMANEA SP.

0304070300100   LEMA FLUXX   Strømtråd                     Lemanea fluviatilis

0309010700000   CERAMIUZP4   Art af rødtråd                CERAMIUM SP.

0309010702800   CERA STRP4   Busket rødtråd                Ceramium strictum  HARV.

0801010400000   ECTOCARZP4   Art af bruntråd               ECTOCARPUS SP.

0801010400100   ECTO SILP4   Bruntråd (fedtemøg)           Ectocarpus siliculosus (DILLW.) LYNGB.

0801020300000   PILAYELZP4   Art af duntang                PILAYELLA SP.

0801020300100   PILA LITP4   Duntang                       Pilayella littoralis (L.) KJELLM.

1000000000000   XANTHOPZP4   Gulgrønne trådalger           Xanthophycea indt.

1004000000000   VAUCHERZP4   Art af gulgrønalge            VAUCHERIA SP.

1500000000000   CHLOROPZP4   Grønne trådalger              Chlorophycera indet.

1502010100000   HYDRODIZP4                                 HYDRODICTYON SP.

1502010100100   HYDR RETP4   Vandnet                       Hydrodictyon reticulatum

1505010100000   ENTEROMZP4   Art af rørhinde               ENTEROMORPHA SP.

1505010100300   ENTE FLEP4                                 Enteromorpha flexuosa (WULFF) J.AG.

1505010100800   ENTE INTP4   Tarm-rørhinde                 Enteromorpha intestinalis (L.) LINK

1505010200000   ULVA   ZP4                                 ULVA SP.

1505010200100   ULVA LACP4   Søsalat                       Ulva lactuca  L.

1506010000000   CHAETOPZP4                                 CHAETOPHORA SP

1506010000100   CHAE ELEP4   Hjortetaksalge                Chaetophora elegans

1508000100000   SPIROGYZP4   Art af slimtråd               SPIROGYRA SP.

1508000200000   MOUGEOTZP4                                 MOUGEOTIA SP.

1509010200000   OEDOGONZP4                                 OEDOGONIUM SP.

1510000000000   SIPHONOCP4                                 SIPHONOCLADALES

1510010100000   CHAETOMZP4                                 CHAETOMORPHA SP.

1510010100300   CHAE LINP4   Krølhårstang                  Chaetomorpha linum (O.F.MÜLL.) KÜTZ.

1510010200000   CLADOPHZP4   Art af vandhår                CLADOPHORA SP.

1510010200100   CLADOGLOP4   Dusk vandhår                  Cladophora glomerata

1510010200500   CLAD GLOP4   Dusk-vandhår                  Cladophora glomerata (L.) KÜTZ.

1510010201700   CLAD SERP4                                 Cladophora sericea

1510010500000   RHIZOCLZP4                                 RHIZOCLONIUM SP.

1601010100000   CHARA  ZP4   Art af kransnål               CHARA SP.

1601010100100   CHAR ASPP4                                 Chara aspera  WILDENOW

1601010100101   CHAR ASPXX                                 Chara aspera var. aspera

1601010100200   CHAR BALP4                                 Chara baltica  BRUZ.

1601010100600   CHAR HISP4                                 Chara hispida  L.

1601010100602   CH HI;RUP4                                 Chara hispida var. rudis

1601010100800   CHAR GLOP4   Skør kransnål                 Chara globularis  THUILL.

1601010100801   CH GL;VIXX                                 Chara globularis v. virgata

1601010100802   CH GL;ANXX                                 Chara globularis v. annulata

1601010100803   CH GL;GLP4                                 Chara globularis v. globularis

1601010101000   CHAR RUDP4                                 Chara rudis

1601010101200   CHAR TOMP4                                 Chara tomentosa  LINNE 1753

1601010101300   CHAR VULP4                                 Chara vulgaris  LINNE EMEND WALLROTH 1815

1601010101301   CH VU;LOXX                                 Chara vulgaris v. longibracteata

1601010101302   CH VU;PAXX                                 Chara vulgaris v. papillata

1601010101303   CH VU;COXX                                 Chara vulgaris v. contraria

1601010101304   CH VU;DEXX                                 Chara vulgaris v. denudata

1601010101305   CH VU;HIXX                                 Chara vulgaris v. hispidula

1601010101400   CHAR CANP4                                 Chara canescens  DESV.&LOIS.

1601010101500   CHAR CONP4                                 Chara connivens SALZM.

1601010400000   NITELLAZP4   Art af glanstråd              NITELLA SP.

1601010400100   NITE FLEXX   Bugtet glanstråd              Nitella flexilis

1601010400200   NITE TRAP4                                 Nitella translucens

1601010500000   NITELLOZP4                                 NITELLOPSIS SP.

1601010500100   NITE OBTP4                                 Nitellopsis obtusa (DESV.) J.GR.

1601010600100   TOLY NIDP4   Redetråd                      Tolypella nidifica (O.F.MÜLL.) LEONH.

1601010600200   TOLY GLOP4   Redetråd                      Tolypella nidifica var glomerata

1601010700100   NOST ZETP4                                 Nostoc zetterstedtii

1902110100000   RICCIOCZM2                                 RICCIOCARPUS SP.

1902110100100   RICC NATM2   Flydende skælløv              Ricciocarpus natans (L.) CORDA

1902110200000   RICCIA ZM2                                 RICCIA SP.

1902110200600   RICC FLUM2   Flydende stjerneløv           Riccia fluitans  L.

1903020300000   RICCARDZM2                                 RICCARDIA SP.

1903020300100   RICC CHAM2   Vand-nerveløs                 Riccardia chamedryfolia (WITH.) GROLLE

1905080300000   CHILOSCZM2                                 CHILOSCYPHUS SP.

1905080300100   CHIL FRAM2   Skør tungeblad                Chiloscyphus fragilis

200000000000    CYANOPHZP4   Blågrønne trådalger           CYANOPHYCERA INDET.

2001010100000   SPHAGNUZM2   Art af tørvemos               SPHAGNUM SP.

2001010101600   SPHA SUSM2   Ensidig tørvemos              Sphagnum subsecundum  NEES

2001010101800   SPHA CUSM2   Flydende tørvemos             Sphagnum cuspidatum  EHRH. EX HOFFM.

2015010100000   FONTINAZM2                                 FONTINALIS SP.

2015010100100   FONT ANTM2   Almindelig kildemos           Fontinalis antipyretica  HEDW.

2015010100200   FONT DALM2   Liden kildemos                Fontinalis dalecarlica  B,S.+G.

2018010700000   DREPANCZM2   Seglmos sp.                   DREPANOCLADUS SP.

2018010700800   DREP FLUM2   Vand-seglmos                  Drepanocladus fluitans (HEDW.) WARNST.

2018021000000   RHYNCUMZM2   Art af næbmos                 RHYNCHOSTEGIUM SP.

2018021000100   RHYN RIPM2   Vand-næbmos                   Rhynchostegium riparioides (HEDW.) CARD.

2100030100000   ISOETESZB4   Art af brasenføde             ISOETES SP.

2100030100100   ISOE LACB4   Sortgrøn brasenføde           Isoetes lacustris

2100030100200   ISOE ECHB4   Gulgrøn brasenføde            Isoetes echinospora

2200010100000   EQUISETZB4   Art af padderok               EQUISETUM SP.

2200010100500   EQUI FLUB4   Dynd-padderok                 Equisetum fluviatile

2300130000100   THEL PALB4   Kær-mangeløv                  Thelypteris palustris

2300160000000   DRYOPTEZB4   Art af mangeløv               DRYOPTERIS SP.

2300160000100   DRYO THEB4   Kær-mangeløv                  Dryopteris thelypteris

2300160000200   DRYO CARB4   Smalbladet mangeløv           Dryopteris carthusiana

2300190100000   PILULARZB4                                 PILULARIA SP.

2300190100100   PILU GLOB4   Pilledrager                   Pilularia globulifera

2501010100000   SALIX  ZB4   Art af pil                    SALIX SP.

2501010103500   SALI CINB4   Grå-pil                       Salix cinerea

2501010103700   SALI AURB4   Øret pil                      Salix aurita

2501010103800   SALI CAPB4   Selje Pil                     Salix caprea

2501010104400   SALI REPB4   Krybende pil                  Salix repens

2502010100000   MYRICA ZB4                                 MYRICA SP.

2502010100100   MYRI GALB4   Mose-pors                     Myrica gale

2504010100000   BETULA ZB4   Art af birk                   BETULA SP.

2504010100100   BETU PUBB4   Dun birk                      Betula pubescens

2504010200000   ALNUS  ZB4   Art af el                     ALNUS SP.

2504010200200   ALNU GLUB4   Rød el                        Alnus glutinosa

2509010200000   POGONUMZB4   Art af pileurt                POLYGONUM SP.

2509010200900   POLY HYDB4   Bidende pileurt               Polygonum hydropiper

2509010201000   POLY PERB4   Fersken-pileurt               Polygonum persicaria

2509010201300   POLY AMPB4   Vand-pileurt                  Polygonum amphibium

2509010800000   RUMEX  ZB4   Art af skræppe                RUMEX SP.

2509010800400   RUME ASAB4   Almindelig syre               Salix aurita

2509010800405   RU AC;HYB4   Kilde-syre                    Rumex acetosa ssp. acetosa var. hydro-	philus

2509010800900   RUME AQUB4   Dynd-skræppe                  Rumex aquaticus

2509010801300   RUME HYDB4   Vand-skræppe                  Rumex hydrolapathum

2509010801500   RUME CRIB4   Kruset skræppe                Rumex crispus

2509010802000   RUME OBTB4   Butbladet skræppe             Rumex obtusifolius

2509010802100   RUME PALB4   Sump-skræppe                  Rumex palustris

2509010802200   RUME MARB4   Strand-skræppe                Rumex maritimus

2510010400000   CHENOPOZB4   Art af gåsefod                CHENOPODIUM SP.

2510010400900   CHEN RUBB4   Rød gåsefod                   Chenopodium rubrum

2510010600000   ATRIPLEZB4   Mælde                         ATRIPLEX SP.

2510080200000   MONTIA ZB4   Art af vandarve               MONTIA SP.

2510080200101   MO FO.FOB4   Stor vandarve                 Montia fontana ssp. fontana

2510080200103   MO FO.VAB4   Vortet vandarve               Montia fontana ssp. variabilis

2510080200200   MONT ARVB4   Liden vandarve                Montia arvensis syn. M. verna

2510100500000   STELLARZB4   Art af fladstjerne            STELLARIA SP.

2510100500600   STEL ALSB4   Sump-fladstjerne              Stellaria alsine

2510100900000   SAGI NODB4   Knude-firling                 Sangina nodosa

2510101100000   CORRIGIZB4                                 CORRIGIOLA SP.

2510101100100   CORR LITB4   Skorem                        Corrigiola litoralis

2510101300000   ILLECEBZB4                                 ILLECEBRUM SP.

2510101300100   ILLE VERB4   Bruskbæger                    Illecebrum verticillatum

2511011500000   RANUNCUZB4   Art af ranunkel               RANUNCULUS SP.

2511011502000   RANU SCEB4   Tigger-ranunkel               Ranunculus sceleratus

2511011502800   RANU FLAB4   Nedbøjet ranunkel (Kær-r.)    Ranunculus flammula

2511011502900   RANU RPTB4   Krybende ranunkel             Ranunculus reptans

2511011503000   RANU LINB4   Langbladet ranunkel           Ranunculus lingua

2511011503100   RANU ACRB4   Bidende Ranunkel              Ranunculus acris

2511011600000   BATRACHZB4   Art af vandranunkel           BATRACHIUM SP.

2511011600100   BATR HEDB4   Vedbend-vandranunkel          Batrachium hederaceum

2511011600200   BATR BAUB4   Strand-vandranunkel           Batrachium baudotii

2511011600300   BATR PELB4   Storblomstret vandranunkel    Batrachium peltatum

2511011600500   BATR AQUB4   Almindelig vandranunkel       Batrachium aquatile

2511011600600   BATR TRIB4   Hårfliget vandranunkel        Batrachium trichophyllum

2511011600700   BATR CIRB4   Kredsbladet vandranunkel      Batrachium circinatum

2511040100000   NYMPHAEZB4                                 NYMPHAEA SP.

2511040100100   NYMP ALBB4   Hvid åkande (nøkkerose)       Nymphaea alba

2511040200000   NUPHAR ZB4                                 NUPHAR SP.

2511040200100   NUPH LUTB4   Gul åkande                    Nuphar lutea

2511040200200   NUPH PUMB4   Dværg-åkande                  Nuphar pumila

2511060100000   CERATOPZB4                                 CERATOPHYLLUM SP.

2511060100100   CERA DEMB4   Tornfrøet hornblad            Ceratophyllum demersum

2511060100200   CERA SMEB4   Tornløs hornblad              Ceratophyllum submersum

2512020100000   DROSERAZB4   Art af soldug                 DROSERA SP.

2512020100100   DROS ROTB4   Rundbladet soldug             Drosera rotundifolia

2513031600000   RORIPPAZB4                                 RORIPPA SP.

2513031600100   NASTURTZXX   Art af brøndkarse             NASTURTIUM SP.

2513031600200   NAST OFFB4   Tykskulpet brøndkarse         Nasturtium officinale

2513031600300   NAST MICB4   Tyndskulpet brøndkarse        Nasturtium microphyllum

2513031600500   RORI PALB4   Kær-guldkarse                 Rorippa palustris

2513031600700   RORI AMPB4   Vandpeberrod                  Rorippa amphibia

2513031800000   CARDAMIZB4                                 CARDAMINE SP.

2513031800200   CARD AMAB4   Vandkarse                     Cardamine amara

2513033700000   SUBULARZB4                                 SUBULARIA SP.

2513033700100   SUBU AQUB4   Sylblad                       Subularia aquatica

2514010100000   CRASSULZB4                                 CRASSULA SP.

2514010100100   CRAS AQUB4   Korsarve                      Crassula aquatica

2514060000100   RIBE NIGB4   Solbær                        Ribes nigra

2514090600000   RUBUS  ZB4                                 RUBUS SP.

2514090600100   RUBU SAXB4   Fruebær                       Rubus saxatilis

2514091300000   POTENTIZB4                                 POTENTILLA SP.

2514091300400   POTE PALB4   Kragefod                      Potentilla palustris

2514091300500   POTE ANSB4   Gåsepotentil                  Potentilla anserina

2514100100101   LO UL.ULB4                                 Lotus uliginosus spp. uliginosus

2515050200000   RADIOLAZB4                                 RADIOLA SP.

2515050200100   RADI LINB4   Tusindfrø                     Radiola linoides

2522070100000   ELATINEZB4                                 ELATINE SP.

2522070100200   ELAT HYDB4   Vandpeber-bækarve             Elatine hydropiper

2522070100500   ELAT HEXB4   Sekshannet bækarve            Elatine hexandra

2525010100000   LYTHRUMZB4                                 LYTHRUM SP.

2525010100100   LYTH SALB4   Kattehale                     Lythrum salicaria

2525010200000   PEPLIS ZB4                                 PEPLIS SP.

2525010200100   PEPL PORB4   Vandportulak                  Peplis portula

2525050300000   EPILOBIZB4                                 EPILOBIUM SP.

2525050300400   EPIL HIRB4   Lådden Dueurt                 Epilobium hirsutum

2525050300500   EPIL PALB4   Kær Dueurt                    Epilobium paluste

2525050301200   EPIL PARB4   Dunet dueurt                  Epilobium parviflorum

2525050301900   EPIL CILB4   Kirtlet dueurt                Epilobium ciliatum

2525060100000   MYRIOPHZB4   Art af tusindblad             MYRIOPHYLLUM SP.

2525060100100   MYRI VERB4   Krans-tusindblad              Myriophyllum verticillatum

2525060100200   MYRI SPIB4   Aks-tusindblad                Myriophyllum spicatum

2525060100400   MYRI ALTB4   Hår-tusindblad                Myriophyllum alterniflorum

2525080100100   HIPP VULB4   Vandspir (hestehale)          Hippuris vulgaris

2526030100000   HYDROCOZB4                                 HYDROCOTYLE SP.

2526030100100   HYDR VULB4   Vandnavle                     Hydrocotyle vulgaris

2526031500000   SIUM   ZB4                                 SIUM SP.

2526031500100   SIUM LATB4   Bredbladet mærke              Sium latifolium

2526031600000   BERULA ZB4                                 BERULA SP.

2526031600100   BERU EREB4   Smalbladet mærke (sideskær    Berula erecta

2526031800000   OENANTHZB4                                 OENANTHE SP.

2526031800100   OENA FISB4   Vand-klaseskærm               Oenanthe fistulosa

2526031800200   OENA LACB4   Eng-klaseskærm                Oenanthe lachenalii

2526031800300   OENA FLUB4   Flod-klaseskærm               Oenanthe fluviatilis

2526031800400   OENA AQUB4   Billebo-klaseskærm            Oenanthe aquatica

2526032800000   APIUM  ZB4                                 APIUM SP. syn. HELOSCIADIUM SP.

2526032800300   HELO REPB4   Krybende sumpskærm            Helosciadium repens

2526032800400   HELO INUB4   Svømmende sumpskærm           Helosciadium inundatum

2526033000100   CICU VIRB4   Gifttyde                      Cicuta virosa

2526034300200   PEUC PALB4   Kær-svovlrod                  Peucedanum palustre

2528020000100   VACC ULIB4   Mosebølle                     Vaccinium uliginosum

2528020100100   ERIC TETB4   Klokkelyng                    Erica tetralix

2529020400100   HOTT PALB4   Vandrøllike                   Hottonia palustris

2529020500200   LYSI VULB4   Alm.Fredløs                   Lysimachia vulgaris

2529020500300   LYSI NUMB4   Pengebladet fredløs           Lysimachia nummularia

2529020500600   LYSI THYB4   Dusk-fredløs                  Lysimachia thyrsiflora

2529020800100   CENT MMSB4   Knudearve                     Centunculus minimus

2533010300300   GENT PNEB4   Klokke-ensian                 Gentiana pneumonanthe

2533020100100   MENY TRIB4   Bukkeblad                     Menyanthes trifoliata

2533020200100   NYMP PELB4   Søblad                        Nymphoides peltata

2533050300700   GALI PALB4   Kær-snerre                    Galium palustre

2534020000000   CONVOLVXB4   Snerle ube.                   Convolvulacea indet.

2534020200200   CALY SEPB4   Gærde-snerle                  Calystegia sepium

2534041400000   MYOSOTIZB4   Forglemmigej sp.              Myosotis sp.

2534041400700   MYOS DISB4   Forskelligfarvet-forglemmi    Myosotis discolor

2534041400801   MY LA.CAB4   Sump-forglemmigej             Myosotis laxa ssp. caespitosa

2534041400900   MYOS SCOB4   Eng-forglemmigej              Myosotis scorpioides syn. M. palustris

2534060100000   CALLITRZB4   Art af vandstjerne            CALLITRICHE SP.

2534060100100   CALL HERB4   Høst-vandstjerne              Callitriche hermaphroditica

2534060100200   CALL STAB4   Storfrugtet vandstjerne       Callitriche stagnalis

2534060100300   CALL COPB4   Roset-vandstjerne             Callitriche cophocarpa

2534060100400   CALL PLAB4   Fladfrugtet vandstjerne       Callitriche platycarpa

2534060100500   CALL PAIB4   Småfrugtet vandstjerne        Callitriche palustris

2534060100600   CALL HAMB4   Smalbladet vandstjerne        Callitriche hamulata

2534060100700   CALL BRUB4   Stilkfrugtet vandstjerne      Callitriche brutia syn. C. pedunculata

2534060100800   CALL PEDB4   Stilkfrugtet vandstjerne      Callitriche pedunculata

2534070300200   SCUT GALB4   Alm. Skjolddrager             Scutellaria galericulata

2534071000100   STAC PALB4   Kær galtetand                 Stachys palustris

2534072000100   LYCO EURB4   Sværtevæld                    Lycopus europaeus

2534072100000   MENTHA ZB4   Art af mynte                  MENTHA SP.

2534072100200   MENT ARVB4   Ager-mynte                    Mentha arvensis

2534072100500   MENT AQUB4   Vand-mynte                    Mentha aquatica

2534072100600   MENT VERB4                                 Mentha verticillata

2534081000400   SOLA DULB4   Bittersød natskygge           Solanum dulcamara

2534100200100   LIMO AQUB4   Dyndurt                       Limosella aquatica

2534101300800   VERO SCUB4   Smalbladet ærenpris           Veronica scutellata

2534101300900   VERO BECB4   Tykbladet ærenpris            Veronica beccabunga

2534101301100   VERO AQUB4   Lancetbladet ærenpris         Veronica anagallis-aquatica

2534101301200   VERO CATB4   Vand-ærenpris                 Veronica catenata

2534101301300   VERO SERB4   Glat ærenpris                 Veronica serpyllifolia

2534170200000   UTRICULZB4   Art af blærerod               UTRICULARIA SP.

2534170200100   UTRI MINB4   Liden blærerod                Utricularia minor

2534170200200   UTRI INTB4   Storlæbet blærerod            Utricularia intermedia

2534170200300   UTRI OCHB4   Kortsporet blærerod           Utricularia ochroleuca

2534170200400   UTRI VULB4   Almindelig Blærerod           Utricularia vulgaris

2534170200500   UTRI AUSB4   Slank blærerod                Utricularia australis

2534170200700   UTRI STYB4   Thors blærerod                Utricularia stygia

2535010200100   LITT UNIB4   Strandbo                      Littorella uniflora

2536030000000   VALIANAZB4   Baldrian                      Valeriana sp.

2537010500100   LOBE DORB4   Lobelie                       Lobelia dortmanna

2537020100100   EUPA CANB4   Hjortetrøst                   Eupatorium cannabinum

2537020300100   BELL PERB4   Bellis                        Bellis perennis

2537020400100   ASTE TRIB4   Stand asters                  Aster tripolium

2537020800400   GNAP ULIB4   Sump-evighedsblomst           Gnaphalium uliginosum

2537021700000   BIDE TRIB4   Fliget brøndsel               Bidens tripartita

2537021700100   BIDE CERB4   Nikkende brøndsel             Bidens cernua

2537023000100   TRIP INOB4   Lugtløs kamille               Tripleurospermum inodorum

2537025100000   CIRSIUMZB4                                 CIRSIUM SP.

2537025101000   CIRS ARVB4   Ager-tidsel                   Cirsium arvense

2601010100000   SAGITTAZB4                                 SAGITTARIA SP.

2601010100100   SAGI SFOB4   Almindelig pilblad            Sagittaria sagittifolia

2601010100300   SAGI LATB4   Bredbladet pilblad            Sagittaria latifolia

2601010200000   BALDELLZB4                                 BALDELLIA SP.

2601010200100   BALD RANB4   Søpryd                        Baldellia ranunculoides

2601010200101   BA RA.RAXX   Almindelig søpryd             Baldellia ranunculoides ssp. ranuncu-
	loides

2601010200102   BA RA.REXX   Krybende søpryd               Baldellia ranunculoides ssp. repens

2601010300000   LURONIUZB4                                 LURONIUM SP.

2601010300100   LURO NATB4   Vandranke                     Luronium natans

2601010400000   ALISMA ZB4                                 ALISMA SP.

2601010400100   ALIS PLAB4   Vejbred-skeblad               Alisma plantago-aquatica

2601010400200   ALIS LANB4   Lancet-skeblad                Alisma lanceolatum

2601010400300   ALIS GRAB4   Kortskaftet skeblad           Alisma gramineum

2601020100000   BUTOMUSZB4                                 BUTOMUS SP.

2601020100100   BUTO UMBB4   Brudelys                      Butomus umbellatus

2601030100000   HYDROCHZB4                                 HYDROCHARIS SP.

2601030100100   HYDR MORB4   Frøbid                        Hydrocharis morsus-ranae

2601030200000   STRATIOZB4                                 STRATIOTES SP.

2601030200100   STRA ALOB4   Krebseklo                     Stratiotes aloides

2601030300000   ELODEA ZB4                                 ELODEA SP.

2601030300100   ELOD CANB4   Vandpest                      Elodea canadensis

2601030300200   ELOD NUTB4   Smalbladet vandpest           Elodea nuttallii

2601070100000   POTAMOGZB4   Art af vandaks                POTAMOGETON SP.

2601070100100   POTA NATB4   Svømmende vandaks             Potamogeton natans

2601070100200   POTA POLB4   Aflangbladet vandaks          Potamogeton polygonifolius

2601070100300   POTA COLB4   Vejbred-vandaks               Potamogeton coloratus

2601070100400   POTA LUCB4   Glinsende vandaks             Potamogeton lucens

2601070100401   LUCE*NATB4   Glinsende x svømmendevanda    Potamogeton lucens * natans

2601070100402   LUCE*PERB4   Glinsende x hjertebladet v    Potamogeton lucens * perfoliatus

2601070100500   POTA GRAB4   Græsbladet vandaks            Potamogeton gramineus

2601070100501   GRAM*LUCB4   Langstilket vandaks           Potamogeton gramineus * lucens

2601070100505   GRAM*PERB4   Kortstilket (skinnende) va    Potamogeton gramineus * perfoliatus

2601070100600   POTA ALPB4   Rust-vandaks                  Potamogeton alpinus

2601070100700   POTA PRAB4   Langbladet vandaks            Potamogeton praelongus

2601070100800   POTA PERB4   Hjertebladet vandaks          Potamogeton perfoliatus

2601070100801   PERF*PRAB4   Langbladet x hjertebladet     Potamogeton perfoliatus * praelongus

2601070100900   POTA FRIB4   Brodbladet vandaks            Potamogeton friesii

2601070101000   POTA RUTB4   Rødlig vandaks                Potamogeton rutilus

2601070101100   POTA PUSB4   Spinkel vandaks               Potamogeton pusillus

2601070101200   POTA BERB4   Liden vandaks                 Potamogeton berchtoldii

2601070101300   POTA OBTB4   Butbladet vandaks             Potamogeton obtusifolius

2601070101400   POTA TRIB4   Hårfin vandaks                Potamogeton trichoides

2601070101600   POTA ZOSB4   Bændel-vandaks                Potamogeton zosterifolius

2601070101700   POTA ACUB4   Spidsbladet vandaks           Potamogeton acutifolius

2601070101800   POTA CRIB4   Kruset vandaks                Potamogeton crispus

2601070101801   CRIS*GRAB4   Kruset * græsbladet vandak    Potamogeton crispus * gramineus

2601070101803   CRIS*PERB4                                 Potamogeton crispus x perfoliatus

2601070101900   POTA FILB4   Tråd-vandaks                  Potamogeton filiformis

2601070102100   POTA PECB4   Børstebladet vandaks          Potamogeton pectinatus

2601070200000   GROENLAZB4                                 GROENLANDIA SP.

2601070200100   GROE DENB4   Tæt vandaks                   Groenlandia densa

2601080300000   RUPPIA ZB4   Art af havgræs                RUPPIA SP.

2601080300100   RUPP MARB4   Almindelig havgræs            Ruppia maritima

2601080300200   RUPP CIRB4   Langstilket havgræs           Ruppia cirrhosa

2601100100000   ZOSTERAZB4   Art af bændeltrang            ZOSTERA SP.

2601100100100   ZOST MARB4   Almindelig bændeltang (åle    Zostera marina

2601100100200   ZOST ANGB4   Smalbladet bændeltang         Zostera angustifolia

2601100100300   ZOST NOLB4   Dværg-bændeltang              Zostera noltii

2601110100000   ZANNICHZB4   Art af vandkrans              ZANNICHELLIA SP.

2601110100101   ZA PA.PEB4   Stilket vandkrans             Zannichellia palustris ssp. pedicellata

2601110100102   ZA PA.REB4   Krybende vandkrans            Zannichellia palustris ssp. repens

2601110100200   ZANN MAJB4   Stor vandkrans                Zannichellia major

2601120100000   NAJAS  ZB4   Art af najade                 NAJAS SP.

2601120100100   NAJA MARB4   Stor najade                   Najas marina

2601120100200   NAJA FLEB4   Liden najade                  Najas flexilis

2602060200000   IRIS   ZB4   Art af iris                   IRIS SP.

2602060200200   IRIS PSEB4   Gul iris                      Iris pseudacorus

2603010100000   JUNCUS ZB4   Art af siv                    JUNCUS SP.

2603010100200   JUNC FILB4   Tråd siv                      Juncus filiformis

2603010100600   JUNC EFFB4   Lyse-siv                      Juncus effusus

2603010100700   JUNC CONB4   Knop-siv                      Juncus conglomeratus

2603010101300   JUNC BUFB4   Tudse-siv                     Juncus bufonius

2603010102000   JUNC BULB4   Liden siv                     Juncus bulbosus

2603010102300   JUNC ANCB4   Sand-siv                      Juncus anceps

2603010102400   JUNC ARTB4   Glanskapslet siv              Juncus articulatus

2603010200000   LUZULA ZB4   Art af frytle                 LUZULA SP.

2606010100000   FESTUCAZB4   Art af svingel                FESTUCA SP.

2606010500000   POA    ZB4   Art af rapgræs                POA SP.

2606010500100   POA  ANNB4   Enrig rapgræs                 Poa annua

2606010500300   POA  TRIB4   Almindelig rapgræs            Poa trivialis

2606011500000   CATABROZB4                                 CATABROSA SP.

2606011500100   CATA AQUB4   Tæppegræs                     Catabrosa aquatica

2606012100000   GLYCERIZB4   Art af sødgræs                GLYCERIA SP.

2606012100200   GLYC MAXB4   Høj sødgræs                   Glyceria maxima

2606012100500   GLYC DECB4   Tandet sødgræs                Glyceria declinata

2606012100600   GLYC FLUB4   Manna-sødgræs                 Glyceria fluitans

2606012100700   GLYC PLIB4   Butblomstret sødgræs          Glyceria plicata

2606014300100   DESC CAEB4   Mosebunke                     Deschampsia caespitosa

2606015000000   AGROSTIZB4   Art af hvene                  AGROSTIS SP.

2606015000100   AGRO CANB4   Hunde-hvene                   Agrostis canina

2606015000900   AGRO STOB4   Kryb-hvene                    Agrostis stolonifera

2606015400000   CALAMAGZB4                                 CALAMAGROSTIS SP.

2606015400200   CALA CANB4   Eng-rørhvene                  Calamagrostis canescens

2606015700000   ALOPECUZB4   Art af rævehale               ALOPECURUS SP.

2606015700400   ALOP GENB4   Knæbøjet rævehale             Alopecurus geniculatus

2606015700500   ALOP AEQB4   Gul rævehale                  Alopecurus aequalis

2606016000000   PHALARIZB4                                 PHALARIS SP.

2606016000100   PHAL ARUB4   Rørgræs                       Phalaris arundinacea

2606016800000   PHRAGMIZB4                                 PHRAGMITES SP.

2606016800100   PHRA AUSB4   Tagrør                        Phragmites australis

2606017000000   MOLINIAZB4                                 MOLINIA SP.

2606017000100   MOLI COEB4   Blåtop                        Molinia coerulea

2606017000200   MOLI CAEB4                                 Molinia caerulea

2608010100000   ACORUS ZB4                                 ACORUS SP.

2608010100100   ACOR CALB4   Kalmus                        Acorus calamus

2608010200000   CALLA  ZB4                                 CALLA SP.

2608010200100   CALL PSTB4   Kær-mysse                     Calla palustris

2608020500000   LEMNA  ZB4                                 LEMNA SP.

2608020500100   LEMN TRIB4   Kors-andemad                  Lemna trisulca

2608020500200   LEMN GIBB4   Tyk andemad                   Lemna gibba

2608020500300   LEMN MINB4   Liden andemad                 Lemna minor

2608020600100   LEMN POLB4   Stor Andemad                  Lemna polyrrhiza

2609010100000   SPARGANZB4   Art af pindsvineknop          SPARGANIUM SP.

2609010100100   SPAR EREB4   Grenet pindsvineknop          Sparganium erectum

2609010100101   SP ER.ERB4   Grenet pindsvineknop ssp.     Sparganium erectum ssp. erectum

2609010100102   SP ER.MIB4   Grenet pindsvineknop ssp.     Sparganium erectum ssp. microcarpum

2609010100103   SP ER.NEB4   Grenet pindsvineknop ssp.     Sparganium erectum ssp. neglectum

2609010100300   SPAR EMEB4   Enkelt pindsvineknop          Sparganium emersum

2609010100400   SPAR ANGB4   Smalbladet pindsvineknop      Sparganium angustifolium

2609010100401   ANGU*EMEB4   Smalbladet pindsvineknop x    Sparganium angustifolium * emersum

2609010100404   ANGU*GRAB4   Smalbladet pindsvineknop x    Sparganium angustifolium * gramineum

2609010100600   SPAR MINB4   Spæd pindsvineknop            Sparganium minimum

2609020100000   TYPHA  ZB4   Art af dunhammer              TYPHA SP.

2609020100100   TYPH ANGB4   Smalbladet dunhammer          Typha angustifolia

2609020100200   TYPH LATB4   Bredbladet dunhammer          Typha latifolia

2610010100000   SCIRPUSZB4   Art af kogleaks               SCIRPUS SP.

2610010100300   SCIR MARB4   Strandkogleaks                Scirpus maritimus

2610010100400   SCIR LACB4   Sø-kogleaks                   Scirpus lacustris

2610010100500   SCIR TABB4   Blågrøn kogleaks              Scirpus tabernaemontani

2610010100600   SCIR SETB4   Børste kogleaks               Scirpus setaceus

2610010100700   SCIR FLUB4   Flydende kogleaks             Scirpus fluitans

2610010100800   SCIR SYLB4   Skov-kogleaks                 SCIRPUS SYLVATICUS

2610010300000   ERIOPHOZB4   Art af kæruld                 ERIOPHORUM SP.

2610010300100   ERIO ANGB4   Smalbladet kæruld             Eriophorum angustifolium

2610010400000   ELEOCHAZB4   Art af sumpstrå               ELEOCHARIS SP.

2610010400200   ELEO PARB4   Lav kogleaks                  Eleocharis parvula

2610010400300   ELEO ACIB4   Nåle-sumpstrå                 Eleocharis acicularis

2610010400400   ELEO PALB4   Almindelig sumpstrå           Eleocharis palustris

2610010400700   ELEO UNIB4   Enskællet sumpstrå            Eleocharis uniglumis

2610010400800   ELEO MULB4   Mangestænglet sumpstrå        Eleocharis multicaulis

2610010500000   CYPERUSZB4                                 CYPERUS SP.

2610010500100   CYPE FUSB4   Fladaks                       Cyperus fuscus

2610010600000   CLADIUMZB4                                 CLADIUM SP.

2610010600100   CLAD MARB4   Hvas Avneknippe               Cladium mariscus

2610011000000   CAREX  ZB4   Art af star                   CAREX SP.

2610011000100   C PANICUB4   Topstar                       Carex paniculata

2610011000801   CA DI.LEB4   Mellembrudt star              Carex divulsa ssp. leersii

2610011003800   C HIRTA B4   Håret star                    Carex hirta

2610011004000   C LASIOCB4   Tråd-star                     Carex lasiocarpa

2610011004200   C RIPARIB4   Tykakset Star                 Carex riparia

2610011004300   C PSEUDOB4   Knippe-star                   Carex pseudocyperus

2610011004400   C ROSTRAB4   Næb-star                      Carex rostrata

2610011004500   C ACUTA B4   Nikkende Star                 Carex acuta

2610011004600   CARE ACUB4   Kær-Star                      CAREX ACUTIFORMIS

2610011006901   CA OE.OEB4   Dværg-star                    Carex oederi ssp. oederi

2610011100500   C ELATA B4   Stiv Star                     Carex elata

2610011100700   C NIGRA B4   Almindelig star               Carex nigra

- Bilag 9.5.1 Bunddyr, feltskema

| Amt: Sø: Dato: UTM-zone: Datum: Prøvetagningsområde, 70 % maxdybde (m): , 90 % max dybde (m): Visuel karakteristik af sediment*: 1 = lys grå, 2 = mørk grå, 3 = brun, 4 = sort, 5= ikke nedbrudt plantemateriale tilstede, 6 = ikke nedbrudt plantemateriale ej tilstede, 7 = lagdeling Sedimenttype*: gytje, tørv, silt/ler (< 0,06 mm), finsand (0,06 – 0,6 mm), grovsand (> 0,6 mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station | x-UTM | y-UTM | Dybde, m | +/- veg | Visuel kar. | Sedimenttype |

*: karakteristikken gælder ned til ca. 10 cm’s dybde.

- Bilag 9.6.1 Bunddyr, bestemmelsesniveau

| GRUPPE | U-GRUPPE | STADIE | KODE (Rubin) | Bestemmelsesniveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porifera |  |  | PORIFERA | Slægt |
| Tricladida |  |  | TRICLADI | Slægt |
| Nematoda |  |  | NEMATODA |  |
| Bryozoa |  |  | BRYOZOA | Slægt |
| Prosobranchiata |  |  | PROSOBRA | Art |
| Pulmonata |  |  | PULMONA | Art |
| Schizodonta |  |  | SCHIZODO | Art |
| Heterodonta |  |  | HETERODO | Art |
|  | Pisidium |  | PISIDIUZ | Slægt |
| Hirudinea |  |  | HIRUDINE | Art |
| Oligochaeta |  |  | OLIGOCHA | Familie |
| Acari |  |  | ACARI | Familie |
| Aranea |  |  | ARANEA | Art |
| Entomostraca |  |  | ENTOMOST | Slægt |
| Malacostraca |  |  | MALACOST | Art |
|  | Ostracoda |  | OSTRACOD | Orden |
|  | Cladocera |  | CLADOCER | Slægt |
| Ephemeroptera |  |  | EPHEMERO | Art |
| Zygoptera |  |  | ZYGOPTER | Slægt 1) |
| Anisoptera |  |  | ANISOPTE | Slægt 1) |
| Plecoptera |  |  | PLECOPTE | Art |
| Heteroptera |  | Im | HETEROPT | Art |
|  |  | La | HETEROPT | Slægt |
|  | Corixidae |  | CORIXIDX | Art |
| Megaloptera |  |  | MEGALOPT | Art |
| Neuroptera |  |  | NEUROPTE | Art |
| Coleoptera |  | Im | COLEOPTE | Art |
|  | Haliplidae | La | HALIPLIX | Slægt |
|  | Noteridae | La | NOTERIDX | Slægt |
|  | Dytiscidae | La | DYTISCIX | Slægt |
|  | Gyrinidae | La | GYRINIDX | Slægt |
|  | Hydrophiloidea | La | HYDROPHX | Slægt |
|  | Scirtidae | La | SCIRTIDX | Artsgruppe |
|  | Psephenidae | La | PSEPHENX | Art |
|  | Elmidae | La | ELMIDAEX | Slægt |
|  | Dryopidae | La | DRYOPIDX | Slægt |
|  | Chrysomelidae | La | CHRYSOMX | Slægt |
|  | Curculionidae | La | CURCULIX | Slægt |
| Trichoptera |  |  | TRICHOPT | Art |
|  | Hydroptilidae | La | HYDROPTX | Slægt |
|  | Limnephilidae | La (små) | LIMNEPHX | Familie |
| Lepidoptera |  |  | LEPIDOPT | Art |
| Diptera |  |  | DIPTERA | Familie |
|  | Chaoborus |  | CHAOBORZ | Slægt |
|  | Chironomidae |  | CHIRONOX | Slægt |
|  | Chironomus |  | CHIRONOZ | Artsgruppe |

1): Kan være meget små individer i oktober, i det tilfælde bestemmes de til familie

Im: Imago

La: Larve

Biomasse på de enkelte prøver opgøres på følgende grupper:

Biomassebestemmelse: På den enkelte prøve foretages en tørvægtsbestemmelse af total biomassen på følgende grupper:

- Oligochaeta:

- Crustacea:

- Gastropoda:

- Bivalvia:

- Insecta, excl. Chironomidae

- Chironomidae excl. Chironomus spp.

- Chironomus spp. (der skelnes mellem plumosus typen og anthracinus typen)

- Øvrige

Større enkeltindivider inden for ovenstående grupper som vil udgøre mere end ca. 50% af den samlede biomasse vejes særskilt på bestemmelsesniveau.

- Bilag 10.2 NY-NORDISK-norm garn (modificeret)

Gællenettet består af 14 forskellige maskestørrelser fra 5-85 mm (tabel 1). Maskestørrelsen er geometrisk stigende med en faktor ca. 1,25. Maskestørrelserne fra 5-55 mm er først stratificeret i tre størrelsesgrupper, indenfor hver størrelsesgruppe er maskerne herefter fordelt tilfældigt over hele nettet. Rækkefølgen af sektioner er den samme i alle net. Af hensyn til de danske fiskearter suppleres garnene med to større maskestørrelser, 68 og 85 mm, som monteres før 43 mm masken.

Nettet knyttes af en transparent nylon-line. For tråddiameter se tabel 1. Hvert net er 35 m langt og 1,5 m dybt. Den enkelte maskesektion er 2,5 m lang og 1,5 m dyb. Nettet monteres på en flydeline (6 g/m) og en synkeline (ca. 10 g/m i vand). De flydende net monteres på en flydeline (33 g/m) og en synkeline (ca. 10 g/m)

| Tabel 1 Maskestørrelsesfordeling (knude til knude) og linediameter i modificeret NY-NORDISK-norm gællenet. I det originale NY- NORDISK-norm gællenet indgår maske nr. 3-14. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maske nr. | Maskestr. (mm) | Linediameter (mm) |
| (1) | 85 | 0,35 |
| (2) | 68 | 0,28 |
| 3 | 43 | 0,2 |
| 4 | 19,5 | 0,15 |
| 5 | 6,25 | 0,1 |
| 6 | 10 | 0,13 |
| 7 | 55 | 0,23 |
| 8 | 8 | 0,1 |
| 9 | 12,5 | 0,13 |
| 10 | 24 | 0,16 |
| 11 | 15,5 | 0,15 |
| 12 | 5 | 0,1 |
| 13 | 35 | 0,2 |
| 14 | 29 | 0,16 |

Sætning og røgtning af ruser

Tjek at ruserne er lukkede i enderne (bind knude). Det sikres at ruserne ikke er snoede og de placeres i passende baljer. Fiskes alene med ruse monteres et anker/lod og flag i hver ende som ved fiskeri med synkende garn. Ruserne mærkes ligesom garn for senere identifikation.

Ved røgtning opsamles ruserne i baljer. Fangsten rystes ned i bagerste kalv, ruserne åbnes og indholdet rystes ned i en spand. Krabber og rejer mv. sorteres fra i én spand og fangsten af fisk i en anden spand.

- Bilag 10.4 Fiskeundersøgelse

Artsliste

ARTid   	Latinsk NAVN                                   Dansk NAVN

10101   Salmo salar                                    Laks

10102   Salmo trutta                                   Ørred

10103   Salmo trutta                                   Søørred

10104   Salmo trutta                                   Bækørred

10105   Salmo trutta                                   Havørred

10201   Oncorhynchus mykiss                            Regnbueørred

10301   Salvelinus alpinus                             Fjeldørred

10302   Salvelinus fontinalis                          Kildeørred

19999                                                  Laksefisk

20101   Coregonus lavaretus                            Helt

20102   Coregonus albula                               Heltling

20103   Coregonus oxyrinchus                           Snæbel

30101   Thymallus thymallus                            Stalling

40101   Osmerus eperlanus                              Smelt

50101   Esox lucius                                    Gedde

60000   Findes ikke                                    Rudskallebrasen

60101   Cyprinus carpio                                Karpe

60201   Carassius carassius                            Karuds

60301   Gobio gobio                                    Grundling

60401   Tinca tinca                                    Suder

60501   Abramis brama                                  Brasen

60601   Blicca björkna                                 Flire

60701   Alburnus alburnus                              Løje

60801   Leucaspius delineatus                          Regnløje

60901   Phoxinus phoxinus                              Elritse

61001   Scardinius erythropthalmus                     Rudskalle

61101   Rutilus rutilus                                Skalle

61201   Leuciscus idus                                 Rimte

61202   Leuciscus leuciscus                            Strømskalle

69999                                                  Karpefisk

70101   Cobitis taenia                                 Pigsmerling

70201   Noemacheilus barbatulus                        Smerling

70301   Misgurnus fossilis                             Dyndsmerling

80101   Anguilla anguilla                              Ål

90101   Gasterosteus aculeatus                         Trepigget hundestejle

90201   Pungitius pungitius                            Nipigget hundestejle

90301   Spinachia spinachia                            TangsnArre

100101   Lota lota                                      Ferskvandskvabbe

110101   Perca fluviatilis                              Aborre

110201   Gymnocephalus cernua                           Hork

110301   Stizostedion lucioperca                        Sandart

119999                                                  Aborrefisk

120101   Cottus poecilopus                              Finnestribet ferskvandsulk

130101   Platichthys flesus                             Skrubbe

140101   Pomatoschistus microps                         Lerkutling

140102   Pomatoschistus minutus                         Sandkutling

140201   Gobius niger                                   Sortkutling

149999                                                  Kutling

150101   Sprattus sprattus                              Brisling

150102   Clupea harengus                                Sild

160101                                                  Tangnål

170101                                                  Tobis

180101   Zoarces viviparus                              Ålekvabbe

190001   Lampetra planeri                               Bæklampret

190003   Petromyzon marinus                             Havlampret

190199   Lampetra ?                                     Lampret

990000                                                  Andre/Ukendte

999990                                                  YNGEL

999994   Leuciscus rutilus * Leuciscus erythrophthalmus Skalle*rudskalle

999995   Abramis brama * Aapius alburnus                Brasenløjen

999996   Aspius alburnus * Leuciscus rutilus            Løjeskallen

999997   Leuciscus erythrophthalmus * Abramis blicca    Rudskallefliren

999998   Abramis brama * Leuciscus rutilus              Brasenskallen

999999                                                  Hybrider

| Fangstskema-1 til brug ved fiskeundersøgelser. Der kræves en opgørelse for maskestørrelserne 85 og 68 mm samt resten af garnet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sø: Garnnr: Garntype: Flydende/synkende/pelagisk Dato: UTM-koordinat: UTM-zone: Garnretning (grader): Datum: Net sat kl. Taget kl: Maks. dybde: Min. dybde: Vandtemp.: Vindretning: Vindstyrke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiskeart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maskestr., mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. cm | 85+68 |  | 85+68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tot.vægt < 10 cm |  |  |  |  |  | Tot.vægt  10 cm |  |  |  |  |  | Kommentarer; |  |  |  |  |
| Art |  |  |  |  |  |  | 68 og 85 mm |  |  | Ekskl. 68 og 85 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| Bilag 10.6 Databehandling Fangstskema-2 Længde-vægt bestemmelse baseret på delmængde fra alle net + el-fiskeri/ruser). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sø: Dato: Vandtemp.: Vindretning: Vindstyrke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art | lgd | vægt | Art | lgd | vægt | Art | lgd | vægt | Art | lgd | vægt |  |

| Fangstskema-3 til brug ved fiskeundersøgelser (elektrofiskeri/rusefiskeri). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sø: Elfiskestrækning/ruse nr: Dato: UTM koordinat start: UTM koordinat slut: UTM-zone: Datum: Startet kl. Slut kl: Maks. dybde: Min. dybde: Vandtemp.: Vindretning: Vindstyrke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art | Tot.vægt < 10 cm |  |  | Tot.vægt  10 cm |  |  | Kommentarer: |  |  |  |  |  |

| Indberetningsskema 1. Skema til indberetning af fangst pr. garn pr. dybdeinterval, og den gennemsnitlige fangst pr. garn hhv. <10 cm, og  10 cm. Der udfyldes 2 stk ”Indberetningsskema 1” pr. sø – et inklusiv 68 og 85 mm maskerne og et eksklusiv 68 og 85 mm maskerne. | Sønavn: Amt: Dato: UTM koordinat: UTM-zone: Datum: Inkl. 68 og 85 mm / ekskl. 68 og 85 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antal fisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybdeinterval/ garn | <10 | 10 |  | <10 |  | 10 | <10 |  | 10 |  | <10 | 10 | <10 | 10 |
| 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biomasse fisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gns./garn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indberetningsskema 2. Skema til indberetning af gennemsnitlig fangst pr. indsats (CPUE) som antal fisk og vægt hhv. i net og ved elektrofiskeri/rusefiskeri.

| Sønavn: | Amt: |  | Dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UTM koord: | UTM-zone: |  | Datum: |  |
| Art | Garn |  | Elektrofiskeri/ruse |  |
|  | Antal <10 cm |  | Antal <10 cm |  |
|  | Antal >10 cm Ekskl 68 og 85 mm | Inkl 68 og 85 mm | Antal >10 cm |  |

| Art | Garn |  | Elektrofiskeri/ruse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vægt <10 cm |  | Vægt <10 cm |  |
|  | Vægt >10 cm Ekskl. 68 og 85 mm | Inkl 68 og 85 mm | Vægt >10 cm |  |

- Bilag 11.1

Eksempel på inddeling af sø i forbindelse med observation af fugle.

Figuren illustrerer, hvorledes Engelsholm Sø kan inddeles i delområder (markeret med to ensfarvede linjer) i forbindelse med fugleoptællinger. A – D er observationspunkter, hvorfra de enkelte delområder kan overvåges. Såvel områderne som observationspunkterne ligger fast fra gang til gang.

- Bilag 11.2

| Skema 1. Feltskema til observation af ynglefugle (antal par) og rastende fugle. Sø: Dato: Temp.: Vind: Skydække (0-8/8): Kl.: Undersøgelse: Ynglefugle/rastende fugle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delområde | %-del af søareal | Art | Kode | Sikre fund*, antal | Sandsynlige fund# | Totale fund | Tællemetode## | Adfærd, (f,h)** |

*: Hvis ynglefugle udviser afledningsadfærd, voksne fugle ved/på rede, observation af dununger. Alle rastende fugle tælles som sikre fund.

#: Sandsynlige fund gælder kun ynglefugle (territoriehævdende, parringsadfærd, redebygning, enlige andrikker)

##: 1=enkelttælling, 2=intervaltælling

**: Adfærd for rastende fugle; f = fødesøgende, h = hvilende

| Skema 2a. Samleskema til fugledata pr. delområde. Sø: Amt: År: Besøgsdatoer: Undersøgelse: Ynglefugle/rastende fugle |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delområde | Art | Antal ynglepar* / gns. antal** | Maks. estimat / maks. antal | Min. estimat / min. antal |

*: Ved ynglefugle tælles antal par. Maks. estimat er inklusiv sandsynlige fund og min. estimat er eksklusiv sandsynlige fund. **: Ved rastende fugle tælles enkeltindivider.

| Skema 2b. Samleskema til fugledata. Sø: Amt: År: Besøgsdatoer: Undersøgelse: Ynglefugle Hele søen: ja/nej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art | Antal ynglepar | Maks. estimat* | Min. estimat* |
| Sø: 1. halvår: Besøgsdatoer: Undersøgelse: Rastende fugle Hele søen: ja/nej |  |  |  |
| Art | Gns. antal | Maks. antal** | Min. antal** |
| Sø: 2. halvår: Besøgsdatoer: Undersøgelse: Rastende fugle Hele søen: ja/nej |  |  |  |
| Art | Gns. antal | Maks. antal** | Min. antal** |

*: Maks. estimat er inklusiv sandsynlige fund og min. estimat er eksklusiv sandsynlige fund.

**: Maks. antal er det maksimale antal registreret i 1. eller 2. halvår. Min. antal er det mindste antal

registreret i 1. eller 2. halvår.

- Bilag 13.1 Padder

Feltskema-1 til beskrivelse af vandhulsbredden og registrering af voksne - kvækkende padder. Ægklumper og haletudser/larver overføres fra feltskema-2 hhv. feltskema-3

| Amt: Vandhuls-nr. (stations-nr.): Stednavn: Areal af vandhul: Dato: Tidspunkt (start): Tidspunkt (slut): Undersøgt af (initialer): Vandtemp. (oC): Skydække (0 - 8/8): Vindstyrke (m/sek): Følgende informationer om vandhulsbredden udfyldes i maj eller juni (angiv %-del og på hvilken side af vandhullet vegetationstypen er observeret) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | %-del |  |  | N-side |  |  | Ø-side |  |  | S-side |  | V-side |
| del af vandhulsbred* med træer og buske (> 1 m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del af vandhulsbred med lavere buske (< 1 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del af vandhulsbred med græs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del af vandhulsbred med dyrket jord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del af vandhulsbred med ydre rørsump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del af vandhulsbred med indre rørsump, urter og græsser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er der græsning ned til vandfladen? ja/nej Er der andehold? ja/nej Andefodringssted: ja/nej/ved ikke Forventes der at være fisk? ja/nej/ved ikke Er det en god kvækkeaften? ja/nej Vejrforhold de foregående 3 dage: Stille? ja/nej, Solskin? ja/nej, Nedbør? ja/nej, Blandet? ja/nej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art | Ægklumper |  | Voksne-kvæk |  |  | Haletudser/larver |  |  |  |  |  |  |  |  | Metode: (æg/kvæk/ haletudser-larver) |  |
|  | Antal hunner el. m2 ægmasse pr. vandhul | Antal hunner pr. Ha | Antal kvækkende hanner pr. vandhul | Antal kvækkende hanner pr. Ha |  | Hyppighedsfordeling** af antal haletudser, larver pr 20 ketsjertræk |  |  |  |  |  |  | %-del af relevante ketsjertræk*** med arten |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |

Feltskema-2. Skema til registrering af ægklumper/ægmasser af brune frøer. Resultater overføres til feltskema-1

| Amt: Vandhuls-nr. (stations-nr.): Stednavn: Dato: Tidspunkt (start): Tidspunkt (slut): Undersøgt af (initialer): Vandtemp. (oC): Skydække (0 - 8/8): Vindstyrke (m/sek): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sammentæl-ling angiv art: | Individuelle ægklumper: Antal ægklumper | Ægklumper flydt sammen til ægmasser |  |  |  |  | total antal ægklumper = antal hunner |
|  |  | areal af ægmasse, m2 | tykkelse af ægmasse cm | ægmassens udviklings-trin* |  | Antal ægklumper i ægmassen (hvis muligt) |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| SUM art 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| SUM art 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Art 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| SUM art 3: |  |  |  |  |  |  |  |

Padder

Feltskema-3 Skema til registrering af antal haletudser/salamanderlarver pr. ketsjertræk. Opgørelsen er semikvantitativ pr. art. Resultater overføres til feltskema-1

| Amt: Vandhuls-nr. (stations-nr.): Stednavn: Dato: Tidspunkt (start): Tidspunkt (slut): Undersøgt af (initialer): Vandtemp. (oC): Skydække (0 - 8/8): Vindstyrke (m/sek): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketsjertræk nr. | Art* Beskrivelse** | Rd | Rt | Ra | Re/Rl | Pf | Ha | Bom | Bb | Bv | Bc | Tv | Tc | Ta |
|  |  | Antal (0; 1 = <10; 2 = 10-100; 3 = 101-1000; 4 = >1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % del relevante ketsjertræk m. fangst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Padder

Feltskema-4. Skema til supplerende registrering af observerede padder. Skemaet anvendes hvis der observeres padder i forbindelse med et andet tilsyn ved vandhullet end paddeovervågningen. Skemaet anvendes også hvis man ved vandhullet hører andre padder i/ved et andet nært-ved-liggende vandhul (anvendes i forbindelse med artsovervågningsprogrammet).

| Amt: Vandhulsnr.: Stednavn: Dato: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art | voksne | unge dyr | nyforvandlede | larver | æg |
| Fra dette vandhul er registreret følgende padde/padder i et andet nært-ved-liggende vandhul, Atlas kvadrat nr.: |  |  |  |  |  |
| Art |  |  |  |  |  |

Bilag 13.2 Padder – kodeliste

| Paddenr | Dansk navn | Latinsk navn | RUBIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000 | Halepadder | CAUDATA | CAUDATA |
| 10100 | Salamander sp. | Salamandridae | SALAMNAZ |
| 10101 | Bjergsalamander | Triturus alpestris | TRI ALPE |
| 10102 | Stor Vandsalamander | Triturus cristatus | TRI CRIS |
| 10103 | Lille Vandsalamander | Triturus vulgaris | TRI VULG |
| 20000 | Springpadder | ANURA | ANURA |
| 20100 | Hylidae | Hylidae | HYLIDAEX |
| 20101 | Løvfrø | Hyla arborea | HYL ARBA |
| 20200 | Discoglossidae | Discoglossidae | DISCOGLX |
| 20201 | Klokkefrø | Bombina bombina | BOM BOMB |
| 20300 | Pelobatidae | Pelobatidae | PELABATX |
| 20301 | Løgfrø | Pelobates fuscus | PEL FUSC |
| 20400 | Tudse sp. | Bufonidae | BUFOIDEZ |
| 20401 | Skrubtudse | Bufo bufo | BUF BUFO |
| 20402 | Strandtudse | Bufo calamita | BUF CALA |
| 20403 | Grønbroget Tudse | Bufo viridis | BUF VIRI |
| 20500 | Ægte Frø sp. | Ranidae | RANIDAEX |
| 20510 | Brune frøer | Rana temporaria/- arvalis/- dalmatina sp. | RANT&A&D |
| 20511 | Butsnudet Frø | Rana temporaria | RAN TEML |
| 20512 | Spidssnudet Frø | Rana arvalis | RAN ARVA |
| 20513 | Springfrø | Rana dalmatina | RAN DALM |
| 20520 | Grønne frøer | Rana esculenta/-ridibunda | RAN ED&M |
| 20521 | Grøn Frø | Rana esculenta | RAN ESCU |
| 20522 | Latterfrø | Rana ridibunda | RAN RIDI |

- Bilag 14.1 Metode til supplerende næringsstofanalyse i sediment

Fremstilling af reagenser til analyse af totalfosfor og totaljern

Jern-stamopløsning, 2 mg/ml Fe

Opløs 14,043 g ferroammoniumsulfat, Fe(NH4)2(SO4), 6H20, i en blanding af 10 ml svovlsyre, 4 mol/l og vand. Fortynd derefter til 1000 ml.

Fosfor-stamopløsning, 0,1 mg/ml P

Tør kaliumdihydrogenfosfat, KH2PO4, i 1 time ved 105 °C. Opløs 0,4394 g i vand i en 1000 ml målekolbe, tilsæt 10 ml svovlsyre, 4 mol/l og fortynd til mærket. Opbevar opløsningen i en glasflaske i køleskab (4 °C). Opløsningen er holdbar i mindst 3 måneder.

Svovlsyre, 4 mol/l

Hæld forsigtigt og under omrøring 220 ml koncentreret svovlsyre H2S04 (densitet 1,84 g/ml), i Ca. 700 ml vand. Afkøl til stuetemperatur og fortynd til 1000 ml.

Natriumhydroxid-opløsning, i mol/l

Opløs 40,00 g natriumhydroxid, NaOH, i vand og fortynd til 1000 ml.

Natriumhydroxid-opløsning, 0,5 mol/l

Fortynd 500,0 ml 1 mol/l NaOH til 1000 ml.

Saltsyre, 10% (2,9 mol/l)

Til ca. 500 ml vand i en 1000 ml målekolbe tilsættes 370 ml 25% saltsyre, HC1, og efter blanding fortyndes med vand til mærket.

Fenolftaline-indikator

1,0 g fenolftalein opløses i 50 ml 96% etanol, hvorefter der fortyndes med vand til 100 ml.

Blandingsstandard

Overfør 10 ml af en 0,1 mg/ml fosfat-stamopløsning svarende til 1 mg P og 5 ml af en 2 mg/ml jern-stamopløsning svarende til 10 mg Fe til en konisk kolbe. Der koges og fortsættes derefter som beskrevet nedenfor.

Behandling af sedimentsøjle

Sedimentsøjlen skæres op i passende længder, og hver delprøve homogeniseres. Der afvejes ca. 0,5 g vådvægt i en digel. Diglen tørres ved 105 °C i ca. 24 timer, og tørvægt bestemmes. Derefter glødes ved 525-550 °C i ca. 2 timer, hvorefter glødetabet kan bestemmes. Det glødede sediment findeles og overføres til en 100 ml konisk kolbe ved hjælp af 25 ml 10% HCl og 25-50 ml vand. Husk glaskugler for at undgå stødkogning.

Kog svagt i Ca. 15 min. eller længere, indtil der ikke længere kan ses rødbrune partikler. Tilsæt evt. vand i små portioner for at undgå tab af HCl. Der må højst være 75 ml væske ved slutningen af varmebehandlingen.

Der bør tages 3 blindprøver og 3 blandingsstandarder (se ovenfor) for at kontrollere, at der ikke er sket tab eller kontaminering under kogningen.

Efter afkøling dekanteres og filtreres gennem syrevasket papirfilter over i en 100 ml målekolbe.

Skyl den koniske kolbe og filteret et par gange med vand for at få alt med, og fyld op til mærket med vand. Denne opløsning kaldes ”S”.

Fremstil en fortynding “F” i en 100 ml målekolbe:

5,00 ml “S”vand op til Ca. 40 ml

ca. 4 dråber fenoltalein-indikator

tilsæt under omrystning en 0,5 mol/l natriumhydroxidopløsning til rødlig farve (ca. 8-20 ml) og fyld op til mærket med vand.

Bestem umiddelbart herefter koncentrationen af fosfat-P og total-Fe i “F” efter de sædvanlige vandkemiske metoder (hhv. DS 292 og DS 219). Diglerne og de koniske kolber fyldes med ca. 10% saltsyre umiddelbart efter brugen.

Beregninger

a 	= afvejet mængde tørstof, gram

b 	= mængden af glødet sediment, gram

s	= antal ml “S” anvendt til fremstilling af 100 ml opløsning “F”

cP 	= den målte koncentration af fosfor i “F”, mg/l P

CFe	= den målte koncentration af jern i “F”, mg/l Fe

100 ml “F” - s ml “5” indeholder 100*cP/1000 = 0,1*cP, mg P

100 ml “F” -s ml “5” indeholder 100 •CFe/1000 = 0,1*cFe mg Fe

100 ml “S” (hele prøven) indeholder 0,1*cP*100/s = 10*cP/s mg P

100 ml “S” (hele prøven) indeholder O,1*CFe*1OO/s = lO*CFe mg Fe

P-indholdet pr. g tørstof (TS) bliver 10*cP/(s*a) mg P/g TS

P-indholdet pr. g glødetab (GT) bliver 10*cP/(s.(a-b)) mg P/g GT

Fe-indholdet pr. g tørstof (TS) bliver 1O*cFe/(s*a) mg Fe/g TS

Fe-indholdet pr. g glødetab (GT) bliver 1O*cFe/(s*(a-b)) mg Fe/g GT

- Bilag 14.2 Standardskema til sediment data

Skema 1 sedimentdata.

| Sø: Amt: År: Besøgsdatoer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station | Dybdinterval, cm | TP, mg/kg TS | Fe, mg/kg TS | TS, % af vådvægt | GT, % af TS |
|  | 0-2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  |  |  |  |
|  | 30-50 |  |  |  |  |
|  | 0-2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  |  |  |  |
|  | 30-50 |  |  |  |  |
|  | 0-2 |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |
|  | 5-10 |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  |  |  |  |
|  | 20-30 |  |  |  |  |
|  | 30-50 |  |  |  |  |

*	 	vandhulsbred forstås som zonen, der strækker sig fra og med vegetation, der tåler delvis oversvømmelse (alm. sumpstrå, manna-sødgræs, vand-ærenpris, sump-forglemmigej, duskfredløs, tigger-ranunkel, krybende ranunkel) til midten af den ydre rørsump (tagrør, søkogleaks, smalbladet dunhammer, dynd-padderokke).

*	 	vandhulsbred forstås som zonen der strækker sig fra og med vegetation der tåler delvis oversvømmelse (alm. sumpstrå, manna-sødgræs, vand-ærenpris, sump-forglemmigej, duskfredløs, tigger-ranunkel, krybende ranunkel) til midten af den ydre rørsump (tagrør, søkogleaks, smalbladet dunhammer, dynd-padderokke).

*	* 	Parametrene for ægmassernes areal, tykkelse og udviklingsstadie.

*	 	Rd: Springfrø, Rt: Butsnudet frø, Ra: Spidssnudet frø, Re/Rl: Grønne frøer, Pf: Løgfrø, Ha: Løvfrø, Bom: Klokkefrø, Bb: Skrubtudse, Bv: Grønbroget tudse, Bc: Strandtudse, Tv: Lille vandsalamander, Tc: Stor vandsalamander, Ta: Bjergsalamander

*	* 	Bekskrivelse som: 1=Lavt åbent vand, 2=lavt vand med vegetation, 3=dybere vand med vegetation, 4=dybere vand uden vegetation.