Bilag 1

11 Basisovervågning

Formål og overordnet metode

Basisovervågningen har til formål at overvåge retableringen af VMP2-vådområder og indsamle data om projektområde samt opland. I basisovervågningen overvåges ændringer i de miljømæssige forhold - specifikt omsætningen af nitratkvælstof via denitrifikation - samt de naturmæssige forhold - her primært vurderet vha. vegetationsovervågning og fugleregistreringer. 

Der indgår en række parametre i basisovervågningen (tabel 11.1). Nogle parametre skal overvåges både før og efter retableringen andre skal kun overvåges efter retableringen. 

Såfremt der i forbindelse med retablering af søer kun etableres et mindre vådområde, skal basisovervågningen ikke indeholde overvågning af hydrologi og næringssalte (11.3). Tilsvarende gælder, at vegetationen (11.4) kun skal overvåges, såfremt der også efter retableringen eksisterer terrestriske arealer af en vis udstrækning.

Tabel 11.1 viser hvilke parametre, der indgår i basisovervågningen. Det fremgår af tabellen hvilke parametre, der skal overvåges både før og efter retableringen og hvilke der kun skal måles efter retableringen. 
Parameter
Frekvens

Topografi og arealanvendelse (11.1)
Før retablering 

Jordbund (11.2)
Efter retablering

Hydrologi og næringssalte (11.3)
Efter retablering

Vegetationsanalyse (11.4)
Før retablering

Fugle (11.5)
Før og efter retablering

Lavvandede søer (11.6)
Efter retablering

11.1
Topografi og arealanvendelse i projektområde og afstrømningsopland

I alle projektområder laves en arealbeskrivelse. Projektområdet deles ind i naturligt afgrænsede parceller der nummereres fortløbende. Parcel-størrelsen angives. Der foretages en arealbeskrivelse i hvert enkelt parcel. Det angives endvidere, om parcellen er registreret som § 3-område.

Arealbeskrivelsen foretages inden retableringen. Arealbeskrivelsen skal kunne danne baggrund for en senere overvågning. Det er der taget højde for i metodevalget. Til arealbeskrivelsen benyttes digitaliseret kort fra forundersøgelsen. Arealbeskrivelsen skal anvende de beskrevne temaer i Areal Informations Systemet - AIS (bilag 11.2; Nielsen et al., 2000).

Inden for korttemaerne : 4110, 4112, 4120, 5123 (forskellige ferske vådområder) samt korttemaerne: 3100, 3110, 3120, 3130 (forskellige skovtyper) suppleres arealbeskrivelsen med en karakteristik af plantesamfundene. Dette gøres ud fra bilag 11.1.

Plantesamfundene skal inddeles i følgende arealtyper inden for korttemaerne 4110, 4112, 4120 og 5120:

· Kultureng

· Kalkkær

· Meso-eutrof kær

· Oligotrof kær

Plantesamfundene skal inddeles i følgende arealtyper inden for korttemaerne 3100, 3110, 3120, 3130: 

· Askesump

· Ellesump

· Pilesump

· Mose-bunke birkeskov

· Blandet skov 

· Nåleskov

Til hjælp til identifikation af arealtyper kan flyfotos mv. anvendes. De fundne arealtyper indtegnes på det digitaliserede kort fra forundersøgelsen. Efterfølgende vegetationsanalyser tager udgangspunkt i arealtyperne (se afsnit 7.3 og 7.3.1).

Såfremt der eksisterer oplysninger om projektarealets topografi, rapporteres disse.

Der gives oplysninger om driftspåvirkning i hver enkelt parcel i form af:

· Dræningsgrad

· Rørskær

· Græsning (dyreenheder pr. ha, dyreart, antal dage samt antal timer pr. dag)

· Slet (udbytte, tidspunkt, slåhøjde)

· Udsåning af kulturgræsser (seneste udsåning samt mængde, oplysninger om frøblanding samt hyppighed)

· Evt. gødskning (seneste gødskning – total handelsgødning + total husdyrgødning, kg N pr. ha samt hyppighed) samt oplysninger om evt. naturpleje, kratrydning, plantning og rekreativ udnyttelse.

På parceller i omdrift gives endvidere oplysninger om:

· Jordbehandling (seneste behandling, dybde samt hyppighed)

Oplysningerne indhentes vha. interviews med lodsejere. 

Der suppleres med oplysninger vedrørende projektområdets opland. De skal indeholde oplysninger om: 

· Oplandsstørrelse og afgrænsning indtegnet på digitaliseret kort i 1:10.000

· Grundvandspotentialer i opland (gerne som ækvipotentiallinier indtegnet på kort) og i projektområdet.

11.2 
Jordbund 

På retablerede arealer karakteriseres 2-4 jordbundsprofiler fra jordoverfladen og som hovedregel 0,5 m under en eventuel tørvepakke, minimum ca. 2 m under bundkvoten af vandløbet. Jordbundsprofilerne skal understøtte placering af piezometerrederne og placeres derfor mest hensigtsmæssigt ved ådalsskrænten, ved vandløbet samt 1 til flere midt i vådområder eller langs ådalsskrænt/vandløb afhængig af vådområdets heterogenitet. 

Jordbundsbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om jordart, tekstur og humusindhold. Se kapitel 4.2 – 4.4 for yderligere information.

Ved jordbundskarakteriseringen beskrives jordlagenes placering i forhold til hinanden, deres tykkelse, farve (Munsell farvekort), grundtekstur for minerogene jordlag (visuelt skøn kombineret med gnidning af prøven i håndfladen), og for organiske jordlag, tørvens fiberindhold og omsætningsgrad. Andre karakteristika noteres, hvis de giver jorden et særlig præg (f.eks. konkretioner og noduler, cementering, indslag i jordlaget (f.eks. sand i tørven, sten i sandlaget, m.v.) og lugt (f.eks. lugt af svovlbrinte).

11.2.1 Jordart

I vådområder vil man typisk skulle skelne mellem følgende jordarter:

Gytje (kalkgytje – anden gytje)

Tørv (indeholder mindst 12 – 18 % kulstof)

Ferskvandsaflejring

Smeltevandsaflejring

Morænesand

Moræneler

For tørv angives omsætningsgraden ud fra fiberindholdet. Fibre skal være større end 0,15 mm. 

Fibrist:

>( fibre

Hemist:
( - ( fibre

Saprist:
<( fibre

11.2.2 Humusindhold

Tabel 11.2 Jordlagenes humusindhold skal angives efter følgende skala:

Betegnelse
% Organisk kulstof
Kommentar

Humusfattig
<1
Findes normalt i ikke humusfarvede horisonter

Humusholdig
1-3
Findes ofte i meget lyse sandede tophorisonter

Humusrig
3-7
Findes ofte i øverste jordhorisont i mineraljorde

Meget humusrig
7-20
Findes ofte i den øverste jordhorisont i våde jorde – og i tørv og gytje

Ekstrem humusrig
>20
tørv og gytje

11.2.3 Tekstur

Tabel 11.3 For mineraljord skal jordens (jordlagets) tekstur angives efter følgende skema:


Teksturklasse
Dominerende kornstørrelse

Stenede og grusede jordarter:
Sten

>20 mm


Groft grus
6 – 20 mm


Fint grus
2 - 6 mm

Sandede jordarter:
Grovsand
0,5 – 2,0 mm


Mellemsand
0,125 - 0,500 mm


Finsand
0,063 - 0,125 mm

Siltede jordarter:
Silt
0,002 - 0,063 mm

Teksturklassen ler benyttes og tilføjes til ovenstående, såfremt 15–100 % af prøven indeholder lerpartikler med kornstørrelse <2 µm.

For mineraljorde angives endvidere sorteringsgraden (ensartetheden af jordpartiklerne/kornene):

1. velsorteret  

2. sorteret

3. ringe sorteret

4. usorteret

11.3 Hydrologi og næringssalte

Afhængig af vådområdetype følges en af nedenstående tre skematiske overvågninger: grundvandsgennemstrømning, over​ris​ling eller oversvømmelse.

11.3.1 Grundvandsgennemstrømning

Som minimum etableres 3 piezometerreder i et transekt, der følger vandets strømningsretning fra ådalsskrænt til vandløb. Piezometerrederne etableres med en rede ved ådalsskrænten, en rede midt på arealet og en rede ved vandløbet. Hver piezometerrede består af 2-5 piezometerrør med et 10 cm filter, beskrivelse af etablering af piezometerreder findes i kap. 4.5. Toppen af piezometerrørene kotesættes – enten arbitrært eller i forhold til DNN. Nummereringen af piezometerrederne angives fra ådalsskrænten mod vandløbet. Hvorvidt der skal etableres flere transekter med piezometerreder afhænger af vådområdets størrelse, og der må i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af antallet af transekter, der skal anlægges.

Grundvandspotentialet i piezometerrederne samt det frie grundvandsspejl (i.e. fuldt opslidset piezometerrør) måles ved rederne minimum 4 gange i løbet af et år. Vandstanden i piezometerrørene måles fra toppen af rørene til nærmeste hele millimeter (dvs. meter med 3 decimaler). Den målte vandstand omsættes til hydraulisk potentiale, som angives i meter-vandsøjle med 3 decimaler (hydraulisk potentiale = koten for toppen af piezometerrøret minus den målte afstand fra toppen af røret og til vandspejlet i piezometerrøret).

Først efter måling af vandstanden kan piezometerrøret tømmes for vand, såfremt der skal udtages vandprøver til kemisk analyse (se afsnit 11.3.4). 

Piezometerrøret rengøres indvendigt med mellemrum vha. nylonbørste.

11.3.2 Overrisling

Som minimum etableres 1 piezometerrede, hvor vandet afstrømmer til vandløbet. Hver piezometerrede består af 2-3 piezometerrør med et 10 cm langt filter. Beskrivelse vedrørende etablering af piezometerreder findes i kap. 4.5. Toppen af piezometerrørene kotesættes - enten arbitrært eller i forhold til DNN. Vandstanden i piezometerrørene måles fra toppen af rørene til nærmeste hele millimeter (dvs. meter med 3 decimaler). Den målte vandstand omsættes til hydraulisk potentiale, som angives i meter-vandsøjle med 3 decimaler (hydraulisk potentiale = koten for toppen af piezometerrøret minus den målte afstand fra toppen af røret og til vandspejlet i piezometerrøret).

 I tilløbet måles vandføringen som minimum 4 gange årligt - gerne oftere - f.eks. vha. trekantsoverfald, flowmåler eller vingemåling. Hvis der foregår overfladisk afstrømning til vandløbet via et veldefineret afløb, måles dette ligeledes f.eks. vha. trekantsoverfald, flowmåler eller vingemåling.

Prøvetagning: Indløb, udløb og piezometerrør

11.3.3 Oversvømmelse

Der etableres 2 vandløbsstationer, en opstrøms og en nedstrøms det oversvømmede vådområde. Vandstandsmålinger og vandføringsmålinger foretages i forbindelse med oversvømmelsessituationer, minimum 4 gange pr. år. 

Vandstandsmåling på det oversvømmede areal foretages jævnligt i oversvømmelsesperioden gerne med automatisk udstyr (logning), med kotesat meterstok, eller med opslidset kotesat piezometerrør eller lignende. I sidstnævnte tilfælde måles vandstanden fra toppen af røret og ned til vandspejlet. Koten på jordoverfladen, og koten påtoppen af piezometerrøret indmåles.

Som minimum etableres 2 piezometerreder midt på det oversvømmede areal. Piezometerrederne placeres med en vis indbyrdes afstand og følgende vandets strømningsretning. Hver piezometerrede skal bestå af 1-2 piezometerrør med et 5-10 cm langt filter, hvor det øverste filter sættes i så tæt på jordoverfladen som muligt (dvs. 1 centimeter under jordoverfladen), mens det evt. efterfølgende rør placeres lige under det første. Beskrivelse vedrørende etablering af piezometerreder findes i kapitel 4.5. 

Toppen af piezometerrørene kotesættes - enten arbitrært eller i forhold til DNN. Nummerering foretages i henhold til vandets strømningsretning.

Ved oversvømmelse skal topografisk opmåling af projektområdet indsendes sammen med de øvrige data, således at vandvolumen og belastning kan beregnes.

Prøvetagning: Vandløbsstation opstrøms, vandløbsstation nedstrøms, ved veldefineret udløb (hvis det forefindes), fra piezometerreder, overfladevand ved piezometerrederne.

11.3.4 Næringssalte - prøvetagning og analyser

Piezometerrøret tømmes for vand dagen inden prøven udtages. 

Prøverne opbevares køligt (5 (C) inden analyse, men prøver må ikke fryses. Såfremt prøverne skal filtreres, anvendes GF/C filter (1-2 µ porestørrelse). 

Analyseprogrammet er angivet i tabel 11.4, hvor antallet af parametre og prøvetagningsfrekvensen afhænger af hvilket overvågningsprogram, der følges (basis, ekstensiv eller intensiv). Som minimum følges basisprogrammet. 

Generelt anbefales det at anvende Dansk Standard (DS). I mange tilfælde, f.eks. nitrat, ammonium og fosfor kan det være fordelagtigt at anvende automatiserede modifikationer af den manuelle standardmetode (f.eks. DS 13395, DS 11732; nitrat og ammonium målt med flow injection). For f.eks. sulfat og klorid gælder, at bestemmelse ved hjælp af væskekromatografi (IC) i stedet for de ældre metoder DS 286 og DS 239 i mange tilfælde vil være en mere optimal løsning.

Nitrat, ammonium, fosfat, sulfat og klorid måles altid på filtrerede prøver. For total-N, total-P og total-Fe gælder, at grundvandvandsprøver og jordvandsprøver (dvs. prøver fra piezometerrør) altid skal filtreres (tabel 11.5).

Tabel 11.5 Tabellen angiver om der skal analyseres på en ufiltreret eller filtreret prøve.


Total-N / Total-P / Total-Fe


Ufiltreret
Filtreret

Grundvand

X

Overrisling:



Indløb
X


Udløb
X


Oversvømmelse
X


11.4 Vegetationsanalyse 

Vegetationsanalyserne tager udgangspunkt i arealbeskrivelsen (11.1). Der foretages vegetationsanalyser på arealtyperne: overdrev (korttema 3210), hede (korttema 3220), fersk vådområde (korttema 4110, 4112, 4120, 5123; omfatter kultureng, kalkkær, meso-eutrof kær og oligotrof kær) samt skov (korttema 3100, 3110, 3120, 3130; omfatter askesump, ellesump, pilesump, mose-bunke birkeskov, blandet skov, nåleskov). 

Vegetationsanalyse skal kunne danne baggrund for en efterfølgende overvågning. Det er der taget højde for i metodevalget. Derfor er det hensigtsmæssigt, at eventuelle opfølgninger benytter den her beskrevne metode. 

11.4.1 Permanente prøvefelter

Inden for følgende arealtyper: overdrev, hede, kultureng, meso-eutrof kær, oligotrof kær, kalkkær askesump, ellesump, pilesump, mose-bunke birkeskov, anden løvskov og nåleskov placeres 3-6 permanente prøvefelter. Såfremt der eksisterer flere parceller med samme arealtype placeres stadig kun 3-6 prøvefelter, men således at variationen i vegetationen og de forventede ændringer i det hydrologiske regime dækkes bedst muligt. Det forventede hydrologiske regime efter retableringen vurderes ud fra områdets placering i forhold til vandløbet, ådalsskrænten, områdets topografi m.m. Prøvefelterne kan f.eks. lægges i et transekt fra vandløbet og op i ådalen. 

Der skal som minimum være 16 m mellem prøvefelternes centrum. Det eksakte antal prøvefelter afhænger af arealtypen som anført i tabel 11.6.

Frekvensanalyser

Det enkelte permanente prøvefelt udgøres af en cirkel på 49 m2. Prøvefeltets placering beskrives vha. UTM-koordinater (GPS). Det permanente prøvefelt indtegnes på det digitaliserede kort fra forundersøgelsen, hvor arealtyperne er indtegnet. 

Der udlægges 4 tilfældigt placerede 1x1 m kvadrater inden for hver prøvefelt. Kvadratet er underinddelt i 16 felter (Økland, 1990). Arternes tilstedeværelse inden for hvert af de 16 felter noteres. Herefter kan arternes frekvenser i hvert kvadrat beregnes. Efterfølgende markeres 2 af de 4 kvadrathjørner med en metalpind (i jorden så de ikke stikker op), så den eksakte position kan genfindes. Dækningsgraden af arter i det store prøvefelt noteres vha. van der Maarels skala (se nedenfor; van der Maarel 1979). 

Tabel 11. 6 Tabellen angiver antallet af prøvefelter der skal analyseres indenfor hver arealtype.

Arealtype
Antal prøvefelter á 49 m2

Overdrev
3

Hede
3

Fersk vådområde

· Kultureng

· Meso-eutrof kær

· Oligotrof kær

· Kalkkær
3

6

3

3

Skov

· Askesump

· Ellesump

· Pilesump

· Birkeskov

· Anden løvskov

· Nåleskov
3

3

3

3

3

3

Dækningsgradsanalyser

I meget høj busk- og urtevegetation med dominans af enkelte store arter er det nødvendigt at supplere frekvensanalyserne med en dækningsgradsanalyse i de 1x1 m kvadrater (Økland, 1990). Plantearternes hyppighed registreres ved brug af van der Maarels-skala. 

van der Maarels skala :

1 = 1 individ som dækker mindre end 5 % 

2 = 2 til 5 individer som dækker mindre end 5 % 

3 = 6-20 individer som dækker mindre end 5 % 

4 = >20 individer som dækker mindre end 5 % 

5 = arten dækker fra 5 til 12,5 %

6 = arten dækker fra 12,5 til 25 %

7 = arten dækker fra 25 til 50 %

8 = arten dækker fra 50 til 75 %

9 = arten dækker mere end 75 %
Som adskilte individer regnes skud eller skudansamlinger (f.eks. tuer), hvis rodfæste er fysisk adskilt fra andre skud.
Bestandsstørrelser

For alle A- og B-arter fra Atlas Flora Danica taxonliste (Hartvig et al., 1992) skal bestandsstørrelserne opgøres. Hvis der er tale om få individer (1-25) angives det nøjagtige antal, mens et større antal individer opgives efter en grov skala: 25-100, 100-500, 500-1000 og >1000. For nogle arter er det ikke muligt at operere med individer. Her angives antallet af kolonier/bestande samt den omtrentlige arealdækning (i m2).

Registrering af trælaget

I skove foretages en række supplerende analyser af trælaget. Inden for det permanente prøvefelt (på 49 m2 ) registreres alle træer og buske med en diameter på mere end 3 cm i brysthøjde (DBH) med hensyn til: 

· Art

· DBH (diameter i brysthøjde)

· Højde (i flg. højdeklasser: <25 cm; 25-50 cm; 50-100 cm; 100-200 cm; 200-400 cm; 400-800 cm; 800-1600 cm; >1600 cm).

For flerstammede træer (tveger) noteres DBH og højde for alle stammer. For træer og buske med diameter på mindre end 3 cm i brysthøjde angives et ca. antal samt et højdeinterval (f.eks. pil: 15 stk., 0,5-2,5 m). 

Artsbestemmelse og navngivning

Artsbestemmelse af karplanter foretages ved hjælp af Dansk Feltflora (Hansen, 1981), De Danske Halvgræsser (Schou, 1993) og Nøgle til Bestemmelse af danske Græsser i blomsterløs Tilstand (Gröntved og Sørensen, 1941). Navngivningen følger Dansk Feltflora (Hansen, 1981).
11.4.2 Fotodokumentation

Som dokumentation for vegetationsanalyserne og for at give et supplerende sammenligningsgrundlag for fremtidige analyser, foretages en fotografisk registrering af vegetationen samtidig med vegetationsanalyserne. Som minimum tages et oversigtsbillede af den ensartede vegetationsflade og et nærbillede af det 49 m2 store prøvefelt. Der anvendes landmålerstokke eller lign. til markering af stikprøvepunktet, så den omtrentlige vegetationshøjde kan ses på billederne. Billederne tages i farver så vidt muligt med samme kamera, linse og film hver gang. Hvis der benyttes digitalt kamera, benyttes samme opløsning samt filformat.

11.4.3 Jordbundsbeskrivelse

På alle projektområder foretages der i forbindelse med vegetationsanalyserne en beskrivelse af jordbundsprofilet, vha. jordspyd i alle permanente vegetationsprøvefelter. Disse prøver er supplement til de jordbundsbeskrivelser, der foretages ved piezometerrederne. Jordbundsbeskrivelsen foretages i centrum af det 49 m2 store permanente prøvefelt. Her registreres:

· Førnelagets tykkelse (dvs. den uomsatte øvre del af jordbundsprofilet)

· Tørveholdige jordlags tykkelse

· Jordtype (ifølge den danske jordklassificering; Madsen et al., 1992). 

· pH (H2O) - metode findes beskrevet i Sørensen og Bülow-Olsen, (1994).

11.4.4 Jordbundskemi

Der udtages endvidere jordprøver umiddelbart uden for alle 1x1 m store undersøgelseskvadrater. Jordprøven indsamles ved at lave 5 stikprøver med et jordspyd langs kvadratets kant. For hver stikprøve skrabes det øvre uomsatte lag (førnen) væk, og en prøve af de øverste 20 cm af jordlaget udtages og blandes med de øvrige stikprøver. Heraf gemmes ca. ½ l jord. Jorden tørres ved 50-60 grader i 1-2 døgn. Jordprøver gemmes. Viser der sig senere et ønske om at kende jordbundens kemi, kan analyser iværksættes.

11.5 Fugle

I hvert projektområde overvåges forekomsten af ynglefugle før og efter retableringen. Efterregistreringen foretages inden for de første 2 år. 

11.5.1 Kortlægning af yngleterritorier

Den bedst egnede metode til registrering af ynglefugle i våde enge er kortlægning af territorier. De fleste arter er registrerbare pga. territorialadfærd, sang, sangflugt eller - i tilfælde af forstyrrelse fra f.eks. rovfugle - varsling. Visse arter vadefugle (rødben, almindelig ryle) er imidlertid meget diskrete og kan bedst kortlægges i begyndelsen af juni, hvor ungeførende fugle varsler, og antallet af par af svømmeænder registreres bedst i maj ud fra antallet af enlige eller smågrupper af andrikker.

Kortlægningen af territorier foregår ved, at observatøren besøger projektområdet to gange i morgentimerne af hensyn til de dagaktive arter. Hvis der er ressourcer til det, kan der suppleres med et besøg sent aften af hensyn til de nataktive arter (rørdrum, vandrikse, dobbeltbekkasin). De to gennemgange om morgenen foretages i henholdsvis begyndelsen af maj og i begyndelsen af juni. Registreringen om aftenen finder sted i begyndelsen af juni. Besøg bør lægges på dage med stille vejr uden nedbør; de bedste aftenregistreringer opnås på aftener med lunt vejr. 

Registreringerne foregår så vidt muligt fra gode udsigtspunkter, hvorfra man kan overskue vand- og engarealerne. Ved at sidde lidt på afstand undgår man forstyrrelse af ynglefuglene, og ved hjælp af en håndkikkert evt. suppleret med et teleskop kan man opnå en rimelig dækning. I områder, der er svært overskuelige eller store, gennemgås området for at opnå en bedre dækning. Observatøren skal undgå at blive fulgt af flokke af kreaturer (kan medføre nedtrampning af reder). Det bedste tidspunkt for en enggennemgang er tidlig morgen.

Aften/natregistreringer foregår fra en række på forhånd fastlagte punkter, hvorfra observatøren lytter efter sang/kald fra nataktive arter. Observationspunkterne indtegnes på et kort, og de samme punkter benyttes fra år til år.

Kolonirugende fugle (hættemåger og eventuelt terner) registreres ved på afstand at bedømme antallet af reder kombineret med en vurdering af antallet af par i kolonien.

Ved registreringerne skelnes mellem sikre og mulige ynglefund. Sikre fund er, hvis man har observeret afledningsadfærd hos voksne fugle, voksne fugle ved eller på rede eller dununger. Mulige fund er observationer af territoriehævdende fugle, parringsadfærd, redebygning eller enlige andrikker.

De artsspecifikke registreringstidspunkter, metoder, problemer og kriterier for at fastslå ynglefund er beskrevet af Møller (1983) og Falk (1990).

Tidsforbruget pr. besøg er ca. 1 time pr. km2, afhængigt af tætheden af fugle. 

Ved hvert besøg indtegnes territoriale fugles position på digitaliseret kort fra forundersøgelsen, og det anføres med en signatur, om der var tale om et sikkert eller muligt ynglefund. I en notesbog eller anden protokol anføres besøgstidspunkt, tidsforbrug, vejrforhold og eventuelle forstyrrelser, der påvirkede registreringen.

11.6 Lavvandede søer

Lavvandede søer, der opstår i forbindelse med retableringen overvåges efter aftale med Danmarks Miljøundersøgelser. Overvågningen foretages med henblik på at få et estimat for den samlede eller gennemsnitlige kvælstoffjernelse i søerne. Overvågningen omfatter 12 besøg pr. år efter retableringen. Der skal måles totalkvælstof på henholdsvis tilløb og afløb (tabel 11.7). Vandføring måles i afløb. Vandstand måles i søen eller eventuelt i afløbet, hvis det kan anses for at være sammenfaldende med vandstanden i søen. Endvidere måles sigtdybden.

Der anvendes de samme metoder og detektionsgrænser, som anvendes i forbindelse med NOVA-programmet (Miljøstyrelsen, 2000). De aktuelle metoder og detektionsgrænser er angivet i tabel 11.7.

Herudover skønnes ved hvert besøg undervandsplanternes arealdækning i søen i procent af søens samlede vanddækkede areal (arealdækningsgraden vurderes til nærmeste 10 %). 

Referencer  - basisovervågning

Falk, K. (1990): Vejledning i metoder til overvågning af fugle. Naturovervågningsrapport. Skov- og Naturstyrelsen.

Gröntved, J. og Sørensen, T. (1941): “ Nøgle til Bestemmelse af danske Græsser i blomsterløs Tilstand”. København, Munksgaard.
Hansen, K. (ed.) (1981): “Dansk Feltflora”. København, Gyldendal.

Hartvig, P., Leth, P., Nielsen, H. og Plöger, E. (1992): “Atlas Flora Danica - Taxonliste”. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet.

Madsen, H.B., Nørr, A.H. og Holst, K.A. (1992): “Atlas over Danmark. Serie 1, bind 3. Den danske jordklassificering”. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, København.

Møller, A.P. (1983): Metoder til overvågning af fuglelivet i de nordiske lande. Miljørapport 1983: 1. Nordisk Ministerråd. 185 sider.

Miljøstyrelsen (2000): NOVA 2003, Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003. Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 1, 2000. 397 s.

Nielsen, K., Stjernholdm, M., Olsen, B. Ø., Müller-Wohlfeil, D-I., Madsen, I-L, Kjeldgaard, A., Groom, G., Hansen, H. S., Rolev, A. M., Hermansen, B., Skov-Petersen, H., Johannsen, V. K., Hvidberg, M., Jensen, J. E., Bacher, V & Larsen, H. (2000): Areal Informations Systemet – AIS. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

Schou, J.C. (1993): “De Danske Halvgræsser”. Biologisk Forening for Nordjyllands Forlag.

Sørensen, N. K. og Bülow-Olsen, A. (1994): “Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser”. Plantedirektoratet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

van der Maarel, E. (1979): “Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity”. Vegetatio 39: 97-114. 

Økland, R.H. (1990): “Vegetation ecology: theory methods and applications with reference to Fennoscandia”. Sommerfeltia Suppl. 1.

Bilag 11.1.  Oversigt over danske plantesamfund på lavbundsarealer

Kultureng

Almindelig kvik/ager-tidsel-samfund 

Denne kulturengstype er karakteriseret ved en meget høj forekomst af arter såsom almindelig kvik, hundegræs, stor nælde, burre-snerre og ager-tidsel, hvilket indicerer at arealet har været i omdrift indenfor en begrænset årrække. Det omfatter drænede og gødskede kulturenge, der er blevet omlagt indenfor ganske få år og er meget udbredt i hele landet.

Almindelig rajgræs/hvid-kløver samfund

Almindelig rajgræs, hvid-kløver, mælkebøtte, almindelig hønsetarm, fløjlsgræs, almindelig røllike, enårig rapgræs m.fl. er hyppige arter i almindelig rajgræs/hvid kløver-samfundet. Vegetationen er kendetegnet ved at rumme få urter, få kvælstoffixerende arter, udover hvid kløver og få fugtigbundsarter. Samfundet omfatter drænede og gødskede kulturenge, der er blevet omlagt indenfor ganske få år og er vidt udbredt i hele landet.

Lav ranunkel/almindelig rapgræs-samfund

Arter såsom lav ranunkel, fløjlsgræs, kryb-hvene, mose-bunke, eng-svingel og rød svingel indikerer at engen ikke har været omlagt i en længere periode. Kær-tidsel, eng-kabbeleje, eng-karse, sump-fladstjerne, eng-snerre og andre fugtigbundsarter finder efterhånden indpas i vegetationen. Dette samfund omfatter drænede og gødskede kulturenge, der er blevet omlagt for flere år siden. Lav ranunkel/almindelig rapgræs-samfundet er meget udbredt i hele landet.

Mose-bunke samfund

Mose-bunke er konstant og næsten altid dominerende i dette urtefattige samfund. Vegetationens sammensætning er afhængig af fugtighedsforholdene. Ved en høj fugtighed er tuedannende arter såsom mose-bunke, lyse-siv og star-arter med til at skabe en mikrotopografisk heterogen vegetation. Ved en lavere fugtighed f.eks. på sommerudtørrende lavbundsjorder, er tuedannelsen mindre udpræget og arter såsom lav ranunkel, fløjlsgræs og almindelig rapgræs kan træffes. Samfundet findes på næringsberigede og/eller drænede enge, hvor der ikke for nyligt er foretaget udsåning. Det findes på vinterfugtige arealer, hvor der ikke forekommer vintervanddækning. Mose-bunke samfundet forefindes bl.a. langs vandløb, men ikke ved søbredder og på den øvre geolittoral på strandenge med lille saltpåvirkning. Dette samfund er vidt udbredt i hele landet.

Kryb-hvene/knæbøjet rævehale-samfund

Kryb-hvene/knæbøjet rævehale-samfundet er domineret af kryb-hvene og knæbøjet rævehale. Lav ranunkel, gåsepotentil, nedbøjet ranunkel, tigger-ranunkel og vand-mynte er også hyppigt forekommende, ligesom vand-pileurt, høj sødgræs, manna-sødgræs og andre arter tilknyttet våd bund kan træffes. På oligotrof bund er almindelig star, smalbladet kæruld, kær-ranunkel m.fl. hyppige. Ved saltpåvirkning træffes arter såsom strand-kogleaks, blågrøn kogleaks, og strand-trehage. Samfundet træffes på våd, kompakt, leret jordbund ofte på forstyrret bund, eks. hvor der er et højt græsningstryk. Forekommer ved gadekær og ved små vandhuller hvor kreaturer færdes, lavninger i kulturenge og over vintervandstandslinien på strandenge med lav salinitet. Det er vidt udbredt i Danmark.

Meso-eutrofe plantesamfund

Rørgræs-samfund

Artssammensætningen i rørgræs-samfundet afhænger af de hydrologiske forhold. Under forholdsvis høj fugtighed er rørgræs næsten eneherskende, men få vandplanter såsom vand-mynte, blære-star, kær-star, kær-snerre og manna-sødgræs kan forekomme i bundlaget. Ved en lav fugtighed træffes næringskrævende arter såsom almindelig kvik, stor nælde, mose-bunke og ager-tidsel. Det findes som et smalt bælte af tør rørskov ved næringsrige (naturlige og eutrofierede) søer og vandløb. Forekomsten af dette samfund er ofte indikation for eutrofiering. Rørgræs-samfundet er almindeligt i hele landet og i fremgang som følge af eutrofiering og driftsophør.

Tagrør/bittersød natskygge-samfund

Tagrør/bittersød natskygge-samfundet er det mest udbredte rørsumpsamfund i Danmark. Samfundet er ofte artsfattigt, sandsynligvis som følge af udskygning fra de høje tagrørs-planter, men til tider kan rørsumpen indeholde et stort antal arter såsom almindelig gifttyde, kattehale, dusk-fredløs, almindelig skjolddrager, kær-snerre, vand-mynte og sværtevæld.

Dette rørsump-samfund tolererer meget variable næringsforhold, men er dog meget sparsomt udviklet ved næringsfattige forhold. Samfundet foretrækker permanent våde forhold og svækkes betydeligt ved sommerudtørring. Det ses oftest som det yderste bælte i rørsumpen i stillestående eller letbevægende vand og vinteroversvømmede moser. Forekomsten af høje urter såsom almindelig mjødurt, stor nælde og lådden dueurt indikerer tørre, forstyrrede og næringsberigede forhold. Tagrør/bittersød natskygge-samfundet er vidt udbredt i hele landet og favoriseres af næringsberigelse.

Høj sødgræs-samfund

Høj sødgræs-samfundet er meget variabelt, men er oftest ganske artsfattigt. Samfundet findes i kanten af rørsumpen ved søer og vandløb og i vældområder. Det stiller krav om et højt næringsindhold og træffes oftest på mineralbund og mindre hyppigt på tørvejorder. Samfundets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være almindeligt i hele landet undtagen NV-Jylland.

Stiv star-samfund

I dette samfund danner stiv star store tuer, der typisk er 30-40 (60) cm i diameter og omkring 50 cm høje. Denne struktur danner en mosaik af varierede voksesteder, der differentierer fordelingen af arter. Eks. vil vådbundsplanter såsom tagrør, dusk-fredløs, kær-snerre, sump-snerre, tråd-star, vand-skræppe, almindelig skjolddrager, sværtevæld, billebo klaseskærm, gul iris, kunne vokse mellem tuerne og tørbundsarter såsom eng-rørhvene, mælkebøtte og ager-padderok kan findes på tuerne. Stiv star-samfundet er økologisk heterogent og forekommer på både eutrof og mesotrof bund med udprægede grundvands fluktuationer. Samfundet kan træffes hvor der er vintervanddækket på både kalkrig og kalkfattig bund og findes som rørsump-vegetation langs søer, vandløb, tørvegrave og dyndenge. Det er almindeligt forekommende, hyppigst i Østjylland og på øerne og aftager i hyppighed mod nord.

Top-star samfund

Dette samfund er karakteriseret ved dominans af top-star, der danner store oprette tuer op til 1 m højde. De øvrige arter findes på tuerne, der kan danne voksested for en rig urteflora (eng-viol, kær-snerre, kær-dueurt) og mellem tuerne hvor der kan forekomme et række rørsumparter (kær-padderok, eng-forglemmigej). Top-star samfundet forekommer ved mindre fugtige væld end sump-kællingetand/dynd-padderok-samfundet, i åbent vand, som en zone udenfor tagrør/bittersød natskygge-rørsumpe, ved oversvømmede områder nær søer og vandløb og gamle tørvegrave. Samfundet findes i meso- til eutrofe (morænebund) eller eutrofierede kær med stor tilgængelighed af kvælstof og fosfor. Top-star samfundets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være almindeligt i det østlige Jylland og på øerne.

Nikkende star-samfund

Vegetationen i dette samfund er meget ensformig og består næsten udelukkende af nikkende star, der bliver meterhøj. Samfundet afhænger af årlige oversvømmelser og er karakteriseret ved en høj vintervandstand. Både sommerudtørrende og sommervåde lokaliteter forefindes, men vegetationen tåler ikke langvarige udtørringer. Et veludviklet nikkende star-samfund forefindes kun ved åbreder, særligt hvor åløbene antager større bredder. Det optræder hyppigst på morænebund og kan beskrives som eutrof. Samfundet tåler i nogen grad oversvømmelse af brakvand og de vådeste partier påvirkes ikke af gødskning. Dets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være almindeligt i det østlige Jylland og på øerne.

Eng-rørhvene samfund

Eng-rørhvene er alt-dominerende i dette artsfattige samfund. Det forekommer, hvor der om sommeren er forholdsvis tørt og hvor jordbunden er vandmættet eller tidvis oversvømmet i vinterperioden ofte på drænet, eutrof tørv. Når først samfundet er etableret, er eng-rørhvene, på grund af dens betydelige førneproduktion, meget konkurrencestærk. Eng-rørhvene samfundets udbredelse er dårligt dokumenteret, men det formodes at være almindeligt i det østlige Jylland og på øerne.

Lyse-siv/kær-tidsel-samfund

Lyse-siv/kær-tidsel-samfundet er et artsrigt samfund, der er karakteriseret ved forekomsten af almindelig star, almindelig syre, kragefod, eng-viol, hirse-star, kær-dueurt, kær-snerre, plettet gøgeurt m.fl. Ved naturligt næringsrige forhold træffes undertiden en række mere specielle arter såsom kær-star, toradet star, sump-snerre, maj-gøgeurt, eng-kabbeleje, engblomme, vild hør, eng-karse, kær-høgeskæg, hjertegræs og tvebo baldrian. Samfundet omfatter mesotrofe-eutrofe enge uden kalkpræg. Det forekommer i lavninger, omkring vandhuller, langs søbredder og vandløb. Ved dræning og/eller gødskning vil samfundet udvikle sig mod lav ranunkel/alm. rapgræs-samfundet. Lyse-siv/kær-tidsel-samfundet er den almindeligste naturengtype i Danmark.

Almindelig mjødurt-samfund

Alle højstaudesamfund er samlet i almindelig mjødurt-samfundet, der er karakteriseret ved at være højtvoksende, urterigt og ofte artsfattigt. Artssammensætningen er meget variabel og afhænger af artssammensætningen i de tidligere successionsstadier. I de første år efter driftsophør er det arter såsom toradet star og almindelig rapgræs, der breder sig i vegetationen, men efter få år er det oftest almindelig mjødurt, stor nælde, tue-star, lådden dueurt m.fl., der dominerer vegetationen. Ved høje næringsniveauer vil vegetationen omfatte ruderale arter eller arter karakteristiske for næringsrige jorder såsom ager-tidsel, almindelig kvik og kruset skræppe. Forekomsten af almindelig mjødurt-samfundet indicerer en vis næringsrigdom enten naturligt eutrofe forhold eller eutrofierede forhold (gødskning og/eller dræning). På arealer med kalk i jordbunden er atsrigdommen større. Almindelig mjødurt-samfundet favoriseres af næringsberigelse og er meget vidt udbredt over hele landet og i fremgang som følge af driftsophør.

Manna sødgræs-samfund

I manna sødgræs-samfundet er vegetationen karakteriseret ved forekomsten af manna sødgræs, ofte sammen med almindelig sumpstrå (på lidt lavere vand), mangestænglet sumpstrå og en række lavtvoksende arter såsom tudse-siv, strandbo, vandnavle og hunde-hvene. Manna sødgræs-samfundet forekommer på våd og mager bund ved næringsfattige søer, vandløb og kildevæld. Ifølge Warming (1909) træffes samfundet på dybere vand end sø-kogleaks, tagrør og dunhammer langs søer i klitområder. Dets udbredelse er dårligt dokumenteret, men det formodes at være spredt forekommende.

Dynd-padderok-samfund

Dette samfund består af en højtvoksende ensartet vegetation domineret af dynd-padderok med sparsomt indslag af urter. Dynd-padderok-samfundet forekommer i stillestående forholdsvis lavt vand, under både oligo- og mesotrofe forhold. Det findes ofte udviklet i tilknytning til oligotrofe søer eller tørvegrave omgivet af pors-blåtop samfundet eller klokkelyng-hede. Samfundet går tilbage ved eutrofiering. Dets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være almindeligt.

Kalkkær

Hvas avneknippe-samfund

Hvas avneknippe-samfundet er domineret af den højtvoksende og kalkyndende art, hvas avneknippe. Samfundet er floristisk variabelt og kan enten bestå af ensartede, artsfattige, tætte og op til 2 m høje bestande af hvas avneknippe med en betydelig førneproduktion eller fremtræde mere åbent med forskellige sump- og kalkarter. Det findes på naturligt næringsrige lokaliteter, hvor kalkpåvirkningen og forekomsten af kvælstof og organisk stof ikke er for stor. Det findes bl.a. udviklet på bredden til kalkrige søer, ved fremsivende kalkholdigt grundvand og i tilknytning til gamle havarme på alluvial bund på cardium-dynd. Hvas avneknippe-samfundet kan forekomme som pioneersamfund i rørsumpen ved søbredder og hvor vandspejlet er højt og kan opretholdes ved en meget ekstensiv drift. Dets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være forholdsvis sjældent. 

Sump-kællingetand/dynd-padderok-samfund

Dette meget artsrige samfund er karakteriseret ved forekomsten af dynd-padderok, sump-kællingetand, næb-star, trævlekrone, eng-kabbeleje, bukkeblad , kær-snerre, sump-forglemmigej, eng-karse, kær-høgeskæg, hjertegræs, eng-viol, maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, vild hør, dynd-star, almindelig milturt, vand-karse m.fl. På nogle lokaliteter danner Paludella squarrosa tætte, meget faste grågrønne tuer. Sump-kællingetand/dynd-padderok-samfundet findes i mesotrofe væld uden eller med sparsom kalkforekomst. Samfundet er meget følsomt specielt overfor slåning eller græsning, da arterne har et yderst ringe formerings- og spredningspotentiale. Det er oprindeligt karakteristisk for jyske vældmoser, men er sjældent idag. 

Butblomstret siv/blågrøn star-samfund

Butblomstret siv/blågrøn star-samfundet er floristisk variabelt. Hvor vegetationen ved drift holdes lavtvoksende og åbent, kan dette urterige græsdominerede samfund være meget artsrigt og rumme mange sjældne karplanter og mosser. De hyppigste arter er blåtop, blågrøn star, rød svingel, hirse-star, kær-trehage, krognæb star og tormentil. Lavtvoksende arter såsom sump-hullæbe, melet kodriver, hjertegræs, rust-skæne, vild hør, kær-høgeskæg, sump-forglemmigej, stivhåret borst, fin bunke, rosmarin-pil, bredbladet kæruld, loppe-star, skede-star, engblomme, mygblomst, almindelig vibefedt, eng-troldurt og vinget perikon er mere eller mindre hyppige i dette samfund. Hvor driften er ophørt, hvor græsningstrykket er lavt eller hvor den naturlige hydrologi er forstyrret kan butblomstret siv og blågrøn star danne store sammenhængende bestande med en højtvoksende mere artsfattig vegetation. Her træffes endvidere tagrør, blåtop, hjortetrøst og angelik.

Dette samfund er begrænset til områder med kalkrig eller basemættet (dvs kystnær) jordbund. Forekommer ved ret fugtige forhold som f.eks. væld, topogene kær med vandtilførsel fra kalkrige jordlag og afblæste klitlavninger. 

Butblomstret siv/blågrøn star-samfundet kan forekomme som pioneersamfund ved blotlægning af sandet i klitlavninger og ved tørveskrælning i kær hvor der er kontakt mellem planternes rødder og det kalkrige substrat. På lokaliteter uden trykvand er butblomstret siv/blågrøn star-samfundet afhængig af drift. 

Butblomstret siv/blågrøn star-samfundet kan modstå en delvis afvanding og en mindre næringsberigelse, men vil udvikles mod et stor nælde-domineret almindelig mødurt-samfund ved en større næringsberigelse eller ved udtørring. 

Butblomstret siv/blågrøn star-samfundet er forholdsvis sjældent og i tilbagegang.

Oligotrofe kær

Hvid næbfrø-samfund

Hvid næbfrø er den dominerende karplante i dette samfund. Hvor der er meget vådt kan dynd-star og blomstersiv forekomme. Sphagnum- arter såsom S. fallax er hyppige. Samfundet findes på permanent vanddækket oligotrof sand eller tørv. Vegetationen findes i stillestående, sur og dystrof vand i huller af Sphagnum‑moser med tykt tørvelag eksempelvis tue-kæruld/hedelyng-samfundet og klokkelyng-samfundet. Hvid næbfrø-samfundet forekommer i høljelignende vegetation på ødelagte højmoser, våde dele af sure hængesække, tørvegrave, der ikke når ned til mineraljorden, og flade hede- og klitkær, der er vanddækkede i en stor del af året. Det er sjældent og har sin hovedudbredelse i det vestlige Jylland, men er tillige registreret i bla. Grib Skov.

Smalbladet kæruld-samfund

Smalbladet kæruld-samfundet er karakteriseret ved forekomsten af malbladet kæruld, tranebær, rundbladet soldug, næb-star, bukkeblad, grå-star, hvid næbfrø m.fl.. Sphagnum fallax er ofte den dominerende Sphagnum-art, men andre arter er også almindelige. Samfundet findes som en veludviklet hængesæk i kanten af mindre oligotrofe søer, i nye tørvegrave med tørv i bunden (ikke dybe grave) og i lavninger med et tæt Sphagnum-tæppe. Det har sin hovedudbredelse i det vestlige Jylland og er spredt forekommende.

Liden siv-tvepibet lobelie samfund

Liden siv-tvepibet lobelie-samfundet er karakteriseret ved forekomsten af liden siv, tvepibet lobelie, næb-star, mangestænglet sumpstrå, kortsporet blærerod, svømmende sumpskærm, søpryd, strandbo m.fl. I liden siv-tvepibet lobelie samfundet er forekomsten af Sphagnum-arter og pleurocarpe bladmosser begrænset. Dette samfund forekommer ved næringsfattige, lavvandede, mere eller mindre klarvandede søer med en ganske ringe tørvedannelse. Liden siv-tvepibet lobelie samfundet danner bredvegetationen ved lobelie-søer hvor vandet ikke er helt klart og danner overgang mellem egentlige lobelie-søer og de brunvandede søer. Liden siv-tvepibet lobelie samfundet er fhv sjældent og er tilknyttet Midt- og Vestjylland.

Liden siv/hunde-hvene/Sphagnum spp.-samfund

Liden siv/hunde-hvene/Sphagnum spp.-samfundet er karakteriseret ved forekomsten af liden siv, hunde-hvene, smalbladet kæruld, almindelig star, mangestænglet sumpstrå, manna sødgræs m.fl..

Sphagnum-arter kan være ganske hyppige i dette samfund hvor søen ikke udtørres hvert år og evt starte en hængesækdannelse. Samfundet forekommer som breddvegetation ved sure, brunvandede, lavvandede eller tidsvis udtørrede søer. Hvor søen tørrer ud jævnligt ses kun en begrænset tørvedannelse og ingen hængesæk. Ved jævnlige skift mellem udtørring og oversvømmelse må samfundet formodes at opretholde sig selv. Liden siv/hunde-hvene/Sphagnum spp.-samfundet er spredt forekommende i Midt- og Vestjylland.

Strandbo/tvepibet lobelie-samfund

Strandbo/tvepibet lobelie-samfundet er karakteriseret ved forekomsten af strandbo, lobelie, tudse-siv og almindelig sumpstrå sammen med arter såsom klit-siv, sand-siv, svømmende sumpskærm, søpryd.  Hvor tagrør og høj sødgræs forekommer står skudene kun ganske spredt. Samfundet forekommer i næringsfattige og klarvandede søer i hede og klitegne. Det er meget sjældent i Danmark og er kun dokumenteret i Thy. 

Næb-star/Sphagnum samfund

Ved en forholdsvis høj fugtighed består næb-star/Sphagnum samfundet næsten udelukkende af næb-star og et veludviklet lag af vandplanter (bukkeblad, arter af blærerod) og arter tilknyttet rørsumpe. Hvor tørvelaget er forhøjet eller hvor der er ved at blive dannet en hængesæk og planterne vokser under varierende fugtighedsforhold vil vandplanterne forkomme mere spredt, medens submerse Sphagnum-mosser er mere hyppige. Næb-star/Sphagnum samfundet findes som begyndende hængesæk i tørvegrave, hvor der er kontakt til mineraljorden og søbreder ved brunvandede søer. Samfundet kan bl.a. forekomme som rørsump i breddevegetationen ved oligotrofe søer indtil 1m vand, det første stadium i en hængesækdannelse og ved tilgroningen af unge dybe tørvegrave. Næb-star/Sphagnum samfundet er pioneer-samfund ved forholdsvis dybe næringsfattige søer og randen af dybe tørvegrave. Det er spredt forekommende og har sin hovedudbredelse i den vestlige del af landet.

Næb-star/dynd-star/skorpionmos samfund

Næb-star/dynd-star/skorpionmos samfundet er karakteriseret ved forekomsten af næb-star, dynd-star, grenet star, smalbladet kæruld, kragefod, bukkeblad, smalbladet ærenpris, kær-ranunkel og kortsporet blærerod i urtelaget og skorpionmos og andre pleurocarpe bladmosser (brunmosser) i bundlaget. Hvor der er meget vådt kan vådbundsarter såsom gul åkande, liden siv, tvepibet lobelie og sø-kogleaks træffes som vegetations-relikter fra den tidligere sø. Artsammensætningen afhænger af kalkindholdet. Samfundet findes som hængesæk i oligo-mesotrofe søer og i væld med stagnerende vand, ofte med kalk. Det er yderst sjældent i Danmark og det er uvist om der stadig findes velfungerende lokaliteter i Danmark.

Tråd‑star samfund

Tråd‑star samfundet er karakteriseret ved tråd-star, der kan være eneherskende i enten store sammenhængende bevoksninger eller i snævre bælter. Grenet star, dynd-padderok, blomstersiv, kragefod, rosmarin-pil og kær-dunbregne kan forekomme i varierende mængde. I bunden træffes en række mosser, der undertiden kan danne hængesæk på meget lavt vand. Samfundet findes på oligotrof mineraljord. Det er et typisk ekstremfattigkærssamfund på afgravet tørvejorde og ved sandede bredder af oligotrofe søer hvor den kan initiere en hængesækdannelse. Det forekommer ofte på mineraljord hvor tørven er gravet af hedemoser og i dybe tørvegrave. Tråd‑star samfundets udbredelse er dårligt dokumenteret, men formodes at være forholdsvis sjældent. 
Tue kæruld/hedelyng-samfund

Tue kæruld/hedelyng-samfundet er karakteriseret ved forekomsten af tue-kæruld, hedelyng, tranebær, revling, blåtop og rosmarinlyng. Under mere fugtige forhold vil arter såsom smalbladet kæruld, hvid næbfrø og rundbladet soldug være mere fremherskende. Det er knyttet til sure og oligotrofe forhold i moser med et forholdsvis tykt tørvelag og under varierende indflydelse med minerogent vand. Det kan forekomme som sene tilgroningssamfund i tørvegrave, i højmosers laggzone, på ødelagte højmoser og som det sidste stadie i den naturlige succession mod højmoser.

Tue kæruld/hedelyng-samfundet er spredt forekommende og har sin hovedudbrelse i det vestlige Jylland.

Almindelig star/hirse-star samfund

Dette samfund er karakteriseret ved en lavtvoksende græs- og stardomineret vegetation med almindelig star, hirse-star og blåtop sammen med en lang række græsser og urter. Vegetationen kan være ganske artsrig med arter såsom katteskæg, lyng-snerre, tormentil, pille-star, rosmarinlyng, tråd-siv, børstesiv og klokke-ensian. Der findes ofte et veludviklet lag af mosser i bunden. Dette samfund er den hyppigste naturlige tørveeng-type i Danmark. Hvor der er kalkholdig dynd træffes endvidere arter såsom rust-skæne og blågrøn star. Almindelig star/hirse-star-samfundet findes på sommerudtørrende enge på næringsfattig dynd og dyndholdig tørv. Samfundet findes som dyndeng langs vandløb og ved søbredder bla. i hede- og klitområder. Samfundet kan endvidere træffes hvor tørven har været skrællet af. Samfundet er almindeligt i hede- og klitegne.

Pors/blåtop-samfund

I pors-blåtop vegetationen kan mange andre arter træffes, eks. almindelig star, tue-kogleaks, smalbladet kæruld, hirse-star, gåse-potentil, kragefod og eng-viol. På blåtop-tuerne kan flere surbundsarter såsom klokkelyng, revling, almindelig hvene, blåbær og katteskæg vokse. I klitegne er klit-siv, krybende pil m.fl. hyppigere i vegetationen. I meget våde væld kan benbræk, vandnavle, klokke-ensian og næb-star være fremherskende mellem tuerne. Generelt er dette samfund fattigt på mosser og laver. Samfundet kan undertiden danne store og rene bestande af pors, med en højde på ½ - 3/4 m. Dette samfund findes i lavninger og ved oligotrofe søer i hede- og klitområder, på randen af hedemoser (tue-kæruld/hedelyng-samfund) og højmoser og i hedemoser med trykvandspåvirkning. Ofte er samfundet omgivet af et bælte af fugtig hede. Ved vældpræg har dette samfund potentiale for at opretholde sig selv. På øvrige områder er pors/blåtop-samfundet afhængig af græsning eller slæt og vil ved driftsophør udvikles mod krat og skov. Pors/blåtop-samfundet er almindeligt i Jyllands hede og klitegne.

Skov-typer

Pilesumpe

Pilesumpe domineret af f.eks. grå-pil, øret pil og/eller femhannet pil træffes på naturlig eutrof bund og på eutrofierede områder. 

Ellesumpe

Ellesumpene forekommer på eutrofe arealer, der er temporært til permanent våde. Vegetationen er spredt i Danmark, men mest  i de østlige dele af Jylland og på øerne. 

Askesumpe

Askesumpe findes på meget næringsrig, kalkrig og fugtig-temporær våd bund. Askesump forekommer ikke ved stillestående vand, men ses ofte hvor der er vældpræg. De træffes i moræneområderne i Jylland og på øerne.

Mose-bunke-birkeskov

Mose-bunke-birkeskov samfundet findes på mesotrofe eller let sure jorde, ofte med mordannelse og højt grundvandsspejl. Vegetationen kan danne overgang til elleskove. Birkesumpene er spredt i de østlige egne af Jylland og Øerne.

Bilag 11.2

Kode beskrivelser (fra Nielsen et al., 2000)

1100
befæstet overflade

1110
bykerne

1120
lav bebyggelse

1121
høj bebyggelse

1122
åben bebyggelse

1123
bebyggelse i åbent land

1210
industri

1221
motervej

1222
motertrafikvej

1223
vej >6 m

1224
vej 3-6 m

1226
jernbane

1228
bro

1229
dæmning

1240
lufthavn

1242
landingsbane

1310
råstofområde

1340
teknisk areal

1341
kirkegård

1420
sportsanlæg

1421
rekreativt område

1422
klippet græs

2112
landbrug

2222
gartneri

2300
græsarealer

2310
græs i byområder

2430
blandet landbrug/natur

3100
skov

3110
løvskov

3120
nåleskov

3130
blandet skov

3210
overdrev

3220
hede 

3250
blandet natur

3310
sand/klit

3330
anden overflade med ringe vegetation

4110
eng  

4112
vådområde

4120
mose 

4130
strandeng

5120
sø

5121
vandløb > 8-12 m

5123
sø-rørskov

5126
dambrug

5230
hav 

6000
uklassificeret

Tabel 11.4 Tabellen angiver prøvetagning samt frekvens og metode for forskellige kemiske stoffer.


�
Prøvetagning�
Frekvens pr år�
Metode�
Alternativ�
�
�
Basis�
Ekstensiv�
Intensiv�
Basis�
Ekstensiv�
Intensiv�
DS nr.�
DS nr.�
�
Parameter�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Nitrat, NO3—N�
X�
X�
X�
4�
6 (4-8)�
12�
223�
13395�
�
Ammonium, NH4+-N�
�
X�
X�
�
6 (4-8)�
12�
224�
11732�
�
Total-N�
X�
X�
X�
4�
6 (4-8)�
12�
221�
�
�
Fosfat, PO43—P�
�
X�
X�
�
6 (4-8)�
12�
1189�
�
�
Total-P�
(X)*�
X�
X�
(4)�
6 (4-8)�
12�
292�
�
�
Jern, total-Fe�
(X)*�
(X)**�
(X)**�
(4)�
6 (4-8)�
12�
219�
�
�
Sulfat, SO42-�
�
(X)***�
(X)***�
�
6/skøn�
12/skøn�
286�
10304-1�
�
Klorid, Cl-�
�
(X)***�
(X)***�
�
6/skøn�
12/skøn�
239�
10304-1�
�
Ledningsevne�
�
(X)***�
(X)***�
�
6/skøn�
12/skøn�
27888�
�
�
pH�
�
(X)***�
(X)***�
�
6/skøn�
12/skøn�
287�
�
�
Ar/N2 ¤�
�
(X)***�
(X)***�
�
6/skøn�
12/skøn�
�
�
�
*	: Analyseres hvis der er risiko for udvaskning af fosfor og/eller jern.


**	: Analyseres hvis der er risiko for udvaskning af jern.


***	: Om analysen skal medtages, vurderes fra projekt til projekt. 


¤	: Metode til måling af denitrifikation i grundvand. Under aftestning hos DMU.








Tabel 11.7 Tabellen giver en oversigt over parametre, der skal måles ved basis-overvågningen af søer. Herudover er angivet frekvensen, metoden og detektionsgrænsen for de enkelte parametre. Endelig er den foretrukne enhed ved dataoverførsel angivet.�
�
Parameter�
Frekvens�
Metode�
Detektionsgrænse�
Enhed�
�
Dækningsgrad, planter�
12 pr. år�
Miljøstyrelsen 1999,


Miljøprojekt 446�
-�
%�
�
Totalkvælstof i tilløb�
12 pr. år�
DS221�
0,06 mg N l-1�
mg N l-1�
�
Totalkvælstof i afløb�
12 pr. år�
DS221�
0,06 mg N l-1�
mg N l-1�
�
Sigtedybde�
12 pr. år�
Miljøstyrelsen 1999,


Miljøprojekt 446�
-�
m�
�
Vandføring i afløb�
12 pr. år�
”Vingemåling”�
-�
liter sekund-1�
�
Vandstand�
12 pr. år�
-�
0,01 m�
m (lokal eller i f.t. DNN*)�
�
*) DNN: Dansk normal nul.











10
1

